寿环审〔2021〕5号

关于寿县老乡鸡家禽养殖有限公司老乡鸡炎刘

养殖基地项目环境影响报告书的批复

寿县老乡鸡家禽养殖有限公司：

报来《寿县老乡鸡家禽养殖有限公司老乡鸡炎刘养殖基地项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，现批复如下：

一、寿县老乡鸡家禽养殖有限公司位于安徽省淮南市寿县炎刘镇石埠村。项目总投资为15000万元，其中环保投资722万元，总占地206677平方米，拟新建60栋鸡舍及其附属配套设施，建成后可年出栏肉鸡600万只的生产能力。根据环境影响报告书结论及专家意见，项目在满足规划选址的前提下，从环境保护角度，我局原则同意《报告表》所列建设内容和提出的环境保护措施。

二、项目须认真落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并着重做好以下工作：

1、按“雨污分流”要求建设项目区内部排水管网。养殖废水、生活污水等经自建1座污水处理站，采用“预处理+二级厌氧+一级缺氧+一级好氧+沉淀+消毒”处理工艺预处理后，达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准限值，处理后尾水用于周边农田灌溉。

2、饲料加工间产生的废气经布袋除尘器处理后，达到《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）限值后，通过1根15m高排气筒（P1）排放；鸡舍产生的废气采用环保型饲料，科学设计日粮，定期在鸡舍喷洒生物除臭剂，鸡粪及时清运，加强通风，厂区周围加强绿化等措施；污水处理系统产生的恶臭经一套生物除臭塔处理后；堆肥间恶臭废气密封负压收集后采用生物除臭塔除臭后；病死鸡无害化处理间产生的废气通过设备密封，采用冷凝处理+静电除油+UV光解处理后，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值中二级标准，通过15m高排气筒排放。食堂油烟通过安装油烟净化装置，油烟净化设备处理后，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放浓度限值。

3、各类生产设备噪声通过设备基础减振，隔声消声降噪，草地、灌木、乔木等间隔立体绿化等措施处理后，达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值。

4、粪便及污泥送至堆肥间进行好氧堆肥发酵，制成有机肥基料外售；病死鸡通过病死鸡高温处理机处理后作为有机肥基料外售；废灯管收集后，在场内设置危废暂存间暂存，定期交由有资质的危废处置公司处置；生活垃圾集中收集委托环卫部门清运，不得对环境产生二次污染。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定，项目竣工后，建设单位及时办理排污许可手续、做好竣工环保验收工作，并依法向社会公开验收报告。

四、寿县环境监察大队负责该项目的日常环境监督管理工作。

二〇二一年四月三十日

抄    送：寿县炎刘镇人民政府、寿县环境监察大队 、环评单位

淮南市寿县生态环境分局                2021年4月30日印发