- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称：年产8000万块煤矸石烧结空心砖及配砖项目

建设单位（盖章）：    寿县创新新型建材有限公司

编  制  日  期：         二零二三年十一月

中华人民共和国生态环境部

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产8000万块煤矸石烧结空心砖及配砖项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-340422-04-01-597324 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 姚家闯 | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 安徽省淮南市寿县隐贤镇姚祠村 |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度：116度34分54.266秒，纬度：32度08分28.491秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 |  | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业56砖瓦、石材等建筑材料制造中其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 寿县发展和改革 委员会 |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3200 |  | 环保投资（万元） | 220 |
| 环保投资 占比（%） | 6.88 |  | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： |  | 用地面积（m2） | 25144m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划 情况 | - 《寿县总体规划》（2013-2030年） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《寿县总体规划》（2013-2030）中产业发展目标：按照“南工北旅生态县”的战略部署，以产业行动计划为抓手，抓住国家产业政策向贫困地区倾斜，沿海发达地区劳动密集型产业加速向中西部转移的难得机遇，按照绿色、低碳、循环、优质、高效的要求，着力构建以战略性新兴产业为先导，加工制造业为支撑，现代农业为基础，文化旅游为重点，空间布局合理、区域特色明显、产业相互融合、核心优势突出的现代产业体系。 - 本项目选址于寿县隐贤镇，位于县域南区，符合《寿县总体规划》（2013-2030）中“南工北旅生态县”的战略部署。本项目主要从事建筑砌块制造，原料中包括煤矸石、建筑弃土等，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》其中鼓励类“十二、建材”中“11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”，属于鼓励类行业。对照《寿县总体规划》（2013-2030）内容，本项目的建设基本符合地方产业发展目标，用地符合总体规划。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目原料中包括煤矸石、建筑弃土等，属于其中鼓励类“十二、建材”中“11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”，属于鼓励类行业。 本项目砖窑为隧道窑，不属于淘汰类中“（八）建材类第12条-砖瓦轮窑（2020年12月31日）以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑”项目。制砖设备采用真空挤砖机，不属于淘汰类中“（八）建材类第13条、普通挤砖机”。本项目砖窑、制砖设备、搅拌设备均不属于《产结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类。且项目于2023年10月17日取得寿县发展和改革委员会备案，备案文号：2310-340422-04-01-597324。因此，项目符合国家和地方产业政策。 综上，本项目建设符合国家产业政策。 - 项目选址合理性分析 - （1）环境兼容性分析 经现场勘查，项目区西北侧63m~128m处有6间民房，企业已租赁作为项目员工的生活、办公和住宿使用（详见附件8租赁合同）；东侧为农田；南侧为水塘和农田。 - 本项目环境防护距离为50m，项目环境防护距离内无环境敏感点 符合防护距离要求。且项目周边无文物保护单位、自然保护区、风景名胜区和生态敏感点等环境敏感区域，外环境制约因素较小。 - 项目脱硫塔废水经沉淀池预处理后循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏，作为农肥使用，不外排。厂区内收集的初期雨水经初期雨水收集池收集后，上清液用于厂区地面洒水抑尘，不外排。 - 破碎、筛分产生的粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理＋15m高（DA001）排气筒排放；焙烧废气通过低氮燃烧后经烘干窑窑尾风机引入1套“双碱脱硫+湿电除尘器”（烟尘处理效率98%、脱硫效率90%、NOx处理效率70%、氟化物处理效率92%）处理装置，尾气经1根15m高的排气筒（DA002）排放。 - 项目选用的设备均为低噪声设备，经设备基础减震安装和厂房隔声后厂界噪声能够满足排放限值要求；生产过程中产生的各类固体废物均得到了妥善处置。 - 综上，本项目的废水、废气、噪声以及固废均得到妥善处理，对周边环境影响较小，与周边环境关系较兼容。 - （2）选址可行性分析 - 项目选址位于安徽省淮南市寿县隐贤镇姚祠村，企业所在地理位置条件较好，周边交通便利，区域水、电、通讯等基础配套设施齐全。 - （3）对外环境的影响 - 本项目污染物相对简单，在采取相应的防治措施后，可满足各污染物的排放标准要求，对区域环境影响较小。 - 综上所述，本项目建设选址较合理。 2、与烧结砖瓦行业准入条件分析 根据《全国墙体材料烧结砖瓦行业准入条件》，对本项目相符性进行分析，见下表。 表1-1 全国墙体材料烧结砖瓦行业准入条件项目相符性分析表 相关 条款; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 产能; 2、大中城市或经济发达地区新建和改（扩）建烧结砖企业单线生产规模不小于5000万块（折普通砖）/年；其它地区单线生产规模不小于3000万块(折普通砖)/年；烧结瓦企业单线生产规模不小于70万m2/年。; 本项目年产8000万块烧结砖生产线，折标砖15698万块。; 符合. 3、烧结空心砖和空心砌块应符合GB13545（烧结空心砖和空心砌块）标准的规定; 本项目烧结空心砖和空心砌块符合GB13545（烧结空心砖和空心砌块）标准; 符合. 6、新建和改（扩）建烧结砖瓦企业应采用正常挤出压力2.0MPa以上、真空度≤-0.092MPa的真空挤出机。; 本项目真空挤出机采用正常挤出压力2.0MPa以上、真空度≤-0.092MPa; 符合. 生产企业布局; （一）新建或改建扩建（以下简称改建）烧结砖瓦生产项目，必须符合国家产业政策和产业规划，新建或改建扩建砖瓦生产企业用地，必须符合城乡规划的要求，必须符合土地利用总体规划、土地供应政策和土地使用标准的规定。严格执行环境保护有关规定，严格禁止毁田烧砖。; 项目符合国家产业政策和产业规划，项目用地属于工矿用地。; 符合. （二）在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的风景名胜、生态保护、自然和文化遗产以及饮用水源保护区，不得建设烧结砖瓦生产企业。; 项目建设地不涉及县级以上人民政府批准的风景名胜、生态保护、自然和文化遗产以及饮用水源保护区。; 符合. （三）在距电厂炉渣、煤矸石堆存地20公里范围内不准新建、扩建粘土砖厂；已建的粘土砖生产企业，必须掺用一定比例的电厂炉渣、煤矸石; 项目为煤矸石烧结空心砖，原材料为煤矸石及建筑渣土; 符合. （四）为促进生产力合理布局和协调发展，对烧结砖瓦实施分地区指导和区别对待的政策。 1、经济发达地区城市和人均耕地面积低于0.8亩的城市，禁止生产粘土实心砖；粘土资源较为丰富的西部地区，要发展粘土空心制品，限制生产粘土实心砖。 2、烧结砖瓦企业和质量的管理必须满足《烧结砖瓦企业质量管理规程》和《烧结砖瓦企业检验室基本条件》要求，完善质量检测手段。; 项目产品全为煤矸石烧结空心砖及配砖，原材料为煤矸石、建筑渣土，不使用黏土。满足《烧结砖瓦企业质量管理规程》和《烧结砖瓦企业检验室基本条件》要求。; 符合. 工艺与 装备; 1、严禁建设建筑弃土实心砖项目（装饰砖、铺地砖及其它特种用途的砖除外）。; 本项目不涉及建筑弃土实心砖; 符合. 2、大中城市或经济发达地区新建和改（扩）建烧结砖企业单线生产规模不小于5000万块（折普通砖）/年；其它地区单线生产规模不小于3000万块（折普通砖）/年；烧结瓦企业单线生产规模不小于70万m2/年。; 本项目为新建，生产规模为8000万块，折标砖15698万块。; 符合. 3、新建和改（扩）建烧结砖瓦企业的设计和建设，应满足节能设计要求，待（烧结砖瓦工厂节能设计规范）标准实施之日起，执行《烧结砖瓦工厂节能设计规范》标准的规定。; 项目烘干采用焙烧窑的烟气余热利用，烧结能源来自煤矸石自燃提供; 符合. 4、新建和改（扩）建烧结砖瓦企业必须采用人工干燥和隧道窑的生产工艺。; 项目采用隧道窑; 符合. 3、与《关于印发寿县隧道窑建设布点规划的通知》符合性 表1-2 《关于印发寿县隧道窑建设布点规划的通知》符合性分析 相关政策文件; 文件要求; 本项目与文件要求相符性. 《关于印发寿县隧道窑建设布点规划的通知》; 2019年原砖瓦窑拆除的19个乡镇，给予每个乡镇1个隧道窑建设指标分别是：大顺镇、刘岗镇、炎刘镇、三觉镇、众兴 镇、安丰镇、陶店乡、堰口镇、安丰塘镇、涧沟镇、小甸镇、双庙弟镇、双桥镇、丰庄镇、迎河镇、张李乡、隐贤镇、板桥镇、保义镇; 本项目属于隐贤镇规划布点的隧道窑建设项目. 隧道窑建设必须符合寿县城乡建设总体规划，符合寿县土地利用总体规划; 本项目隧道窑建设符合寿县城乡建设总体规划，符合寿县土地利用总体规划，在隐贤镇姚祠村村庄规划中属于工矿用地。. 隧道窑建设应本着集约节约的原则使用土地，每个乡镇建窑土地面积控制在15亩-25亩; 本项目建窑占地约20亩，符合集约节约的用地原则。. 由于隧道窑建设受土地面积的制约较大，我县原砖瓦窑企业场地面积能够满足隧道窑建设需要的较少，建议先易后难，原砖瓦窑企业场地面积能够满足隧道窑建设需要的乡镇先行实施; 本项目选址于原砖瓦窑企业，原有场地面积能够满足隧道窑建设需要。. 固定资产投资在3000万元以上; 本项目总投资3200万元，符合投资额度要求。. 4、与《全国墙体材料烧结砖瓦行业准入条件》、《安徽省“十三五”绿色新型墙体材料发展规划》等相符性分析 （1）与《全国墙体材料烧结砖瓦行业准入条件》相符性分析 表1-3 《全国墙体材料烧结砖瓦行业准入条件》相符性分析表 大类; 内容; 项目情况; 是否符合. 生产企业布局; （一）新建或改建扩建（以下简称改建）烧结砖瓦生产项目，必须符合国家产业政策和产业规划，新建或改建扩建砖瓦生产企业用地，必须符合城乡规划的要求，必须符合土地利用总体规划、土地供应政策和土地使用标准的规定。严格执行环境保护有关规定，严格禁止毁田烧砖; 根据寿县人民政府提供的项目地控制性详细规划图可知项目用地为工业用地。; 符合. （二）在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的风景名胜、生态保护、自然和文化遗产以及饮用水源保护区，不得建设烧结砖瓦生产企业。上述区域内已经投产的烧结砖瓦生产企业要根据该区域规划通过"搬迁、转产"等方式逐步退出。; 项目用地为规划的工业用地，不在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的风景名胜、生态保护、自然和文化遗产以及饮用水源保护区。; 符合. （三）在距电厂炉渣、煤矸石堆存地20公里范围内不准新建、扩建粘土砖厂；已建的粘土砖生产企业，必须掺用一定比例的电厂炉渣、煤矸石; 项目为煤矸石烧结空心砖，原材料为煤矸石及建筑渣土。; 符合. （四）为促进生产力合理布局和协调发展，对烧结砖瓦实施分地区指导和区别对待的政策。 1、经济发达地区城市和人均耕地面积低于0.8亩的城市，禁止生产粘土实心砖；粘土资源较为丰富的西部地区，要发展粘土空心制品，限制生产粘土实心砖。 2、烧结砖瓦企业和质量的管理必须满足《烧结砖瓦企业质量管理规程》和《烧结砖瓦企业检验室基本条件》要求，完善质量检测手段。; 项目产品全为煤矸石烧结空心砖，原材料为煤矸石、建筑渣土，不使用黏土。; 符合. 工艺与装备; 1、严禁建设粘土实心砖项目（装饰砖、铺地砖及其它特种用途的砖除外）。; 项目为煤矸石烧结空心砖; 符合. 2、大中城市或经济发达地区新建和改（扩）建烧结砖企业单线生产规模不小于5000万块（折普通砖）/年;其它地区单线生产规模不小于3000万块(折普通砖)/年;烧结瓦企业单线生产规模不小于70万m2/年; 项目年产8000万块标砖，折标砖15698万块。; 符合. 3、新建和改（扩）建烧结砖瓦企业的设计和建设，应满足节能设计要求，待（烧结砖瓦工厂节能设计规范）标准实施之日起，执行《烧结砖瓦工厂节能设计规范》标准的规定。; 项目烘干采用焙烧窑的烟气余热利用，烧结能源来自煤矸石自燃提供; 符合. 4、新建和改（扩）建烧结砖瓦企业必须采用人工干燥和隧道窑的生产工艺。; 项目采用隧道窑; 符合. 5、新建和改（扩）建隧道窑的宽度必须在3m以上（含3m），正常生产时。窑体维护结构温度无阳光照射时外墙不高于环境温度5℃，窑顶不高于环境温度8℃。以煤矸石等含热能工业废渣为原料且不用商品燃料补充热量、余热充分利用后仍有富余的可不作要求。; 项目窑宽度为4.8m，窑体采用保温砖等材料保温。; 符合. 6、新建和改（扩）建烧结砖瓦企业应采用正常挤出压力2.0MPa以上、真空度≤-0.092MPa的真空挤出机; 项目采用双级真空挤出机，正常挤出压力2.0MPa以上、真空度≤-0.092MPa; 符合. 品种、质量; 烧结空心砖和空心砌块应符合GB13545（烧结空心砖和空心砌块）标准的规定; 项目产品质量符合GB13545（烧结空心砖和空心砌块）标准; 符合. 综上所述，项目建设符合《全国墙体材料烧结砖瓦行业准入条件》中要求。 - 与《安徽省“十三五”绿色新型墙体材料发展规划》（皖经信规划〔2017〕139号）符合性分析： 表1-4 《安徽省“十三五”绿色新型墙体材料发展规划》相符性分析表 大类; 内容; 项目情况; 是否 符合. 产业要求; 需落实“禁实限粘”; 项目为煤矸石烧结空心砖，不使用黏土。; 符合. 设备要求; 采用4.6米及以上中大断面隧道窑烧制，余热干燥工艺，机器人自动码坯系统、打包集成系统; 项目窑体为隧道窑，断面为4.8m，满足隧道窑断面宽度的要求。项目砖坯烘干采用隧道窑余热烘干，码坯、打包采用自动机器人系统; 符合. 产能要求; 年单班生产能力要求达到7000万标块; 项目年产8000万块烧结空心砖，折标砖15698万块。; 符合. 综上所述，项目建设符合《安徽省“十三五”绿色新型墙体材料发展规划》要求。 5、与关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》通知相符性分析 项目与关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》通知环大气[2019]56号相符性分析见下表： 表1-5 与关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析 内容; 项目情况; 是否 符合. 已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。; 本项目隧道窑配套建设脱硫除尘设施，废气严格执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620--2013）中相关规定，确保各项污染物稳定达标排放。; 符合. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目运行过程中全面加强无组织排放管理，其中要求隧道窑、原料库及破碎区、陈化车间均做好封闭处理，原料库安装卷帘门；破碎车间落料处设置喷淋装置；物料输送廊道和生产车间相连廊道做全部密闭；厂区运输道路做好硬化措施，无硬化区域做到绿化；煤矸石破碎粉尘采用集气罩+袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放；焙烧窑余热引入干燥窑中，干燥窑废气经风机引至双碱法脱硫塔+湿式静电除尘器中处理后，由15m排气筒排放。; 符合. 建立健全监测监控体系。加强重点污染源自动监控体系建设。加快其他行业工业炉窑大气污染物排放自动监控设施建设，重点区域内冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等，原则上应纳入重点排污单位名录，安装自动监控设施。具备条件的企业，应通过分布式控制系统（DCS）等，自动连续记录工业炉窑环保设施运行及相关生产过程主要参数。推进焦炉炉体等关键环节安装视频监控系统。自动监控、DCS监控等数据至少要保存一年，视频监控数据至少要保存三个月。; 处理焙烧废气的脱硫除尘设备安装在线监测设备，并安排专人管理。; 符合. 以煤、煤矸石等为燃料的烧结砖瓦窑应配备高效除尘设施，配备石灰石石膏法等高效脱硫设施；以天然气为燃料的烧结砖瓦窑配备除尘设施。; 本项目焙烧废气通过双碱脱硫+湿电除尘器进行除尘处理; 符合. 综上所述，项目建设符合关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》通知环大气[2019]56号的相关要求。 - 6、与《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》符合性分析 根据《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（皖大气办〔2021〕7号），分析如下： 表1-6与《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理 攻坚行动方案》的相符性 序号; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 1; （一）坚决遏制“两高”项目盲目发展：深入贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关决策部署，按照生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等文件要求，以石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重点，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗“双控”、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求。对标国内外产品能效、环保先进水平，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平提升，推进存量“两高”项目改造升级。; 根据两高目录，本项目属于粘土砖瓦及建筑砌块制造行业，使用的原料为煤矸石和废弃建筑材料，属于废弃资源综合利用，故不属于两高项目。; 符合. 2; - （二）深入开展燃煤锅炉和炉窑综合整治：在保证电力、热力供应前提下，尽快完成热电联产机组供热半径15公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合。12月底前确保每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉、炉膛直径3米及以下的燃料类煤气发生炉及间歇式固定床煤气发生炉和燃煤热风炉全部淘汰完毕；以煤炭为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等改用工业余热或电能，加快推进铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目采用煤矸石自然的方式提供热源，不使用燃煤锅炉、炉窑。; 符合. 3; （三）加强扬尘综合管控：强化扬尘管控，皖北城市平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里，其他城市不得高于5吨/月·平方公里，省大气办通报2020年降尘量监测排名。加强施工扬尘精细化管控，严格执行“六个百分之百”，强化道路扬尘整治，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市外环路、城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。力争2022年3月底前，内河大型煤炭、矿石等干散货码头和主要交通干线、铁路物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 项目施工过程中严格执行“六个百分百”。; 符合. - 7、与《安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》相符性 表1-7与安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知相符性分析 序号; 《安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》; 本项目情况; 相符性. 1; 坚决遏制“两高”项目盲目发展作为一项重要的政治任务抓紧抓实抓好，摆脱对传统发展路径的依赖，推动经济社会发展全面绿色低碳转型，把安徽打造成具有重要影响力的经济社会发展全面绿色转型区。; 根据两高目录，本项目属于粘土砖瓦及建筑砌块制造行业，使用的原料为煤矸石和废弃建筑材料，属于废弃资源综合利用，故不属于两高项目。; 符合. 2; 严格环境准入。各地不得受理钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、铸造等产能严重过剩行业新增产能项目的环评文件。; 本项目为粘土砖瓦及建筑砌块制造行业，不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、铸造等产能严重过剩行业。; 符合. 3; 对国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的项目环评文件，一律不批。; 本项目是砼结构构件制造业，不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，视为允许类。符合国家产业政策; 符合. 因此，本项目符合《安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》的相关要求。 - 8、与“三线一单”符合性 - （1）生态保护红线 根据《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”编制文本》，淮南市生态保护红线总面积为373.98平方公里，占全市国土总面积的6.76%，其中寿县生态保护红线面积为174.64km2。 本项目位于安徽省淮南市寿县隐贤镇姚祠村，项目与淮南市生态红线位置关系见附图5。用地范围内不涉及生态红线，因此本项目符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线相符合性分析 根据淮南市生态环境局发布的《2022年淮南市环境质量状况公报》，2022年淮南市PM2.5年均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，项目所在区域环境空气质量属于不达标区。 - ①大气环境分区管控要求 - 根据淮南市大气环境分区管控图，本项目所在地属于重点管控区，项目所在区域与淮南市大气环境分区管控关系见附图5。 - 表1-8 与大气环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 重点管控区; 落实《安徽省大气污染防治条例》《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《淮南市大气污染防治条例》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。; 本项目为新建项目，本项目产生废气经处理达标后排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中新建企业大气污染物排放标准. ②水环境管控分区管控要求 根据《安徽省淮南市“三线一单”文本》，本项目所在地属于一般管控区，项目所在区域与淮南市水环境分区管控要求关系见附图6。 - 表1-9 与水环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 一般管控区; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控。; 本项目不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区：本项目生活污水经化粪池预处理后定期清掏做农肥；作业区、车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用，不外排；喷淋塔废水经沉淀池预处理后循环使用，不外排。. - ③土壤环境分区管控要求 对照淮南市土壤环境分区管控图，项目属于土壤环境一般管控区，项目所在地与淮南市土壤环境分区管控要求关系见附图7。 - 表1-10 与土壤环境风险防控分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 一般管控区; 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。; 企业固废按照国家有关规定进行安全处置。同时做好防渗，防止有毒有害物质泄漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。. 综上，本项目废水不外排，废气、噪声、固废经治理之后对环境影响可以接受，不会突破区域环境质量底线。 （3）与资源利用上线的符合性分析 项目营运过程不使用煤炭，消耗能源为电能，属于清洁能源。本项目年用电量为150万kw·h，由市政电网接入。本项目用水量为8451m3/a。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入清单 本项目产品为烧结空心砖及配砖，原料中包括煤矸石、建筑弃土等，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》其中鼓励类“十二、建材”中“11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”，属于鼓励类行业。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”要求。 - 与“三区三线”符合性 - 结合项目“三区三线”套合图，本项目用地红线范围不涉及永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界，因此，项目用地符合三区三线划定要求。 - 图1-1 项目区“三区三线”套合图 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 一、项目由来及委托情况 （1）项目由来 随着城市的建设，城市建筑垃圾产生量较大，建筑垃圾主要处理途径为填埋，资源利用率低。立足城市的发展与未来，促进城市向“无废城市”的发展，提高固废资源化发展。2019年7月22日寿县经济和信息化局印发了关于《寿县隧道窑建设布点规划的通知》（寿经【2019】112号），具体要求如下： 为充分满足我县经济和社会发展对建筑材料的需求，大力实施节能环保，根据相关政策要求，结合我县实际，特制定寿县隧道密建设布点规划。规划要求新建的隧道密选址必须符合寿县城乡建设总体规划，符合寿县土地利用总体规划，场地满足建设150米主窑体和相关附属设施的需要。 经征求乡镇政府、砖瓦窑企业主和县直单位意见，形成如下方案：2018年原砖瓦窑拆除的19个乡镇，给予每个乡镇1个隧道窑建设指标。分别是: 大顺镇、刘岗镇、炎刘镇、三觉镇、众兴镇、安丰镇、陶店乡、堰口镇、安丰塘镇、涧沟镇、小甸镇、双庙集镇、双桥镇、丰庄镇、迎河镇、张李乡、隐贤镇、板桥镇、保义镇。 本项目即为隐贤镇隧道窑建设指标项目，因此，寿县创新新型建材有限公司根据规划发展需要，于寿县隐贤镇姚祠村新建“年产8000万块煤矸石烧结空心砖及配砖项目”，项目已于2023年10月17日取得寿县发展和改革委员会备案，备案文号：2310-340422-04-01-597324。 （2）项目委托 - 根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）和国家环保部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目为烧结空心砖及配砖生产项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中二十七项 非金属矿物制品业56砖瓦、石材等建筑材料制造中其他建筑材料需编制环境影响报告表。具体判别依据如下表所示。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目. 二十七、非金属矿物制品业30. 56; 砖瓦石材等建筑材料制造303; /; 粘土砖瓦及建筑砌块制造；建 筑用石加工；防水建筑材料制 造；隔热、隔音材料制造；其 他建筑材料制造（含干粉砂浆 搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的; /; 本项目产品为烧结空心砖及配砖，属于粘土砖瓦及建筑砌块制造，应编制报告表。. - 2023年10月，寿县创新新型建材有限公司委托我公司进行环境影响评价工作。在接受委托以后，我公司进行了实地踏勘，与项目建设单位有关技术人员及环境保护有关人员进行讨论和技术交流，收集了大量资料，在此基础上，依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》编制完成了《寿县创新新型建材有限公司年产8000万块煤矸石烧结空心砖及配砖项目环境影响报告表》，现上报生态环境主管部门审核。 - 二、项目概况 - 1、项目基本情况 - 项目名称：年产8000万块煤矸石烧结空心砖及配砖项目 - 建设单位：寿县创新新型建材有限公司 - 建设性质：新建 - 建设地点：厂址中心坐标116度34分54.266秒，纬度：32度08分28.491秒。项目地理位置图，见附图1。 建设内容：项目总占地面积25144m2，共建设4栋生产车间，其中1#车间内拟建1条培烧窑和1条烘干窑生产线（窑体长152m，断面4.8m），建筑面积约4500m2；2#车间为陈化区，面积约1800m2；3#车间为制砖区，面积约1000m2；4#车间为原料仓库（长40m，宽30m，高9m），建筑面积约1200m2；拟购置的主要设备有制砖机、码垛机、破碎机、搅拌机、牵引机和细碎对辊机等。项目投产后可形成年产8000万块煤矸石烧结空心砖及配砖的生产能力。 - 总投资：项目总投资3200万元。 - 2、项目工程内容 本项目工程建设内容一览表详见表2-2。 表2-2 工程建设内容一览表 工程 类别; 工程 名称; 工程内容; 工程规模. 主体工程; 1#车间; 位于厂区中间部位，分别东西向布设1条培烧窑和1条烘干窑，烘干窑（152×4.8m）和焙烧窑（152×4.8m）; 建筑面积4500m2; 可形成年产8000万块煤矸石烧结空心砖及配砖的生产能力. 2#车间; 位于厂区南侧，主要对经破碎、筛分后的物料进行自然陈化处理。; 建筑面积1800m2. 3#车间; 位于隧道窑南侧，设置有双轴搅拌机、细碎对辊机、组合型真空挤压机等成型控制系统，同时设有箱式给料机、自动切条机、自动切坯机等设备，用于空心砖的砖坯生产。; 建筑面积1000m2. 辅助工程; 办公区; 位于厂区北侧，主要用于厂区员工办公使用。; 建筑面积为100m2. 生活区; 租赁厂区西北侧农户用房，用于厂区职工的生活、就餐使用。; 建筑面积约为500m2. 贮运工程; 4#车间 （原料库）; 位于厂区东侧，主要作为煤矸石、建筑废渣的原料仓库; 建筑面积为1200m2. 化学品库; 位于1#车间西南角，主要存放润滑油、液压油、烧碱等。; 建筑面积5m2. 危废 暂存间; 位于1#生产车间西南角，主要用于存储废润滑油、废油桶等危险废物。; 建筑面积约为5m2. 公用工程; 给水; 市政供水管网供给. 排水; 实行雨污分流制，雨水经径流收集至雨水收集池；生活污水经化粪池处理后，定期清掏，作为农肥使用，不外排；脱硫除尘废水循环使用不外排。. 供电; 由隐贤镇市政供电系统供给，年用电量150万kwh. 环保工程; 废水治理; 脱硫塔废水循环利用，不外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏，作为农肥使用，不外排. 废气治理; 道路扬尘：项目煤矸石、原煤、建筑渣土均通过环保汽车运输至厂内，厂区地面硬化，厂区入口设置车辆冲洗平台，并保持厂区道路清洁。. 堆场扬尘及投料粉尘：项目煤矸石、原煤、建筑渣土储存于4#原料库内，原料库为封闭结构，并设置喷雾装置，经喷雾处理后80%扬尘可在车间内沉降，20%在车间排放。. 破碎、筛分粉尘经集气罩收集后经1套布袋除尘器处理（处理效率99%、风机风量12000m3/h），处理后经1根15m高（内径0.6m）的排气筒排放（DA001）. 焙烧窑废气：项目焙烧窑和烘干窑均采用隧道窑，并排设置，采用主通过原煤点火，煤矸石自燃产生的热能进行焙烧，干燥利用焙烧余热，窑炉内加装低氮燃烧器，焙烧废气通过低氮燃烧后经烘干窑窑尾风机引入1套“双碱脱硫+湿电除尘器”（烟尘处理效率98%、脱硫效率90%、NOx处理效率70%、氟化物处理效率92%）处理装置，尾气经1根15m高（内径1.0m）的烟囱（DA002）排放，并设置一套在线监测设备.. 噪声治理; 厂房墙体隔声、距离衰减、风机加装消声器、周边绿植吸收等. 固体废物治理; 一般固废贮存：项目产生的一般固废主要为除尘灰、脱硫废渣、不合格产品和金属渣，其中除尘灰、脱硫废渣、不合格产品均回用于生产，直接混入原料中使用；金属渣集中收集于一般固废间，外售处理。. 生活垃圾：厂内设垃圾桶分类存放，委托环卫部门定期处置。. 危险暂存间：设置危废暂存间，主要存放废液压油、废润滑油、空桶，危废暂存间位于1#厂房西南角，面积约为5m2，危废暂存间地面进行重点防渗，采用高密度聚乙烯材料或其他人工防渗材料防渗，确保防渗系数≤1.0×10-10cm/s，同时进行防晒、防风、防雨防火、防盗的保护措施，定期委托有资质单位定期处理。. 环境风险; 消防事故水池; 位于项目西南角设置一座250m3的故水池，主要用于收集事故废水，池体进行重点防渗，采用高密度聚乙烯材料或其他人工防渗材料防渗，确保防渗系数≤1.0×10-10cm/s. - 3、产品方案 本项目产品为烧结空心砖和配砖，具体产品方案详见下表。 表2-3 产品方案情况一览表 品种; 规格; 产量; 产品执行标准. 尺寸mm; 单重kg; 孔洞率（%）; 产量（万块）; 折算系数; 折标砖（万块); t/a. 烧结空心砖; 240×190×115; 2.65; ≥40; 1200; 3.58; 4296; 31800; 《烧结空心砖和空心砌块》（GB/T13545-2014）. 240×115×53; 1.85; ≥28; 3000; 1; 3000; 55500. 240*140*90; 3.05; ≥28; 1000; 2.07; 2070; 30500. 240*115*90; 2.35; ≥40; 800; 1.70; 1360; 18800. 240*175*90; 3.45; ≥28; 1500; 2.58; 3870; 51750. 配砖; 140*115*90; 1.65; ≥40; 600; 0.99; 594; 9900. 180*115*90; 2.15; ≥40; 400; 1.27; 508; 10922. 合计; /; /; /; 8000; /; 15698; 209172. 注：根据项目产品方案，标砖尺寸为240mm×115mm×53mm，项目年产空心砖及配砖8000万块，折标砖15698万块。项目运营期可根据市场需求变化，适时调整产品结构比例，生产不同规格尺寸、不同孔洞形状的产品。 - 4、产能匹配性 - 窑车中的砖坯经烘干、焙烧制成产品空心砖及配砖的时间约40min，单台窑车总码砖坯量7500块/辆，每天运行24h，每天总制砖量为27万块，项目年运行300天，则总生产能力为8100万块，满足项目8000万块空心砖及配砖的产能要求。 - 5、原辅材料及能源消耗 （1）本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表所示。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年消 耗量; 单位; 运输及储存; 最大存储量; 备注. 1; 煤矸石; 167396; t; 汽运，储存于原料库; 5000t; 占80%. 2; 建筑渣土; 41985; t; 汽运，储存于原料库; 1000t; 占20%. 3; 原煤; 3; t; 汽运，储存于原料库; 0.3; 点火. 4; 水; 8451; t; 附近居民已建供水管网; /; /. 5; 电; 150; 万kw; 市政供电官网; /; /. - （2）主要原辅材料理化性质 ①煤矸石：采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物，是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。包括巷道掘进过程中的掘进矸石、采掘过程中从顶板、底板及夹层里采出的矸石以及洗煤过程中挑出的洗矸石。根据淮南西城煤质化验中心，详见附件4。项目煤矸石成分如下： 表2-5 煤矸石成分表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 全水（收到基、应用基）; %; 5.6. 2; 水份（空气干燥基、分析基）; %; 0.57. 3; 灰份（空气干燥基、分析基）; %; 83.15. 4; 挥发份（空气干燥基、分析基）; %; 9.8. 5; 固定碳; %; 6.48. 6; 焦渣特征; %; 1. 7; 全硫; %; 0.15. 8; 粘结指数; %; /. 9; 分析基发热量; Kcal/g; 480. 10; 应用基发热量; Kcal/g; 426. ②原煤：指煤矿生产出来的未经洗选、筛选加工而只经人工拣矸和杂物的产品。项目点火和隧道窑保温时使用原煤，一年点火数为1次，一次使用量为0.20t，全年停产保温时间约为600h，共需原煤3t/a。 ③建筑弃土：本项目采用建筑弃土代替粘土，查阅相关资料，建筑弃土的含水率一般在5%-15%，中固化成分中尘粒含量36%、沙粒含量8%、粘土粒含量56%。元素组分中SiO2含量65%-70%、Si2O3含量15%-18%、Fe2O3含量2%-5%、MgO+CaO含量2%、Na2O+K2O含量1%；烧失量在7-9%。 - 6、主要设备 拟建项目主要生产设备使用情况如下表所示。 表2-6 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 设备数量. 一; 原料处理工段. 1; 给料机; GD1000×400; 台; 1. 2; 皮带输送机; /; 套; 1. 3; 高细锤式破碎机; CS1000; 台; 1. 4; 高速细碎对辊机; GS1000; 台; 1. 5; 搅拌机; SJ400×50; 台; 1. 二; 陈化工段. 1; 皮带输送机; /; 台; 1. 2; 布料机; PN50×320; 台; 1. 三; 成型工段. 1; 箱式给料机; GD1000×400; 台; 1. 2; 皮带输送机; B650×17500; 套; 1. 3; 双极真空挤砖机; JK90-75; 台; 1. 4; 自动切条机; ZQT600×240A; 台; 1. 5; 自动切坯机; ZQP36D; 台; 1. 6; 自动布坯码坯机; PS3600; 台; 1. 四; 辅助设备. 1; 摆渡步进机; 3.8断面; 台; 2. 2; 摆渡车; 3.8断面; 台; 1. 3; 液压顶车机; 3.8断面; 台; 2. 4; 出口拉引机; 牵6; 台; 1. 5; 回车牵引机; 牵6; 台; 1. 6; 窑车; 7500块/车; 辆; 140. 7; 自动打包系统; /; 套; 1. - 6、公用工程 本项目主要公辅设施情况如下： （1）给水工程 由市政供水管网供给 （2）排水工程 - 实行雨污分流制，雨水经径流收集至雨水收集池；生活污水经化粪池处理后，定期清掏，作为农肥使用，不外排；脱硫除尘废水循环使用不外排。 - 供电工程 接自市政供电系统 - 7、水平衡分析 本项目运营期间，用排水平衡如下图所示： 图2-1 拟建项目水平衡图（t/d） - 8、总平面布置 本项目为新建项目，项目建成后厂区总体布局为： 厂区总体分为主生产区、原料区和办公区生活区三部分，其中主生产区位于厂区中间，原料区位于厂区东侧，办公生活区位于厂区北侧。 主生产区：项目破碎、成型、停坯线、隧道窑从东至西布设，自动打包区位于焙烧窑西南侧，其中隧道窑布置在生产区中心，以便厂内物资、产品的运输。 原料区：原料储存区位于厂区东侧，内部设有独立破碎区，整个车间内密闭设置配套喷雾装置，物料采用皮带输送，方便原料运输及产品外运。 办公生活区：办公生活区位于厂区北侧。 - 厂区设置1个出入口，位于厂区北侧，沿着出入口设一条6m宽的进出通道，厂区按照“原料进库—破碎处理—砖坯制备—入窑烧结”的物料流向进行布置。隧道窑周边设置车流、消防道路。整体而言，项目厂区建筑合理分区，总平布局功能明确，总平布置考虑最大程度降低对周边敏感点及企业自身生活区的干扰，总体平面布置是合理的。项目总平面布置图见附图3。 - 9、劳动定员及工作制度 劳动定员：劳动定员40人，提供食宿。 工作制度：年生产天数为300天，两班制，每班8小时，其中隧道窑24小时工作。 - 10、本项目排污许可类别 根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号）档、《六安市生态环境局〈关于转发安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知〉的通知》（六环办函〔2021〕1号）档，环评报告应落实建设项目环境影响评价与排污许可联动内容。本项目为煤矸石烧结砖生产，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年）本项目属于二十五 非金属矿物制品中64砖瓦、石材等建筑材料制造中以煤矸石为燃料的烧结砖瓦属于重点管理。 具体详见下表： 表2-7 固定污染源排污许可分类管理名录（摘录） 管理类别 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记 管理; 本项目. 二十五、非金属矿物制品业30. 63; 砖瓦、石材等建筑材料制造 303; 粘土砖瓦及建筑砌块制造 3031（以 煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦）; 粘土砖瓦及建筑砌块制造 3031（除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦 以外的），建筑用石加工 3032，防水建筑材料制造 3033，隔热和隔音材料制造 3034，其他建筑材料制造3039，以上均不含仅切割加工的; 仅切割加工的; 本项目以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦，属于重点管理。. 企业建成正式投产前，应按照《排污许可管理条例》，办理排污许可证，持证排污。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、本项目设置1条烘干窑和1条焙烧窑生产线，生产烧结空心砖及配砖产品，具体生产工艺流程及产污环节如下图所示： 注：G——废气、S——固废、N——噪声。 图2-2 烧结空心砖及配砖生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①入库：项目煤矸石、建筑渣土、原煤均采用封闭汽车运输至场内，煤矸石、原煤、建筑渣土入库储存于原料仓库。此过程会产生G1堆场扬尘； ②破碎、筛分：破碎、筛分均在破碎区进行；本项目建筑渣土无需进行破碎筛分，煤矸石通过铲车铲入破碎机料斗中，根据工艺要求破碎后粒径在2mm以下，破碎后进入滚动筛进行筛分，粒径大于2mm的筛上物通过密闭回料输送带送至破碎机重新破碎，此过程中会产生破碎、筛分粉尘G2、金属物质S1和机械运行噪声N； ③计量喂料、搅拌、对辊：将煤矸石粉、建筑渣土通过喂料机自带的计量系统进行配料，煤矸石：建筑渣土：水按8:2:0.01的比例进行混合搅拌，经搅拌机搅拌后，经皮带输送至对辊机进行辊压，此过程会产生设备噪声N。 ④陈化：对辊后，经输送带输入陈化库，陈化10~15天，陈化过程中为不需加热、加水，自然陈化。 ⑤双极真空挤出、自动切条/切坯陈化合格后的原料经多斗机送入双级真空挤出机挤出成型，成型后的泥条经自动切条机、自动切坯机切割成所需尺寸的砖坯，由运坯输送带运至码车位，采用自动码坯机运至窑车，进入存坯区。切条、切坯工序产生的少量废泥头送回至双轴搅拌机再次搅拌挤压成型。 ⑥挤出、成型、自动切条、切坯：搅拌结束后经输送带送入双级真空挤砖机，真空挤出长砖条块，经切条、分切成砖，经机器人码坯系统自动码坯，再通过摆渡车输送至窑车上，放入焙烧窑的轨道内。 ⑦烘干与焙烧：项目焙烧窑和烘干窑并排设置，尺寸均为4.8m×152m，焙烧窑热源采用砖坯中煤矸石粉自燃，使用原煤点火，采用低氮燃烧；烘干窑采用焙烧窑废气余热，焙烧废气经余热利用后，再循环至焙烧窑加热，焙烧温度约为800-1000℃，每窑车产品烘干、焙烧时间约40min。烟气循环通过窑头窑尾设置的风机进行循环，尾气配套一套双碱湿电除尘装置，处理后经1根15m高的排气筒排放。此过程会产生燃烧烟气G3（颗粒物、SO2、NOx、氟化物）、脱硫废渣S2，机械运行噪声N。 - ⑧冷却、入库、外售：焙烧结束后出窑冷却后入成品库区，待售。 烘干窑系统设置如下： ①热介质供给系统：由供热风机、各种调节闸板、送热风口、送热风道及各种管道等组成，为干燥坯体提供所需的热能。热源为焙烧窑产生的高温气体。 ②循环系统：该系统由风机、风管、进出风口组成，位于隧道干燥室的中部，可维持坯体在具有一定湿度的环境中干燥，避免坯体在该阶段干燥过快而产生裂纹，起到调节干燥室湿度的作用。 ③排潮系统：干燥室的排潮系统由排潮风机、湿气集气室、排潮口、调节闸板组成，采用集中顶排潮。 ④窑车运转系统。窑车的运转由液压顶车机、出口拉引机、摆渡顶车机等组成。它能够保证干燥室按规定的时间进出车，维持干燥制度的稳定性。 本项目隧道干燥室采用耐火砖砌体结构，顶部用耐火棉和钢结构，以上平铺炉渣作保温层，顶部用水泥砂浆找平，窑墙和窑车接触处设有砂封。 隧道焙烧窑系统设置如下： 隧道窑设有排烟脱硫系统、循环系统、余热系统和压力平衡系统。该窑断面大、产量高、断面温差小、保温性能好，窑炉自动控制系统保证焙烧热工参数稳定，保证了烧结质量。本项目脱硫脱硝采用脱硫塔（钙-钠双碱法）+低氮燃烧器处理工艺。双碱法是先用可溶性的碱性清液作为吸收剂吸收SO2，然后再用石灰乳或石灰对吸收液进行再生，由于在吸收和吸收液处理中，使用了2种不同类型的碱，故称为双碱法。在经过脱硫后的吸收液中加入Ca(OH)2浆液（Ca(OH)2达到过饱和状况），中性（两性）的NaHSO3 很快跟定量送入的石灰浆液反应，使循环液的pH值升高，[HSO31-]被中和生成SO32-]，随后生成的部分[SO32 -]又继续跟石灰浆液中Ca2+反应，反应生成的半水亚硫酸钙慢慢沉淀下来，从系统中排出，从而使吸收液中各离子浓度保持平衡，吸收液恢复对SO2的吸收能力，循环使用。同时由于烟气中氧的存在还有少量的硫酸盐产生。脱硫副产物为亚硫酸钙或硫酸钙（氧化后），亚硫酸钙配以合成树脂可生产一种称为钙塑的新型复合材料；或将其氧化后制成石膏；或者直接将其与粉煤灰混合，可增加粉煤灰的塑性，增加粉煤灰作为铺路底层垫层材料的强度。经脱硫除尘后的废液流回循环水池，继续循环使用，无废水排放。废气排放浓度可以达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中相关要求。 ①冷却系统：该系统由冷却风机、百叶窗、调节阀门等组成，置于隧道窑出车端窑门上。每门上由2台轴流风机组成，其风量除符合烧成制品的冷却风量要求外，还应满足窑烧成带所需要的助燃空气量，同时能够提供给干燥室一定的高温空气，让其作为干燥室的干燥热源。 ②余热利用系统：该系统利用的余热为窑冷却段的高温空气。高温空气按照干燥室所需风量及热量被送入隧道干燥室，作为干燥室的热源。该部分由送热风机、余热利用管道、冷空气进口、热空气出口及闸阀等组成。设置冷空气进口及闸阀的目的是为了在余热风温较高时，能够从该进风口向管道内注入一定的冷风，调节管内气体的温度，使被送入干燥室的气体温度能够小于或等于120℃。为了减少风管的散热损失，在风管外包裹岩棉毡，最外层刚玻璃布覆盖。高温烟气抽出口处设置控制闸板，以控制进入余热利用管道内向气体流量。 ③排烟系统：排烟系统由排烟风机、烟气抽出口、抽出烟量控制阀门等组成。通过控制排出烟气量的大小，可以改变窑内的压力分布，从而改变窑内的温度制度，改变窑的烧成制度。同时，该系统可将窑内温度较低、含水量较高的废气排出窑外。 ④窑底压力平衡系统：窑底压力平衡系统输送冷风风机、冷空气进口、热气体抽出口、抽出管道等组成。该系统设置的目的有两个，一是平衡窑内和车下的压力，使其相应部位的压差维持在一定的水平，使得在冷却带和烧成带，窑内的热气体不至于窜到窑车下面去，使车下产生较高温度，防止损坏窑车轴承、车架。也不至于使预热带车下的冷空气进入窑内，防止加大预热带的上、下温差，对焙烧坯体的预热产生较大影响。二是冷却窑车，将从窑车衬砖上传来的热量快速地散发出去，防止使窑车钢结构和轴承处在较高温度下工作。 ⑤窑车运转系统：该系统由液压顶车机、出口拉引机、摆渡车、各种行程开关、自动控制系统等组成。它能按照时间顺序控制窑门的升降，定时进车和出车，及时运送烧成制品到卸砖处。保证窑内被烧制品按照一定的规律进出窑，维持隧道窑烧成制度的稳定。 ⑥燃料燃烧系统：该系统应包括燃料添加系统、燃料运输系统等。由于本项目生产线使用煤矸石为主要原料，这样制品物料中的热含量基本能够满足烧成过程中的热量需求，做到全内燃烧。本项目系统启动点火时使用燃料为原煤，原煤使用量约为3t，项目启动后不需要添加燃料，利用煤矸石自燃的热量能够满足烧成过程中的热量需求。燃烧温度、压力监测系统：可根据制砖原料烧结性能，准确监测焙烧温度及窑内压力。 2、主要污染工序 项目污染物产生及排放环节见表2-8。 表2-8 污染物产生及排放环节 污染源; 编号; 产生工序; 污染因子; 治理措施. 废气; G1; 堆场; 扬尘; 喷淋抑尘. G2; 破碎、筛分; 粉尘; 布袋除尘器+15m高排气筒排放. G3; 焙烧、烘干; 粉尘、SO2、氟化物、NOx; 低氮燃烧烟气循环+双碱脱硫+湿电除尘+15m烟囱排放. 废水; W1; 脱硫; COD、SS、硫酸盐; 循环水池沉淀后回用， 不外排. 噪声; N; 生产设备; 设备运转及作业噪声; 选用低噪声设备，墙体隔声，风机加装消声器等措施。. 固废; S1; 破碎、筛分; 金属物质; 外售综合利用. S2; 除尘; 除尘灰; 回收利用. S3; 脱硫; 脱硫废渣; 回收利用. S4; 不合格品; 废砖; 回收利用. S5; 员工生活; 生活垃圾; 收集后委托环卫部门定期 清运. 3、项目物料平衡分析 该项目所用原材料为煤矸石、建筑弃土，根据生产空心砖及配砖所需的各种原材料用量及计划产品方案。根据工程分析，本项目物料平衡表如表2-9。 表2-9 项目物料平衡一览表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 煤矸石; 167396; 空心砖; 188350. 建筑弃土; 41985; 配砖; 20822. 原煤; 3; 有组织颗粒物; 1.203. 水; 2094; 无组织颗粒物; 5.155. SO2; 12.1. NOx; 7.8. 氟化物; 0.363. 金属物质; 2. 水分蒸发量; 2277.4. 总计; 211478; 总计; 211478. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场勘查，厂区生产厂房已建成，不存在与原有项目有关的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 （1）达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表（污染影响类）》，项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于淮南市，根据《2022年淮南市环境质量状况公报》数据，2022年，淮南市空气质量优良天数为290天，优良率为79.5%，与上年相比增加4.7个百分点。2022年淮南市环境空气综合指数为3.89。全年首要污染物主要为细颗粒物（PM2.5）。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 48; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 67; 70; 95; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 117; 超标. CO; 年平均质量浓度; 800; 4000（24小时平均）; 20; 达标. O3; 年平均质量浓度; 152; 160（最大8h浓度平均值）; 95; 达标. 根据质量公报监测结果统计，并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级评价标准可知，2022年淮南市区域SO2、NO2、PM10、CO、O3均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度平均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.17倍，故属于不达标区。 超标主要原因为冬季大气输送条件差，导致PM2.5超标，随着《长三角地区2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《工业炉窑大气污染综合治理方案》等相关整治方案的发布与实施，区域产业结构调整，区域环境质量逐步得到改善。 （2）特征因子 委托安徽文竹环境科技有限责任公司对TSP进行监测并出具的现状监测数据，监测时间为2023年10月20日~23日。在项目厂界外西北侧145m姚祠村处设1个监测点。监测点位见下图3-1、监测结果见下表3-2。 监测点位 项目区 图3-1 现状监测点位与本项目位置关系图 表3-2 现状监测结果及评价结果一览表 μg/m3 监测点位; 污染物名称; 监测时间; 日均浓度范围; 标准值. 西北侧145m姚祠村; TSP; 2023年10月20日-2023年10月21日; 146; 300. 2023年10月21日-2023年10月22日; 152; 300. 2023年10月22日-2023年10月23日; 143; 300. 从上表中监测结果、评价结果可见，项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其2018年修改单中浓度要求，区域环境空气质量良好。 - 2、水环境质量现状 根据《2022年淮南市环境质量状况公报》，2022年，全市地表水24个监测断面（点位）中Ⅰ~Ⅲ类水质比例为79.2%，比上年增加2.3个百分点，Ⅳ类水质比例20.8%，总体水质状况保持良好。 市辖淮河干流及其支流20个监测断面中Ⅰ-Ⅲ类水质比例为 85%，无劣Ⅴ类水质，总体水质良好。与2022年相比水质比例增加1.4个百分点，水质状况保持良好。鲁台孜和石头埠断面水质评价指标年平均浓度值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。主要超标断面为便民沟焦岗闸断面、丁家沟河口断面和淮河一级支流泥河入河口断面，水质均劣于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，为Ⅳ类水质，主要污染物为化学需氧量和高锰酸盐指数。 全市湖泊4个监测点位Ⅰ-Ⅲ类水质比例50%，无劣Ⅴ类水质，总体水质轻度污染，与上年相比水质比例增加2.5个百分点。主要污染物为总磷。 - 3、声环境质量现状 根据现场调查，项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中的内容，本次不对区域声环境现状进行监测。 - 4、土壤及地下水环境质量现状 - 本项目无地表漫流和垂直下渗等造成土壤及地下水污染的途径，故不需要进行土壤和地下水背景值调查。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | - 大气环境 表3-3 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. X; Y. 北时郢; -198; 0; 约13户，48人; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类区; W; 198. 姚祠村; -60; 385; 约260户，1150人; 居民; NW; 457. 春雷幼儿园; -145; 350; 约40人; 师生; NW; 416. 姚祠 小学; 0; 338; 约120人; 师生; N; 338. 甘郢村; 0; -482; 约6户，24人; 居民; S; 482. 松树棵; 216; 135; 约15户，63人; 居民; NE; 398. 备注：以项目厂区西南角为原点。 2、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中要求，声环境保护目标调查范围为项目厂界外50米范围。根据现场调查，项目厂界外50米范围内无居民区等声环境保护目标。 3、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中的要求，地下水环境保护目标为厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据现场调查和资料查阅，本项目地下水调查和评价范围内无地下水环境保护目标。 4、生态环境 根据现场踏勘，项目用地范围内不含有生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 废气排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中新建企业大气污染物排放标准；企业边界大气污染物任何1小时平均浓度执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中标准，具体标准详见下表。 表3-4 砖瓦工业大气污染物排放标准 生产过程; 最高允许排放浓度（单位：mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物 （以NO2）; 氟化物 （以F计）. 原料燃料破碎及制备成型; 30; ——; ——; ——; 车间或生产设施排气筒. 人工干燥及焙烧; 30; 300; 200; 3. 表3-5 企业边界大气污染物浓度限值 序号; 污染物项目; 浓度限值mg/m³; 标准来源. 1; 总悬浮颗粒物; 1.0; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中标准. 2; 二氧化硫; 0.5. 3; 氟化物; 0.02. 2、废水排放标准 项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后，用于农田施肥。 3、噪声排放标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体标准详见下表： 表3-6 营运期噪声排放标准一览表 位置; 标准类别; 标准限值(dB（A）); 标准来源. 昼间; 夜间. 厂界; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物污染控制标准 - 一般工业固体废物厂区存放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据生态环境部办公厅《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323号），目前国家对氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等4种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 （1）项目废水污染物总量分析如下： 项目废水不外排，不需申请总量。 （2）项目废气污染物总量分析如下： 项目废气污染物总量申请有组织排放量。废气污染物总量为：烟粉尘：1.21t/a；SO2：12.1t/a；NOx：7.8t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期存在的主要环境问题有： ⑴施工行为产生的扬尘及运输车辆排放的尾气； ⑵施工人员的生活污水和施工过程车辆冲洗废水； ⑶施工机械及运输车辆产生的噪声； ⑷施工机械及车辆排放的废弃物； ⑸施工产生的废包装物及生活垃圾等固体废弃物。 1、施工噪声 建设单位工地施工期设置围挡，同时建设单位应提前协调好周围居民，合理安排施工时间（如禁止夜间和中午施工等），在允许的时间内进行施工，减少夜间施工时间等。施工期间，建筑施工场界噪声应达到 GB12523—2011 中的有关规定。本项目施工期的噪声对周围声环境的不利影响随着工程竣工，噪声影响将降低或消失。 2、施工粉尘 施工扬尘：本项目在施工阶段，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘周围环境会有一定影响的。因此建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，应从车辆途经路段、车辆行驶速度以及车辆轮胎清洁度，施工工地堆场、裸露地表等方面采取合理可行的污染控制措施，最大程度减轻其污染程度。 根据《安徽省大气污染防治条例》、《2018年安徽省大气污染防治重点工作任务》、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》等相关文件要求，为减小施工期扬尘对周围环境产生的影响，建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，本环评要求采取以下措施： 为减小施工期扬尘对周围环境产生的影响，建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，本环评建议采取以下措施： ①工地周边100%围挡 施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 ②物料堆放100%覆盖 易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 ③出入车辆100%冲洗 施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 ④施工现场地面100%硬化 主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 ⑤拆迁工地100%湿法作业 施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 ⑥渣土车辆100%密闭运输 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。 施工期间各类施工机械流动性强，所产生的机械废气较为分散，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响不会很大，主要对作业点周围及运输路线两侧产生一定的影响，排放量不大。 3、施工废水 施工期废水排放主要是施工现场工人生活区排放的生活污水、施工活动中排放的各类生产废水、地表裸露破坏引起的水土流失等。施工期不同阶段施工人数不尽相同，施工高峰期人员按30人计算，人均用水量以50L/d计，排放系数取0.8，则人均生活污水产生量为1500L/d，即生活污水排放量为1.2t/d，主要污染物COD、NH3-N浓度分别取500mg/L、35mg/L，生活污水经化粪池预处理后用于周边农田施肥。 4、施工固体废物 施工期固体废弃物主要为建筑垃圾、开挖土方和施工人员的生活垃圾，建筑垃圾包括施工过程中丢弃的包装袋、废建材等，企业应妥善安排收集，回收可利用的固体废物，不可利用废物按照《六安市建筑垃圾管理办法》的要求进行处置。挖方可作为绿化的回填土，做到填挖平衡。 施工期间施工高峰期人员按30人计算，人均生活垃圾产生量以0.5kg/d计，则施工人员生活垃圾产生量为0.015t/d，生活垃圾由环卫部门处理。 5、水土流失 本项目建设过程中工程开挖、回填、临时表土堆放等均可能对项目的水土流失产生影响。由于施工阶段是短期行为，本工程施工范围有限，不会产生严重的水土流失现象。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气环境影响和防治措施 本项目产生的废气主要来源于原料堆场扬尘、汽车运输扬尘、破碎筛分粉尘和隧道窑运行过程中产生的颗粒物、S02、NOX和氟化物。废气有组织产排污环节、污染物及污染治理设施见表4-1；无组织大气污染物排放情况见表4-2；项目废气排放口基本情况见表4-3。 |

表4-1 有组织废气产排污环节、污染物及污染治理设施一览表 生产线; 产污 环节; 污染物 种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施; 污染物排放情况; 排放口编号. 产生量 t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 治理工艺名称; 处理 能力m3/h; 收集效率; 工艺去除率; 是否为可行技术; 排放量 t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. 破碎筛分线; 破碎、筛分; 颗粒物; 18.373; 6.12; 510; 有组织; 集气罩+布袋除尘器; 12000; 95%; 99%; 是; 0.183; 0.061; 5.08; DA 001. 烘干、焙烧线; 烘干、焙烧; 颗粒物; 102; 14.17; 708.5; 有组织; 湿电 除尘; 20000; 100%; 99%; 是; 1.02; 0.142; 7.1; DA 002. SO2; 120.53; 16.74; 836.96; 双碱 脱硫; 90%; 是; 12.1; 1.68; 84. NOX; 26.01; 3.61; 180.62; 低氮燃烧+双碱吸收; 70%; 是; 7.8; 1.08; 54.2. 氟化物; 4.54; 0.63; 31.5; 双碱 吸收; 92%; 是; 0.363; 0.05; 2.52. 表4-2 无组织大气污染物排放情况一览表 产污区域; 污染物名称; 生产工段; 产生量 （t/a）; 排放源参数 （长×宽×高）; 治理设施; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）. 厂区; 颗粒物; 破碎、筛分、堆场扬尘和汽车运输; 1.031; 40m*30m*9m; 车间封闭生产、喷淋及厂区洒水抑尘; 1.031; 0.143. 表4-3 项目废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 坐标; 排气筒高度; 排气筒 出口内径; 烟气 温度; 类型. 经度; 纬度. DA001; 破碎筛分 粉尘排放口; 116°34'56.592; 32°08'28.119; 15m; 0.6m; 20℃; 一般排放口. DA002; 隧道窑废气排放口; 116°34'55.205; 32°08'28.476; 15m; 1.0m; 75℃; 一般排放口.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1.1、废气污染源强分析 - 本项目产生的废气主要来源于原料堆场扬尘、汽车运输扬尘、破碎筛分粉尘和隧道窑运行过程中产生的颗粒物、SO2、NOX和氟化物。 - ①厂内道路扬尘 - 本项目的道路扬尘来自煤矸石、建筑渣土等原料在厂内道路运输产生，通过厂区地面硬化，定期清洁路面、洒水抑尘以及在采用封闭的环保车辆运输，并在厂区进口设置洗车平台，可有效防止粉尘飞扬，使无组织排放量减少80%以上，道路扬尘产生量较少，本次评价不做定量分析。 - ②原料堆场及投料粉尘 - 项目煤矸石、原煤、建筑渣土均分开存放于原料库内，在原料卸料、储存、铲车上料及成品堆放过程中均会产生扬尘，本项目原料库设置喷雾装置进行喷淋洒水抑尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中的装卸粉尘排放因子为0.02kg/t（原料），项目使用建筑渣土、煤矸石的量为209384t，则产生的粉尘为4.188t/a。通过设置喷雾装置，80%扬尘可在原料库内沉降，沉降量为3.35t/a，0.838t/a的扬尘在车间呈无组织排放，排放速率为0.116kg/h。 ③破碎、筛分粉尘 项目使用煤矸石需通过破碎机破碎成煤矸石粉，破碎筛分过程会产生粉尘，破碎、筛分过程位于密闭车间内。根据《工业污染源产排系数手册》中表3131烧结类砖瓦及建筑砌块制造产业产排污系数表，手册中明确粉尘是在原料破碎过程中产生的，破碎过程中粉尘的产生量为1.232kg/万块标砖，本项目年产8000万块烧结空心砖及配砖，折合标砖为1.5695亿块，则粉尘的产生量为19.34t/a。 在破碎筛分过程中，为了确保粉尘达标排放，减少粉尘排放量，破碎、筛分工序位于封闭车间内，并采取对破碎设备三方采用挡板覆盖，破碎入料口、筛分出料口上方分别安装集气罩对产生的粉尘进行收集； 单个集气罩集气风量计算公式：Q=K（a＋b）×h×V0×3600； 式中：Q：为集气罩集气风量，单位为m3/h；K为安全系数1.4；（a+b）为集气罩周长，单位为m；h为罩口至污染源的距离，单位为m，本项目取0.2m；V0污染源气体流速，一般在0.5m/s~1.5m/s，本次评价取均值1.0m/s（根据《局部排放设置控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）中有毒气体外部排风罩控制风速1.0m/s）。 表4-4 破碎筛分工序废气收集情况 车间; 设备名称; 数量 （台）; 集气罩尺寸及数量; 罩口风速 （m/s）; 风量 （m3/h）; 总风量 （m3/h）. 破碎、筛分; 破碎机; 1; 1.5m×1.0m×1个; 1.0; 5400; 10800（环评以12000计）. 筛分机; 1; 1.5m×1.0m×1个; 1.0; 5400. 经计算，因此项目集气罩集气风量最低为10800m3/h，环评建议风机总风量为12000m3/h。集气罩收集效率95%，经计算，年破碎时间约为3000h，收集废气经一套布袋除尘器处理，布袋除尘器处理效率为99%，处理后经1根15m高的排气筒排放（DA001），破碎区设置喷雾装置，因此，未收集的粉尘80%可在车间内沉降，20%呈无组织排放。 则粉尘有组织产生量为18.373t/a，产生速率为6.12kg/h，产生浓度为510mg/m3，布袋除尘器收集粉尘量为18.19t/a，经排气筒排放量为0.183t/a，排放速率为0.061kg/h，排放浓度为5.08mg/m3，未处理的量为0.967t/a，沉降量为0.774t/a，无组织排放量为0.193t/a，排放速率为0.064kg/h。 - （4）焙烧窑废气（颗粒物、SO2、NOx、氟化物） - 焙烧废气包括点火阶段（燃煤阶段）和煤矸石自燃阶段产生的废气。 ### ①点火阶段污染物产生情况： 项目焙烧窑年使用原煤量为3t，全硫分中多为可燃硫，即有机硫、硫化物硫、单质硫，总量占全硫80%，硫酸盐硫为不可燃硫分，占全硫分的20%。烟气中主要污染物为烟尘、SO2、NOX；各污染物产生情况计算如下： 根据《工业污染源产排污系数手册》每燃烧1吨煤产生NOx2.94kg，产生SO2为16S，产生烟尘1.25A。烟气量为11668.05m3/t。根据《淮南煤田煤中全硫含量特征分析》，淮南地区煤属于低硫煤，平均值约为0.51%，灰分含量约为7.99%。 - 表4-5 燃煤废气主要污染物产生情况 - 污染源; - 污染物名称; - 产污系数kg/t-燃料; - 产生量. - 燃煤; - 烟气量; 11668.05m3/t; 35000m3/a. - 烟尘; 1.25A; 0.0003t/a. - SO2; 16S①; 0.0002t/a. - NOx; 2.94; 0.009t/a. 注：S指含硫量，本项目取0.51%；A指灰分含量，取7.99%。 ### ②煤矸石自燃阶段污染物产排源强分析 焙烧窑正常运行时依靠煤矸石自身热量焙烧，产生烟尘、NOx、SO2、氟化物。 A、烟气量 煤矸石发热量为850~900Kcal/kg，其发热量相当于6000 Kcal/kg的煤0.15kg，以燃烧时空气过量系数1.6考虑，6000 Kcal/kg的煤燃烧后，每公斤排放废气约15立方米，据此估算900Kcal/kg的煤矸石燃烧后，每公斤排放废气约2.25立方米。 煤矸石自燃废气排放量为： G=B×F G——煤矸石自燃废气排放量，m3； B——煤矸石消耗量，kg； F——每公斤煤矸石燃烧后废气产生量（2.25m3/kg）； 由上式可计算出煤矸石自燃废气排放量为3.77×108m3/a。 B、烟尘产生源强 根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”，所有规模的煤矸石砖烟尘产生系数为6.5kg/万块标砖，双碱法脱硫塔除尘80%，湿电除尘效率95%，综合处理效率99%，本项目年产15695万块煤矸石烧结空心砖及配砖（折标），根据系数计算，项目每年烟尘产生量为102t/a。 C、SO2产生源强 隧道窑产生的废气中，煤矸石焙烧过程中产生的SO2来源于煤矸石中的硫燃烧，其硫分主要包括有机硫、硫化铁硫和硫酸盐硫。其中有机硫和硫化铁可以燃烧转化为SO2，硫酸盐硫不参与燃烧，作为灰分的一部分固定在烧结砖中。另外，煤矸石中含有部分CaO、SiO2、Al2O3等碱性物质，均为钙系固硫剂，它们在砖坯中焙烧与硫化物反应，起到一定固硫作用。根据刘挺志、王晋麟《煤矸石、粉煤灰烧结砖生产中SO2排放浅析》论文可知，煤矸石砖坯焙烧过程中由于上述因素约有60%-80%的硫分固定在砖坯中，本项目取60%，其余40%的硫分转化为SO2挥发出来。即煤矸石中的硫酸盐硫以渣的形式固定在砖中，煤矸石的含硫量为0.15%，可燃硫含量约为30-60%，本项目取60%，根据S和SO2 的分子量，1千克S燃烧后可生成2千克SO2 ，本项目煤矸石用量约为167396t，则理论上煤矸石燃烧SO2 产生量为120.53t/a。 D、NOx产生源强 隧道窑在烧结过程中由于空气及原料中存在的氮元素，在烧结过程中会产生NOx，其排放浓度与燃烧时的风量供给和燃烧温度有关。目前国家尚未出台针对窑炉及各种燃料的NOx计算公式，本次计算氮氧化物产排污系数参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“3131 烧结类砖瓦及建筑砌块行业产排污系数表”中粘土、页岩、粉煤灰烧结类砖瓦及建筑砌块制造业产排污系数，产排污系数1.657千克/万块标砖，则项目煤矸石自燃过程中产生的氮氧化物为26t/a，项目采用烟气循环低氮燃烧技术及碱液吸收处理，氮氧化物综合去除效率可达70%。 E、氟化物产生源强 煤矸石烧结砖中的氟化物主要来源于煤矸石等，虽然排放量较低，但由于煤矸石使用量相当大，因此产生的污染物是不可忽视的。煤矸石氟含量约为0.005%，本项目氟化物（以F计）含量为8.37t/a，根据《四川环境》（2003年第22卷第5期）中刘咏《我国砖瓦厂氟化物的排放及其污染治理研究进展》，砖瓦烧制过程中氟的平均释放率为54.3%。则本项目氟化物产生量为4.54t/a，本项目焙烧烟气经双碱脱硫+湿电除尘处理，综合去除效率可达92%。 根据计算得出各污染物产生量，计算结果见下表 表4-6 焙烧窑各污染物产生量一览表 类型 污染物; 烟气量; 烟尘; SO2; NOx; 氟化物. 点火阶段; 35000m3/a; 0.0003t/a; 0.0002t/a; 0.009t/a; /. 煤矸石自然; 3.77×108m3/a; 102.00t/a; 120.53t/a; 26t/a; 13.39/a. 合计; 3.77×108m3/a; 102t/a; 120.53t/a; 26.01t/a; 13.39t/a. 根据企业提供资料，隧道窑在烘干和焙烧出口端均安装有抽风机，总风量约2万Nm3/h，出口呈负压状态，废气全部收集经双碱法脱硫＋湿式静电＋15m高排气筒排放。 表4-7 焙烧窑污染物产生及排放情况 工艺; 污染物; 风量（m3/a）; 产生情况; 处理措施; 处理效率; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 焙烧; 烟尘; 3.77×108m3/a; 102; 14.17; 708.5; 湿电 除尘; 99%; 1.02; 0.142; 7.1. SO2; 120.53; 16.74; 836.96; 双碱 脱硫; 90%; 12.1; 1.68; 84. NOx; 26.01; 3.61; 180.62; 低氮燃烧+双碱吸收; 70%; 7.8; 1.08; 54.2. 氟化物; 4.54; 0.63; 31.5; 双碱 吸收; 92%; 0.363; 0.05; 2.52. 1.2、非正常工况 本项目非正常排放主要考虑废气处理装置发生故障，导致废气处理达不到应有效率，本项目考虑非正常排放是对废气的处理效率为0。 一般事故的非正常排放频率约每年1-2次，企业通过采取及时有效的应对措施，一般可控制在30min内恢复正常处理效率。本次评价取1次/年，每次持续约30min。根据污染源核算中的污染物产生情况，本项目非正常排放源强见下表所示。 表4-8 非正常情况下大气污染物排放量核算一览表 排放口; 非正常排放原因; 污染物; 频次; 单次持续时间; 排放量kg/a; 排放浓度mg/m3; 处置 措施. DA001; 布袋破损; 颗粒物; 1次/年; 30min/次; 3.06; 510; 立即停止生产进行检修. DA002; 未定期加药剂、设备损坏等; 颗粒物; 1次/年; 30min/次; 7.85; 708.5. SO2; 8.87; 836.96. NOX; 1.81; 180.62. 氟化物; 0.37; 31.5. 由上表可知，在非正常工况下，短时间内污染物排放浓度较大，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氟化物的排放浓度不满足标准要求，由于持续时间较短，建设单位要定期对废气处理系统等环保设施进行维护和保养，一旦发现设施运行异常，应立即停止生产，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。此外，为保证废气治理设施处理效率，本项目应按规定定期更换除尘器布袋，定期添加药剂，设置专人维护管理。 1.3、废气治理措施可行性分析 （1）有组织废气治理设施 破碎、筛分粉尘：破碎和筛分工序中将产生一定量的粉尘，为了确保粉尘达标排放，减少粉尘排放量，破碎、筛分工序位于封闭车间内，并采取对破碎设备三方采用挡板覆盖，破碎入料口、筛分出料口上方分别安装集气罩对产生的粉尘进行收集，粉尘收集效率可达95%，通过风机引入一套布袋除尘器处理，除尘效果达到99%，除尘灰回收再用于生产，经处理后的粉尘排放能够满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中标准限值。 布袋除尘器处理可行性分析：布袋除尘器原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。布袋除尘器是一种干式除尘装置,它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。一般新滤料的除尘效率是不够高的。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。另外，除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此，除尘器的阻力达到一定数值后，要及时清灰。清灰时不能破坏初层，以免效率下降。布袋除尘器结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。布袋除尘器性能的好坏，除了正确选择滤袋材料外，清灰系统对布袋除尘器起着决定性的作用。袋式除尘器是颗粒物处理措施中高效处理器，同时设备成本相对较低，工艺成熟，具有经济性、可靠性。 烘干、焙烧过程中产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物：隧道炉烟气拟采用钠钙双碱法湿式脱硫塔处理后，最终经1根15m排气筒排放。根据《工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范》（HJ462-2009），窑后钠钙双碱法湿法脱硫装置需满足以下条件： ①双碱法液气比应为＞2L/m3； ②当脱硫废渣需要资源化利用时，进入脱硫塔中的烟气含尘量不宜大于100mg/m3； ③进入脱硫塔前的烟气温度超过150℃时宜设置必要的烟气降温系统，进入脱硫塔前的烟气温度偶尔超过150℃时宜设计应急降温设施。 参考《工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范》（HJ462-2009）表1数据，双碱法脱硫装置主要技术指标见下表。 表4-9 钠钙双碱法脱硫装置主要技术指标 脱硫方法; 脱硫效率; 液气比（L/m3）; 钙硫比; 循环液pH值. 钠钙双碱法; ≥90%; ＞2; ＜1.10; 5.0~8.0. 双碱脱硫法+湿电除尘措施可行性分析： ①双碱脱硫法 工艺流程见下图。 图4-1 “钠钙双碱法脱硫”工艺流程图 其基本化学原理可分为脱硫过程和再生过程。 该装置脱硫原理如下： 双碱湿法脱硫系统是先采用活性炭极强的钠碱作为吸收剂吸收SO2，然后再用钙碱对吸收液进行再生，在于吸收和吸收液处理中使用了不同类型的碱，故称为钠钙双碱法。其化学反应如下： 吸收反应：SO2+H2O→H2SO3 2NaOH+ H2SO3→Na2SO3+2H2O Na2SO3+H2O+ SO2→2NaHSO3· 再生反应（吸收液再生）： CaO+H2O→Ca（OH）2 2NaHSO3+ Ca（OH）2→Na2SO3+ Na2SO3·1/2H2O+3/2 H2O Na2SO3+ Ca（OH）2+1/2H2O→2NaOH+CaSO3·1/2H2O 氧化反应：CaSO3·1/2H2O+1/2O2+3/2 H2O→CaSO4·2H2O 污染物去除效率： 根据《工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范》（HJ462-2009）中最低脱硫要求，脱硫效率取90%。 达标分析：根据工程分析，项目烟气经双碱法湿式脱硫塔处理后各污染物排放浓度均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中污染源大气污染物排放限值。 ②湿电除尘 湿电除尘工作原理： 图4-2 湿电除尘器工艺流程图 在电场作用下，空气中的自由离子要向两极移动，电压愈高、电场强度愈高，离子的运动速度愈快。由于离子的运动，极间形成了电流。开始时，空气中的自由离子少，电流较少。电压升高到一定数值后，放电极附近的离子获得了较高的能量和速度，它们撞击空气中的中性原子时，中性原子会分解成正、负离子，这种现象称为空气电离。空气电离后，由于联锁反应,在极间运动的离子数大大增加，表现为极间的电流(称之为电晕电流)急剧增加，空气成了导体。放电极周围的空气全部电离后，在放电极周围可以看见-圈淡蓝色的光环，这个光环称为电晕。因此，这个放电的导线被称为电晕极。在离电晕极较远的地方，电场强度小，离子的运动速度也较小，那里的空气还没有被电离。如果进一步提高电压，空气电离(电晕)的范围逐渐扩大，最后极间空气全部电离，这种现象称为电场击穿。电场击穿时，发生火花放电，电话短路，湿电除尘器停止工作。为了保证湿电除尘器的正常运动，电晕的范围不宜过大，一般应局限于电晕极附近。 本项目属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造行业，根据排污许可技术规范《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），本项目废气处理工艺均属于可行性技术。 - 无组织废气防治措施 ①原料堆场扬尘：原料卸料、储存和铲车上料过程中产生的粉尘，其排放属间歇性无组织排放，本项目原料堆场采用封闭结构，并设置喷雾装置，可有效防止粉尘飞扬，使无组织排放量减少80%，加强管理是减少这部分扬尘排放的重要途径，主要可在以下方面着手： 1）制定岗位生产操作规程，落实环保责任制，提倡文明生产，减少粉尘在非正常情况下的发生量。 2）从源头着手，做好堆场的密闭工作，减少粉尘无组织排放量，尽可能避免或减少其露天堆放，以减少因物料露天堆放造成的无组织排放量。 3）加强物料的运输及装卸管理，车辆运输过程中要加盖帆布，卸料尽量减少落差；散装运输车辆应实行封闭式运输，运输车辆应及时进行清洗，以进一步减少运输中的扬尘。 4）保持厂区道路清洁，经常洒水，汽车在厂区要文明、慢速行驶。 5）经常组织对堆场的清扫以保持干净。 ②道路扬尘：本项目的道路扬尘来自煤矸石、建筑渣土等原料在厂内道路运输产生，通过厂区地面硬化，定期清洁路面、晒水抑尘以及在采用封闭的环保车辆运输，并在厂区进口设置洗车平台，可有效防止粉尘飞扬。 1.4、大气环境影响分析 根据《2022年淮南市环境质量公报》可知，2022年淮南市区域SO2、NO2、PM10、CO、O3均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度平均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.17倍，属于不达标区。超标主要原因为冬季大气输送条件差，导致PM2.5超标，随着《长三角地区2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《工业炉窑大气污染综合治理方案》等相关整治方案的发布与实施，区域产业结构调整，区域环境质量逐步得到改善。 - 本项目废气主要为产区道路扬尘、堆场扬尘、上料、破碎、筛分粉尘、烘干焙烧废气。其中道路扬尘采取厂区地面硬化，并保持厂区道路清洁等措施；堆场扬尘采取煤矸石、原煤、建筑渣土入库储存于原料库内，为封闭结构，并设置喷雾装置；破碎、筛分粉尘经收集后经1套布袋除尘器处理，处理后经1根15m高的排气筒排放（DA001）；烘干焙烧废气经低氮燃烧后经隧道窑窑尾风机引入1套“双碱脱硫+湿电除尘器”处理装置，尾气经1根15m高的烟囱排放。废气经处理后均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中的排放要求。 综上所述，本项目废气在采取各种环保措施后，均能够做到达标排放，对环境影响较小。 1.5、环境防护距离设置 - 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。 环境防护距离取值方法为：以污染源中心为起点，达到环境质量标准的最小距离。并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 经计算，项目建成运行后，无组织废气排放向各厂界外均没有出现浓度超标点。因此，拟建项目不需要设置大气环境防护距离。 - 1.6卫生防护距离 按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放量，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499- 2020）的有关规定，计算卫生防护距离，计算公式如下： QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.5LD 式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，R=（S/π）0.5； - A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年来平均风速及大气污染源构成类别查取。 各参数取值见下表： 表4-10 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000<L≤2000; >2000. 工业大气污染源构成类别. I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; <2; 400; 400*; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01*; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85*; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78*; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：*为本项目计算取值。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499--2020）中的相关要求，卫生防护距离是指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置的距离，计算结果如下： 表4-11 卫生防护距离计算结果 排放源; 污染物; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离 （m）; 提级后防护距离（m）. 原料库 （破碎、筛分）; 颗粒物; 3.652; 50; 50. 《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则（GB/T 39499-2020）》中规定，卫生防护距离初值在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；当计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。无组织排放多种有害气体的工业企业，当计算的两种或两种以上的有害气体的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离应提高一级。 根据计算结果，本评价建议以原料库外扩50m作为本项目的卫生防护距离，防护距离内不得规划建设诸如机关、学校、医院、养老院、居民区等环境空气要求较高的项目。项目环境防护距离包络线图见下图。 50m 图4-3 环境防护距离包络线图 2、废水环境影响和保护措施 项目用水主要为生活用水、脱硫塔用水、配料用水、抑尘用水、洗车平台用水，项目年工作300天。 ①生活用水 项目员工约40人，其中20人为附近居民，不在厂内就餐和住宿，其余20人在厂内食宿。 根据工业企业员工生活用水量类比，不住宿员工生活用水量按每人30L/d计；住宿员工生活用水量按每人90L/d计。则计算项目生活用水量为2.4t/d（720t/a）。根据《环境统计手册》，生活污水的排水量取用水量的80%，则项目生活污水排放量约为1.92t/d（576t/a）。 ②脱硫塔用水 项目脱硫塔采用双碱法脱硫，根据前文计算，进入脱硫塔的烟气量为3.77×108Nm3/a，则脱硫塔循环水用水量为7.54×105m3/a。损耗量取循环水量的0.5%，则损耗量为3770m3/a（合12.57m3/d）。脱硫塔废水经双碱法脱硫沉淀后回用。 ③配料用水 主要为原料搅拌时用水，根据建设单位提供相关资料，本项目原辅材料搅拌过程中加水量较小，煤矸石：建筑渣土：水=8：2:0.01，则加水量约6.98t/d（2093.81t/a），生产用水全部进入生产工序，在干燥、焙烧过程中蒸发，无废水排放。 ④抑尘用水 项成品库使用喷雾抑尘，厂区道路进行洒水抑尘，抑尘用水量按1.5L/m2/次计，平均每天进行一次洒水抑尘，道路面积约为3000m2，则抑尘用水量为4.5t/d（1350t/a）。成品库设置喷雾装置抑尘，喷雾用水量约为2t/d（600t/a），合计6.5t/d（1950t/a）。项目抑尘用水部分来源于初期雨水收集池中的收集雨水，补充新水量为4.22t/d。 ⑤车辆冲洗用水：进出厂区车辆需经洗车台进行清洗后，才可进出厂区，在厂区北侧设置1座5m3沉淀水池用于车辆清洗废水收集，循环使用每天添加新水2m3/d，定期清理沉淀泥渣回用生产。 ⑥厂区雨水 初期雨水计算公式为： Q=qFϕT 其中，Q为初期雨水排放量 q为190升/秒·公顷； F为汇水面积，公顷； ϕ为径流系数，取0.5； T为收水时间，一般取15分钟。 根据企业资料，本项目汇水面积约为0.8hm2，则初期雨水量为68.4t/次，每年收集约10次，则初期雨水量约为684t/a（2.28t/d），用于厂区洒水抑尘。项目厂区四周设置导流沟，导流沟收集的雨水排入厂区北侧雨水收集池，本项目设置1座100m3的雨水收集池。 本项目废水源强如下表所示： 表4-12 项目生活污水中主要污染物产排情况一览表 序号; 名称; 用水量（t/d）; 用水量（t/a）; 排污系数; 污水产生量（t/d）; 污水产生量（t/a）. 1; 生活用水; 2.4; 720; 0.8; 1.92; 576. 2; 脱硫塔用水; 12.57; 3770; 0; 0; 0. 3; 配料用水; 6.98; 2093.81; 0; 0; 0. 4; 抑尘用水; 4.22; 1266; 0; 0; 0. 5; 车辆冲洗用水; 2; 600; 0; 0; 0. 6; 总计; 28.17; 8451; 0.8; 1.92; 576. 2.3、水环境影响分析 （1）水环境影响分析 根据项目工艺流程可知，本项目运营期间无生产废水排放，项目废水主要是生活污水。根据工程分析，运营期项目生活污水量为576t/a，生活污水经厂区化粪池预处理后，定期清掏用作项目周边农业施肥，综合利用。 （2）污水处理可行性 本项目位于隐贤镇姚祠村，项目周边农业资源丰富，有机肥需求量很大，项目区产生的废水主要为职工日常生活污水，污染物也较为简单，采用化粪池处理后，定期清掏用于周边农业施肥是完全可行的。 因此，本项目在采取各项污染处理措施后，项目产生的废水能得到有效利用，实现零排放，对区域地表水环境影响较小。 - 3、噪声环境影响及治理措施 3.1、噪声模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评釆用环保小智环境噪声预测评价模拟软件系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021) 附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 3.2、预测参数 （1）噪声源强 本项目噪声源主要为项目在生产过程中，主要噪声源为给料机、高细锤式破碎机、搅拌机、真空挤砖机、布料机、风机等设备运转及作业噪声，噪声源强为70—95dB（A）。 表4-13项目运营期噪声源及源强 序号; 设备名称; 数量(台); 源强（dB(A)）; 位置. 1; 给料机; 1; 80~85; 原料库. 2; 皮带输送机; 1; 70～80. 3; 高细锤式破碎机; 1; 75～95. 4; 高速细碎对辊机; 1; 70～85. 5; 搅拌机; 1; 75～80. 6; 皮带输送机; 1; 70～80; 陈化库. 7; 布料机; 1; 75～85. 8; 箱式给料机; 1; 75～85; 制砖成型区. 9; 皮带输送机; 1; 70～80. 10; 双极真空挤砖机; 1; 70～85. 11; 自动切坯机; 1; 70～80. 12; 自动布坯码坯机; 1; 75～80. 13; 摆渡步进机; 2; 70～80; 烘干焙烧窑. 14; 液压顶车机; 2; 75～85. 15; 出口拉引机; 1; 75～85. 16; 回车牵引机; 1; 75～85. 17; 破碎筛分 环保设备风机; 1; 80～90; 原料库. 18; 脱硫塔废气处理风机; 1; 80～90; 烘干焙烧窑. （2）基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-14。 表4-14 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 3. 2; 主导风向; /; EEN. 3; 年平均气温; ℃; 14.8~14.9. 4; 年平均相对湿度; %; 78. 5; 大气压强; atm; 1. 声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。 3.3、噪声源强 本项目营运期的噪声主要来自给料机、高细锤式破碎机、搅拌机、真空挤砖机、布料机、风机等设备，噪声级约在70～95dB(A)之间，根据《环境影响评价技术导则 声环境（HJ2.4-2021）》，本次噪声评价坐标系建立以综合楼的西边界与南边界建立三维坐标，坐标原点（x=0.00，y=0.00，Z=0.00），x轴正向为正东向，y轴正向为正北向。 表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量（台）; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外 噪声. 声功 率级 /dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 原料库; 给料机; 1; 80~85; 选用低噪声设备，安装消声器 合理布局，生产设备布置在室内；利用厂房隔声。; 168; 65; 1.5; 8; 63.1; 昼夜; 15; 48.1; 1. 2; 皮带输送机; 1; 70～80; 166; 58; 2.5; 2; 60.2; 昼夜; 15; 45.2; 1. 3; 高细锤式破碎机; 1; 75～95; 163; 58; 1.5; 4; 62.5; 昼夜; 15; 47.5; 1. 4; 高速细碎对辊机; 1; 70～85; 158; 45; 1.0; 7; 58.7; 昼夜; 15; 43.7; 1. 5; 搅拌机; 1; 75～80; 150; 40; 1.5; 4; 61.5; 昼夜; 15; 46.5; 1. 6; 陈化库; 皮带输送机; 1; 70～80; 150; 38; 1.0; 5; 60.2; 昼夜; 15; 45.2; 1. 7; 布料机; 1; 75～85; 150; 35; 1.0; 8; 60.5; 昼夜; 15; 45.5; 1. 8; 制砖成型区; 箱式给料机; 1; 75～85; 145; 18; 1.0; 6; 61.2; 昼夜; 15; 46.2; 1. 9; 皮带输送机; 1; 70～80; 138; 15; 1.0; 6; 59.3; 昼夜; 15; 44.3; 1. 10; 双极真空挤砖机; 1; 70～85; 108; 15; 1.0; 7; 61.8; 昼夜; 15; 46.8; 1. 11; 自动切坯机; 1; 70～80; 95; 15; 1.0; 6; 60.7; 昼夜; 15; 45.7; 1. 12; 自动布坯码坯机; 1; 75～80; 90; 15; 1.0; 6; 61.2; 昼夜; 15; 46.2; 1. 13; 烘干焙烧窑; 摆渡步进机; 2; 70～80; 56; 28; 1.0; 38; 60.1; 昼夜; 15; 45.1; 1. 14; 液压顶车机; 2; 75～85; 45; 18; 1.0; 29; 60.3; 昼夜; 15; 45.3; 1. 15; 出口拉引机; 1; 75～85; 8; 58; 1.0; 18; 61.1; 昼夜; 15; 46.1; 1. 16; 回车牵引机; 1; 75～85; 148; 55; 1.0; 9; 61.2; 昼夜; 15; 46.2; 1. 注：以厂界西南角为坐标原点 表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行 时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 破碎筛分 环保设备风机; 158; 38; 1.5; 75-85; 安装消声器、设置隔声罩; 昼夜. 2; 脱硫塔废气处理风机; 28; 50; 1.5; 75-85; 昼夜. - 3.4、噪声控制措施 建设项目在生产过程中，主要噪声源为破碎机、脱硫塔引风机等动力机械设备运转产生的作业噪声，噪声源强为70~95dB(A)。运输过程的交通噪声一般在65~85dB(A)之间。为尽可能降低噪声对周围环境的影响，建议采取如下防治措施： 设计采取以下防治措施： （1）优选设备：设备选型时，应选用低噪声设备，从源头上降低噪声； （2）合理布局：厂区在规划设计阶段，将生产加工区布置在车间中部。 （3）基础减振：对产噪设备安装减振基座、风机安装消音器、密封罩等措施； （4）隔声治理：生产设备安装在车间内，通过车间及厂区墙体双重建筑物隔声降噪。 评价建议增加以下措施，减轻项目噪声对外环境产生的影响： （1）设备应定期检修和维护，保证设备正常运转，避免由于设备松动、故障产生较大噪声。 （2）加强管理，促进文明生产，减少人为因素噪声排放，合理安排生产。 #### 采取以上噪声防治措施后，能够有效减小噪声的影响。 - 3.5、厂界达标分析 本项目夜间不生产，通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-17。 表4-17 厂界噪声预测及评价结果 单位：dB(A) 序号; 位置; 贡献值/dB(A); 背景值/dB(A); 预测值dB(A). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 46.4; 46.4; 53.1; 48.3; 53.2; 48.5. 2; 南厂界; 43.3; 43.3; 52.4; 47.5; 52.5; 47.6. 3; 西厂界; 45.8; 45.8; 50.9; 46.9; 51.1; 47.0. 4; 北厂界; 46.7; 46.7; 54.7; 48.1; 54.8; 48.2. 本项目所在区域为声环境2类功能区，由上表可知，预测本项目营运期各厂界昼夜间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，因此，评价认为只要建设单位使各产噪设备严格执行本评价提出的降噪措施，本项目生产过程中对周围环境基本不造成影响。 4、固体废物环境影响及处理处置 4.1、污染源强分析 项目主要固废有除尘灰、脱硫废渣、不合格品、金属物质、点火炉渣、废润滑油、废液压油、空桶、和生活垃圾。 - 生活垃圾 本项目职工定员40人，生活垃圾产生量按0.5kg/人.天计算，年工作300天，则每天产生职工生活垃圾20kg/d，年产生量约为6t/a，采用袋装收集，暂存于厂区内，委托环卫部门每日清运处理。 （2）一般固废 项目产生的一般固废主要为项目主要固废有除尘灰、脱硫废渣、不合格品和金属物质等。 ①除尘灰：根据废气源强分析，除尘器收集的除尘灰为119.17t/a，集中收集后全部回用于生产工序，用于制砖原料使用。 ②脱硫废渣：脱硫沉淀池需定期清理，约每3个月清理一次，主要清理的物质为含硫盐类，类比同类型项目，废渣产生量约为52t/a，全部回用于生产工序，用于烧结空心砖原料使用。 ③不合格品：经与企业沟通，烧结空心砖及配砖的不合格品率约为0.1%，则不合格产生量约为209.17t/a，经收集后回用于原料破碎工段破碎后使用。 ④金属物质：经破碎筛分后的原料通过对辊机对物料进行压实对辊，采用人工剔除金属物质，产生量约为2t/a。集中收集后外售处理。 ⑤点火炉渣：项目开始点火采用原煤进行引燃，燃烧后产生的炉渣量约为2.38t/a，全部回用于生产工序，用于烧结空心砖原料使用。 （3）危险废物 项目危险废物主要为废润滑油、废液压油、油桶，均收集于危废暂存间，废润滑油、废液压油和油桶定期委托有资质单位处置。危废间位于厂区西南角，面积约5m2，采取防腐防渗处理，满足重点防渗要求。 表4-18 主要固体废弃物产生及处置情况 固废名称; 产生量（t/a）; 处置方式. 除尘灰; 119.17; 集中收集后回用于制砖 原料使用. 脱硫废渣; 52. 不合格品; 209.17. 点火炉渣; 2.38. 金属物质; 2; 集中收集后外售处理. 废液压油; 0.3; 暂存于危险废物暂存间委托资质单位处置. 废润滑油; 0.4. 空油桶; 0.1. 生活垃圾; 6; 环卫清运. 表4-19 项目危险废物贮存情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染 防治措施*. 1; 废液压油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 0.3; 液压顶车机保养维修设备保养维修; 液态; 矿物油; 液压油; 3年/1次; T/I; 桶装，危废暂存间暂存. 2; 废润滑油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 0.4; 液态; 矿物油; 矿物油; 1年/1次; T/I. 3; 油桶; HW49 其他废物; 900-041-49; 0.1; 设备保养维修; 固态; 矿物油; 矿物油; 1年/1次; T/In; 危废暂存间暂存. 合计; 0.8; /; /; /; /; /; /; /. - 4.2、固体废物处置环境管理要求 1）固体废物产生及处置情况 项目产生的一般固废主要为金属物质、除尘灰、脱硫废渣、不合格产品和点后炉渣，其中除尘灰、脱硫废渣、不合格产品和点火炉渣均回用于生产，直接混入原料中； 2）一般固废处理处置要求： 金属物质储存于厂区西南角一般固废间内，面积约5m2。地面采用一般防渗等级要求。一般防渗区采用硬化防渗水泥地面防渗，一般防渗区防渗系数≤1.0×10-7cm/s。 3）危险废物处理处置要求 设置危废暂存间1座，位于厂区西南角一般固废间内，面积约5m2。主要存放废液压油、废润滑油、空油桶，危废暂存间地面进行重点防渗，采用高密度聚乙烯材料或其他人工防渗材料防渗，确保防渗系数≤1.0×10-10cm/s，同时进行防晒、防风、防雨防火、防盗的保护措施，废液压油、废润滑油和空油桶定期委托有资质单位定期处理。 ### 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年43号），危废管理基本要求分析： 危废项目内必须全过程监管，从产生环节、收集环节、厂内运输环节、厂内贮存环节以及委外处置环节，满足危废管理的要求。 项目危废在产生环节根据下表的要求及时采用桶装或其他包装，确保无洒落的可能，液态及时采用带托盘的车辆送入危废间，确保运输环节无洒落等，厂内贮存，危废容器及时标示或分区标示：危废名称、入库时间、入库重量、入库人员信息、库管人员确认信息等，同时建立入库台账登记与管理信息。危废委托有资质单位处置，危废转移必须执行“五联单”制度。 ### ①危废贮存场所（设施）环境影响分析 项目危废贮存于危废暂存间，库房采用高密度聚乙烯材料或其他人工材料防渗，确保防渗系数≤1.0×10-10cm/s。库房应满足“四防”的要求：防雨、防风、防晒、防渗，同时满足防泄漏、防盗等措施。 库房面积为5m2，应满足危废临时贮存最长期限一年的要求。项目年平均产生量为0.8t，考虑不同危废分区存放及运输通道，危废暂存间房需要面积满足贮存规模的要求。 项目危废容器必须密闭，避免贮存过程中逸出废气，造成大气环境的影响，同时需加强库房的通风。液态危废设托盘防泄漏。不相容的危废分开存放，必要时设防火墙分开。 综上，危废因泄漏造成地表水、地下水、土壤环境的污染风险较小；因未密闭废气逸出造成大气环境的污染风险较小。 ### ②运输过程中环境影响分析 项目废润滑油、废液压油和空油桶定期委托有资质单位处置，运输环节主要关注厂内收集入库间的运输环节。厂内收集后，采用桶等容器密闭盛装，随后液态采用带托盘的车辆入库，托盘具有防泄漏功能，满足运输环节避免散落等流失可能，故而运输环节造成的环境影响较小。 ### ③委托利用或者处置的环境影响分析 项目废润滑油、废液压油和空油桶定期委托有资质单位处置，项目委托处置前，必须确认其是否具有相应的处置资质、处理能力等相关信息，同时危废必须由处置单位安排具有危废运输资质的车辆到项目单位收集。综上，确保危废得到有效的处置，把危废对环境影响的风险降到最低。 ### ④贮存场所（设施）防治措施 ### 危废管理必须设专人管理，建立危废管理台账。库房必须满足“四防”要求，同时满足防泄漏、防盗等要求。不同危废分开存放，液态危废设托盘防泄漏，分类标示，同时危废间设立防火、毒性、腐蚀性等相关警示标示。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）中的贮存容器要求，不相容的危废分开存放。 ### ⑤危险废物管理要求 - 按照要求正确的在盛装危险废物的容器上粘贴标签； - 不得将不相容的废物混合或合并存放； - 做好危废情况记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险物回收后应继续保留5a； - 定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （5）危险废物回收厂商回收危险废物，必须有相关资质，与公司签订回收合同，且合同报送环保局备案。 （6）危险废物厂商进厂必须符合公司门禁与环安规定，且装车时必须穿好防护用具，设定警戒范围，不允许其它人进入。 （7）厂商必须按照法规规定当场开出本次危险废物的转移联单。 ### （8）危废暂存区内必须有足够数量的灭火器与安全防护设备，暂存区人员必须经过应急救援的训练，定期参与应急演练。 ### ⑥危废环境影响评价结论与建议 项目采取分区防渗措施，危险废物，项目设立危废暂存间，液态危废下设托盘防泄漏，托盘的有效容积不小于最大盛装桶的容积。危废暂存间采用高密度聚乙烯材料或其他人工材料防渗，地面采用防渗水泥硬化，防渗层渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 危险废物临时贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，项目加强从产生、收集、运输、贮存、委托处置全过程监控。 危废间满足“四防”的条件下，应加强防火、防盗、防泄漏等措施。 在此基础上，本项目固体废物经妥善处理后，不会产生二次污染问题。 综上，只要企业强化管理，做好危险废物、一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取恰当的安全处置方法，经处置后固体废物就不会对周围环境产生明显的不利影响。 环境保护图形符号及环境保护图形标志的形状和颜色分别见下表。 表4-20 本项目环境保护图形符号表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 污水排放口; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 5; 噪声排放源; 表示噪声向 外环境排放. 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 5、地下水及土壤污染防治措施 生产过程中产生的污染物主要以水为载体，通过包气带中的裂隙、孔隙向地下垂直渗漏和渗透。在遇砂性土会较快进入地下水体，如遇粘性土，载体则沿层面做水平运动，使污染范围扩大，当遇到下渗通道时再垂向渗漏，进入地下水体。 包气带的防护能力大小，直接影响着地下水的防护，包气带防护条件与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关，若包气带粘性土厚度小，且分布不连续、不稳定，则地下水自然防护条件就差，污水渗漏就易对地下水产生污染，若包气带粘性土厚度虽小，但分布连续，稳定，则地下水自然防护条件相对就好些，污染物对地下水影响就相对小些，拟建项目地下水污染途径主要是各类污水池的渗漏对浅层地下水的影响，其中预处理阶段的污水池由于浓度高，其影响比其它池体要大。 - （1）地下水 - 本项目为煤矸石烧结砖生产，根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）附录A，本项目属于J 非金属矿采选及制品制造 64砖瓦制造 全部，地下水环境影响评价项目类别为IV类，根据导则要求IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 项目进行分区防渗，分为一般防渗区与重点防渗区及简单防渗区。一般防渗区为一般固废暂存区，一般防渗区采用硬化防渗水泥地面防渗，一般防渗区防渗系数≤1.0×10-7cm/s。 项目危废暂存间、化学品库，均位于1#车间西南角，各5m2。危废暂存间、化学品库液态物料下设托盘防泄漏，库内采用高密度聚乙烯材料或其他人工材料防渗。重点防渗区确保防渗系数≤1.0×10-10cm/s。 项目应加强各防渗区的日常检查，防止防渗材料的开裂、物料泄漏等，项目经分区防渗以后，重点防渗区防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，对地下水环境污染的风险较小。 - （2）土壤 1）评价范围 根据《环境影响评价导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表5，三级污染影响型调查范围为0.05km范围内。 2）评价方法 根据《环境影响评价导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中8.7.4，评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析进行预测。本项目采用定性分析进行预测。 3）土壤影响类型与影响途径 土壤环境影响途径主要有大气沉降、地面漫流、垂直入渗及地下水位等。本项目为建筑材料生产项目，土壤影响类型及途径主要有废气污染物通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境； 项目对土壤环境的影响类型和途径见下表，项目土壤影响源及影响因子识别下表。 表4-21 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 自然环境; 生态型影响. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其它; 盐化; 碱化; 酸化; 其它. 运营期; √; √; √. 表4-22 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 隧道窑; 自然阶段; 大气沉降; 粉尘、SO2、NOx、氟化物; 氟化物; 事故. 地面漫流; 氟化物，pH; 氟化物，pH; 降水. 垂直入渗; 氟化物，pH; 氟化物，pH; 降水. 其它; /; /; /. a 根据工程分析结果填写。 b 应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。. 4）土壤环境影响预测与评价 ①废气对土壤环境的影响 本项目针对生产过程中产生的废气，采取各项措施进行收集，减少无组织排放，采用有效的治理措施处理废气，保证达标排放，通过预测，本项目废气污染物最大地面浓度远远低于标准的10%，对周边土壤环境产生影响较小。 ②固废对土壤环境的影响 项目危废暂存间、化学品库，位于厂区车间西南角，各5m2。危废暂存间、化学品库液态物料下设托盘防泄漏，库内采用高密度聚乙烯材料或其他人工材料防渗。重点防渗区确保防渗系数≤1.0×10-10cm/s，对周边土壤环境产生影响较小。 5）土壤环境保护措施与对策 为减小项目对土壤的污染，应采取以下防治措施： ① 源头控制：严格控制项目生产过程中粉尘的产生量，对项目产生的废气、初期雨水等关键污染源，应严格控制污染物排放，按照废气处理措施和废水处理措施要求处理，确保废气和废水均达到相应的标准要求。土壤的污染多半是大气沉降影响，因此还应杜绝废气事故排放的发生。 ② 过程防控措施： A.加强厂区占地单位内绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主； B.在易形成渗滤或漫流影响的区域，如脱硫水池等，应做好防渗措施， 按《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的重点防渗渠要求进 行防渗，采取严格的基础防渗措施，防渗层厚度相当于防渗透系数≤10-7cm/s和厚度6m的粘土层的防渗性能。其他区域做好水泥防渗处理，以防止土壤环境污染； C.建设截雨沟，并设置专门的雨水管渠，与生活污水和生产废水分别收集，防止污水和废水混入雨水渗入地下或进入河流造成污染。 D.设备应选择先进合格的设备，且应采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610－2016）地下水防渗分区参照表，项目分区防渗分区如下： 表4-23 项目分区防渗控制措施一览表 污染防治分区; 防治区域; 防治措施. 重点防 渗区; 化粪池、化学品库、事故池、危废间等; 采用高标号水泥硬化防渗，防渗厚度要相当于渗透系数1.0×10-10cm/s。存储废润滑油和液压油区下设托盘。. 一般防 渗区; 一般工业固体废物暂存场所、生产车间; 采用水泥硬化防渗，防渗层的厚度相当于渗透系数≤10-7cm/s。. 简单防 渗区; 办公区、生产车间; 按常规建筑结构要求进行地面处理，可采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置专门的防渗层。. 6）评价结论 评价通过定性分析的方法，预测分析了项目对预测范围土壤的环境影响，建议企业做好防渗设施的维护与检修，切实落实应急预案和分区防渗要求，从多方面降低项目建设对土壤环境的影响。并针对可能造成的土壤污染，从源头控制与过程采取相应的防治措施。 6、生态 本项目区范围内不含有生态环境保护目标，由于工程施工作业将不可避免地改变地形地貌，扰动原有土体，损坏原有水土保持设施，使土壤松散、搬移、堆填和裸露，从而造成景观破坏和新的水土流失。随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。因此，建设单位施工过程中，应加强施工管理、合理安排施工进度，避免暴雨时发生小面积的水土流失。 总之，项目施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。 7、环境风险分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本次环境风险评价将把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价重点。通过分析本项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。 1、风险源调查 本评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（简称“导则”）表B.1突发环境事件风险物质临界量和《环境风险评价实用技术和方法》（简称“方法”）中的相关规定，项目风险源为化学品库、危废暂存间。 2、评价等级确定 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据工程分析章节分析风险物质的生产、使用储存过程中的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）。 Q值计算公式如下： （2）项目Q值计算 根据项目风险源调查，项目Q值计算结果如下表： 主要风险物质为润滑油、液压油、废液压油、废润滑油。 表4-24 项目Q值计算结果一览表 单位t/a 风险源; 危险物料; 最大 储存量; CAS号; 危险源辨识. 临界量Q（t）; q/Q. 化学品库; 液压油; 液态; 0.5; /; 2500; 0.0002. 润滑油; 液态; 0.5; /; 2500; 0.0002. 危废暂存间; 废润滑油; 液态; 0.4; /; 2500; 0.00016. 废液压油; 液态; 0.3; /; 2500; 0.00012. Q值; /; 0.00068. 从上表可以看出，q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn=0.00068，小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），该项目环境风险潜势为I。 （3）风险评价工作等级划分 项目风险评价工作等级划分依据下表划分： 表4-25 项目风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描叙危险、环境影响评价途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 综上，项目环境风险评价只需简单分析。 （4）环境敏感目标的分布 建设项目周边均为空地，最近的居民点位项目西北侧150m。 （5）环境风险识别 项目主要危险物质为液压油、润滑油、废液压油、废润滑油，润滑油、液压油储存于化学品库，废润滑油、废液压油储存于危废暂存间，项目主要风险为液压油、润滑油泄露，挥发至空气中，及遇明火后产生的火灾和爆炸引发的伴生/次生污染物排放，污染周围环境空气；流至周边地表水体、地下水、土壤，污染地表水体、地下水、土壤。 表4-26 项目危险物质特性及分布一览表 危险物质; 风险类型; 分布情况. 液压油、废液压油、废润滑油，润滑油; 泄露、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污 染物排放; 危废暂存间、化学品库. 3、环境风险防范措施 根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）中危险物质，提出防范措施如下： （1）物料泄漏风险 项目主要可能泄漏的物料有生石灰、片碱、液压油、润滑油、废润滑油、废液压油等，一旦泄漏、可能造成附近地表水体污染；下渗，可能造成地下水、土壤的污染。 项目脱硫塔使用生石灰和片碱，生石灰、片碱易溶于水，水溶液为强碱，腐蚀性强，一旦泄露，进入附近地表水体污染，危害水生生物，污染地表水；下渗，可能造成地下水、土壤的污染；本项目生石灰、片碱外包装为尼龙袋，里包装为塑料袋，可有效防水，脱硫塔设备设置专人管理，定期检查，泄露可能极小。 项目化学品库、危废暂存间等，设独立库房，库房进行重点、分区防渗，同时设托盘泄漏，托盘有效容积不小于最大一桶的体积，库房四周设置导流沟和收集池，库房专人管理，建立物料台账。 综上，项目风险物质，确保厂内多运少存，在监控、防范措施下物料泄漏风险可控，环境风险的可能性较小。 （2）工艺废气风险 项目破碎、筛分、焙烧等过程中产生大量的粉尘、SO2、NOx、氟化物等，如对这些废气不进行有效的收集治理，超标排放，造成大气环境污染。 - 项目废气处理措施必须委托具有资质的有经验的单位设计、施工。运营时，项目应在开班、交接班前，必须认真检查废气的收集、处理措施，确保达到设计的效率，从而避免废气事故排放对大气环境的影响。如袋式除尘器滤袋、脱硫装置等，根据说明书与环评要求定期清灰。同时根据监测计划，跟踪监测。 （3）危废流失风险 危废流失可能性有委托不具有相应资质单位处置、混入一般固废、被抛洒或倾倒等，可能对地表水、地下水、土壤环境造成严重污染。 项目危废分区存放，地面进行重点防渗并设置导流沟和收集池，可有效防液态危废泄漏。 项目危废设专人全程管理，从产生、收集，到库内暂存，最后到委托处置。项目危废产生后立即收集送入危废暂存间集中暂存。每年至少一次全部委托有相应资质的单位处置，不得随意委托不具有相应资质的单位处置。加强全程监管，杜绝危废被混入一般固废，被人员有意或无意抛洒倾倒。危废暂存，必须分类暂存。建立危废台账。 危废暂存间，设有防渗、防雨、防风、防晒、防盗、防火、防泄漏等措施，综上，项目危废流失风险较小。 （4）煤矸石燃烧风险 项目原料库中存放大量煤矸石，煤矸石为可燃物质，遇火可燃烧，原料库内禁止明火，并配套设置消防栓，项目产生火灾风险较小。 （5）火灾次生风险 因各种原因，一旦产生火灾，消防废水中含有有毒有害成分，消防废水如无切断措施，将直接进入地表水体，可能污染地表水体。 为防止消防事故废水从雨水排口直接排出，项目必须设消防事故废水应急池，生产区周围设截留收集沟，收集地面漫流的消防事故废水。事故应急池应设在厂区地势较低的地方，消防废水可以自流入事故应急池，项目事故应急池设于厂区西南侧。平时，应急池前的截止阀关闭或其他堵截措施堵截。火灾时，打开应急池前的阀门或取消堵截措施，收集消防废水，随后通过罐车送至污水处理厂处理。 事故应急池可行性分析： 根据中国石化《水体污染防控紧急措施设计导则》中相关要求，应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。 事故储存设施总有效体积V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 其中：（V1+V2-V3）max是对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；项目取0。 V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V3—发生事故可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，取0； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；项目取0。 V5—发生事故时可能进入该收集系统降雨量，m3； 结合本项目事故状态下所需设置的事故废水池分析： ①物料泄漏V1 根据设计方案，本项目建成运行后，项目无储罐。 ②消防用水V2 本项目生产区内，假设厂区内同一时间的火灾次数1处，设计消防用水量为30L/s，历时为30分钟，则厂区一次消防用水总量约为54m3。 ③处理设施V3 本项目可转输的设施容量为0。 ④生产废水V4 事故状态下，无生产废水排放。 ⑤事故期雨水V5 V5=10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm；多年平均降水量为1000～1158mm，本项目取1100mm。 n——年平均降雨日数。120天。 F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，m2；本项目取2000m2。 项目V1≈0；V2=54m3；V3≈0；V4≈0；V5≈184m3； 综上所述，本项目在事故状态下产生的废水总体积大约为238m3。本项目厂内事故应急水池容积应为250m3，设置于厂界西南角。满足本项目应急的要求。 根据项目风险物料量的分析，项目贮存量较少，项目加强厂区管理，严禁烟火，加强风险区专人管理，加强电气、电线保养与防爆措施，火灾的可能性较小。 （5）其他风险防范措施 项目应全厂严禁烟火，并加强厂房、风险源的标识标牌，加强员工培训与教育。 # 综上，项目风险潜势为I，根据以上提出的风险防范措施，项目风险为可接受。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 9、环境管理与监测计划 企业应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落到实处。 9.1、“三同时”制度 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。 9.2、环保台账制度 厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进。记录和台账包括设施运行和维护记录、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 9.3、污染治理设施的管理、监控制度 本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置尾气处理装置，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与实验活动一起纳入到厂区日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。 9.4、自行监测 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工艺》（HJ 954—2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942—2018）中推荐的可行技术，本次评价制定自行监测计划见下表。 （1）废气排放监测 根据关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知要求“加快其他行业工业炉窑大气污染物排放自动监控设施建设，重点区域内冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等，原则上应纳入重点排污单位，名录安装自动监控设施。”本项目隧道窑废气排气筒需设置在线监测设备。废气排放自行监测计划如下表。 表4-27 有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 破碎、筛分排气筒; DA001; 颗粒物; 1年/次; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）. 隧道窑废气排气筒; DA002; 颗粒物; 半年/次. 表4-28 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 项目厂界; 颗粒物; 1年/次; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）. SO2; 1年/次. 氟化物; 1年/次. （2）废水排放监测 本项目无生产废水外排，无需进行自行监测。 （3）噪声排放监测 噪声排放自行监测计划如下表。 表4-29 噪声监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 项目厂界; Ld/Ln; 季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 10、环保投资估算 本项目总投资3200万元，其中环保工程投资220万元，占项目总投资的6.88%。环保投资概算见下表所示。 表4-30 环保设施及投资估算一览表 单位：万元 项目; 环保设施; 投资额. 废水治理; 雨污分流，项目雨水经雨水收集池收集回用。生活污水经化粪池处理，定期清掏作为农肥使用；脱硫废水经沉淀池处理循环使用。; 5. 废气治理; 道路扬尘：项目煤矸石、原煤、建筑渣土均通过环保汽车运输至厂内，厂区地面硬化，厂区入口设置车辆冲洗平台，并保持厂区道路清洁。; 7. 堆场扬尘：项目煤矸石、原煤、建筑渣土储存于原料库内，原料库为封闭结构，并设置喷雾装置，经喷雾处理后80%扬尘可在车间内沉降，20%在车间排放。投料粉尘通过在车间设置喷雾装置，减少粉尘排放；; 3. 破碎、筛分粉尘经集气罩收集后经1套布袋除尘器处理（处理效率99%、风机风量12000m3/h），处理后经1根15m高（内径0.6m）的排气筒排放（DA001）; 10. 焙烧窑废气：项目焙烧窑和烘干窑均采用隧道窑，并排设置，采用主通过原煤点火，煤矸石自燃产生的热能进行焙烧，干燥利用焙烧余热，窑炉内安装低氮燃烧器，焙烧废气经隧道窑窑尾风机引入1套“双碱脱硫+湿电除尘器”（烟尘处理效率98%、脱硫效率90%、NOx处理效率70%、氟化物处理效率92%）处理装置，尾气经1根15m高（内径1.0m）的烟囱（DA002）排放。并设置一套在线监测设备。; 180. 噪声治理; 厂房墙体隔声、距离衰减、风机安装消声器、周边绿植吸收等; 8. 固废治理; 一般固废贮存：项目产生的一般固废主要为除尘灰、脱硫废渣、不合格产品、金属物质和点后炉渣，其中除尘灰、脱硫废渣、不合格产品和点火炉渣均回用于生产，直接混入原料中；金属物质集中存储于一般固废间内。; 0.5. 生活垃圾：厂内设垃圾桶分类存放，委托环卫部门定期处置; 0.5. 危险暂存间：设置危废暂存间，主要存放废液压油、废润滑油、空油桶，危废暂存间位于厂区西南角，面积约为5m2，危废暂存间地面进行重点防渗，采用高密度聚乙烯材料或其他人工防渗材料防渗，确保防渗系数≤1.0×10-10cm/s，同时进行防晒、防风、防雨防火、防盗的保护措施，废液压油、废润滑油和空油桶定期委托有资质单位定期处理。; 1. 环境管理; 定期对废气、噪声进行例行监测、在线监测运维、事故池清理等; 5. 总计; /; 220. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器处理，15m高的排气筒排放 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013） |
|  | DA002 | 烟尘、SO2、NOx、氟化物 | 低氮燃烧+双碱脱硫+湿电除尘处理，15m高的烟囱排放 |  |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 洒水抑尘、喷雾装置等 |  |
| 地表水 环境 | 生活 污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池处理、定期清掏 | 不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | / | 减振基座、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废堆场位于厂区西南角，面积约5m2；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运，一般固废收集后外售；新建危废暂存间，位于厂区西南角，面积约为5m2。危险废物暂存场所采取防风、防雨、防腐、防渗等措施，危废送有资质的处置单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间、化学品库、化粪池、事故池等地面进行重点防渗，采用高密度聚乙烯材料或其他人工防渗材料防渗，确保防渗系数≤1.0×10-10cm/s， |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目占地范围内不存在生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①企业应当在生产车间和仓库内配备相应数量的灭火器，并定期对灭火器的质量进行检查，以备火灾发生时能够正常使用。 ②生产结束后，应及时关闭设备开关，离开生产车间时，应将电源插头拔掉。 ③严格加强车间管理，规范车间各单元的布置情况，预留足够的消防通道。 ④加强员工的整体消防安全意识，除了让企业管理人员参加社会消防安全知识培训外，还要对员工进行安全教育，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识，提高其处理突发事件的能力。 ⑤生产过程中严格按照生产操作规范进行，杜绝人为安全隐患。 ⑥项目区内严禁吸烟和使用明火。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年）本项目属于二十五 非金属矿物制品中64砖瓦、石材等建筑材料制造中以煤矸石为燃料的烧结砖瓦属于重点管理。 2.竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 3.环保信息公开要求 根据《企业环境信息依法披露管理办法》(2021年12月11日生态环境部令第24号公布 自2022年2月8日起施行)，企业是环境信息依法披露的责任主体。企业应当依法、及时、真实、准确、完整地披露环境信息，披露的环境信息应当简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。企业年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容： （一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息； （二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息； （三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息； （四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息； （五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息； （六）生态环境违法信息； （七）本年度临时环境信息依法披露情况； （八）法律法规规定的其他环境信息。 4.排污口规范化 建设单位应按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求，进行排污口规范化设置工作。污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995，GB15562.2-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合相关产业政策的要求，选址符合相关规划要求，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，正常运行时排放的污染物对周围环境影响较小。在落实各项风险防控措施后，从环境影响评价角度论证，本项目的建设是可行的。

- 附表1

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 （有组织） | 颗粒物 | / | / | / | 1.203t/a | / | 1.203t/a | +1.203t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 12.1t/a |  | 12.1t/a | +12.1t/a |
|  | NOX |  |  |  | 7.8t/a |  | 7.8t/a | +7.8t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 除尘灰 | / | / | / | 119.17t/a | / | 119.17t/a | +119.17t/a |
|  | 脱硫废渣 | / | / | / | 52t/a | / | 52t/a | +52t/a |
|  | 不合格品 | / | / | / | 209.17t/a | / | 209.17t/a | +209.17t/a |
|  | 点火炉渣 | / | / | / | 2.38t/a | / | 2.38t/a | +2.38t/a |
|  | 金属物质 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
| 危险废物 | 废液压油 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 空油桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 6t/a | / | 6t/a | +6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。

附表2 建设项目排污许可申请与填报信息表

表1     建设项目排污许可申请基本信息表

| 序号 | 生产线名称 | 生产线 编号 | 产品名称 | 计量 单位 | 生产 能力 | 年生产 时间（h） | 国民经济 行业类别 | 排污许可 管理类别 | 排污许可申请与核发技术规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能铝合金生产线 | SCX001 | 烧结空心砖及配砖 | 万块 | 8000 | 7200 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018） |  |

表2     建设项目主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类 | 名称 |  |  |  | 设计年使用量 | 年最大使用量 | 计量单位 | 有毒有害成分 |  | 有毒有害成分占比（%） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原辅料 |  | 煤矸石 |  |  | 167396 | 5000 | t/a |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 建筑渣土 |  |  | 41985 | 1000 | t/a |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 原煤 |  |  | 3 | 0.3 | t/a |  |  |  |  |  |  |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 |  |  | 设计年使用量 | 年最大使用量 |  | 计量单位 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 低位热值（（kJ/kg）） | 有毒有害物质 | 有毒有害物质成分占比(%) | 其他信息 |
| 1 | 水（t/a） |  |  | 8451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电（万kwh/a） |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3   建设项目主要生产设施一览表

| 序 号 | 生产线名称 | 主要生产单元名称 （总平图中标识） | 主要工艺名称 （工艺流程图中标识） | 生产 设施 名称 | 生产 设施 编号 | 设施参数 |  |  |  | 其他设施信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数 名称 | 计量 单位 | 设计值 | 其他设施 参数信息 |  |  |
| 1 | SCX001 | 车间 | 生产设备 | 给料机 | MF0001 | / |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 皮带输送机 | MF0002 | / |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 高细锤式破碎机 | MF0003 | / |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 高速细碎对辊机 | MF0004 | / |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 搅拌机 | MF0005 | / |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 皮带输送机 | MF0006 | / |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 布料机 | MF0007 | / |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 箱式给料机 | MF0008 | / |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 皮带输送机 | MF0009 | / |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 双极真空挤砖机 | MF0010 | / |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 自动切条机 | MF0011 | / |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 自动切坯机 | MF0012 | / |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 自动布坯码坯机 | MF0013 | / |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 烘干窑 | MF0014 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 焙烧窑 | MF0015 |  |  |  |  |  |  |

表4    建设项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 主要生产单元名称（总平图中标识） | 生产设施编号 | 生产设施名称 | 对应产污环节名称（工艺流程图中标识） | 污染物种类 | 排放形式 | 设施参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号 | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1 | 破碎、筛分 | MF0003 | 高细锤式破碎机 | 破碎、筛分粉尘 | 颗粒物 | 有组织 | TA001 | 布袋除尘器 | 布袋除尘 | 风量 | 12000 | m3/h | 处理效99% | 是 | / | DA001 | 破碎筛分废气排放口 | 是 | 一般排放口 | / |
| 2 | 烘干及焙烧 | MF0014、MF0015 | 烘干窑、焙烧窑 | 烘干、焙烧 | 颗粒物、SO2、NOX和氟化物 | 有组织 | TA002 | 低氮燃烧+双碱脱硫+湿电除尘处理 | 低氮燃烧、双碱脱硫、湿电除尘 | 风量 | 20000 | m3/h | 烟尘98%，脱硫90% 脱销70%，除氟92% |  |  | DA002 | 隧道窑废气排放口 |  |  |  |

表5   建设项目大气有组织排放基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |  | 排气筒参数 |  |  |  | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年许可排放量（t/a） | 申请特殊排放浓度限值 | 申请特殊时段许可排放量限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 | 高度（m） | 出口内径（m） | 排气温度（℃） | 排气量（m3/h） | 标准名称 | 浓度限值（mg/Nm3) | 排放速率（kg/h） |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 破碎筛分废气排放口 | 颗粒物 | 116°34'56.592 | 32°08'28.119 | 15m | 0.6m | 20℃ | 12000 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013） | 30 | / | / | / | / | / |
| 2 | DA002 | 隧道窑废气排放口 | 颗粒物、SO2、NOX和氟化物 | 116°34'55.205 | 32°08'28.476 | 15m | 1.0m | 75℃ | 20000 |  | 颗粒物30、SO2300、 NOX 200、 氟化物3 | / | / | / | / | / |

表6  建设项目大气污染物无组织排放表

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/Nm3） |  |  |
| 1 | 厂界 | / | 颗粒物、SO2、氟化物 | / | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013） | 颗粒物1、SO2 0.5、 氟化物0.02 | / | / |

表7  建设项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序 号 | 废水类别 | 污染物 种类 | 污染防治设施 |  |  |  |  | 排放 去向 | 排放 方式 | 排放 规律 | 排放口 编号 | 排放口 名称 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口 类型 | 国家或地方污染物排 放标准 |  | 年排放许可量 (t/a) | 其他 信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称 | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |  |
| 1 | 生活污水 | 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,悬浮物,五日生化需氧量 | TW001 | 化粪池 | / | 是 |  | 不排放 | 不排放 | / | / | / | / | / |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |

表8     建设项目废水直接排放口基本情况表

| 序 号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排 放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标 |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 水体名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |  |

表9     建设项目直接排放入河排污口信息表

| 序 号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 入河排污口 |  |  | 其他 信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水体名称 | 编号 | 批复文号 |  |

表10     建设项目雨水排放口基本情况表

| 序 号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标 |  | 其他 信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 水体名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |  |
| 1 | YS001 | 厂区雨水总排口 | 116°34'55.213 | 32°08'28.457 | 地表沟渠 | 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 | 雨水 季节 | 淠河 | Ⅲ类 | 116°31'34.213 | 32°08'26.987 |  |

表11     建设项目废水间接排放口基本情况表

| 序 号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  | 其他 信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 污水处理厂名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |  |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | pH | / | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | / | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | / | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | / | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | / | / |  |

表12   建设项目噪声排放信息表

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 60 | 50 |  |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

表13   建设项目固体废物排放信息表

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物 种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 | 处理去向 |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |
| 1 | 生产加工过程 | 除尘灰 | 其它固体废物（含半液态、液态废物） | 一般工业固体废物 | / | 119.17 | 回用生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 2 |  | 脱硫废渣 | 其它固体废物（含半液态、液态废物） | 一般工业固体废物 | / | 52 | 回用生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 3 |  | 不合格品 | 其它固体废物（含半液态、液态废物） | 一般工业固体废物 | / | 209.17 | 回用生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 4 |  | 点火炉渣 | 其它固体废物（含半液态、液态废物） | 一般工业固体废物 | / | 2.38 | 回用生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 5 |  | 金属物质 | 其它固体废物（含半液态、液态废物） | 一般工业固体废物 | / | 2 | 外售处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 6 | 设备 维护 | 废液压油 | 危险废物 | 危险废物 | / | 0.3 | 委托处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 7 |  | 废润滑油 | 危险废物 | 危险 废物 | / | 0.4 | 委托处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 8 |  | 空油桶 | 危险废物 | 危险 废物 | / | 0.1 | 委托处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |

表14  建设项目自行监测及记录信息表

| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自行监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | DA001 | 破碎筛分废气排放口 | 烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气量 | 颗粒物 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样至少3个 | 1次/年 | / | / |
| 2 | 废气 | DA002 | 隧道窑废气排放口 | 烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气量 | 颗粒物、SO2、NOX和氟化物 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样至少3个 | 1次/半年 | / |  |
| 3 | / | 厂界 | 当日风向，上风向一个点、下风向两个点 | 风向、风速 | 颗粒物、SO2和氟化物 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样至少3个 | 1次/年 | / | / |
| 4 | 噪声 | 厂界 | 东、南、西、北侧厂界 | / | Leq（A） | 手工 | / | / | / | / | 昼夜各1次 | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 | / |