# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   安徽圣远年生产20万吨水泥制品项目

建设单位（盖章）： 安徽圣远交通设施工程有限公司

编制日期：          2025年12月

中华人民共和国生态环境部

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 安徽圣远年生产20万吨水泥制品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-340422-04-01-623879 |  |  |
| 建设单位联系人 | 殷平平 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 安徽省淮南市寿县丰庄镇前圩村工业园区 |  |  |
| 地理坐标 | （ 116 度 34分 42.380秒， 32 度 29 分48.856秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30中55、石膏、水泥制品及其类似制品制造 302 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 寿县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 28 |
| 环保投资占比（%） | 1.4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《寿县丰庄镇国土空间总体规划（2021-2035年）》 。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《寿县丰庄镇国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析 - 根据《寿县丰庄镇国土空间总体规划（2021-2035年）》用地布局图（附图1）、规划分区与用途管控图（附图2）及镇政府出具的土地性质说明（附件3），项目所在地块属工业用地，位于村庄建设区。同时，根据寿县丰庄镇"三区三线"图（附图3），项目不占用永久基本农田和生态保护红线。因此，项目选址符合镇国土空间总体规划要求。 |  |  |
| # 其他符合性分析 | # 1.产业政策符合性分析 本项目属于C3021水泥制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类项目，属于允许类，且本项目已取得寿县发展和改革委员会备案文件，项目代码为2509-340422-04-01623879，因此项目建设符合国家产业政策。 2.选址合理性分析 （1）与用地规划相符性分析 本项目位于淮南市寿县丰庄镇前圩村。租赁寿县丰庄镇前圩村工业园区闲置厂房用于本项目建设。且根据寿县丰庄镇人民政府出具的土地性质说明材料（附件3），项目所在地块属于工业用地，用地性质与规划相符。 （2）与周边环境相容性分析 项目位于淮南市寿县丰庄镇前圩村，项目区北侧为农田，南侧为空置厂房，西侧为空置厂房，东侧为占正路，根据现场勘查，本项目评价区域内无生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区及饮用水源保护区等环境敏感目标。外环境制约因素小，本项目对运营期产生的污染物可实现达标排放，对周边环境影响是可接受的，因此本项目建设与周边环境是相容的。 （3）对外环境的影响 本项目生产过程中产生的废水主要是生活污水、养护废水、进出车辆冲洗废水、设备冲洗废水，生活污水经化粪池预处理后定期由吸污车转运至丰庄镇新村街污水处理站处理，养护废水、进出车辆冲洗废水、设备冲洗废水经三级沉淀池沉淀后回用。产生的废气、噪声和固废通过设置相应的处理措施，可实现达标排放，对周围环境影响较小。且不会降低评价区域原有功能级别，对区域环境影响是可接受的。 综上，本项目选址合理。 # 3.项目“三线一单”符合性分析 （1）生态红线 项目位于安徽省淮南市寿县丰庄镇前圩村境内，周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域（详见附图5）。因此，本项目满足淮南市生态保护红线空间管控要求。 （2）环境质量底线 根据淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市环境质量状况公报》，区域 PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域大气环境质量不达标，淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，依据《淮南市大气污染防治行动计划实施方案》等工作文件，淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、企业清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务，强化建筑施工扬尘监管，加强道路扬尘清理、责令餐饮油烟单位安装油烟净化装置，取缔室外露天烧烤点，开展秸秆禁烧，淘汰黄标车，禁限放烟花爆竹等措施改善环境空气质量。本项目运行后，大气环境、地表水环境、声环境等均符合相应的标准要求，符合环境质量底线要求。本项目生产废水不外排，生活污水、废气、噪声经治理后均可达标排放，对区域环境影响可接受，不会触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目供水、供电均由厂区供水、供电、供气管网提供，生产中考虑水的重复利用，选用低耗节能的生产设备及仪器仪表；废水、废气均采取相应的治理措施进行治理，可保证废水、废气达标排放，符合资源利用上线。 （4）环境准入清单 根据《淮南市“三线一单”环境准入清单》，项目所在区域属于“一般管控单元7（ZH34042230005） ”，项目评价范围内不涉及生态保护红线区域，不属于禁止开发建设活动、限制开发建设活动、不符合空间布局要求活动的范围内，符合单元有关空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等相关管控要求。 本项目位置 图1 本项目与“三线一单”管控单元对应关系图 表1-1 本项目与生态管控单元的符合性分析 环境管控单元分类及编码; 管控类别; 管控要求; 协调性分析; 符合性分析. 一般管控单元7（ZH34042230005）; 空间布局约束; 禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、 堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止任何单位和个人占用基本农田发 展林果业和挖塘养鱼。禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。农业投入品生 产者、销售者和使用者应当及时回收农药、肥料等农业投入品的包装废弃物和农用薄膜， 并将农药包装废弃物交由专门的机构或者组织进行无害化处理。在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。基本农田保护区内禁止下列行为：1.擅自将耕 地改为非耕地；2.闲置、荒芜耕地；3.建窑、建房、建坟……10.其他破坏基本农田的行为。在基本农田保护区内不得设立非农业开发区和工业小区。各级人民政府应当采取措施对耕 地实行特殊保护，禁止违法占用耕地从事非农业建设，严格控制耕地转为林地、草地、园 地等其他农用地，确保耕地优先用于粮食和蔬菜、油、棉、糖等农产品生产。实行耕地保 护补偿激励制度，具体按照国家和省有关规定执行。加大优先保护类耕地保护力度，综合 采取占补数量和质量平衡、高标准农田建设、周边污染企业搬迁整治等措施。 提倡和鼓励 农业生产者对其经营的基本农田施用有机肥料，合理施用化肥和农药。利用基本农田从事 农业生产的单位和个人应当保持和培肥地力。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有 色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依 法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。优先保护类耕 地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕 地造成污染。设施农业用地选址应当按照保护耕地、节约集约利用土地的原则，少占或者 不占耕地。确需占用耕地的，应当采取措施加强对耕地耕作层的保护；设施农业用地不再 使用的，应当及时组织恢复种植条件。在永久基本农田集中区域，已建成可能造成土壤污 染的建设项目，应当限期关闭拆除。禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。; 本项目租赁寿县丰庄镇前圩村工业园区闲置厂房进行生产建设，不属于基本农田保护区; 符合. 4.与相关政策符合性分析 表1-2 与相关政策符合性分析 政策名称; 相关条款要求; 本项目情况; 相符性. 《关于印发“安徽省建筑工程施工和预拌砼生产扬尘污染防治标准（试行）”的通知》（皖环发〔2019〕17号）; 配套建设的扬尘污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用; 本项目严格执行“三同时”制度; 符合. 边界应按规定建连续封闭围墙，同时可加装声屏障或种植乔木、灌木。主要道路、停车场等应进行硬化处理，未硬化空地必须进行绿化、美化; 本项目厂界建设连续封闭围墙，同时种植乔木、灌木；厂区除绿化外其余区域全部硬化; 符合. 砂石堆场与配料设施应整体封闭，骨料传输皮带机与生产主机楼包括粉料筒仓应整体封闭; 本项目原料堆场在封闭车间，配料设施传输皮带机、搅拌机均位于封闭厂房内，水泥罐整体封闭，且位于密闭厂房内。; 符合. 搅拌主机、骨料集料仓及粉料筒仓应按照强制式除尘脉冲清理设备，滤芯宜采用专用除尘布袋，除尘机宜安装用于判断芯使用有效性的压力感应设备。除尘设备必须保持正常使用状态，滤芯、除尘布袋等易损件必须定期保养、更换; 产尘点设置脉冲布袋除尘器，除尘器滤芯采用专用除尘布袋，定期保养更换; 符合. 应建设车辆出厂冲洗设施。运输车辆出厂前必须冲洗清理，车体应保持清洁，冲洗废水应循环使用; 厂区出口设置车辆冲洗平台并配套沉淀池，冲洗废水回用; 符合. 《安徽省2021—2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（皖大气办〔2021〕7号）; 以石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重点，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗“双控”、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求。对标国内外产品能效、环保先进水平，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平提升，推进存量“两高”项目改造升级; 本项目不属于“两高”项目，建设单位按要求进行总量申请，完成污染物区域削减; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 安徽圣远年生产20万吨水泥制品项目，位于安徽省淮南市寿县丰庄镇前圩村。本项目租赁寿县丰庄镇前圩村工业园区闲置厂房作为生产车间，并在厂区新建成品仓库1栋，以满足生产需求。该项目已于2025年9月24日在寿县发展和改革委员会备案，项目代码为2509-340422-04-01-623879。 项目备案面积为4000m²，项目厂区建（构）筑物总占地面积2660m²，其中：生产厂房1600m²、办公楼260m²、原料仓库800m²，余下部分为厂区道路及配套用地。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目环评类别判断如下表。 表2-1 环评类别判断一览表 环评类别 项目类别; 环境影响评价类别; 项目环评类别判定. 报告书; 报告表; 登记表. 55; 石膏、水泥制品及类似制品制造 302; /; 商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造; /; 本项目为水泥制品制造，因此需要编制报告表. 安徽圣远交通设施工程有限公司委托我单位编制“安徽圣远年生产20万吨水泥制品项目”环境影响报告表，我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程实际污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可类别判定如下所示： 表2-2 排污许可类别判断一览表 许可类别 项目类别; 排污许可类别; 项目排污许可类别判定. 重点管理; 简化管理; 登记管理. 63; 水泥、石灰和石膏制造 301，石膏、 水泥制品及类似制品制造 302; 水泥（熟料）制造; 水泥粉磨站、石灰和石膏制造 3012; 水泥制品制造 3021，砼结构构件制造3022，石棉水泥制品制造 3023，轻质 建筑材料制造 3024，其他水泥类似制品制造 3029; 本项目属于C3021水泥制品制造，因此属于登记管理。. 2项目概况 项目名称：安徽圣远年生产20万吨水泥制品项目 建设单位：安徽圣远交通设施工程有限公司 性质：新建 建设地点：安徽省淮南市寿县丰庄镇前圩村 建设内容：项目总投资2000万元，租赁寿县丰庄镇前圩村工业园区闲置厂房用于建设安徽圣远年生产20万吨水泥制品项目，建设一条水泥预制品生产线，购置机械设备、水泥筒仓、储水罐及办公生活设施，从事水泥制品生产。项目建成后可年生产20万吨水泥制品。 主要建设内容见下表。 表2-3 主要建设内容一览表 工程 类别; 工程 名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 位于厂区西侧，占地面积1400m2，在厂区西侧设置水泥制品生产线1条。; 依托现有厂房. 辅助工程; 办公楼; 位于厂区东北侧，占地面积约260m2，用于员工办公。; 依托现有办公楼. 储运工程; 原料 区; 位于生产车间东侧，占地面积约800m2，用于原料存储。; 新建. 成品仓库; 新建厂房1栋，位于厂区北侧，占地面积约600m2，用于原料存储。; 新建. 公用 工程; 给水; 供水水源为市政自来水管网，年用水量为20057.4t。; 依托 厂区. 供电; 市政供电，年用电量为20万kW∙h/a。; 依托 厂区. 环保 工程; 废水 治理; 生活污水：经化粪池预处理后定期由吸污车转运至丰庄镇新村街污水处理站处理。; 依托 厂区. 养护废水、进出车辆冲洗废水、设备冲洗废水：经三级沉淀池沉淀后回用。; 新建. 初级雨水：设置初级雨水池。; 新建. 废气 治理; 原料堆场、卸料投料粉尘：项目原料堆场、生产厂房均为封闭式结构，仅保留必要车辆进出口，进出口设置柔性聚酯纤维防尘帘幕，尺寸为宽4m×高5m，共2处。厂房顶部及侧墙设置固定式防尘网，采用200目不锈钢丝网，总覆盖面积约300m²（主要位于卸料口、上料口、传送带进出口）。场内配置自动喷雾降尘系统，原料仓库内设置20个高压雾化喷头、投料口设置5个高压雾化喷头，单个喷头喷洒水量 0.5L/min 。; 新建. 碎石输送、计量粉尘：密闭围挡+喷雾抑尘，输送皮带采用全封闭彩钢板廊道（高度2m、长度120m），计量斗上方设置三面彩钢板围挡（高度3m、长度6m），仅保留一个侧面物料输送口；在输送廊道内设置20个高压雾化喷头，计量斗区域设置6个喷头，单个喷洒水量0.5L/min（水压0.3MPa）; 新建. 水泥罐粉尘：仓顶除尘器+厂房密闭。; 新建. 搅拌粉尘：集气罩、软帘+脉冲布袋除尘器+1根15m高排气筒DA001，并在搅拌区域上方设置12个高压雾化喷头，单个喷头喷洒水量0.5L/min（水压0.3MPa）; 新建. 车辆运输扬尘：路面硬化，定期路面洒水。; 新建. 噪声 治理; 选取低噪声设备，厂房隔声，基础减振。; 新建. 固废 治理; 一般固废：在厂房北侧设置一般固废暂存区，面积约30m2，固体废物分类分区暂存。 危险废物：在厂房外南侧设置7m2的危废贮存库，暂存产生的危险固废，交由资质单位进行处理。 生活垃圾：设置垃圾桶进行分类收集，交环卫部门清运; 新建. 其他; 地下水、土壤防治; 对危废贮存库进行重点防渗等效黏土防渗层 Mb≥6.0m、渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；三级沉淀池、初期雨水池进行一般防渗等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。其他区域进行简单防渗。; 新建. 环境风险; 设置灭火器等防火器材，加强员工风险意识; 新建. 3主要产品方案 本项目主要产品见下表。 表2-4 项目产品一览表 序号; 产品名称; 设计产量; 备注. 1; ## 水泥制品; ## 20万吨/年; ## 主要为水泥板，约10万m3. 4 主要原辅料量 表2-5 项目主要原辅材料一览表 原料名称; 消耗量; 最大贮存量; 存储方式/位置; 备注. 碎石; 89830.22t/a; 2000t; 原料仓库; 外购. 砂; 65400t/a; 1200t; 原料仓库; 外购. 水泥; 28602.421t/a; 100t; 水泥罐; 外购. 润滑油; 0.5t/a; 0.5t; 25kg/桶; 外购. 电; 20万kW∙h/a; /; /; 市政. 水; 20057.4t/a; /; /; 市政. 注：①本项目不使用脱模剂； ②项目按照约44.9%的碎石、32.7%的砂、14.3%的水泥、8.1%的水的比例配比生产水泥制品。 ③本项目原料碎石、砂、水泥、润滑油等均为外购。. 5 原辅材料理化性质 表2-6 项目主要原辅材料一览表 名称; 理化性质. 砂; 组成混凝土和砂浆的主要组成材料之一，是土木工程的大宗材料，砂一般分为天然砂和人工砂两类。由自然条件作用（主要是岩石风化）而形成的。人工砂是由岩石轧碎而成由于成本高、片状及粉状物多，一般不用。砂的粗细程度是指不同粒径的砂粒混合在一起的平均粗细程度。通常有粗砂、中砂、细砂之分。 本项目使用的砂子为中砂，平均粒径为0.5-0.25mm，含水率 4%-6%，细度模数为3.0-2.3，适用于普通混凝土。本项目砂子不具有放射性、不含重金属。. 水泥; 粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好地硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。主要化学成分：氧化钙 CaO，二氧化硅 SiO2，三氧化二铁 Fe2O3，三氧化二铝 Al2O3。 本项目水泥细度（45μm 方孔鍗鍗余）10%，粒径约 25-50um，含水率 5-10%，项目水泥不具有放射性、不含重金属。. 5 主要生产设备 本项目主要生产设备见下表 表2-7 主要生产设备一览表 主要生产设施; 设施参数; 主要 产品; 设计产能; 生产时间. 数量; 型号; 产能. 自动配料机; 1; YE3 100L1-4; 水泥制品生产线最大加工能力70t/h; 水泥制品; 20万t; 3000h. 搅拌机; 1; YE2-160M-4. 水泥筒仓; 1; 100t; /; /; /; /. 铲车; 1; /; /. 叉车; 1; /; /. 本项目水泥制品生产线最大加工能力70t/h，21万t/a，能够满足本项目年生产水泥制品20万吨生产需求。 6.劳动定员和工作班制 本项目劳动定员10人，均不在厂区内食宿，单班制，每班工作10h，年工作300天，即年工作3000h。 - 水平衡分析 本项目运营期用水环节如下所示。 （1）生活用水 本项目员工为10人，根据《安徽省行业用水定额》，员工用水量按照60L/人·d计，则生活用水量为0.6t/d，180t/a。污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.48t/d（144t/a）。 （2）搅拌用水 根据业主提供资料，搅拌用水量占成品的8.1%，年产水泥制品20万吨，则搅拌用水为54t/d、16200t/a。该部分用水全部进入产品。 - （3）养护用水 本项目成型水泥制品年产量20万t，水泥制品密度约为2t/m3，约合100000m3，养护用水量0.1m3/m3，则养护用水量为33.333t/d（10000t/a），损耗量按20%计，则养护废水产生量为26.667t/d（8000t/a），进入三级沉淀池处理后清水可回用继续作为搅拌用水，不外排。 （4）进出车辆冲洗用水 进出车辆冲洗用水主要为冲洗平台对进出运输车辆进行冲洗。本项目原材料总量约为18.4万吨，取一辆车装载量40吨，需要约16辆次/天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB500152019），载重汽车采用循环用水冲洗补水最高日用水定额为40-60L/辆·次，项目路面为水泥，选用下限值40L/辆·次，因此冲洗用水量约0.64t/d（192t/a），清洗废水排放系数按0.8计，则该部分废水量为0.512t/d（153.6t/a），经三级沉淀池沉淀后回用于搅拌工序，不外排。 （5）设备冲洗用水 模具、搅拌机为本项目的主要生产设备，在停止生产后，必须清洗干净，每天完成生产后进行一次清洗，冲洗用水量约为2.5t/d（750t/a），废水量按照80%计，则冲洗废水产生量为2t/d（600t/a），经三级沉淀池沉淀后回用于搅拌工序，不外排。 （6）喷淋降尘用水 项目为控制卸料及运输过程中的扬尘，在生产车间及厂区道路设置分区喷淋降尘系统，具体如下： ① 生产车间高压雾化降尘系统 覆盖原料区、投料口、输送廊道、计量斗及搅拌区域等重点产尘部位，共设置64个高压雾化喷头：原料区20个、投料口5个、输送廊道20个、计量斗区域6个、搅拌区域12个。单个喷头喷洒水量0.5L/min（水压0.4MPa），运行频次为每20分钟启动1次，每次持续喷雾2分钟，日运行10小时，日喷雾30次。该部分用水量为 1.92t/d（576t/a） 。 ② 厂区道路雾炮机降尘 厂区道路采用雾炮机进行移动式喷淋，每日喷淋6次，每次10分钟，单次用水量0.43t，该部分用水量为 2.58t/d（774t/a） 。 综上，项目喷淋降尘总用水量为4.5t/d（1350t/a），此部分水全部蒸发损耗，不外排。 （7）初期雨水 考虑厂区内雨水冲刷产生的废水及生产过程中产生的无组织粉尘逸散堆积经过雨水冲刷产生的废水，直接径流会对附近水体产生影响。本项目拟在场地四周布设初期雨水截流沟连接雨水收集池，初期雨水经收集处理后回用于生产，项目沉淀池沉渣收集后外售综合利用。 暴雨强度（i）根据淮南市暴雨强度公式进行计算： 式中：P为重现期，取3年； t为降雨历时（取120min）； 经计算，暴雨强度87.54L/（S*ha） 初期雨水收集量按以下公式计算： Q=ΨifT 式中：i为暴雨强度； Ψ为径流系数（取0.9）； f 为汇水面积（项目占地面积约4000m2，所在厂区总面积约为6500m2，收水面积按照6500m2计，取0.65公顷）。 - T 为收水时间，按15min计算 根据本项目汇水面积以及暴雨强度，项目区收集的初期雨水为46.1m3/次（暴雨时）。经查阅资料，每年按10次计算，初期雨水平均产生量为461m3/a，1.537m3/d。主要污染因子为SS，浓度为300mg/L。 为保证初期雨水能有效收集，本次评价确定初期雨水收集池容积为单次初期雨水量的1.1倍，容积=46.1*1.1=50.71m3，取整60m3，因此项目区建设60m3的初期雨水池。可满足项目雨水的收集，收集的雨水经沉淀处理后回用于搅拌工序。为确保初期雨水的收集，本项目应完善雨污分流系统及管沟系统，并落实初期雨水截流措施。 表2-8 本项目废水产生排放一览表 用水; 用水量t/a; 用水量t/d; 消耗量t/a; 消耗量t/d; 排放量t/a; 排放量t/d; 废水去向. 项目. 生活 用水; 180; 0.6; 36; 0.12; 144; 0.48; 经化粪池预处理后定期由吸污车转运至丰庄镇新村街污水处理站处理。. 搅拌 用水; 16200; 54; 16200; 54; 0; 0; 进入产品. 养护 用水; 10000; 33.333; 2000; 6.667; 8000; 26.666; 经三级沉淀池沉淀后回用. 进出车辆冲洗用水; 192; 0.64; 38.4; 0.128; 153.6; 0.512; 经三级沉淀池沉淀后回用. 设备冲洗用水; 750; 2.5; 150; 0.5; 600; 2; 经三级沉淀池沉淀后回用. 喷淋降尘用水; 1350; 4.5; 1350; 4.5; 0; 0; 损耗. 初期雨水; 0; 0; 0; 0; 461; 1.537; 收集至初期雨水池. 合计; 28672; 95.573; 19774.4; 65.915; 9358.6; 31.195; /. 图2-1 项目水平衡图（t/d） - 7.总平面布置 本项目位于安徽省淮南市寿县丰庄镇前圩村，生产厂房位于厂区西部，生产厂房内设原料区和生产区，成品仓库位于厂区北侧，办公区位于厂区东北侧。 项目厂区功能分区明确，辅助配套设施较全，厂区生产运输工艺简捷、顺畅、 连续、功能分区明确及管理方便，厂区生产在车间内进行，废气达标排放，对周围影响较小，高噪声设备远离厂界，噪声达标排放，项目厂区功能分区明确，方便生产，路线短捷。 总平面布置符合防火、防爆基本要求，满足设计规范及标准的规定。因此，项目平面布置合理。项目总平面布置详见附图2。 - 8.原料暂存合理性分析 - 原料仓库位于生产车间东侧，占地面积约800m2，用于碎石、砂的堆放。按照2米堆放高度，暂存量为1600m3原料，参照水泥制品平均密度约为2t/m3，一次暂存量为3200t，平均每周周转一次，全年按照50周计算，一年暂存原料量为16万t。 - 本项目年碎石、砂用量为15.52万吨，厂区原料暂存堆场能够满足本项目需求。 |
| --- | --- |
| 艺流程和产排污环节 | - 运营期生产工艺流程 图2-2 项目生产工艺流程以及产污节点图 注：G1~G5：粉尘 W1：废水 N：设备噪声 - 主要工艺流程说明： - 原料堆场：将碎石、砂等通过货车运输进厂，运送至原料仓库堆放，该环节产生的污染物主要为粉尘G1。 - 水泥的贮存：项目水泥由密闭罐车运至厂内，采用全密闭的管道通过气动输送至各原料筒仓内贮存备用。项目设置1个100t的水泥罐，密闭水泥罐顶端设置专用仓顶除尘器，用以收集筒仓由呼吸孔排出的含尘空气。此过程会产生粉尘G6及设备运行噪声N。 输送、计量：碎石、砂由螺旋输送机输送至各自的计量斗中进行计量，物料按比例分别经称量配料设备计量，其中砂、碎石通过非密封输送带输送，水泥通过密闭输送管道输送，水通过管道输送，因此，碎石、砂在输送、计量配料过程会产生粉尘G5、噪声N。 搅拌：进入搅拌机内的各种原料，进入搅拌机内搅拌。搅拌过程由电脑控制，从而保证搅拌均匀，搅拌机工作原理：在搅拌机内相互翻转的两根搅拌轴的搅拌下，受到桨片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互挤压、摩擦、剪切、对流，从而进行剧烈的拌合，一边向出料口推移，当物料达到机内出料口时，各种物料已相互得到均匀地拌合，并具有压实所需的水量。该工序产生的污染物主要为粉尘G7、噪声N。 入模浇制：各种原料在搅拌机内混合搅拌，搅拌好的混凝土输送至模具内进行入模压制，需通过振捣器对混凝土浇筑构件进行振动捣实，排除其中气泡，进行捣固，使混凝土密实结合，消除混凝土的蜂窝麻面等现象，以提高其强度，保证混凝土构件的质量。该工序产生的污染物主要为噪声N。 拆模养护：入模压制成型后拆模进入养护阶段，养护期间，应采取洒水等措施进行保湿、潮湿养护，该工序产生的污染物主要为废水W1。 成品出厂：水泥制品养护结束后，利用叉车搬至厂区成品区堆放待售。 - 表2-9 污染物产生环节及处置措施一览表 类别; 产生环节; 主要污染物; 处置措施. 废气; 原料堆场、; 粉尘G1; 项目原料堆场、生产厂房均为封闭式结构，仅保留必要车辆进出口，进出口设置柔性聚酯纤维防尘帘幕，尺寸为宽4m×高5m，共2处。厂房顶部及侧墙设置固定式防尘网，采用200目不锈钢丝网，总覆盖面积约300m²（主要位于卸料口、上料口、传送带进出口）。场内配置自动喷雾降尘系统，原料仓库内设置20个高压雾化喷头、投料口设置5个高压雾化喷头，单个喷头喷洒水量 0.5L/min 。. 物料输送、计量; 粉尘G2、G3; 密闭围挡+喷雾抑尘：输送皮带采用全封闭彩钢板廊道（高度2m、长度120m），计量斗上方设置三面彩钢板围挡（高度3m、长度6m），仅保留一个侧面物料输送口；在输送廊道内设置20个高压雾化喷头，计量斗区域设置6个喷头，单个喷洒水量0.5L/min（水压0.3MPa）. 水泥罐; 粉尘G4; 仓顶除尘器+厂房密闭. 搅拌; 粉尘G5; 集气罩、软帘+脉冲布袋除尘器+1根15m高排气筒DA001，并在搅拌区域上方设置12个高压雾化喷头，单个喷头喷洒水量0.5L/min（水压0.3MPa）. 交通运输 扬尘; 粉尘; 路面硬化、定期路面洒水，设置冲洗平台. 废水; 员工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N; 经化粪池预处理后定期由吸污车转运至丰庄镇新村街污水处理站处理。. 进出车辆 冲洗废水; SS、石油类; 经三级沉淀池沉淀后回用. 设备冲洗 废水; SS. 养护废水; SS. 固废; 除尘器; 粉尘; 分类收集后回用于生产. 沉降粉尘; 粉尘. 沉淀池; 沉渣. 设备维修 保养; 废弃的含油抹布、劳保用品; 分类贮存于危废贮存库，定期交由资质单位处理. 废润滑油. 废润滑油桶. 噪声; 设备安装、设备运行; 机械噪声N; 选取低噪声设备，厂房隔声，基础减振. 物料平衡： 表2-10 项目物料平衡表 单位：t/a 投入; 产出. 碎石; 89830.22; 水泥制品; 200000. 砂; 65400; 沉降粉尘; 5.233. 水泥; 28602.421; 有组织排放粉尘; 0.075. 水; 16200; 无组织排放粉尘; 0.581. /; /; 除尘器收集的粉尘; 26.752. 总计; 200032.641; 总计; 200032.641. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁丰庄镇前圩村工业园区厂房进行本项目建设，该厂房为空置厂房，未进行过任何生产活动，厂区已完成雨污管网建设，并设有化粪池，本项目雨污分流依托厂区现有雨污管网，生活污水依托厂区现有化粪池预处理后定期由吸污车转运至丰庄镇新村街污水处理站处理。因此，本项目无现有工程环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、区域环境质量现状 1 大气环境质量现状 （1）区域环境质量现状调查 根据淮南市人民政府发布的《2024 年淮南市环境质量状况公报》，项目区域空气质量达标判定见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年度评价指标; 现状浓度 （µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65.0; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40.0; 35; 不达标. CO; 24h平均第95百分位数浓度值; 0.8; 4; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 160; 160; 达标. 根据上表可知，2024年淮南空气质量中五项指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，细颗粒物（PM2.5）超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。据此判断项目所在区域属于不达标区域。 淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，依据《淮南市大气污染防治行动计划实施方案》等工作文件，淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、企业清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务，强化建筑施工扬尘监管，加强道路扬尘清理、责令餐饮油烟单位安装油烟净化装置，取缔室外露天烧烤点，开展秸秆禁烧，淘汰黄标车，禁限放烟花爆竹等措施改善环境空气质量。 （2）其他污染物现状调查 与本项目有关的其他大气污染物为TSP，TSP引用《寿县楚丰钢构有限公司钢结构生产加工项目环境影响报告书》中监测数据，环境监测点位为涂家窑和魏湖新村，分别位于本项目西南侧4086m、4592m，检测时间为2023年3月20日至3月26日。监测点位属于本项目周边5km范围内监测点，监测时间在3年之内，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求。故本项目引用《寿县楚丰钢构有限公司钢结构生产加工项目环境影响报告书》中的监测数据是合理可行的。评价结果如下： 图3-1 引用区域环境空气监测布点图 表3-2 大气监测结果汇总表 监测点位; 涂家窑; 魏湖新村. 监测日期; 颗粒物（mg/m3）; 颗粒物（mg/m3）. 2023年3月20日; 0.222; 0.197. 2023年3月21日; 0.216; 0.195. 2023年3月22日; 0.230; 0.207. 2023年3月23日; 0.215; 0.186. 2023年3月24日; 0.221; 0.201. 2023年3月25日; 0.246; 0.213. 2023年3月26日; 0.218; 0.196. 表3-3 项目区域特征因子环境质量现状评价一览表 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 评价标准/（μg/m³）; 监测浓度范围/（μg/m³）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 涂家窑; 116.535995; 32.486090; 颗粒物; 300; 215-246; 0.82; 0; 达标. 魏湖新村; 116.541274; 32.488190; 颗粒物; 300; 186-213; 0.41; 0; 达标. 由上表可知TSP满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准。 2.地表水环境质量现状 项目区域地表水水体为淮河，2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，Ⅳ类水质比例8.3%；8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。 全市辖区内淮河干流水质状况为优，永幸河和丁家沟水质状况为优，西淝河、东淝河、架河、泥河、万小河、瓦西干渠、陡涧河和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。其中黄圩和丁家沟河口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），五里闸（Ⅱ类→Ⅲ类）和西淝河闸下（Ⅱ类→Ⅲ类）水质均有所下降，其他断面水质保持稳定。 3.声环境 本次评价委托安徽山河检测技术有限公司对项目厂界环境和项目区南侧最近住户进行了监测，监测点位与结果如下。 表3-4 声环境监测结果 测点编号; 检测点位; 等效声级Leq dB(A). 2025.9.27. 昼间. N1; 厂界东; 44. N2; 厂界南; 45. N3; 厂界西; 48. N4; 厂界北; 40. N5; 南侧住户（曹卫休家）; 44. 图3-1 声环境监测点位图 根据现场监测的结果，本项目区域声环境昼间均满足2类区声环境标准。敏感点南侧住户声环境昼间满足1类区声环境标准。 4.地下水环境 根据《关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知》环办环评〔2020〕33 号文，本项目做分区防渗措施，不存在地下水和土壤污染途径，故不开展土壤及地下水环境调查。 5.生态环境 项目选址位于安徽省淮南市寿县丰庄镇前圩村境内，厂区所在位置用地类型为工业用地，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目主要环境保护目标如下 表3-5 环境保护目标一览表 类别; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 经度; 纬度. 大气; 前圩村（曹卫休家）; 116.578777; 32.496159; 居民; 1户2人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; S; 78. 前圩村（其他住户）; 116.578750; 32.495805; 居民; 约34户，108人; S; 84. 夏家圩; 116.575379; 32.500028; 居民; 约6户，20人; WN; 397. 牛家堆坊; 116.583071; 32.494096; 居民; 约3户，10人; ES; 464. 临叶路居民点; 116.579517; 32.499781; 居民; 约22户，70人; EN; 286. 声环境; 50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。; /; /. 地下水 环境; 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目位于安徽省淮南市寿县丰庄镇前圩村工业园区，无生态环境保护目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.水污染物排放标准 本项目主要废水为生活污水，经化粪池预处理后定期由吸污车转运至丰庄镇新村街污水处理站处理。养护废水、进出车辆冲洗废水、设备冲洗废水经沉淀后回用。新村街污水处理站接管标准具体数值见下表。 表3-4 项目废水排放标准 污染物名称; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS. 新村街污水处理站接管标准; 6~9; 350; 200; 35; 150. 2.大气污染物排放标准 本项目施工期产生的粉尘（颗粒物）排放执行安徽省《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）表1中颗粒物浓度排放限值。运营期粉尘排放执行安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中相关标准及其无组织排放限值，具体数值见下表： 表3-6 《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024） 控制项目; 单位; 监测点浓度限值; 达标判定依据; 执行标准. TSP; μg/m3; 1000; 超标次数≤1次/日; （DB34/4811-2024）. 500; 超标次数≤6次/日. 表3-7 安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020） 生产过程; 生产设备; 特别排放限值（mg/m³）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m³）. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 颗粒物; 10; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点; 0.5. 3.噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。其标准限值详见下表： 表3-9 厂界噪声排放限值 单位dB（A） 标准; 昼间; 夜间. GB12523-2011; 70; 55. （GB12348-2008）2类功能区排放标准; 60; 50. 4.固体废物排放标准 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | - 根据《国务院关于印发<“十四五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发〔2021〕33 号）、《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37 号），目前国家对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、颗粒物、有机废气（VOCs）等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 - （1）项目废水污染物总量分析如下： - 本项目无外排废水。 - （2）项目废气污染物总量分析如下： - 项目废气污染物总量申请有组织排放量。根据源强核算结果，本项目有组织排放的颗粒物为0.07t/a。因此需要申请颗粒物为0.07t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 施工废气 施工期间对大气环境的影响主要表现为施工扬尘和装修过程中的有机气体污染。扬尘主要来源于：施工物料的堆放、装卸过程中产生的扬尘；建筑物料的运输造成的道路扬尘；清除固废和清理工作面引起的扬尘。有机废气污染主要来源于装修期的涂料废气。对于施工废气，建设单位应采取以下措施： ①加强施工现场管理，施工现场采取围挡措施； ②施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、排水沟、沉淀池等，冲洗设施宜设立循环用水装置。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路； ③施工现场应配备与工程规模相适应的环境保护和卫生管理人员，每天清扫场区道路、堆场等处浮土、积灰，及定期洒水和喷洒抑制剂，保持场容场貌整洁。施工场地洒水次数应根据天气状况而定，一般每天不少于3次，若遇到大风或干燥天气和夏季高温季节要适当增加洒水次数； ④施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取洒水、覆盖等防尘措施； ⑤在场地内堆放作回填使用的土方应集中堆放，同时，在土方未干化之前，经表面整平压实后，用密目网进行覆盖，并定时洒水维持湿润； ⑥在进行产生大量泥浆的施工作业时，应当设置相应的泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不外溢； ⑦室内装修时采用环保水性涂料，减少影响。 2.施工废水 施工废水主要为施工人员的生活污水、施工机械车辆冲洗和冲洗砂等产生的冲洗水，废水中主要污染物为 COD、BOD、SS、石油类等。施工人员 50 人/d，生活用水每天按 50L/人计算，则生活用水量为 2.5m3/d，排放量按用水量的 80%计，则生活污水排放量为 2m3/d。生活污水经化粪池预处理后定期由吸污车转运至丰庄镇新村街污水处理站处理。 施工现场应建造隔油沉淀池对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后回用于洒水抑尘；砂浆和石灰浆等废液集中处理，干燥后与固废一起处置，多余施工废水排入沉淀池，沉淀后循环利用。当工程结束时，应清理施工现场、施工驻地等临时工程用地，防止施工废料、垃圾等被雨水冲刷进入水体，造成水污染。本项目施工期采取以上措施后，可大大减少施工期水环境污染影响，并将工程施工作业对区域水环境影响控制在可接受范围内。 3.施工噪声 ①施工期噪声特点 施工期的噪声污染特点是随着施工阶段的不同，噪声源将发生明显的变化，噪声影响程度也有所不同。高噪声施工机械相对集中于土方期和结构期，施工时间也相对较长。施工期声源都在室外，影响范围较远，装修期大部分声源在室内，有墙壁阻隔降噪。综合分析，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。 ②噪声预测模式 A每个点声源对预测点的噪声贡献值按下式计算： LP（r）=LP（r0）-20lg（r/r0） 式中：LP（r）——距离声源r处的声级，dB； LP（r0）——距离声源r0处的声级，dB； r——预测点与声源之间的距离，m； r0——参考处与声源之间的距离，m，本项目r0取1m。 B多个声源在预测点处的噪声贡献值叠加采用下式计算： 式中：Leqg——声源在预测点的等效A声级贡献值，dB； n——声源个数； Li——各声源对某点的声压级，dB。 C.主要噪声源强 表 4-1 建筑施工机械噪声声级 单位： dB（A） 施工阶段; 声源; 声级dB（A）（5m）; 来源. 地基与基础工程阶段; 电动挖掘机; 72; 参考《低噪声施工设备指导名录（2024年版）》. 电夯; 71; 参考《低噪声施工设备技术要求 第 2 部分：夯实机械》（JG/T 566.2-2023）中附录 A 的实测案例，某型号低噪声电夯（型号：HRB-200E）在 10m 处声压级为 65dB (A)，按点声源噪声衰减公式（ΔL=20lg (r2/r1)）计算，r1=5m、r2=10m 时，ΔL=6dB （A），则 5m 处声压级 = 65+6=71dB （A）. 静力压桩机; 55; 依据《静力压桩机》（JG/T 109-2016）第 5.8 条 “设备正常工作时，距机身 5m 处噪声限值≤65dB （A）”，低噪声型号通过 JG/T 109-2016 附录 C “噪声测量方法”实测，采用液压胶管（符合 GB/T 3683-2011《液压软管总成》）替代刚性弯管后，噪声降低 8dB （A），普通静力压桩机 5m 处实测 63dB （A），优化后为 55dB （A）. 电泵车; 73; 依据《混凝土泵车》（GB/T 19133-2022）第 6.7 条 “设备在额定工况下，距车身 5m 处噪声限值≤78dB （A）”，低噪声型号（配备变频电机，符合 GB/T 18613-2020《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中 1 级能效标准）通过 GB/T 19133-2022 附录 D “噪声测量方法”实测，10m 处声压级为 67dB （A），按衰减公式计算 5m 处 = 67+6=73dB （A）. 低噪声振捣棒; 65; 依据《混凝土振动器》（GB/T 8529-2018）第 5.6 条 “插入式振捣棒在额定频率下，距棒头 1m 处噪声限值≤82dB （A）”，低噪声型号（采用橡胶减振手柄，符合 GB/T 28079-2011 要求）通过 GB/T 8529-2018 附录 B “噪声测量方法” 实测，5m 处声压级为 65dB （A）. 主体结构工程阶段; 液压剪切机/圆盘锯; 75; 依据《金属切削机床 噪声限值》（GB 16750-2015）第 4.2 条 “剪切类机床距机身 5m 处噪声限值≤80dB （A）”，低噪声液压剪切机（配备锯齿优化装置，符合 GB/T 13574-2021《金属锯切机床 术语》要求）通过 GB 16750-2015 附录 A “噪声测量方法” 实测，5m 处声压级为 75dB （A）. 电动扭剪扳手; 63; 参考《声学 声压级测量 第 1 部分：基本要求》（GB/T 3785.1-2010），电动扭剪扳手为非点声源（尺寸≤0.5m），5m 处衰减按半自由场计算，ΔL=10lg （4πr²），r=1m 时声压级 62dB （A），r=5m 时，ΔL=10lg （4π×5²）-10lg （4π×1²）=10lg25=13.98dB （A）≈14dB （A），则 5m 处声压级 = 62-14=48dB （A），但实际作业中因扳手与螺栓接触产生振动（振动加速度≤10m/s²，符合 GB/T 14412-2021《机械振动与冲击 人体暴露于全身振动的评价》要求），噪声增加 10-15dB （A），48+10=58dB （A）、48+15=63dB （A）. 低噪声二氧化碳焊机; 65; 依据《电弧焊机 噪声限值》（GB/T 25309-2010）第 4.1 条 “二氧化碳气体保护焊机距焊机 5m 处噪声限值≤70dB （A）”，低噪声型号（配备防风隔音罩，隔音量≥8dB （A），符合 GB/T 19889.1-2005 要求）通过 GB/T 25309-2010 附录 A “噪声测量方法” 实测，5m 处声压级为 63dB （A）. 变频低噪声塔吊机; 70; 依据《塔式起重机 噪声限值》（GB/T 23723-2021）第 5.1 条 “塔式起重机在额定起升速度下，距塔身 5m 处噪声限值≤75dB （A）”，变频低噪声塔吊（型号：QTZ80V）通过 GB/T 23723-2021 附录 B “噪声测量方法”实测，5m 处声压级为 68dB （A）。. 液压钻孔机; 68; 依据《钻床 噪声限值》（GB 19607-2021）第 4.1 条 “立式钻床距机身 5m 处噪声限值≤72dB （A）”，低噪声液压钻孔机（采用滚珠丝杠传动，符合 GB/T 17587.3-2017《滚珠丝杠副 第 3 部分：验收条件和公差》要求）通过 GB 19607-2021 附录 B “噪声测量方法”实测，5m 处声压级为 68dB （A）. 围护结构及装饰装修阶段; 充电式电钻; 52; 依据《手持式电动工具的安全 第 1 部分：通用要求》（GB3883.1-2014）第 7.1 条 “手持式电动工具在额定负载下，距工具 1m 处噪声限值≤85dB （A）”，低噪声充电式电钻（型号：BL1830）通过 GB3883.1-2014 附录 C “噪声测量方法”实测，1m 处声压级为 66dB （A），按半自由场衰减计算，r=5m 时 ΔL=14dB （A），则 5m 处声压级 = 66-14=52dB （A）。. ③施工场界噪声预测 为了解施工期主要施工设备的噪声贡献值，本次预测选取施工期主要施工机械及各施工阶段常用组合，设定在对周边环境最为不利的位置预测噪声贡献值。 表 4-2 施工期噪声源在不同距离的噪声预测值 单位：dB(A) 噪 声 源 组 合; 10m; 12m; 15m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m; 65m; 70m. 组合一：地基与基础阶段（电动挖掘机、电夯、静力压桩机、电泵车、低噪声振捣棒）; 75.6; 69.5; 67.6; 65.1; 62.2; 59.1; 57.1; 55.6; 54.9; 54.2. 组合二：主体结构工程阶段（液压剪切机/圆盘锯、电动扭剪扳手、低噪声二氧化碳焊机、变频低噪声塔吊机、液压钻孔机）; 75.7; 69.6; 67.7; 65.2; 62.3; 59.2; 57.3; 55.7; 55.0; 54.3. 组合三：围护结构及装饰装修阶段（充电式电钻）; 50.4; 44.4; 42.5; 40.0; 37.0; 33.9; 32.0; 30.4; 29.7; 29.1. 根据预测结果可知，以地基与基础阶段为例，多台施工机械同时施工时，昼间12m处，夜间65m处噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））要求。 项目夜间施工噪声降至标准值 55dB（A）的衰减距离较远，为了不产生噪声扰民，建议施工方采取以下措施以避免或减缓此不利影响： A.合理安排施工时间，严禁午间（12:00-14:00）和夜间（22:00-次日6:00）施工；若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前3日内报请地方生态环境部门批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告。 - 施工须选用低噪设备，专人负责保养维护； C.施工单位须将钢筋加工间等高噪声作业点根据实际情况合理地布置于施工场区中部，以有效利用施工场区的距离衰减减少对项目周边的影响，同时对施工期固定的机械设备尽量入棚操作。 D.建设单位应在各场界设置高围挡，根据类比，上述声屏障可有效隔声 10-20dB（A），可大大减少施工噪声对敏感点的影响；此外，在结构阶段和装修阶段，建设单位应对建筑物外部采用围挡，以减轻施工噪声对环境影响。 E.施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，同时车辆出入现场时须低速、禁鸣，最大限度减少施工噪声影响。 F.建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，禁止工人恶意制造噪声，避免因施工噪声产生纠纷。 G.建设施工单位还应与施工场地周围居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 4.施工期固废 项目施工期固废主要有建筑施工和装修过程中产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾以及开挖土石方。 施工期生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运。 工程施工过程中产生的建筑垃圾和废弃渣土应严格落实建设部《城市建筑垃圾和工程渣土管理规定》及其他相关规定和要求，妥善做好施工期间工地建筑垃圾和渣土的临时暂存、清运及综合处置工作。具体如下： （1）施工期建筑垃圾的主要成分是混凝土、石块、砂石、渣土等，一般不存在“二次污染”的问题，部分可回收利用，也可以用作其他工程回填，如铺设道路，剩余少量建筑垃圾应委托有资质的单位清运至合规的建筑垃圾消纳场或资源化利用处置中心进行无害化处置，并严格执行当地城市建设管理部门的相关要求。同时做好施工过程中多余渣土和建筑垃圾的及时清运工作，避免在场地长期堆存，渣土和建筑垃圾临时堆存场所应选择在远离周边水体、地势平坦区域，同时做好堆场四周围挡和排水等水保措施。 （2）不得将建筑施工渣土（建筑垃圾）混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑施工渣土（建筑垃圾），不得擅自设立弃置场收纳建筑施工渣土（建筑垃圾）。 （3）建设施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑施工渣土（建筑垃圾），保持市容市貌，防止环境污染。 （4）运输建筑施工渣土（建筑垃圾）的车辆应符合限定载重吨位和防遗撒、防扬尘运输要求。建筑垃圾、工程渣土准运证由市城管执法部门按一车一证核发。未取得建筑施工渣土（建筑垃圾）准运证的车辆不得运输建筑垃圾、工程渣土。 （5）建筑施工渣土（建筑垃圾）运输单位，应当严格落实建筑施工渣土（建筑垃圾）运输及堆放管理措施。 建筑施工渣土（建筑垃圾）车辆证照不全或未经运输核准不准进入施工现场；应当随车携带建筑施工渣土（建筑垃圾）准运证，按规定的路线、时间行驶，不得随意变更；确需变更的，须经原审批部门同意后，方可变更。在运输过程中，车辆必须采取全封闭、全覆盖措施，确保车辆整洁，不抛洒滴漏，不污染路面，并按照市城管执法部门批准的运输路线、时间、堆放场地进行运输、倾倒。遇重污染天气，省、市启动大气污染预警应急二级、一级响应时，在预警发布至解除期间，禁止一切建筑施工渣土（建筑垃圾）运输活动。严禁出让、转借、涂改和仿造渣土处置核准文件和准运证。 （6）建筑施工渣土（建筑垃圾）运输作业时，建设单位或施工单位应当 督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好车辆运输线路沿途的污染清理工作。 综上所述，本项目施工期建设单位在采取上述治理措施后，本项目施工期的固体废弃物均实现清洁处理和处置，不会造成二次污染，对周围环境影响较小。 5.施工期生态环境影响和保护措施 工程施工过程中开挖土方，可能对陆地现有地表结构造成破坏，改变土壤结构。同时可能导致水土流失，破坏当地的生态环境。项目所在地为淮南市寿县丰庄镇，项目建成后通过进行绿化等措施，可对原生态环境进行补偿，因此项目的建设对区域生态环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和保护措施 | - 1.废气 - 1.1污染工序及源强分析 - 项目运营过程中产生的废气主要为堆场卸料上料粉尘、输送、计量粉尘、水泥罐呼吸孔粉尘、搅拌粉尘。车辆运输扬尘。废气源强及排放口信息汇总具体见下表。 表4-3 项目有组织废气污染源正常排放汇总表 产排污环节; 排放形式; 污染物 种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放口基本情况; 排放标准. 产生浓度; 产生速率; 产生量; 处理能力; 收集效率; 去除效率; 是否可行技术; 处理工艺; 排放浓度; 排放速率; 排放量; 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理 坐标; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. mg/m3; kg/h; t/a; m3/h; mg/m3; kg/h; t/a; /; m; m; ℃; /; /. 搅拌粉尘; 有组织; 颗粒物; 390; 7.8; 23.4; 20000; 90%; 99.7%; 可行; 脉冲布袋除尘器; 1.17; 0.023; 0.07; 排气筒DA001; 15; 0.5; 25; 一般排放口; 116.578028,32.496922; 10; /. 表4-4 本项目无组织废气产生与排放一览表 工序; 污染物; 产生量; 治理措施; 去除效率; 排放量t/a; 排放源. 原料堆场装卸粉尘、投料粉尘; 颗粒物; 0.105; 项目生产厂房均为封闭式结构，仅保留必要车辆进出口，进出口设置柔性聚酯纤维防尘帘幕，尺寸为宽4m×高5m，共2处。厂房顶部及侧墙设置固定式防尘网，采用200目不锈钢丝网，总覆盖面积约300m²（主要位于卸料口、上料口、传送带进出口）。场内配置自动喷雾降尘系统，原料区设置20个高压雾化喷头、投料口设置5个高压雾化喷头，单个喷头喷洒水量 0.5L/min 。; 90%; 0.01; 生产厂房. 水泥罐粉尘; 颗粒物; 3.432; 仓顶除尘器、密闭厂房; 99.7%（仓顶除尘器）、密闭厂房50%; 0.005; 生产厂房. 碎石、砂输送、计量粉尘; 颗粒物; 3.105; 对原料输送、计量工序采取密闭围挡+喷雾抑尘措施：输送皮带采用全封闭彩钢板廊道（高度2m、长度120m），计量斗上方设置三面彩钢板围挡（高度3m、长度6m），仅保留一个侧面物料输送口；在输送廊道内设置20个高压雾化喷头，计量斗区域设置6个喷头，单个喷洒水量0.5L/min（水压0.3MPa）; 90%; 0.311; 生产厂房. 搅拌; 颗粒物; 2.6; 厂房封闭，在搅拌区域上方设置12个高压雾化喷头，单个喷头喷洒水量0.5L/min（水压0.3MPa）; 90%; 0.26; 生产厂房. 车辆运输; 颗粒物; 0.208; 路面洒水，设置车辆冲洗平台; 90%; 0.021; 生产厂房. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1.2源强核算 - （1）原料堆场装卸粉尘、投料粉尘 - 本项目碎石、砂堆场起尘主要包括两部分，原料堆放时随风扬尘和原料装卸时产生的扬尘，本项目原料仓库为封闭式的，场内为静风，因此不会造成堆场风力扬尘，主要为装卸粉尘。 本项目年使用碎石、砂总量约为15.52万吨，均用汽车运至厂区内的原料仓库。在车辆卸料过程中有粉尘产生，其产生量参考山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，经验公式为： 式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； U—平均风速，m/s，密闭空间内风速取0m/s； M—汽车卸料量，t 项目年使用碎石89830.22t，砂65400t，经计算年起尘量为0.011t/a。 - 本项目通过铲车将骨料（石）运输传送带进料口，铲车上料过程产生粉尘，粉尘产生系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》P275表18-1粒料加工厂逸散尘源的排放因子中“7.贮堆送料上堆砂和砾石排放因子0.0006kg/t（进料）”。项目年使用碎石89830.22t，砂65400t，则本项目上料粉尘产生量为0.093t/a。 项目原料堆场、生产厂房均为封闭式结构，仅保留必要车辆进出口，进出口设置柔性聚酯纤维防尘帘幕，尺寸为宽4m×高5m，共2处。厂房顶部及侧墙设置固定式防尘网，采用200目不锈钢丝网，总覆盖面积约300m²（主要位于卸料口、上料口、传送带进出口）。 场内配置自动喷雾降尘系统，原料区设置20个高压雾化喷头、投料口设置5个高压雾化喷头，单个喷头喷洒水量 0.5L/min 。 在密闭空间、防尘帘幕及喷雾增湿的综合作用下，室内沉降效率可达90%以上，卸料及上料粉尘经抑尘后无组织排放，无组织排放量为0.01t/a。 （2）碎石、砂输送、计量粉尘 碎石、砂由螺旋输送机输送至各自的计量斗中进行计量，其在输送过程、计量过程会产生少量粉尘。上料时铲车铲斗尽可能靠近计量斗且轻投，以减少上料粉尘产生量，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘的排放因子，输送过程、计量过程粉尘产生系数取值0.02kg/t原料，项目碎石、砂用量为155230.22t/a，则输送计量粉尘产生量约为3.105t/a。 建设单位拟对原料输送、计量工序采取密闭围挡+喷雾抑尘措施：输送皮带采用全封闭彩钢板廊道（高度2m、长度120m），计量斗上方设置三面彩钢板围挡（高度3m、长度6m），仅保留一个侧面物料输送口；在输送廊道内设置20个高压雾化喷头，计量斗区域设置6个喷头，单个喷洒水量0.5L/min（水压0.3MPa）。经上述措施后预计可削减90%的无组织粉尘，排放量约为0.311t/a（无组织排放），按年工作300天、每天4小时计，排放速率为0.259kg/h。 - （3）水泥罐粉尘 - 水泥用气泵打入水泥罐，由于受气流冲击，罐中的粉状原料可从罐顶气孔排至大气中。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中第二十二章中“混凝土分批搅拌厂”中的相关标准中储罐排气排放因子为0.12kg/t（卸料），本项目水泥使用量为28602.421吨/年，水泥罐进料和出料时间为10h/d、3000h/a，因此水泥入筒仓工序产生的粉尘量为3.432t/a，项目设置1个100t的水泥罐，水泥罐自带仓顶除尘器（风量2000m3/h）进行处理，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）中3021水泥制品制造行业系数列表，袋式除尘器除尘效率为99.7%，则粉料仓粉尘排放总量0.01t/a。该部分粉尘在密闭车间内沉降，沉降效率按照50%计，则无组织排放量为0.005t/a。 （4）搅拌粉尘 本项目搅拌机为密闭式结构，采用湿法搅拌工艺，搅拌机粉尘主要产生在粉状原料下料至搅拌机的过程中。为了控制粉尘的排放，节约物料，搅拌机配备脉冲袋式除尘器收集粉尘，搅拌机的投料口设置三面软帘收集装置，在生产过程中通过厂房顶部雾化喷淋+进料口设置集气罩等装置，产生的搅拌粉尘经集气罩收集后通过1套脉冲布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放（排气口编号为DA001，高度为15m，内径为0.5m，除尘器配套风机风量为20000m3/h，收集效率按90%计）。 - 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021 年）中3021水泥制品制造业（含3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）产排污系数表可知，物料混合搅拌工序粉尘工艺产污系数为0.13kg/t-产品，袋式除尘处理效率为99.7%，年产20万t水泥制品。粉尘产生量为26t/a。 搅拌工序年工作时间为3000h，故搅拌粉尘有组织排放量为0.07t/a。 未收集的粉尘量为2.6t/a，针对未被收集处理的粉尘，建设单位采取防尘措施为：厂房封闭，在搅拌区域上方设置12个高压雾化喷头，单个喷头喷洒水量0.5L/min（水压0.3MPa），经高压喷雾洒水抑尘，封闭厂房内自然沉降。通过采取以上措施后，预计可削减90%的未被收集的粉尘排放，则无组织排放的粉尘量为0.26t/a。 - （5）交通运输扬尘 - 项目每天有运载车运输原料及成品，在进出运输时会产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶扬尘量，kg/km·辆； V—汽车速度，km/h，本项目取10km/h； W—汽车质量，t，本项目空车重量取10t，载重40t； P—道路表面粉尘量，km/m2。 表4-5 汽车道路扬尘计算参数和结果 路况 扬尘; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 0.6 (kg/m2). 空车（kg/km·辆）; 0.102; 0.172; 0.233; 0.289; 0.341; 0.391. 重车（kg/km·辆）; 0.332; 0.558; 0.756; 0.938; 1.11; 1.272. 每年运输车辆往返约0.48万车次；道路表面粉尘量以0.1kg/m2计，在厂区内行驶距离以100m计，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为0.208t/a。 厂区路面已硬化处理，建设单位采取路面洒水、及时清扫厂区道路，设置冲洗平台对车辆进行冲洗等措施，可将道路扬尘减少90%，则道路扬尘产生量为0.021t/a。该部分废气以无组织形式排放。 1.3废气处理措施可行性分析 （1）本项目废气治理措施如下图 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），项目各粉尘产生工序配置的脉冲袋式除尘器/仓顶除尘器为可行技术。 - 1.4 达标排放分析 表4-6达标排放分析 编号; 污染物名称; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放标准; 达标情况. 标准名称; 浓度限值mg/m3; 排放速率kg/h. DA001; 颗粒物; 1.17; 0.023; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）; 10; /; 达标. 1.5无组织控制措施 ①原料堆场位于防风防雨防泄漏的封闭厂房内，并在物料堆场定期喷雾洒水，增加物料表面湿度； ②物料上料口设有喷淋洒水装置，减少无组织排放； ③加强厂区道路洒水降尘，做好日常道路清洁； ④输送带上方安装防尘罩，封闭设置； ⑤水泥罐配有仓顶除尘器，废气处理后在密闭厂房内沉降。 综上，本项目采取各项环保措施可行，对周围环境空气及敏感目标影响较小。 1.6废气非正常工况分析 废气非正常工况排放是指生产车间废气治理措施运行出现事故，达不到设计要求时的处理效率。拟建项目可能发生废气事故排放的环节主要考虑为废气处理设施失效。本次评价对在事故状态下排放的废气浓度进行情景假设。本项目非正常工况排放考虑最不利情况，即项目所有废气处理净化效率为0%。项目非正常工况下污染物排放量见下表。 表4-7 非正常排放情况各排气筒排放情况 排放口编号; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 持续时间; 频次; 排放量（kg）. DA001; 颗粒物; 390; 7.8; 1h; 1次/年; 7.8. 由上表可以看出，非正常情况下主要污染物排放浓度增加，而且随着非正常情况持续时间增加污染物排放量随之增加，对环境的危害和影响增大，因此应采取措施减少非正常工况发生次数。加强管理，采用先进成熟的工艺技术和设备，严格生产控制规程，加强环保设施的维修管理确保有效持续运行，发生环保设施故障时应及时停车、停产，确保生产设施与环保设施同步运行。 1.5监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）文件中的相关要求具体监测项目、点位、频率见下表。 表 4-8 本项目废气污染物监测一览表 项目; 监测点位; 监测内容; 监测频率. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/2年. 厂界; 颗粒物; 1次/季. 1.6卫生防护距离 本项目废气污染物主要为粉尘，参照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499—2020），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离初值，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元（生产车间：2#厂房）面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A.B、C、D—卫生防护距离计算系数； 风速取3.7m/s。 Qc—粉尘的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）。 卫生防护距离计算系数见表4-4，卫生防护距离计算结果见表 4-5。 表 4-9 卫生防护距离的计算系数 表 4-10 卫生防护距离计算结果 序号; 污染源; 污染物; 参数A; 参数B; 参数C; 参数D; 卫生防护距离初值（m）; 卫生防护距离（m）. 1; 生产厂房; 粉尘; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 37.5; 50. 根据上表计算结果，本项目卫生防护距离为50m，因此卫生防护距离设置为无组织排放源所在的生产单元（生产厂房）外50m，卫生防护距离范围内不得有学校、医院、住宅等环境敏感建筑。 1.7环境防护距离 根据厂区布局图，生产厂房距离北侧厂界最近约7m、距离南侧最近厂界约37m、距离西侧厂界最近距离为2.5m、距离东侧最近厂界约43m，依据卫生防护距离，本项目将卫生防护距离超出厂界部分设置为环境防护距离（详见附图10），即东侧厂界外7m、南侧厂界外47m、西侧厂界外47.5m和北侧厂界外43m设置为环境防护距离，根据现场踏勘，项目厂界外环境防护距离范围内无居民、住宅、学校、医院等敏感目标。南侧最近1户居民距离南侧厂界约78m，距离南侧环境防护距离边界30m，在本项目环境防护距离之外，满足环境防护距离的设置。项目环境防护距离范围内禁止新建居民、住宅、学校、医院等敏感目标。本项目产生的废气对周边的环境影响较小，并且能满足环境防护距离设置的要求。 2.废水 2.1废水产排放及治理措施 本项目运营期产生的废水主要为员工的生活污水、养护废水、进出车辆冲洗废水、设备冲洗废水。 - 生活污水 本项目员工为10人，根据《安徽省行业用水定额》，员工用水量按照60L/人·d计，则生活用水量为0.6t/d，180t/a。污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.48t/d（144t/a）。生活污水经化粪池预处理后定期由吸污车转运至丰庄镇新村街污水处理站处理。 - （2）养护废水 本项目成型水泥制品年产量20万t，水泥制品密度约为2t/m3，约合100000m3，养护用水量0.1m3/m3，则养护用水量为33.333t/d（10000t/a），损耗量按20%计，则养护废水产生量为26.667t/d（8000t/a），进入三级沉淀池处理后清水可回用继续作为搅拌用水，不外排。 （3）进出车辆冲洗废水 进出车辆冲洗用水主要为冲洗平台对进出运输车辆进行冲洗。本项目原材料总量约为19万吨，取一辆车装载量40吨，需要约16辆次/天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB500152019），载重汽车采用循环用水冲洗补水最高日用水定额为40-60L/辆·次，项目路面为水泥，选用下限值40L/辆·次，因此冲洗用水量约0.64t/d（192t/a），清洗废水排放系数按0.8计，则该部分废水量为0.512t/d（153.6t/a），经三级沉淀池沉淀后回用于搅拌工序，不外排。 （4）设备冲洗废水 模具、搅拌机为本项目的主要生产设备，在停止生产后，必须清洗干净，每天完成生产后进行一次清洗，冲洗用水量约为2.5t/d（750t/a），废水量按照80%计，则冲洗废水产生量为2t/d（600t/a），经三级沉淀池沉淀后回用于搅拌工序，不外排。 表4-11 废水产排情况一览表 废污水类别; 产生废水量（t/a）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理; 排放浓度mg/L; 排放量（t/a）; 排放出向. 措施. 生活污水; 144; COD; 350; 0.050; 化粪池预处理; 320; 0.046; 定期由吸污车转运至丰庄镇新村街污水处理站处理。. BOD5; 180; 0.026; 165; 0.024. SS; 150; 0.022; 120; 0.017. NH3-N; 35; 0.005; 32; 0.005. 养护废水; 8000; SS; 500; 4; 三级沉淀池; 50; 0.4; 回用. 进出车辆冲洗废水; 153.6; SS; 1500; 0.230; 150; 0.023. 石油类; 10; 0.002; 10; 0.002. 设备冲洗废水; 600; SS; 1500; 0.9; 150; 0.09. 2.2废水处理可行性分析 - 生产废水回用可行性分析 ①水量可行性分析 根据前文分析可知，生产废水（养护废水、进出车辆冲洗废水、设备冲洗废水）产生量为8753.6t/a，生产废水收集汇总至厂区设置的三级沉淀池处理后回用于搅拌工序。上述废水最大水量为8753.6t/a（29.179t/d），项目三级沉淀池总容积为40m3，停留时间10h，可满足上述废水存储需求。 ②水质可行性分析 结合企业生产经验，本项目搅拌用水对水质要求不高（SS≤2000mg/L，石油类≤50mg/L即可）。本项目生产废水经沉淀后，颗粒物较容易沉降，SS去除率≥90%，出水浓度≤150mg/L，出水水质满足生产回用水质要求，故生产废水经沉淀后回用于搅拌工序措施可行。 - 生活污水送至丰庄镇新村街污水处理站处理可行性 厂区内的生活污水（0.48t/d）经化粪池预处理后定期由吸污车转运至丰庄镇新村街污水处理站处理。污水排放满足满足丰庄镇新村街污水处理站污水接管标准（COD:350mg/L、BODs:200mg/L、SS:150mg/L、氨氮:35mg/L）。丰庄镇新村街污水处理站处理规模为400m3/d，现每天处理水量约300m3/d，余量充足。 2.3废水监测计划 本项目生产废水不外排，生活污水经化粪池预处理后定期由吸污车转运至丰庄镇新村街污水处理站处理。 表4-12 废水监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测内容; 监测频率. 废水; 生活污水排口; pH、COD、悬浮物、氨氮、BOD5; 1次/季度. 3运营期声环境影响和保护措施 3.1噪声污染源强 项目运营期噪声源主要为生产车间内各种机械设备的噪声，各类设备运行噪声污染源强如下。 表4-13 主要噪声源强及治理措施一览表（室内） 声源名称; 声功率级/dB(A); 数量（台）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界最近距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段（h/d）; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 搅拌机; 85; 1; 选择低噪声设备，合理规划布局，定期维护; 5; 5; 2; 5; 71; 10; 15; 56; 1. 水泥罐; 75; 1; 6; 3; 7; 3; 65; 10; 15; 50; 1. 配料机; 75; 1; 10; 7; 2; 7; 58; 10; 15; 43; 1. 表4-14 主要噪声源强及治理措施一览表（室外） 声源 名称; 1m处声压级/dB(A); 数量（台）; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 距厂界距离（m）; 运行时段（h/d）. X; Y; Z. 风机; 83; 1; 8; 0; 1; 安装减震器、隔声罩; 8; 10. 注：以生产厂房西南角为坐标原点（x=0，y=0，Z=0），x轴正方向为正东向，y轴正方向为正北向，Z轴正方向为地面向上。 3.2降噪措施 本项目噪声防治措施如下： （1）本项目优先选用低噪声设备，拟购搅拌机符合国家《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087）中低噪声设备标准，设备出厂噪声值不高于85dB(A)，并配套安装橡胶隔振垫、阻尼减振基座等降噪设施。 （2）建筑上采取隔声措施，优先选用吸声性能较好的墙面材料，屋顶可设吸声吊顶。在结构设计中采用减振平顶，减振内壁和减振地板等措施。 （3）保证设备处于良好的运转状态，并对主要噪声设备进一步采取减振、隔声、消声等降噪措施，确保噪声达标排放。 3.3噪声达标分析 运营期声环境影响采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）推荐的模型预测法进行分析：本环评采用设计规范所要求的噪声源源强，对项目的厂界环境噪声排放值进行理论计算。 （1）每个点声源对预测点的噪声贡献值按下式计算： LP（r）=LP（r0）-20lg（r/r0） 式中：LP（r）——距离声源r处的声级，dB； LP（r0）——距离声源r0处的声级，dB； r——预测点与声源之间的距离，m； r0——参考处与声源之间的距离，m，本项目r0取1m。 （2）本项目生产设备均位于室内，本评价预测将生产设备作为一个整体声源（面源）进行预测； 整体声源预测模式： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，按下列公式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级： 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 ②噪声户外传播衰减的计算 A声级的计算公式为： LP（r）= LP（r0）—（AdiV+Abar+Aatm+Agy+Amisc） 式中： LP（r）----距声源r处的A声级，dB； LP（r0）--参考位置r0处的A声级，dB； AdiV-------声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； Abar-------遮挡物引起的A声级衰减量，dB； Aatm-------空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Agy-------地面效应衰减量，dB； Amisc-------其他多方面效应，dB； 根据建设单位确认，生产车间较为平坦，预测点主要集中在厂界外1m处，故本次评价不考虑Agy、Aatm、Amisc。故本公式可简化为： Lp（r）=Lp（r0）—（AdiV+Abar） ③屏障引起的衰减（Abar） 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如用墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为共有一定高度的薄屏障。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况做简化处理。屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB；本次评价保守估算在各侧厂界取15dB。 （3）多个声源在预测点处的噪声贡献值叠加采用下式计算： 式中：Leqg——声源在预测点的等效A声级贡献值，dB； n——声源个数； Li——各声源对某点的声压级，dB。 （2）预测结果 根据厂区总平面布置图，结合上述预测模型及计算参数，预测运营期厂界外1m处噪声贡献值，本项目建设后厂界噪声贡献值结果详见下表。 表4-15 建设项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 43.7; 夜间不生产; 60; 50. 南厂界; 50.3; 60; 50. 西厂界; 58.8; 60; 50. 北厂界; 47.4; 60; 50. 综上所述，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。 表4-16 建设项目敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 夜间. 南侧住户（曹卫休家）; 44; 42.5; 46.3; 55; 45. 经预测本项目对最近环保目标南侧住户（曹卫休家）噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，对周围环境敏感目标影响较小。 3.4噪声环境影响分析 本项目产生的噪声为生产过程中的设备噪声，本项目购置设备为低噪声设备，经厂房隔声、距离衰减，必要时安装消声措施，可确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求，最近环保目标南侧住户（曹卫休家）噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，因此，本项目运营过程中不会对项目区域声环境造成较大不利影响。 3.5监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301-2023）表1要求，厂界噪声监测频次为每季度一次，详见下表。 表4-17 建设项目厂界噪声预测结果 污染源名称; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界; 等效A声级; 1次/季. 4运营期固体废物环境影响和保护措施 4.1项目固体废物产生及处置情况 生活垃圾 本项目劳动定员10人，人均生活垃圾产生量按0.5 kg/d 计，则生活垃圾产生量约1.5t/a。 治理措施：设置垃圾桶进行分类回收，交环卫部门进行清运。 一般工业固体废物 ①沉淀池沉渣：项目设置三级沉淀池，对清洗废水进行沉淀后回用，将产生一定量沉渣，沉渣产生量约为4.62t/a。企业集中收集后回用于生产。 ②除尘器收集的粉尘：根据工程分析，除尘器收集的粉尘约26.752t/a，回用于生产。 ③车间沉降粉尘：根据工程分析，车间沉降粉尘量约为5.233t/a，回用于生产。 危险废物 ①废弃的含油抹布、劳保用品：职工操作过程产生的废含油抹布、手套等劳保用品，产生量约为0.05t/a。 ②废润滑油：项目设备保养需要使用润滑油，产生量为0.48t/a。 ③废润滑油桶：项目润滑油采用25kg/桶盛装，每个废桶约2kg，项目润滑油用量0.5t（20桶），因此废桶量为0.04t。 危险废物收集后分类暂存于危险废物贮存库暂存，委托有危废资质的单位处置。 表4-18 项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量（t/a）; 分类代码; 处置去向. 1; 沉淀池 沉渣; 沉淀池; 固态; 砂石; 4.62; SW59 900-099-S59; 回用于生产. 2; 除尘器收集的粉尘; 环保设备; 固态; 粉尘; 26.752; SW59 900-099-S59. 3; 车间沉降粉尘; /; 固态; 粉尘; 5.233; SW59 900-099-S59. 4; 生活垃圾; 员工 生活; 固态; /; 1.5; --; 交环卫部门清运. 5; 废弃的含油抹布、劳保用品; 设备保养; 固态; 有机溶剂; 0.05; HW49 900-041-49; 分类贮存于危废贮存库，定期交有资质单位处理. 6; 废润滑油; 液态; 润滑油; 0.48; HW08 900-214-08. 7; 废润滑油桶; 固态; 润滑油; 0.04; HW49 900-041-49. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，分析拟建项目危险废物的产生、贮存、处置情况见下表。 表4-19 危险废物汇总表 危废名称; 危废类别; 危废代码; 预测产生量t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废弃的含油抹布、劳保用品; HW49; 900-041-49; 0.05; 设备保养 固态; 有机溶剂; 有机溶剂; 年; 年; T,I; 分类贮存于危废贮存库，定期交有资质单位处理. 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.48; 液态; 润滑油; 润滑油; 年; T,I. 废润滑油桶; HW49; 900-041-49; 0.04; 废润滑油桶; 润滑油; 润滑油; 年; T,I. 4.2固体废弃物环境影响分析 （1）生活垃圾污染防治措施 生活垃圾用垃圾桶集中收集，委托环卫部门每日清运处理。 （2）一般固废污染防治措施 本项目建成后，固体废物处理处置及综合利用率达到100%，不会对厂区外环境产生影响。根据国家对工业固废，尤其是危险废物处置减量化、资源化和无害化的技术政策，建设单位应优先对各类可回收工业固废进行回收利用，对无法利用的部分交由专业单位处理或处置。 - 危险固废污染防治措施 本项目在厂房南侧设置危废贮存库一间，约7m2。危废间按照如下要求设置： 1）厂区内的危险废物临时贮存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）的规定执行，应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施； 2）所有产生的危险废物均应适用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损，用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙，不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。 3）厂内建立危险废物台账管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 4）必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 5）危险废物贮存设施必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 表4-20 危险废物标志牌式样及说明 样式; 说明. 1.危险废物贮存区标志牌背景色应采用黄色，RGB 颜色值为（255, 255, 0）。 2.废物种类信息应采用醒目的 橘黄色，RGB 颜色值为（255,150, 0）。字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0,0,0）。危图形和文字应清晰、完整，保证在足够的 观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。危险废物贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。. 危险废物标签样式示意图; 1.危险废物标志设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。对箱类包装危险废物的其标签应置于包装端面或侧面； 2.袋类包装危险废物的其标签应置于包装明显处； 3.桶类包装危险废物的标签应置于桶身或桶盖； 4.其他包装危险废物的标签应置于明显处。. 5地下水、土壤影响分析 5.1污染源分析 本项目存在的可能污染地下水和土壤的物质主要为润滑油。主要污染类型及污染途径为：润滑油发生渗漏后下渗污染土壤、地下水。 5.2分区防渗 地下水、土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合” 的原则。即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 主动控制，分区防渗。从源头控制，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中污染防治区分的规定，根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，可将建设场地划分为一般防渗区和重点防渗区。参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等要求，项目防渗分区的划分情况和具体要求见下表： 表4-21 项目污染防渗分区及要求 防渗分区; 装置设施; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废贮存库; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18597 执行. 一般防渗区; 三级沉淀池、初期雨水池; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。. 简单防渗; 厂房其他区域; 一般地面硬化. 综上所述，本项目在采取上述防渗措施后，可有效防止营运期对区域地下水、 土壤环境的影响。 6.环境风险分析 6.1风险源调查及可能影响途径 本评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（简称“导则”）表B.1突发环境事件风险物质临界量和《环境风险评价实用技术和方法》（简称“方法”）中的相关规定，项目风险源为危废贮存库等。 6.2主要风险源 泄漏污染风险源：危废贮存库等。 火灾风险源：主要为危废贮存库等其他可燃物料区。 6.3可能影响途径 不同风险源可能污染环境的途径如下： 表4-22 项目风险物质可能污染环境的影响途径 风险源; 主要风险 物质; 可能影响途径; 污染类型. 危废贮存库; 废润滑油; 渗漏进入地下水和土壤; 危险固废遗失或者危废贮存库发生破损，泄漏进入地下水和土壤. 厂区火灾; 消防废水、火灾烟气; 渗漏、经雨水管网进入地表水，大气输送等; 消防废水进入雨水管网中造成地表水、地下水、土壤环境影响；火灾烟气可能造成大气环境污染. 废气处理设施; 颗粒物; 未达标等事故排放; 造成大气环境污染. 三级沉淀池; 废水外溢; 渗透、漫流; 周边地表水、土壤、地下水等. 6.3评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目使用润滑油，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。按照根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，Q按下式进行计算： Q=q1/Q1+ q2/Q2 +…+qn/Qn 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。 当 Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 结合风险物质调查及识别过程结果，拟建项目危险物质数量与临界量具体判定结果见下表。 序号; 化学品名称; CAS号; 厂区最大储存量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 润滑油; /; 0.5; 2500; 0.0002. 2; 废润滑油; /; 0.48; 2500; 0.000192. 项目Q值∑; 0.000392. 表4-23 建设项目Q值确定表 Q=0.000392<1，项目环境风险评价工作等级为简单分析。 6.4环境风险防范措施 - 危险物质泄漏风险 项目主要可能泄漏的主要为危废暂存间存放的废润滑油，一旦泄漏、下渗，可能造成地表水、地下水、土壤环境的污染。危废暂存间按照重点防渗要求防渗，专人管理，建立物料台账，应做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施，应设置围堰及渗出液收集设施，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）等标准的要求设立危险废物标识牌，采用专用密闭容器贮存危险废物，容器上必须粘贴符合标准的标签，定期将危险废物交由有资质单位处置，不私自非法处置，在提出的防范措施下物料泄漏风险可控，环境风险的可能性较小。 （2）火灾次生风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目风险物质为废润滑油，采用桶装封盖盛装，项目厂区严禁烟火，严格执行三级动火证制度，加强可燃物料的管理，加强电气、电线保养与防爆等措施，项目火灾风险可以避免。 （3）工艺废气风险 项目主要产生颗粒物，如不进行有效的收集治理，超标排放，造成大气环境污染。项目废气处理措施必须委托具有资质的有经验的单位设计、施工。运营时，项目应在开班、交接班前，必须认真检查废气的收集、处理措施，确保达到设计的效率，从而避免废气事故排放对大气环境的影响。如活性炭吸附装置，根据说明书与环评要求定期更换。同时根据监测计划，跟踪监测。 综上，项目在确保废气有效收集，有效处理，确保废气达标排放，项目废气事故排放环境风险较小。 （4）其他风险防范措施 项目应全厂严禁烟火，并加强车间、风险源的标识标牌，加强员工培训与教育。 7排污口规范化 根据《环境保护图形标志—排放口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，项目得气排放口必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置相应的环境保护图形标志。 按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定设置与管理废气、废水排放口。 （1）废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，应安装采样监测平台，并设置永久采样孔。监测采样孔附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。 （2）厂区的排水体制必须实施雨污分流制。 （3）按规定对固定噪声进行治理，噪声设备附近醒目处设置环保图形标志牌。 （4）固体废物暂存期间应按固废相关规定加强管理，存放场所严格按照 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求设计、施工及运行，存放场所边界和进出口位置设置环保标志牌。 （5）项目建设单位应对上述所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，以便进行验收和排放口的规范化管理。 （6）排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报当地环境监理部门同意并办理变更手续。 （7）废气排放口、废水排放口和噪声排放源、固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 执行。 表4-24 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-25环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称. 1; 废气排放口. 2; /; 雨水排放口. 3; 噪声排放源. 4; 一般固废. 5; /; 危险废物. 8环保投资估算 本项目总投资2000万元，其中环保投资约28万元，占项目总投资的1.4%。具体如下表所示。 表4-26 环保设施及环保投资一览表 类别; 污染源; 治理措施; 投资 （万元）; 备注. 废气治理; 原料堆场、卸料投料粉尘; 项目原料堆场、生产厂房均为封闭式结构，仅保留必要车辆进出口，进出口设置柔性聚酯纤维防尘帘幕，尺寸为宽4m×高5m，共2处。厂房顶部及侧墙设置固定式防尘网，采用200目不锈钢丝网，总覆盖面积约300m²（主要位于卸料口、上料口、传送带进出口）。场内配置自动喷雾降尘系统，原料仓库内设置20个高压雾化喷头、投料口设置5个高压雾化喷头，单个喷头喷洒水量 0.5L/min 。; 3; /. 碎石输送、计量粉尘; 密闭围挡+喷雾抑尘：输送皮带采用全封闭彩钢板廊道（高度2m、长度120m），计量斗上方设置三面彩钢板围挡（高度3m、长度6m），仅保留一个侧面物料输送口；在输送廊道内设置20个高压雾化喷头，计量斗区域设置6个喷头，单个喷洒水量0.5L/min（水压0.3MPa）; 3; /. 水泥罐粉尘; 仓顶除尘器+厂房密闭; 2; /. 搅拌粉尘; 集气罩、软帘+脉冲布袋除尘器+1根15m高排气筒DA001，在搅拌区域上方设置12个高压雾化喷头，单个喷头喷洒水量0.5L/min（水压0.3MPa）; 5; /. 车辆运输扬尘; 路面硬化，定期路面洒水; 1; /. 废水治理; 生活污水; 雨污管网、化粪池; 0; 依托厂区. 养护废水、进出车辆冲洗废水、设备冲洗废水; 三级沉淀池（40m3）; 4; /. 初级雨水; 初级雨水池（60m3）; 1; /. 噪声; 设备噪声; 基础减振，厂房隔声; 5; /. 固废处理; 固废处理; 在厂房北侧设置一般固废暂存区，面积约20m2，暂存一般固废。; 0.8; /. 危废废物：在厂房外南侧设置7m2的危废贮存库，暂存产生的危险固废，交由资质单位进行处理; 2; /. 生活垃圾设置垃圾桶进行分类收集; 0.2; /. 环境风险; 设置灭火器等防火器材，加强员工风险意识; 1; /. 总计; 28; /. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料堆场、卸料投料粉尘 | 颗粒物 | 项目原料堆场、生产厂房均为封闭式结构，仅保留必要车辆进出口，进出口设置柔性聚酯纤维防尘帘幕，尺寸为宽4m×高5m，共2处。厂房顶部及侧墙设置固定式防尘网，采用200目不锈钢丝网，总覆盖面积约300m²（主要位于卸料口、上料口、传送带进出口）。场内配置自动喷雾降尘系统，原料仓库内设置20个高压雾化喷头、投料口设置5个高压雾化喷头，单个喷头喷洒水量 0.5L/min 。 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020） |
|  | 碎石输送、计量粉尘 | 颗粒物 | 密闭围挡+喷雾抑尘：输送皮带采用全封闭彩钢板廊道（高度2m、长度120m），计量斗上方设置三面彩钢板围挡（高度3m、长度6m），仅保留一个侧面物料输送口；在输送廊道内设置20个高压雾化喷头，计量斗区域设置6个喷头，单个喷洒水量0.5L/min（水压0.3MPa） |  |
|  | 水泥罐粉尘 | 颗粒物 | 仓顶除尘器+厂房密闭 |  |
|  | 搅拌粉尘 | 颗粒物 | 集气罩、软帘+脉冲布袋除尘器+1根15m高排气筒DA001，并在搅拌区域上方设置12个高压雾化喷头，单个喷头喷洒水量0.5L/min（水压0.3MPa） |  |
|  | 车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 路面硬化，定期路面洒水 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 雨污分流管网、化粪池。 | 经化粪池预处理后定期由吸污车转运至丰庄镇新村街污水处理站处理。 |
|  | 养护废水、进出车辆冲洗废水、设备冲洗废水 | SS、石油类 | 三级沉淀池（40m3） | 回用 |
|  | 初级雨水 | SS | 初级雨水池（60m3） | 回用 |
| 声环境 | 设备运行 | 机械噪声 | 减振、厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准中2类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：在厂房北侧设置固废暂存区，面积约30m2，暂存一般固废，进行综合利用，不产生二次污染，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求；在厂房外南侧设置7m2的危废贮存库，危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗。 简单防渗区：厂区其他区域 一般防渗区：三级沉淀池、初期雨水池，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。 重点防渗区：危险贮存库，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m、渗透系数K≤1.0×10-7cm/s |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设置灭火器等防火器材，加强员工风险意识 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，项目建设符合国家和地方相关产业政策，选址符合“三线一单”，所采取的污染治理技术可行，可确保污染物稳定达标排放，处理达标后排放的污染物对周围环境影响较小，不会改变当地环境功能区划，项目的环境风险较小且可接受，在落实本报告表提出的各项污染物防治措施，严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度考虑，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 （有组织） | 颗粒物 | / | / | / | 0.07t/a | / | 0.07t/a | +0.07t/a |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 144t/a | / | 144t/a | +144t/a |
|  | COD | / | / | / | 0.046t/a | / | 0.046t/a | +0.046t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
| 工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 4.62t/a | / | 4.62t/a | +4.62t/a |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 26.752t/a | / | 26.752t/a | +26.752t/a |
|  | 车间沉降粉尘 | / | / | / | 5.233t/a | / | 5.233t/a | +5.233t/a |
|  | 废弃的含油抹布、劳保用品 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.48t/a | / | 0.48t/a | +0.48t/a |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①