# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  寿县玖鸿谷物种植专业合作社粮食加工项目

建设单位（盖章）： 寿县玖鸿谷物种植专业合作社

编制日期：          2026年3月

中华人民共和国生态环境部

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 寿县玖鸿谷物种植专业合作社粮食加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2515-340422-04-05-688468 |  |  |
| 建设单位联系人 | 卫红 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 安徽省淮南市寿县众兴镇新店村金圩组 |  |  |
| 地理坐标 | （ 116 度 37分 8.276秒， 32 度 1 分40.500秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | A0514 农产品初加 工活动 D4430 热力生产和 供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产 和供应业-91热力生产和 供应工程（包括建设单位 自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 寿县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 19 |
| 环保投资占比（%） | 3.8 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3699 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《寿县众兴镇国土空间总体规划（2021-2035年）》 。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《寿县众兴镇国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析 - 根据《寿县众兴镇国土空间总体规划（2021-2035年）》，镇域国土空间总体格局为：统筹发展和安全，立足于寿县现代农业板块的乡村发展前景和农旅融合契机，落实寿县“两核两轴三带两区”的国土空间总体格局，以资源环境承载能力和国土空间开发适宜性为基础，按照“促进生产空间提质增效、生活空间集约和美、生态空间蓝绿交织”的总体要求，构建众兴镇“一核两心，一轴一廊、三片区”国土空间总体格局。三片区包含：特色农业提升示范区、现代农业综合发展区、休闲农业农旅融合区，本项目主要进行粮食烘干，位于现代农业综合发展区，符合镇国土空间总体规划要求。 |  |  |
| # 其他符合性分析 | # 1.产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目粮食烘干生产线属于鼓励类的“一、农林牧渔业：8、农产品仓储运输：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，为“鼓励类”。本项目已取得寿县发展和改革委员会备案文件，项目代码为2515-340422-04-05-688468，因此项目建设符合国家产业政策。 2.选址合理性分析 （1）与用地规划相符性分析 本项目位于淮南市寿县众兴镇新店村金圩组。根据项目土地性质说明材料（附件3），项目所在地块属于设施农用地，用地性质与规划相符。 （2）与周边环境相容性分析 项目位于淮南市寿县众兴镇新店村金圩组，项目区北侧、西侧均为空地，东侧为淮六路，南侧为茂源粮食烘干中心。根据现场勘查，本项目评价区域内无生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区及饮用水源保护区等环境敏感目标。外环境制约因素小，本项目对运营期产生的污染物可实现达标排放，对周边环境影响是可接受的，因此本项目建设与周边环境是相容的。 （3）对外环境的影响 本项目生产过程中产生的废水主要是生活污水，生活污水经化粪池预处理后再经厂区一体化污水处理设施处理后达标后回用于厂区抑尘。产生的废气、噪声和固废通过设置相应的处理措施，可实现达标排放，对周围环境影响较小。且不会降低评价区域原有功能级别，对区域环境影响是可接受的。 综上，本项目选址合理。 # 3.项目“三线一单”符合性分析 （1）生态红线 项目位于安徽省淮南市寿县众兴镇新店村金圩组境内，周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域（详见附图5）。因此，本项目满足淮南市生态保护红线空间管控要求。 （2）环境质量底线 根据淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市环境质量状况公报》，区域 PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域大气环境质量不达标，淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，依据《淮南市大气污染防治行动计划实施方案》等工作文件，淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、企业清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务，强化建筑施工扬尘监管，加强道路扬尘清理、责令餐饮油烟单位安装油烟净化装置，取缔室外露天烧烤点，开展秸秆禁烧，淘汰黄标车，禁限放烟花爆竹等措施改善环境空气质量。本项目运行后，大气环境、地表水环境、声环境等均符合相应的标准要求，符合环境质量底线要求。本项目生产废水不外排，生活污水、废气、噪声经治理后均可达标排放，对区域环境影响可接受，不会触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目供水、供电均由厂区供水、供电管网提供，生产中考虑水的重复利用，选用低耗节能的生产设备及仪器仪表；噪声、废气均采取相应的治理措施进行治理，可保证噪声、废气达标排放，符合资源利用上线。 （4）环境准入清单 本项目位置 根据《淮南市“三线一单”环境准入清单》，项目所在区域属于“一般管控单元7（ZH34042230005） ”，项目评价范围内不涉及生态保护红线区域，不属于禁止开发建设活动、限制开发建设活动、不符合空间布局要求活动的范围内，符合单元有关空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等相关管控要求。 图1 本项目与“三线一单”管控单元对应关系图 表1-1 本项目与生态管控单元的符合性分析 环境管控单元分类及编码; 管控类别; 管控要求; 协调性分析; 符合性分析. 一般管控单元7（ZH34042230005）; 空间布局约束; 禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、 堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止任何单位和个人占用基本农田发 展林果业和挖塘养鱼。禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。农业投入品生 产者、销售者和使用者应当及时回收农药、肥料等农业投入品的包装废弃物和农用薄膜， 并将农药包装废弃物交由专门的机构或者组织进行无害化处理。在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。基本农田保护区内禁止下列行为：1.擅自将耕 地改为非耕地；2.闲置、荒芜耕地；3.建窑、建房、建坟……10.其他破坏基本农田的行为。在基本农田保护区内不得设立非农业开发区和工业小区。各级人民政府应当采取措施对耕 地实行特殊保护，禁止违法占用耕地从事非农业建设，严格控制耕地转为林地、草地、园 地等其他农用地，确保耕地优先用于粮食和蔬菜、油、棉、糖等农产品生产。实行耕地保 护补偿激励制度，具体按照国家和省有关规定执行。加大优先保护类耕地保护力度，综合 采取占补数量和质量平衡、高标准农田建设、周边污染企业搬迁整治等措施。 提倡和鼓励 农业生产者对其经营的基本农田施用有机肥料，合理施用化肥和农药。利用基本农田从事 农业生产的单位和个人应当保持和培肥地力。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有 色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依 法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。优先保护类耕 地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕 地造成污染。设施农业用地选址应当按照保护耕地、节约集约利用土地的原则，少占或者 不占耕地。确需占用耕地的，应当采取措施加强对耕地耕作层的保护；设施农业用地不再 使用的，应当及时组织恢复种植条件。在永久基本农田集中区域，已建成可能造成土壤污 染的建设项目，应当限期关闭拆除。禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。; 本项目利用寿县众兴镇新店村金圩组空置厂房进行生产建设，不属于基本农田保护区; 符合. 4.与相关政策符合性分析 表1-2 与相关政策符合性分析 政策名称; 相关条款要求; 本项目情况; 相符性. 《安徽省“十四五”生态环境保护规划》; （一）加快产业结构转型升级 以钢铁、水泥、石化、化工、玻璃、有色、印染等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，在火电、钢铁、建材等行业开展减污降碳协同增效。; 本项目为A0514 农产品初加 工活动 D4430 热力生产和 供应，不属于钢铁、水泥、石化、化工、玻璃、有色、印染等行业; 符合. （二）推动能源结构优化 强化能源消费总量和强度双控制度，严格控制能耗强度，有效控制能源消费增量，坚决遏制“两高”项目盲目发展。发挥市场配置资源作用，引导能源要素合理流动和高效配置。严格控制煤炭消费总量，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目严格实施煤炭等量或减量替代。完成30万千瓦及以上热电联产机组供热半径15公里范围内燃煤锅炉和低效燃煤热电关停整合。到2025年，完成国家对全省煤炭消费总量控制要求。不断降低煤炭、电力、化工等行业综合能耗，进一步提高工业能源利用效率和清洁化水平。加快各级开发区实施集中供热和清洁能源替代，加大燃煤热电、燃煤锅炉淘汰力度，有条件地发展大型燃气供热锅炉。系统提升清洁低碳能源比例，积极扩大天然气利用，推进发展风电和太阳能发电，有序发展生物质能和其他新能源，壮大清洁能源产业，推进可再生能源规模化发展。; 本项目不属于“两高”行业项目; 符合. 持续深化水污染治理。以补足城镇污水收集和处理设施短板为重点，持续实施污水处理提质增效行动，加大生活污水处理设施、配套管网建设和改造力度。; 本项目主要废水为生活污水，经化粪池预处理后再经厂区一体化污水处理设施处理后达标后回用于厂区抑尘。; 符合. 《安徽省空气质量持续改善行动方案》; （三）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目属于A0514 农产品初加 工活动 D4430 热力生产和 供应，不属于高耗能、高排放、低水平项目; 符合. （四）有序推动落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》。综合运用能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规推动落后产能退出，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下的独立焦化、烧结、球团、热轧企业和落后煤炭洗选企业退出市场。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。鼓励钢铁行业龙头企业实施兼并重组，到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。; 本项目为A0514 农产品初加 工活动 D4430 热力生产和 供应，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类。; 符合. 《淮南市涉气建设项目环评审批负面清单》; （一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马. 新改扩建项目严格落实国家产业政策要求，严把“两高”项目审批。; 1.新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求； 2.两高项目应实施部门联审。; 1.本项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求。 2.本项目不属于两高项目。; 符合. 严格落实产能置换要求。; 严重过剩行业新增产能项目环评不予审批。; - 本项目不属于产能过剩行业；本项目不涉及产能置换。. 涉及产能置换项目环评阶段应取得置换产能。. （二）有序推动落后产能淘汰. 有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下等企业退出市场。; 采用步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉新建项目环评不予审批。; - 本项目不涉及; 符合. 落后煤炭洗选项目不予审批。. 采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机的新改扩建铝加工（深井铸造）项目环评不予审批。. 严禁违规新增产能。; 违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能项目环评不予审批。. （六）推动煤炭消费减量替代. 推动煤炭等量或减量替代。; 重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的环评不予审批；不得使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目不涉及; 符合. （七）加快推动燃煤锅炉机组升级改造. 严控热源性燃煤设施建设。; 原则上不得审批除集中供暖外的燃煤锅炉。; - 本项目不涉及; 符合. 推动现有燃煤机组升级改造。; 新建自备燃煤机组环评项目不予审批。. （八）推动工业炉窑清洁能源替代. 推动煤气发生炉清洁能源替代。; 新增燃煤类煤气发生炉项目不予审批。; - 本项目热风炉使用生物质成型颗粒; 符合. （十七）加快低（无）VOCs原辅材料替代. 严格控制生产和使用高VOCs含量建设项目。; 严格控制审批生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目环评。; - 本项目不涉及; 符合. 推动低（无）VOCs原辅材料源头替代。; 汽车整车制造、汽车修理、木质家具制造、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等工业涂装行业、包装印刷行业及电子行业环评审批中要求加大低（无）VOCs含量原辅材料的替代力度。. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 寿县玖鸿谷物种植专业合作社粮食加工项目，位于安徽省淮南市寿县众兴镇新店村金圩组。该项目已于2025年12月9日在寿县发展和改革委员会备案，项目代码为2515-340422-04-05-688468。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目环评类别判断如下表。 表2-1 环评类别判断一览表 环评类别 项目类别; 环境影响评价类别; 项目环评类别判定. 报告书; 报告表; 登记表. 91; 热力生产和供应工程 （包括建设单位自建 自用的供热工程）; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5 兆瓦）以上的; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的 （高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）; /; 本项目热风炉使用生物质成型燃料，因此需要编制报告表. 寿县玖鸿谷物种植专业合作社委托我单位编制“寿县玖鸿谷物种植专业合作社粮食加工项目”环境影响报告表，我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程实际污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可类别判定如下所示： 表2-2 排污许可类别判断一览表 许可类别 项目类别; 排污许可类别; 项目排污许可类别判定. 重点管理; 简化管理; 登记管理. 110; 工业炉窑; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他 工业炉窑; 除纳入重点排污单位名录的，以天然气 或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉（窑）; 本项目热风炉使用生物质成型燃料，因此属于简化管理。. 2.项目概况 项目名称：寿县玖鸿谷物种植专业合作社粮食加工项目 建设单位：寿县玖鸿谷物种植专业合作社 性质：新建 建设地点：安徽省淮南市寿县众兴镇新店村金圩组 建设内容：项目总投资500万元，购置烘干机等生产设施，年处理4500吨水稻、年处理2000吨小麦的生产能力。 依托厂房及项目性质：本项目为新建项目，拟利用厂区内现有空置厂房开展生产活动，不涉及新建厂房。该厂房由建设单位自行建设，于2025年10月完成建设并达到交付条件，自建成后未投入任何生产经营活动，一直处于空置状态。 主要建设内容见下表。 表2-3 主要建设内容一览表 工程 类别; 工程 名称; 工程内容及规模. 主体工程; 生产厂房; 占地面积约3699m2，在车间西侧设置烘干机4台，配套热风炉4台，在车间北侧设置振动筛1台。年处理4500吨水稻、年处理2000吨小麦. 储运工程; 原料区; 在车间内设置原料区2处（分别位于车间西北侧和东侧），总占地面积约200m2，用于水稻、小麦等原料的存储。. 生物质成型颗粒存放区; 位于生产车间烘干区北侧，占地面积约50m2。. 成品区; 位于车间东侧，占地面积约200m2，用于成品存储。. 公用 工程; 给水; 供水水源为市政自来水管网。. 供电; 市政供电. 环保 工程; 废水 治理; 生活污水：经化粪池预处理后再经厂区一体化污水处理设施处理后达标后回用于厂区抑尘。. 废气 治理; 卸粮粉尘：卸粮时车间封闭、苫布遮盖、降低卸粮高度、定期清扫. 转运和运输粉尘：采取在传送带加罩的方式加强密闭性. 清选粉尘：设备密闭+自带旋风除尘器+1根15m高排气筒（DA001）. 烘干粉尘：烘干机机身设置内外腔，内腔的侧壁上开设有连通内腔与外腔的排潮口， 在外腔的侧壁上开设有排潮口，排潮口四周设置防尘罩. 生物质热风炉燃烧废气：管道收集+旋风除尘器+袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA002）. 噪声 治理; 选取低噪声设备，厂房隔声，基础减振，加装轻量化隔声罩. 固废 治理; 一般固废：在厂房中部设置一般固废暂存区，面积约30m2，固体废物分类分区暂存。 危险废物：在成品仓库北侧设置10m2的危废贮存库，暂存产生的危险固废，交由资质单位进行处理。 生活垃圾：设置垃圾桶进行分类收集，交环卫部门清运. 其他; 地下水、土壤防治; 对危废贮存库进行重点防渗等效黏土防渗层 Mb≥6.0m、渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；其他区域进行简单防渗。. 环境风险; 设置灭火器等防火器材，加强员工风险意识. 3.主要产品方案 本项目主要产品见下表。 表2-4 项目产品一览表 序号; 产品名称; 年处理量; 备注. 1; ## 水稻; ## 4500吨/年; ## 烘干前平均含水率22%，烘干后含水率12%. 2; ## 小麦; ## 2000吨/年; ## 烘干前平均含水率25%，烘干后含水率14%. 本项目外购水稻4572.169t/a、小麦2032.075t/a，进厂潮粮经初步筛选清除杂质后（杂质产生量约66t/a，卸粮、转运、清选等工序产生粉尘38.244t/a），进入烘干机进行烘干的潮粮为6500t/a（4572.169+2032.075-66-38.244=6500），其中水稻4500t/a，烘干前平均含水率22%，要求烘干后干粮含水率12%；小麦2000t/a，烘干前平均含水率25%，要求烘干后干粮含水率14%。 则烘干过程水分蒸发量按照下方公式计算： W = G（ω1 -ω2 ）/（100 -ω2 ） 式中：W：水分蒸发量，t/a； G：处理量；ω1：进料含水量百分数；ω2：出料含水量百分数； 则水分蒸发量为 767.178t/a。 4. 主要原辅料量 表2-5 项目主要原辅材料一览表 原料名称; 消耗量; 最大贮存量; 存储方式/位置; 备注. 水稻; 4572.169t/a; 30t; 原料区; 外购. 小麦; 2032.075t/a; 15t; 原料区; 外购. 生物质成型颗粒; 305.37t/a; 10t; 生物质成型颗粒堆放区; 外购. 电; 20万kW∙h/a; /; /; 市政. 水; 45t/a; /; /; 市政. 5. 原辅材料理化性质 生物质成型颗粒：根据生物质燃料检测报告（附件5），本项目生物质不含汞，生物质特性见下表。 - 表2-6 生物质特性一览表 项目; 数值. 全水分; 9%. 空气干燥基水分; 0.211%. 空气干燥基灰分; 1.5%. 空气干燥基挥发分; 76.29%. 焦渣特性; 2. 全硫; 0.04%. 固定碳; 22%. 分析基高位发热量; 4534cal/g. 收到基低位发热量; 4053cal/g. 项目水分蒸发量为767.18t/a，生物质成型颗粒收到基低位发热量为4053cal/g=16958kJ/kg。热风炉热效率为80%。 参考尹协镇《粮食烘干过程中不同外部条件对烘干能耗的影响》，每烘干1kg 水能耗取5400kJ/kg。 烘干能耗E=W*能耗=767.18*5400=4.143*109kJ 燃料消耗量=E/（热值*热效率）=4.143*109/（16958*0.8）=305.37t/a 6. 主要生产设备 本项目主要生产设备见下表 表2-7 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 设备数量. 1; 烘干机; 5H-40; 4台. 2; 热风炉; 45万大卡; 4台. 3; 清选筛; /; 1台. 4; 自卸车; /; 2台. 5; 铲车; /; 1台. 6; 输送带; 15m; 5条. 7; 提升机; /; 5台. 6.劳动定员和工作班制 - 本项目劳动定员5人，每年5月-6月，8月-10月生产，年实际烘干天数150d，烘干期日工作8小时。 - 7.水平衡分析 本项目运营期用水环节主要为生活用水。 （1）生活用水 本项目员工为5人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），员工用水量按照60L/人·d计，则生活用水量为0.3t/d，45t/a。污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.24t/d（36t/a）。 表2-8 本项目废水产生排放一览表 用水; 用水量t/a; 用水量t/d; 消耗量t/a; 消耗量t/d; 排放量t/a; 排放量t/d; 废水去向. 项目. 生活 用水; 45; 0.3; 9; 0.06; 36; 0.24; 经化粪池预处理后再经厂区一体化污水处理设施处理达标后回用于厂区抑尘. 合计; 45; 0.3; 9; 0.06; 36; 0.24; /. 图2-1 项目水平衡图（t/d） - 7.总平面布置 本项目位于安徽省淮南市寿县众兴镇新店村金圩组，车间内设置原料区、生产区、成品区。 项目厂区功能分区明确，辅助配套设施较全，厂区生产运输工艺简捷、顺畅、 连续、功能分区明确及管理方便，厂区生产在车间内进行，废气达标排放，对周围影响较小，高噪声设备远离厂界，噪声达标排放，方便生产，路线短捷。 总平面布置符合防火、防爆基本要求，满足设计规范及标准的规定。因此，项目平面布置合理。项目总平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |
| 艺流程和产排污环节 | - 运营期生产工艺流程 图2-2 项目生产工艺流程以及产污节点图 - 主要工艺流程说明： 卸粮：从农民手中接收的潮湿原粮，原粮暂时堆放于厂区。该过程产生卸粮粉尘。 提升、筛分：采用提升机将原粮送到清选筛，清理原粮中的秸秆、麻绳、砖石、泥块等大杂。该过程产生转运和运输粉尘、筛分粉尘。 提升、原粮烘干：采用提升机将原粮送至烘干机烘干。利用热风对流的形式进行烘干。总共分为四个阶段进行。在预热段，原粮受热升温，其含水率变化小，干燥速度加快；烘干段，在混流热风的作用下，原粮内部水分以气态或液态形式沿毛细管转移到原粮表面，再由表面蒸发到干燥介质中去；缓苏段，主要起到缓解原粮直接接触干燥介质、间歇干燥的作用，热闷一段时间，平衡原粮内外温湿，消除水分梯度，使粮粒内部水分逐渐外移，以免引起爆腰或裂纹；冷却段，将原粮温度降到安全温度不高于环境温度 8℃，这时的粮食水分基本不变，降水幅度约为 0.5%。烘干后的粮食通过输送带送到成品仓库暂存。烘干过程产生烘干粉尘。 项目烘干机供热采用生物质热风炉提供，烘干时，烘干仓内的温度不高于55℃，根据入粮量与粮食湿度不同烘干时长为1.2-2h不等。本项目热风炉燃料为生物质成型燃料，每台烘干机配备1台热风炉。 - 表2-9 污染物产生环节及处置措施一览表 类别; 产生环节; 主要污染物; 处置措施. 废气; 卸粮; 颗粒物; 卸粮时车间封闭、苫布遮盖、降低卸粮高度、定期清扫. 提升; 颗粒物; 采取在传送带加罩的方式加强密闭性. 筛分; 颗粒物; 设备密闭+自带旋风除尘器+1根15m高排气筒（DA001）. 烘干; 颗粒物; 烘干机机身设置内外腔，内腔的侧壁上开设有连通内腔与外腔的排潮口， 在外腔的侧壁上开设有排潮口，排潮口四周设置防尘罩. 热风炉燃烧; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 管道收集+旋风除尘器+袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA002）. 废水; 员工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N; 经化粪池预处理后再经厂区一体化污水处理设施处理达标后回用于厂区抑尘. 固废; 清选; 石子等杂质; 集中收集后外售. 除尘器; 收集的粉尘; 集中收集后外售. 热风炉灰渣; 灰渣; 集中收集后外售. 设备保养; 废弃的含油抹布、劳保用品; 分类贮存于危废贮存库，定期交有资质单位处理. 废润滑油. 废润滑油桶. 噪声; 设备安装、设备运行; 机械噪声N; 选取低噪声设备，厂房隔声，基础减振. 表2-10生产工段物料平衡表 投入; t/a; 产出; t/a. 水稻; 4572.169; 水稻; 3968.427. 小麦; 2032.075; 小麦; 1763.745. 合计; 6604.244; 杂质; 66. 粉尘; 38.894. 蒸发水分; 767.178. 合计; 6604.244. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，拟利用厂区内现有空置厂房开展生产活动。该厂房由建设单位自行建设，于2025年10月完成建设并达到交付条件，自建成后未投入任何生产经营活动，一直处于空置状态。经现场勘察及资料核查，该厂房及周边区域无现有工程遗留的环境问题，不存在与本项目相关的原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、区域环境质量现状 1 大气环境质量现状 （1）区域环境质量现状调查 根据淮南市人民政府发布的《2024 年淮南市环境质量状况公报》，项目区域空气质量达标判定见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年度评价指标; 现状浓度 （µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65.0; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40.0; 35; 不达标. CO; 24h平均第95百分位数浓度值; 0.8; 4; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 160; 160; 达标. 根据上表可知，2024年淮南空气质量中五项指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，细颗粒物（PM2.5）超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。据此判断项目所在区域属于不达标区域。 淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，依据《淮南市大气污染防治行动计划实施方案》等工作文件，淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、企业清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务，强化建筑施工扬尘监管，加强道路扬尘清理、责令餐饮油烟单位安装油烟净化装置，取缔室外露天烧烤点，开展秸秆禁烧，淘汰黄标车，禁限放烟花爆竹等措施改善环境空气质量。 2.地表水环境质量现状 项目区域地表水水体为瓦西干渠。2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，Ⅳ类水质比例8.3%；8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。 全市辖区内淮河干流水质状况为优，永幸河和丁家沟水质状况为优，西淝河、东淝河、架河、泥河、万小河、瓦西干渠、陡涧河和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。 3.声环境 建设项目周围50m范围内无环境敏感点。因此不进行声环境现状监测。 4.地下水环境 根据《关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知》环办环评〔2020〕33 号文，本项目做分区防渗措施，不存在地下水和土壤污染途径，故不开展土壤及地下水环境调查。 5.生态环境 项目选址位于安徽省淮南市寿县众兴镇新店村金圩组境内，厂区所在位置用地类型为设施农用地，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目主要环境保护目标如下 表3-2 环境保护目标一览表 类别; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 经度; 纬度. 大气; 甄郢; 116.618480; 32.026244; 居民; 约60人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准; 南侧; 141. 楼东; 116.620218; 32.030027; 居民; 约90人; 东北; 290. 金家楼台; 116.618802; 32.031101; 居民; 约50人; 西北; 187. 声环境; 50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。; /; /. 地下水 环境; 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目位于安徽省淮南市寿县众兴镇新店村金圩组，无生态环境保护目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.水污染物排放标准 本项目主要废水为生活污水，经化粪池预处理后经厂区一体化污水处理设备处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中“道路清扫、消防”标准（浊度≤10 NTU、BOD₅≤10 mg/L、氨氮≤8 mg/L）后回用于厂区抑尘处理。 2.大气污染物排放标准 本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值，具体见下表。 表3-3 废气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度限值 （mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 排气筒高度（m）; 速率（kg/h）; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 在厂界外设置监控点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 本项目生物质热风炉燃烧废气排放执行《工业窑炉大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中大气污染物特别排放限值中废气特别排放标准，具体见下表。 表3-4 《工业窑炉大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号） 炉窑类别; 污染物类别; 排放限值mg/m3. 干燥炉、窑; 烟尘; 30. SO2; 200. NOX; 300. 3.噪声排放标准 运营期厂界北侧、南侧、西侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，厂界东侧临近主干道，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。其标准限值详见下表： 表3-5 厂界噪声排放限值 单位dB（A） - 标准; - 昼间; - 夜间. - （GB12348-2008）2类功能区排放标准; - 60; - 50. - （GB12348-2008）4类功能区排放标准; - 70; - 55. 4.固体废物排放标准 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | - 根据《国务院关于印发〈“十四五”节能减排综合性工作方案〉的通知》（国发〔2021〕33 号）、《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37 号），目前国家对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、颗粒物、有机废气（VOCs）等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 - （1）项目废水污染物总量分析如下： - 本项目无外排废水。 - （2）项目废气污染物总量分析如下： - 项目废气污染物总量申请有组织排放量。根据源强核算结果，本项目有组织排放的颗粒物为0.826t/a、二氧化硫0.208t/a、氮氧化物0.311t/a。因此需要申请颗粒物为0.826t/a、二氧化硫0.208t/a、氮氧化物0.311t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 寿县玖鸿谷物种植专业合作社粮食加工项目利用现有空置厂房进行本项目的建设，其施工期主要是对设备进行搬运、安装，会产生少量固废、粉尘及噪声污染。其中固废统一收集处理；设备搬运安装都是在白天进行，且在室内；电钻切割开槽等工序产生的粉尘，采取洒水抑尘等措施，项目施工期对周边环境影响较小，属于局部、短期、可恢复性的。故本次环评不对项目施工期环境影响做详细分析。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和保护措施 | - 1.废气 - 1.1污染工序及源强分析 - 项目运营过程中废气源强及排放口信息汇总具体见下表。 表4-1项目有组织废气污染源正常排放汇总表 产排污环节; 排放形式; 污染物 种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放口基本情况; 排放标准. 产生浓度; 产生速率; 产生量; 处理能力; 收集效率; 去除效率; 是否可行技术; 处理工艺; 排放浓度; 排放速率; 排放量; 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理 坐标; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. mg/m3; kg/h; t/a; m3/h; mg/m3; kg/h; t/a; /; m; m; ℃; /; /. 清选粉尘; 有组织; 颗粒物; 1714.167; 13.713; 16.465; 8000; 100%; 95%; 可行; 旋风除尘器; 85.708; 0.686; 0.823; 排气筒DA001; 15; 0.5; 25; 一般排放口; 116.618707,32.027742; 120; 3.5. 热风炉燃烧废气; 有组织; 颗粒物; 80.128; 0.127; 0.153; 1587.924; 100%; 98%; 可行; 旋风除尘器+布袋除尘器; 1.603; 0.003; 0.003; 排气筒DA002; 15; 0.5; 40; 一般排放口; 116.619112,32.028373; 30; --. 二氧化硫; 108.974; 0.173; 0.208; 0; /; 108.974; 0.173; 0.208; 200; --. 氮氧化物; 163.462; 0.26; 0.311; 0; /; 163.462; 0.26; 0.311; 300; --. - 表4-2 本项目无组织废气产生与排放一览表 工序; 污染物; 产生量; 治理措施; 去除效率; 排放量t/a; 排放源. 卸粮粉尘; 颗粒物; 1.981; 采取卸粮时车间封闭、苫布遮盖、降低卸粮高度、定期清扫等措施; 70%; 0.594; 生产厂房. 转运和运输粉尘; 颗粒物; 19.807; 采取在传送带加罩的方式加强密闭性; 90%; 1.981; 生产厂房. 烘干粉尘; 颗粒物; 0.65; 烘干机机身设置内外腔，内腔的侧壁上开设有连通内腔与外腔的排潮口， 在外腔的侧壁上开设有排潮口，排潮口四周设置防尘罩; 90%; 0.065; 生产厂房. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1.2源强核算 - （1）卸粮粉尘 本项目原料收购后由卡车运输进入厂区，卸料于卸料处，此过程会产生粉尘，其起尘量与卸车高度、粮食含水率等有关。根据《逸散性工业粉尘控制技术》谷物贮仓中卡车卸料产污系数，颗粒物产污系数取0.3kg/t-卸料，本项目汽车卸料量以6604.244t/a计，则卸料粉尘产生量为1.981t/a，通过采取卸粮时车间封闭、苫布遮盖、降低卸粮高度、定期清扫等措施，可减少70%无组织粉尘对周围大气环境的影响，故本项目卸料粉尘排放量约为0.594t/a，卸料工序按照年运行300h计，则排放速率为1.981kg/h。 （2）转运和运输粉尘 本项目转运和运输粉尘包括转运输送至清选筛、烘干机等生产全过程全部转运和输送产生的粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》谷物贮仓中转运和运输产污系数，颗粒物产污系数取3.0kg/t-运料，本项目运料量以6602.263t/a计，则转运和运输粉尘产生量为19.807t/a，通过在传送带加罩的方式，加强密闭性，可有效抑制粉尘约90%，故本项目转运和运输粉尘排放量约为1.981t/a，转运和运输按照年运行1200h计，则排放速率为1.651kg/h。 （3）清选粉尘 本项目采用清选筛进行原粮清选，此过程会产生清选粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》谷物贮仓中过筛和清理产污系数，颗粒物产污系数取2.5kg/t-过筛和清理料，根据物料平衡，本项目清选量以6582.456t/a计，则清选粉尘产生量为16.456t/a，通过采用封闭清选筛，且清选筛自带旋风除尘器（TA001），可有效抑制粉尘约95%，处理后的废气通过1根15m高排气筒（DA001）排放。根据企业提供的设备资料，清选筛自带旋风除尘器收集风量为8000m3/h。故处理后的颗粒物排放量为0.823t/a，排放速率为0.686kg/h，排放浓度为85.708mg/m3。 （4）烘干粉尘 本项目烘干过程中会产生一定量的粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》谷物贮仓中干燥产污系数，柱式烘干塔粉尘产生系数为0.1kg/t-干燥料。本项目烘干量以6500t/a计，则烘干粉尘产生量为0.65t/a。 本项目烘干粉尘不适合用除尘器处理，因烘干粉尘中水分较大，使用除尘器除尘，含水分的粉尘会黏在布袋上，降低了除尘器的使用寿命及处理效率。根据企业提供的资料，烘干机机身设置内外腔，从源头上可减少烘干粉尘排放量。烘干机内腔的侧壁上开设有连通内腔与外腔的排潮口，在外腔的侧壁上开设有排潮口，排潮口四周设置防尘罩，可有效抑制粉尘排放，及时清理防尘罩上过滤的粉尘。可有效抑制粉尘约90%，故本项目烘干粉尘排放量约为0.065t/a，排放速率为0.054kg/h。 （5）生物质热风炉燃烧废气 本项目4台烘干机供热配套4台热风炉提供，燃料为生物质成型颗粒，参照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表 F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数：颗粒物为0.5千克/吨-原料，二氧化硫为17S千克/吨-原料（由表2-6可知，项目所用生物质燃料 S=0.04%，则 17S=0.68），氮氧化物为1.02千克/吨-原料，工业废气产生量为6240标立方米/吨-原料，本项目燃料为外购生物质成型颗粒燃料，使用量为305.37t/a，年运行时间为1200h。经计算得出，本项目生物质热风炉颗粒物产生量为0.153t/a，二氧化硫产生量为0.208t/a，氮氧化物产生量为0.311t/a。工业废气量为1905508.8m3/a（1587.924m3/h） 本项目生物质热风炉采用密闭燃烧，废气收集效率按100%计，废气收集后引入1套旋风除尘器（TA002）+袋式除尘器（TA003）处理，处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放，颗粒物去除效率为98%，二氧化硫与氮氧化物处理效率为零。故颗粒物有组织排放量为0.003t/a、排放速率为0.003kg/h、排放浓度为1.603mg/m3；二氧化硫有组织排放量为0.208t/a、排放速率为0.173kg/h、排放浓度为108.974mg/m3；氮氧化物有组织排放量为0.311t/a、排放速率为0.26kg/h、排放浓度为163.462mg/m3。 1.3废气处理措施可行性分析 （1）本项目废气治理措施如下图 图4-1 废气处理示意图 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）附录 A 废气可行技术参考表，本项目热风炉采用旋风除尘器+袋除尘器为可行技术。热风炉排气筒高度为 15m，排气筒高度高出周围200m半径范围内的建筑3m以上，排气筒高度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）有关排气筒的要求。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）中废气污染防治可行技术参考表，清理筛使用旋风除尘器，为可行技术。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）废气污染防治可行技术要求中无组织排放的要求：3）工艺过程。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。烘干机机身设置内外腔，内腔的侧壁上开设有连通内腔与外腔的排潮口，在外腔的侧壁上开设有排潮口，排潮口四周设置防尘罩。符合《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）无组织排放的运行管理要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）废气污染防治可行技术要求中无组织排放的要求：1）物料储存。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存。本项目生物质燃料，灰渣均存放在密闭仓库内，符合《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）无组织排放的运行管理要求。 - 1.4 达标排放分析 表4-3达标排放分析 编号; 污染物名称; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放标准; 达标情况. 标准名称; 浓度限值mg/m3; 排放速率kg/h. DA001; 颗粒物; 85.708; 0.686; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120; 3.5; 达标. DA002; 颗粒物; 1.603; 0.003; 《工业窑炉大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）; 30; --; 达标. 二氧化硫; 108.974; 0.173; 200; --; 达标. 氮氧化物; 163.462; 0.26; 300; --; 达标. 1.5无组织控制措施 粮装卸工段采取粮仓全封闭、减小装卸高度等降尘措施，输送过程中采用封闭输送，通过上述措施减少原粮装卸及输送过程产生扬尘对环境的影响。 清选工艺采用全封闭式清理筛，将已形成的粉尘全部控制在局部范围内并加以回收，烘干机机身设置内外腔，内腔的侧壁上开设有连通内腔与外腔的排潮口，在外腔的侧壁上开设有排潮口，排潮口四周设置防尘罩，对周围大气环境影响相对较小。 项目厂区地面进行硬化，并在四周设雨水导流沟，避免雨水聚集。本项目对厂区内的运输道路及运输车辆、卸车地点及时清扫，并经常洒水降尘，对环境影响较小。 1.6废气非正常工况分析 废气非正常工况排放是指生产车间废气治理措施运行出现事故，达不到设计要求时的处理效率。拟建项目可能发生废气事故排放的环节主要考虑为废气处理设施失效。本次评价对在事故状态下排放的废气浓度进行情景假设。本项目非正常工况排放考虑最不利情况，即项目所有废气处理净化效率为0%。项目非正常工况下污染物排放量见下表。 表4-4 非正常排放情况各排气筒排放情况 排放口编号; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 持续时间; 频次; 排放量（kg）. DA001; 颗粒物; 1714.167; 13.713; 1h; 1次/年; 13.576. DA002; 颗粒物; 80.128; 0.127; 1h; 1次/年; 0.127. 二氧化硫; 108.974; 0.173; 1h; 1次/年; 0.173. 氮氧化物; 163.462; 0.26; 1h; 1次/年; 0.26. 由上表可以看出，非正常情况下主要污染物排放浓度增加，而且随着非正常情况持续时间增加污染物排放量随之增加，对环境的危害和影响增大，因此应采取措施减少非正常工况发生次数。加强管理，采用先进成熟的工艺技术和设备，严格生产控制规程，加强环保设施的维修管理确保有效持续运行，发生环保设施故障时应及时停车、停产，确保生产设施与环保设施同步运行。 1.7监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），并结合企业自身情况，建议自行监测项目和频次见下表。 表 4-5 本项目废气污染物监测一览表 项目; 监测点位; 监测内容; 监测频率. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年. DA002; 颗粒物、SO2、NOx; 1次/年. 厂界; 颗粒物; 1次/年. 2.废水 2.1废水产排放及治理措施 本项目运营期产生的废水主要为员工的生活污水。 本项目员工为5人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），员工用水量按照60L/人·d计，则生活用水量为0.3t/d，45t/a。污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.24t/d（36t/a）。生活污水经化粪池预处理后再经厂区一体化污水处理设施处理后达标后回用于厂区抑尘。 - 表4-6 废水产排情况一览表 废污水类别; 产生废水量（t/a）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理 措施; 处理效率; 排放浓度mg/L; 排放量（t/a）; 排放出向. 生活污水; 36; COD; 350; 0.0126; 化粪池+一体化污水处理设备; 88%; 42; 0.0015; 回用于厂区抑尘处理. BOD5; 180; 0.0065; 95%; 9; 0.0003. SS; 200; 0.0072; 96%; 8; 0.0003. NH3-N; 30; 0.0011; 80%; 6; 0.0002. 2.2废水处理可行性分析 - 项目采用“化粪池+生物接触氧化+二沉池+石英砂过滤+次氯酸钠消毒”组合工艺，针对0.24 t/d小水量设计，通过间歇运行模式（调节池蓄积1~2天水量后批次处理）确保处理效果。一体化污水处理设施处理能力为1t/d。 - 表4-6 废水处理单元去除效率一览表 处理单元; 参数; COD; BOD5; SS; 氨氮; 功能说明. 化粪池; 1m³，HRT 4d; 35%; 35%; 50%; --; 厌氧消化、均化水质. 接触氧化池; 填料0.4m³，间歇曝气; 75%; 90%; 30%; 80%; 有机物降解、硝化. 二沉池; HRT 2h; 10%; 15%; 60%; --; 泥水分离. 石英砂过滤; 滤速5m/h; 15%; 15%; 70%; --; 深度除浊，确保SS达标. 总去除效率取值; --; 88%; 95%; 96%; 80%; --. 出水浓度; --; 42; 9; 8; 6; mg/L. 经上述工艺处理，出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）道路清扫类标准。 2.3废水监测计划 本项目无废水外排，因此不设置废水自行监测计划。 3运营期声环境影响和保护措施 3.1噪声污染源强 项目运营期噪声源主要为生产车间内各种机械设备的噪声，各类设备运行噪声污染源强如下。 表4-7 主要噪声源强及治理措施一览表（室内） 声源名称; 声功率级/dB(A); 数量（台）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界最近距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段（h/d）; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 烘干机1; 80; 1; 选择低噪声设备，合理规划布局，定期维护; 5; 8; 2; 3; 70; 8; 15; 55; 1. 烘干机2; 80; 1; 7; 19; 2; 3; 70; 8; 15; 55; 1. 烘干机3; 80; 1; 9; 29; 2; 3; 70; 8; 15; 55; 1. 烘干机4; 80; 1; 11; 40; 2; 3; 70; 8; 15; 55; 1. 热风炉1; 85; 1; 5; 7; 2; 3; 75; 8; 15; 60; 1. 热风炉2; 85; 1; 7; 18; 2; 3; 75; 8; 15; 60; 1. 热风炉3; 85; 1; 9; 28; 2; 3; 75; 8; 15; 60; 1. 热风炉4; 85; 1; 11; 39; 2; 3; 75; 8; 15; 60; 1. 清选筛; 80; 1; 42; 78; 2; 3; 70; 8; 15; 60; 1. 提升机1; 75; 1; 33; 81; 2; 3; 65; 8; 15; 50; 1. 提升机2~5; 80; 4; 38~45; 57; 2; 3; 70; 8; 15; 55; 1. 表4-8 主要噪声源强及治理措施一览表（室外） 声源 名称; 1m处声压级/dB(A); 数量（台）; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 距厂界距离（m）; 运行时段（h/d）. X; Y; Z. 风机; 75②; 1; 41; 84; 1; 选取低噪声设备，加装轻量化隔声罩; 2; 8. 风机; 65③; 1; 3; 16; 1; 2; 8. 注：①以生产厂房西南角为坐标原点（x=0，y=0，Z=0），X轴正方向为正东向，Y轴正方向为正北向，Z轴正方向为地面向上。 ②风机风量为8000m³/h，根据《GB/T 2888-2018》标准，此类风机（风量1~5万m³/h，风压500~3000Pa）裸机1米处实测噪声普遍为83~104 dB（A），本次取值90 dB（A）。建设单位拟加装轻量化隔声罩（降噪15~25dB（A）），经治理后1米处声压级取值为75dB（A）。 ③风机风量为1587.924m³/h，根据《GB/T 2888-2018》标准，此类风机（风量1~5万m³/h，风压500~3000Pa）裸机1米处实测噪声普遍为83~104 dB（A），本次取值80 dB（A）。建设单位拟加装轻量化隔声罩（降噪15~25dB（A）），经治理后1米处声压级取值为65dB（A）。 3.2降噪措施 本项目噪声防治措施如下： （1）在进行设备采购中，应尽量选择低噪声设备，配备必要的噪声治理设施；建筑上采取隔声措施，优先选用吸声性能较好的墙面材料，屋顶可设吸声吊顶。在结构设计中采用减振平顶，减振内壁和减振地板等措施。 （2）建筑上采取隔声措施，优先选用吸声性能较好的墙面材料，屋顶可设吸声吊顶。在结构设计中采用减振平顶，减振内壁和减振地板等措施。 （3）保证设备处于良好的运转状态，并对主要噪声设备进一步采取减振、隔声、消声等降噪措施，确保噪声达标排放。 3.3噪声达标分析 运营期声环境影响采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）推荐的模型预测法进行分析：本环评采用设计规范所要求的噪声源源强，对项目的厂界环境噪声排放值进行理论计算。 （1）每个点声源对预测点的噪声贡献值按下式计算： LP（r）=LP（r0）-20lg（r/r0） 式中：LP（r）——距离声源r处的声级，dB； LP（r0）——距离声源r0处的声级，dB； r——预测点与声源之间的距离，m； r0——参考处与声源之间的距离，m，本项目r0取1m。 （2）本项目生产设备均位于室内，本评价预测将生产设备作为一个整体声源（面源）进行预测； 整体声源预测模式： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，按下列公式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级： 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 ②噪声户外传播衰减的计算 A声级的计算公式为： LP（r）= LP（r0）—（AdiV+Abar+Aatm+Agy+Amisc） 式中： LP（r）----距声源r处的A声级，dB； LP（r0）--参考位置r0处的A声级，dB； AdiV-------声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； Abar-------遮挡物引起的A声级衰减量，dB； Aatm-------空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Agy-------地面效应衰减量，dB； Amisc-------其他多方面效应，dB； 根据建设单位确认，生产车间较为平坦，预测点主要集中在厂界外1m处，故本次评价不考虑Agy、Aatm、Amisc。故本公式可简化为： Lp（r）=Lp（r0）—（AdiV+Abar） ③屏障引起的衰减（Abar） 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如用墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为共有一定高度的薄屏障。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况做简化处理。屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB；本次评价保守估算在各侧厂界取15dB。 （3）多个声源在预测点处的噪声贡献值叠加采用下式计算： 式中：Leqg——声源在预测点的等效A声级贡献值，dB； n——声源个数； Li——各声源对某点的声压级，dB。 - （2）预测结果 根据厂区总平面布置图，结合上述预测模型及计算参数，预测运营期厂界外1m处噪声贡献值，本项目建设后厂界噪声贡献值结果详见下表。 表4-9 建设项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 42.6; 夜间不生产; 60; 50. 南厂界; 42.4; 60; 50. 西厂界; 46.3; 60; 50. 北厂界; 58.9; 60; 50. 综上所述，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。 3.4噪声环境影响分析 本项目产生的噪声为生产过程中的设备噪声，本项目购置设备为低噪声设备，经厂房隔声、距离衰减，加装隔声罩等措施，可确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求，本项目运营过程中不会对项目区域声环境造成较大不利影响。 3.5监测要求 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301-2023）表1要求，厂界噪声监测频次为每季度一次，详见下表。 表4-10 建设项目厂界噪声预测结果 污染源名称; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界; 等效A声级; 1次/季. 4运营期固体废物环境影响和保护措施 4.1项目固体废物产生及处置情况 生活垃圾 本项目劳动定员5人，人均生活垃圾产生量按0.5 kg/d 计，则生活垃圾产生量约0.375t/a。 治理措施：设置垃圾桶进行分类回收，交环卫部门进行清运。 一般工业固体废物 ①清选杂质：本项目在清选过程中会产生杂质，根据企业提供的资料，原粮中约有1%的杂质，则杂质产生量约为66t/a，收集在一般固废暂存间暂存后，集中收集后外售； ②除尘器收集的粉尘：根据工程分析，除尘器收集的粉尘约15.783t/a，集中收集后外售。 ③灰渣：在成型生物质颗粒燃烧过程中，会产生炉灰，约为生物质成型燃料用量的5%，即15.27t/a，集中收集后外售； - 危险废物 - ①废弃的含油抹布、劳保用品：职工操作过程产生的废含油抹布、手套等劳保用品，产生量约为0.05t/a。 ②废润滑油：项目设备保养需要使用润滑油，产生量为0.1t/a。 ③废润滑油桶：项目润滑油采用25kg/桶盛装，每个废桶约2kg，项目润滑油用量0.1t（4桶），因此废桶量为0.008t。 危险废物收集后分类暂存于危险废物贮存库暂存，委托有危废资质的单位处置。 表4-11 项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量（t/a）; 分类代码; 处置去向. 1; 清选杂质; 清选; 固态; 杂草、石子; 66; SW59 900-099-S59; 外售. 2; 除尘器收集的粉尘; 环保设备; 固态; 粉尘; 15.783; SW59 900-099-S59. 3; 灰渣; /; 固态; 粉尘; 15.27; SW59 900-099-S59. 4; 生活垃圾; 员工 生活; 固态; /; 0.375; --; 交环卫部门清运. 5; 废弃的含油抹布、劳保用品; 设备保养; 固态; 有机溶剂; 0.05; HW49 900-041-49; 分类贮存于危废贮存库，定期交有资质单位处理. 6; 废润滑油; 液态; 润滑油; 0.1; HW08 900-214-08. 7; 废润滑油桶; 固态; 润滑油; 0.008; HW49 900-041-49. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，分析拟建项目危险废物的产生、贮存、处置情况见下表。 表4-12 危险废物汇总表 危废名称; 危废类别; 危废代码; 预测产生量t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废弃的含油抹布、劳保用品; HW49; 900-041-49; 0.05; 设备保养 固态; 有机溶剂; 有机溶剂; 年; 年; T,I; 分类贮存于危废贮存库，定期交有资质单位处理. 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.1; 液态; 润滑油; 润滑油; 年; T,I. 废润滑油桶; HW49; 900-041-49; 0.008; 废润滑油桶; 润滑油; 润滑油; 年; T,I. 4.2固体废弃物环境影响分析 （1）生活垃圾污染防治措施 生活垃圾用垃圾桶集中收集，委托环卫部门每日清运处理。 （2）一般固废污染防治措施 - 本项目建成后，固体废物处理处置及综合利用率达到100%，不会对厂区外环境产生影响。根据国家对工业固废，尤其是危险废物处置减量化、资源化和无害化的技术政策，建设单位应优先对各类可回收工业固废进行回收利用，对无法利用的部分交由专业单位处理或处置。 - 危险固废污染防治措施 本项目在成品仓库北侧设置危废贮存库一间，约10m2。危废间按照如下要求设置： 1）厂区内的危险废物临时贮存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）的规定执行，应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施； 2）所有产生的危险废物均应适用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损，用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙，不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。 3）厂内建立危险废物台账管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 4）必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 5）危险废物贮存设施必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 表4-13 危险废物标志牌式样及说明 样式; 说明. 1.危险废物贮存区标志牌背景色应采用黄色，RGB 颜色值为（255, 255, 0）。 2.废物种类信息应采用醒目的 橘黄色，RGB 颜色值为（255,150, 0）。字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0,0,0）。图形和文字应清晰、完整，保证在足够的 观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。危险废物贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。. 危险废物标签样式示意图; 1.危险废物标志设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。对箱类包装危险废物的标签应置于包装端面或侧面； 2.袋类包装危险废物的标签应置于包装明显处； 3.桶类包装危险废物的标签应置于桶身或桶盖； 4.其他包装危险废物的标签应置于明显处。. 5地下水、土壤影响分析 5.1污染源分析 本项目存在的可能污染地下水和土壤的物质主要为润滑油。主要污染类型及污染途径为：润滑油发生渗漏后下渗污染土壤、地下水。 5.2分区防渗 地下水、土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合” 的原则。即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 主动控制，分区防渗。从源头控制，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中污染防治区分的规定，根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，可将建设场地划分为一般防渗区和重点防渗区。参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等要求，项目防渗分区的划分情况和具体要求见下表： 表4-14 项目污染防渗分区及要求 防渗分区; 装置设施; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废贮存库; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18597 执行. 简单防渗; 厂房其他区域; 一般地面硬化. 综上所述，本项目在采取上述防渗措施后，可有效防止营运期对区域地下水、 土壤环境的影响。 6.环境风险分析 6.1风险源调查及可能影响途径 本评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（简称“导则”）表B.1突发环境事件风险物质临界量和《环境风险评价实用技术和方法》（简称“方法”）中的相关规定，项目风险源为危废贮存库等。 6.2主要风险源 泄漏污染风险源：危废贮存库等。 火灾风险源：主要为危废贮存库等其他可燃物料区。 6.3可能影响途径 不同风险源可能污染环境的途径如下： 表4-15 项目风险物质可能污染环境的影响途径 风险源; 主要风险 物质; 可能影响途径; 污染类型. 危废贮存库; 废润滑油; 渗漏进入地下水和土壤; 危险固废遗失或者危废贮存库发生破损，泄漏进入地下水和土壤. 厂区火灾; 消防废水、火灾烟气; 渗漏、经雨水管网进入地表水，大气输送等; 消防废水进入雨水管网中造成地表水、地下水、土壤环境影响；火灾烟气可能造成大气环境污染. 废气处理设施; 颗粒物; 未达标等事故排放; 造成大气环境污染. 6.3评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目使用润滑油，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。按照根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，Q按下式进行计算： Q=q1/Q1+ q2/Q2 +…+qn/Qn 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。 当 Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 结合风险物质调查及识别过程结果，拟建项目危险物质数量与临界量具体判定结果见下表。 序号; 化学品名称; CAS号; 厂区最大储存量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 润滑油; /; 0.1; 2500; 0.00004. 2; 废润滑油; /; 0.1; 50; 0.002. 项目Q值∑; 0.00204. 表4-16 建设项目Q值确定表 Q<1，项目环境风险评价工作等级为简单分析。 6.4环境风险防范措施 - 危险物质泄漏风险 项目主要可能泄漏的主要为危废暂存间存放的废润滑油，一旦泄漏、下渗，可能造成地表水、地下水、土壤环境的污染。危废暂存间按照重点防渗要求防渗，专人管理，建立物料台账，应做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施，应设置围堰及渗出液收集设施，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）等标准的要求设立危险废物标识牌，采用专用密闭容器贮存危险废物，容器上必须粘贴符合标准的标签，定期将危险废物交由有资质单位处置，不私自非法处置，在提出的防范措施下物料泄漏风险可控，环境风险的可能性较小。 （2）火灾次生风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目风险物质为废润滑油，采用桶装封盖盛装，项目厂区严禁烟火，严格执行三级动火证制度，加强可燃物料的管理，加强电气、电线保养与防爆等措施，项目火灾风险可以避免。 （3）工艺废气风险 项目主要产生颗粒物，如不进行有效地收集治理，超标排放，造成大气环境污染。项目废气处理措施必须委托具有资质的有经验的单位设计、施工。运营时，项目应在开班、交接班前，必须认真检查废气的收集、处理措施，确保达到设计的效率，从而避免废气事故排放对大气环境的影响。如活性炭吸附装置，根据说明书与环评要求定期更换。同时根据监测计划，跟踪监测。 综上，项目在确保废气有效收集，有效处理，确保废气达标排放，项目废气事故排放环境风险较小。 （4）其他风险防范措施 项目应全厂严禁烟火，并加强车间、风险源的标识标牌，加强员工培训与教育。 7排污口规范化 根据《环境保护图形标志—排放口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，项目得气排放口必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置相应的环境保护图形标志。 按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定设置与管理废气、废水排放口。 （1）废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，应安装采样监测平台，并设置永久采样孔。监测采样孔附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。 （2）厂区的排水体制必须实施雨污分流制。 （3）按规定对固定噪声进行治理，在噪声设备附近醒目处设置环保图形标志牌。 （4）固体废物暂存期间应按固废相关规定加强管理，存放场所严格按照 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求设计、施工及运行，在存放场所边界和进出口位置设置环保标志牌。 （5）项目建设单位应对上述所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，以便进行验收和排放口的规范化管理。 （6）排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报当地环境监理部门同意并办理变更手续。 （7）废气排放口、废水排放口和噪声排放源、固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 执行。 表4-17 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-18环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称. 1; 废气排放口. 2; /; 雨水排放口. 3; 噪声排放源. 4; 一般固废. 5; /; 危险废物. 8环保投资估算 本项目总投资500万元，其中环保投资约19万元，占项目总投资的3.8%。具体如下表所示。 表4-19 环保设施及环保投资一览表 类别; 污染源; 治理措施; 投资 （万元）. 废气治理; 卸粮粉尘; 卸粮时车间封闭、苫布遮盖、降低卸粮高度、定期清扫; 1. 转运和运输粉尘; 采取在传送带加罩的方式加强密闭性; 1. 清选粉尘; 设备密闭+自带旋风除尘器+1根15m高排气筒（DA001）; 1. 烘干粉尘; 烘干机机身设置内外腔，内腔的侧壁上开设有连通内腔与外腔的排潮口， 在外腔的侧壁上开设有排潮口，排潮口四周设置防尘罩; 1. 生物质热风炉燃烧废气; 管道收集+旋风除尘器+袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA002）; 3. 废水治理; 生活污水; 雨污管网、化粪池、一体化污水处理设施（生物接触氧化+二沉池+石英砂过滤+次氯酸钠消毒）; 4. 噪声; 设备噪声; 基础减振，厂房隔声，风机选取低噪声设备，加装轻量化隔声罩; 3. 固废处理; 固废处理; 在厂区中部设置一般固废暂存区，面积约30m2，暂存一般固废。; 1. 危废废物：在成品仓库北侧设置10m2的危废贮存库，暂存产生的危险固废，交由资质单位进行处理; 2. 生活垃圾设置垃圾桶进行分类收集; 1. 环境风险; 设置灭火器等防火器材，加强员工风险意识; 1. 总计; 19. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸粮粉尘 | 颗粒物 | 卸粮时车间封闭、苫布遮盖、降低卸粮高度、定期清扫 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 转运和运输粉尘 | 颗粒物 | 采取在传送带加罩的方式加强密闭性 |  |
|  | 清选粉尘 | 颗粒物 | 设备密闭+自带旋风除尘器+1根15m高排气筒（DA001） |  |
|  | 烘干粉尘 | 颗粒物 | 烘干机机身设置内外腔，内腔的侧壁上开设有连通内腔与外腔的排潮口， 在外腔的侧壁上开设有排潮口，排潮口四周设置防尘罩 |  |
|  | 生物质热风炉燃烧废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 管道收集+旋风除尘器+袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA002） | 《工业窑炉大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 雨污分流管网、化粪池、一体化污水处理设施（处理工艺：生物接触氧化+二沉池+石英砂过滤+次氯酸钠消毒，处理能力1t/d） | 回用于厂区抑尘 |
| 声环境 | 设备运行 | 机械噪声 | 选取低噪声设备，厂房隔声，基础减振，加装轻量化隔声罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准中2类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：在厂区中部设置一般固废暂存区，面积约30m2，暂存一般固废，进行综合利用，不产生二次污染，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求；在成品仓库北侧设置10m2的危废贮存库，危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗。 简单防渗区：厂区其他区域 重点防渗区：危险贮存库，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m、渗透系数K≤1.0×10-7cm/s |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设置灭火器等防火器材，加强员工风险意识 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，项目建设符合国家和地方相关产业政策，选址符合“三线一单”，所采取的污染治理技术可行，可确保污染物稳定达标排放，处理达标后排放的污染物对周围环境影响较小，不会改变当地环境功能区划，项目的环境风险较小且可接受，在落实本报告表提出的各项污染物防治措施，严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度考虑，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 （有组织） | 颗粒物 | / | / | / | 0.826t/a | / | 0.826t/a | +0.826t/a |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.208t/a |  | 0.208t/a | +0.208t/a |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.311t/a |  | 0.311t/a | +0.311t/a |
| 废水 | 水量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.375t/a | / | 0.375t/a | +0.375t/a |
|  | 清选杂质 | / | / | / | 66t/a | / | 66t/a | +66t/a |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 15.783t/a | / | 15.783t/a | +15.783t/a |
|  | 灰渣 | / | / | / | 15.27t/a | / | 15.27t/a | +15.27t/a |
|  | 废弃的含油抹布、劳保用品 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.008t/a | / | 0.008t/a | +0.008t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①