寿县陶圩初级中学物理、生化实验室、心理咨询辅导室更新项目采购需求

前注：

- 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

- 下列采购需求中:如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知市场监管总局文件》(财库〔2019〕18 号)、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第16 号),在规定的认证机构范围内,投标供应商提供拟投产品环境标志认证证书的,方予以认定其所投产品为环境标志产品。

- 下列采购需求中:标注▲的产品(本项目核心产品:实验台、学生凳)。

| - 序号 | - 条款名称 | - 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 付款方式 | - 供应商在完成供货并验收合格后,支付合同价款的100%。 |
| - 2 | - 供货地点 | - 寿县陶圩初级中学 |
| - 3 | - 供货期限 | - 30日 |
| - 4 | - 免费质保期 | - 按照国家相关规定或行业标准执行或≥1年 |

- 采购需求前附表：

- 货物需求

- 物理电学实验室（48座）

| - 序号 | - 货物名称 | - 技术参数要求 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 教师演示区 |  |  |  |  |
| - 1 | - 智慧黑板 | 一、整机功能 1、采用全金属外壳三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。整机两侧副屏可支持以下媒介(普通粉笔、液体粉笔、成膜笔)进行板书书写。 2、嵌入式系统主频≥1.8GHz, 内存≥2GB, 存储空间≥8GB。 3、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，整机采用超高清LED液晶显示屏, 显示比例16:9, 分辨率不低于3840×2160。 4、采用电源按键三合一，同一电源物理按键完成系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 ★5、整机内置2.2声道扬声器，位于上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，总功率60W。支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 ★6、整机内置扬声器，整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 7、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理；支持透明度调节。 8、背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 9、整机支持至少5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”等按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具(批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式)。 10、整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣。整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风内置AI 音频检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。 11、智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。整机通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 12、内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。 ★13、整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1600万像素数的照片。整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4：3、16：9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160(4K)分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能。 14、整机全部外接通道(HDMI、Type-c)下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 15、整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 二、电脑模块 1、主板搭载CPU，主频不小于2.7GHz，核心数不小于8，线程数不小于8，CPU及操作系统需通过安全可靠测评。 2、内存: 8GB DDR4 内存或以上配置。 3、硬盘: 256GB或以上SSD 固态硬盘。 4、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 5、可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，含标准PC防盗锁孔。 三、教学白板 1、支持根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于不同教学环境。 ★2、具备交互表格功能，课件可自由插入表格，预置不少于5种表格样式，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；表格支持自由输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高；表格通过表格首行首列交接处的按键可一键精准增加行列；具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容。(响应文件中提供功能截图证明) 3、支持将 Word文档转换为云教案，云教案能够插入表格、图片、音视频、文档附件。提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 4、互动课件支持开放式云分享，分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。互动课件支持定向分享，分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号的云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 5、支持PPT 原生解析，教师可将 pptx 格式的课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，导入后保留PPT原文件中的文字、图片、表格对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 6、支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。 7、无需安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具远程教学功能。支持一键开课生成课程海报，学生扫描课程海报微信二维码可加入直播课堂，不需安装APP。支持教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统会自动统计正确率和答题详情。 8、云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互。可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除。 9、具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。支持输入文本后一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。 四、教学资源 10、平台具有业务数据可视化展示功能，可实时统计区域或学校教师用户的资源使用时间和次数，能够对区域、学校、用户、资源使用情况进行排名，并能够提供每周的使用统计数据。还支持根据用户需求对数据统计内容进行调整，以满足不同用户的需求。 11、资源内容在云端服务器上，可在线更新资源内容，无需安装任何应用程序，可直接在教学白板软件中打开使用。 12、提供丰富的3D模型类数字素材资源，无学科使用限制，支持通过电脑、平板、“班班通”设备等多种智能终端设备的浏览器(Chrome，Firefox, Edge, Safari) 访问并进行预览和操作; 13、支持单独对每个模型画面进行画质设置，至少包括高、中和低三种选项。 14、支持通过主流 PPT 及主流白板软件工具一键插入单个或多个 3D百科模型资源，在授课时直接打开3D数字模型资源进行二次操作，同时可改变插入的资源封面图的大小、位置。 15、支持将模型的知识点进行拆解并以词条的形式呈现，用户可将词条拖拽至相应区域，当拖拽的知识点与模型内容匹配正确时，拖拽操作才能成功完成；否则，拖拽将失败，从而确保用户对知识点的准确掌握。 ★16、采用三维技术将二维图片素材立体可视化呈现，资源至少需覆盖领域知识点模型； 17、要求所有模型均具有知识卡片，知识卡片内容需根据模型特性★进行详细介绍(响应文件中提供功能截图证明) 18、所有模型均具有AR直播功能，可在扩展屏上将3D模型与现实使用场景实时叠加并输出。同时支持人脸识别功能，通过AI人脸识别技术和算法将画面中3D模型资源与动态授课中的用户进行智能联动呈现，避免在操作3D模型中遮挡操作用户。 19、要求为所有模型提供背景颜色色卡，用户可依据使用需求自定义背景颜色。支持提供用户界面交互操作指南，以图文形式直观展示触屏及鼠标在实验软件中的操作方法。 - 注：带★号参数为重要指标，响应文件中提供证明材料予以佐证。 | - 1 | - 套 |
| 2 | 教师演示台 | 1、规格: 2400×750×850mm(±5mm) 2、台面：一体化台面，采用品牌12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，注重人性化设计。 3、产品结构：铝木结构 4、台身用材：采用模具成型φ50mm双层(外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm)圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 5、封边：采用16mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面防潮板，所有板材外露端面采用激光封边，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。 6、台身设计： (1)箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。 (2)台背部为开门设计，便于电器维护，并装百页窗保证电器通风散热，有效延长电器设备的寿命。 (3)组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 可调脚：采用模具成型PC+ABS工程塑料合金注塑25mm厚专用垫，可隐蔽固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 7、具有投影功能（需安装后试用） | 1 | 张 |
| 3 | 老师电源 | 装置在演示台内：规格: 550×265mm (±10mm) 触摸键控制，薄膜面板装置在演示台内，其主要技术参数指标如下： 1、微电脑控制、智能设计、触摸按键，使用开关电源，功耗特小、负载能力强，在压降大时结温不变，质量稳定； 2、设有电源总开关、漏电保护开关、工作指示表、220V 交流输出多用插座等多种操作功能； 3、密码开机：有密码记忆功能、只有相关老师输入正确密码后方可打开设备进行操作； 4、定时关机：本产品还具有定时功能，从开机时间起，一小时后自动关机； 5、时钟显示：能显示老师工作时间，为教师提供各种实验中的精确时间数据； 6、0-30V 交流电压电源，分档输出，额定电流≥6A(短路、过载自动保护、自动复位功能)； 7、1.25-30V 精密稳压电源, 无级输出(分辨率为0.1V) , 额定电流≥ 6A(短路、过载自动保护、自动复位功能)； 8、低压直流大电流输出：9V/40A；采用软件控制，误差几乎为零； 9、高压小直流电压: 300V/150V、0.1A, 有自动保护功能, 保护电流为100MA; 10、控制学生所有供电输出。 11、配套电源控制箱包含总电源开关，分组 220V 电源开关，具有过载、短路等保护功能。 - 12、通风系统：采用变频器对风机进行调速，变频器控制面板安装在教师主控面板上；变频器调整精确度高，具有延长风机使用寿命、节能、降噪音等特点。 | 1 | 台 |
| 4 | 教师椅 | A.靠背 1.材质：采用PP 耐冲击塑料一体射出成型。 2.尺寸: 490mm×300mm (±10mm) 。 3.与钢管结合方式，采用直插式，无需螺丝锁付，牢固不会出现摇晃现象。 B.坐垫 1.材质：采用PP 耐冲击塑胶一体射出成型。耐冲击强度：经5磅榔头重力锤击不破裂。 2.尺寸: 410mm×430mm (±10mm)。 C.椅钢架 1..材质及形状：圆形钢管，采用组合焊接而成。 2.表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温 3 次工艺流程液体烤漆烤漆。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 D.脚垫 1.材质：采用PP 加纤维质塑胶一体射出而成。 | 1 | 个 |
| 5 | 教师储物柜 | 1.柜体: 320×460×450mm(±10mm),采用 HDPE 材质整体注塑一次成型，柜体厚度不小于 4.5mm。 A：柜体采用 HDPE 整体注塑成型，不是 5 块塑料板拼装而成，是整体柜，不是拼装柜。 B：柜子的顶部凸起 10mm，底部凹进 10mm，凸起部锲合凹进部，更牢固美观。 C：柜体两侧采用 3 波浪设计，外部美观，内部有 2 道加强筋，保障柜体坚固，不易破坏。 D：柜体内侧有挡水封板设计，即可阻止灰尘、雨水进入柜体，也可防止撬、切割等对柜子的破坏。 E：柜体底脚有两个排水孔，可高压水枪清洗后自动排水。 F：柜体高耐冲击性、耐候性好、永不生锈、易清洗，防水防潮、具有一定耐酸碱性，耐污染。 2.门体：门体采用 HDPE 材质，双层门板通过螺丝固定而成。螺丝通过设计隐藏在门体之中。 A：门板采用 HDPE 材质，耐高低温，高抗力，高抗撞击，防水防潮，耐污染。同时，易清洗，清水或性质温和的清洁剂擦拭即可。 B：门板采用人体工程学舒适度设计，无尖角和锋锐凸起，保障安全性。 C：门板与柜体关合后，门板有卡条与柜体卡槽结合，防止撬、切割等对柜门和锁具的破坏。 3.合页与拴柱：采用隐藏式，肉眼不可见。POM 材质，具有耐磨、刚性强等特点。 A: 采用POM 材质 B：采用隐藏式设计，隐藏在柜体之内，肉眼不可见，防止撬、切割等对拴住的破坏。 4.安装时，上下之间，柜子有凹凸槽结合，更牢固。上下左右柜子之间，都是有两个板，而不是拼装柜子共用一个板。 5.锁具：采用防锈锌合金材质转舌锁。 6.产品符合国家环保要求。 | 2 | 个 |
| 学生实验区域 |  |  |  |  |
| 1 | ▲实验台 | 1、规格: 1200×600×780mm (±20mm) 2、采用 20mm厚无甲醛环保陶瓷台面，一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温(长时间耐温 1300 度)、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能。四周边缘采用工程塑料一体注塑成型进行包边，减少桌体间机械碰撞，前沿设挡水边，可有效阻挡仪器滑落。 3、桌体：塑钢结构 4、桌腿：主体采用尼龙钢化增强复合材料一体化注塑，一次成型，内壁加强筋增强结构强度，厚度不小于 3mm，具有耐腐蚀、抗氧化等特点。两侧桌脚呈三点稳定仿生结构支撑形态，外型为流线形设计，拐角呈弧线型圆滑流畅，避免锐角磕碰。台面与桌腿连接转角处装饰外盖采用ABS 工程塑料材质。紧固连接件采用不锈钢材质。 5、固定横梁采用矩形钢构件焊接制成，支撑横杆采用圆形钢管制成。具有耐酸碱、耐腐蚀特点。 6、挡板：采用镀锌钢板压制成型。 7、书包斗：采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，预留学生凳挂靠口。 8、脚垫：采用增强尼龙碳钢可调脚，平稳支撑，防止晃动，防滑防震。 | 24 | 张 |
| 2 | 学生桌面电源 | 1、由教师进行给电控制，铝合金外壳按放于桌面前方； 2、直流稳压输出:1.25 V-24 V电压连续可调,输出电流2A; 3、交流低压输出：2V-24V 教师主控控制调节；输出电流2A； 4、交流电压输出: 220V±10%, 50Hz, 2A; 5、学生实验台配有：电源输出指示和实验用电压、电流表、电压测试，电流测试，灵敏电流计； 6、低压直流稳压电源可以由学生在老师的控制供电情况下在1.25-24V之间自由调节； 7、多用插座；电源开关；保险座；工作指示灯。 | 24 | 台 |
| 3 | 多功能柱 | 整体采用实验室专用 PP 材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道。 | 24 | 台 |
| 4 | ▲学生凳 | 1.规格: ≥φ315mm×450mm-500mm(高度可调) ; 2.技术参数：凳面和脚垫采用PP塑料一次注塑成型，接触面为细纹咬花，防滑不发光，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 注：供货时提供产品符合国家标准的第三方检测机构出具的检测报告。 | 100 （52备用） | 只 |
| 5 | 柜式空调 | 空调，四匹，制冷量：约8800w,新一级效能，变频 | 2 | 台 |
| 实验室环创物品及布展 |  |  |  |  |
| 1 | 实验室管理制度展板 | 包括物理实验室管理制度和物理实验室岗位职责两块展板，用于实验老师对实验室的管理和明确老师的岗位职责。 | 1 | 项 |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 用于教师悬挂工作服或其他挂件物品。 | 1 | 项 |
| 3 | 物理知识板 | 生动形象地表现物理知识，提高学生的观赏兴趣。版面可加入校园文化等内容，如学校 logo、校风校训等。 | 1 | 项 |
| 4 | 实验室信息公告栏 | (1)具体尺寸根据实验室墙面定制，可在其上喷制校园文化如学校logo、校风校训等内容。形状多变，可加入物理仪器等元素，用于装饰整间实验室的氛围环境。 (2)其主要用于展示相关物理学科信息，如实验信息、实验安排计划、学生优秀实验报告、经典实验等信息内容。 (3)具有良好的防火性能，达到 B1 级国家防火要求。 (4)具有良好的抗冲击性能，具有优秀的弹性、韧性、耐磨性、抗冲击、耐撕裂、不易划破的性能。 (5)密度低于 0.3，每平方米重量低于3公斤，降低建筑物的载荷。 (6)具有良好的物理性能，不会因温度和湿度的改变而膨胀或缩小。 | 1 | 项 |
| 5 | 教师演示台背板 logo | 教师演示台背面板材定制学校 logo | 1 | 项 |
| 6 | 实验室灭火器材 | 1、箱体采用镀锌板整体拉伸焊接而成，静电喷塑工艺处理，具有高强度、耐冲击、耐腐蚀、坚固耐用、防晒耐低温等优点，不易变形、不易变色。 2、可根据校园文化定制设计灭火器柜外表面内容。 3、含常用类型灭火器6瓶。(手提式二氧化碳灭火器，5公斤/瓶)。 | 1 | 套 |
| 7 | 沙箱 | 304不锈钢外壳，内装沙子，带轮子，方便移动 | 1 | 个 |
| 8 | 配电箱贴 | 根据校园文化定制配电箱外表面贴纸，使之融入教室墙面设计，与实验室环境建设和谐统一 | 1 | 项 |
| 物理仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1、规格: ≥2400×1200×850mm 2、台面板材：一体化台面，采用≥12.7mm 厚双面实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火等。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形。 3、台的结构：铝木结构 4、框架：采用模具成型φ50mm双层(外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm)圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发PC+ABS工程塑料合金连插件连接。 5、台身：侧、前后档板、门板等均采用16mm厚E1级环保三聚氰胺灰白色双贴面板。所有板材截面均采用热溶封边机以2mm厚PVC 封边。准备台两边上层设计成抽屉的形式，两边的下层做成“凹”式(中间1000宽处凹进出300)柜的形式。 6、可调脚：采用模具成型PC+ABS工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，高25mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 7、配件: 化验水槽一副：高密度黑色PP材质一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐有机溶剂、耐热好。 三联水嘴一副：三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型，两低一高。 台式紧急洗眼器：一个 电源：多功能插座2个 | 1 | 张 |
| 2 | 文件柜 | 1: 规格: ≥1800×850×390mm标配:钢制锁具 2：颜色：灰白色 3：层板：层板可拆卸可调节4：采用≥0.8mm冷轧钢板碳钢喷塑而成。 | 2 | 个 |
| 3 | 仪器柜 | 1、规格: 1000×500×2000mm (±20mm) 13个 1200×500×2000mm （±20mm）2个 2、结构：铝木结构 3、铝合金框架结构，后立杆铝型材为双槽，配以 ABS 连接件组装而成；上部木制门框玻璃对开门、三层活动隔板，轨道式钢制可调立杆，每块活动隔板下加两根横梁，下部木制对开门，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐酸碱、耐腐蚀、外形美观、经久耐用等特点。 4、基材：采用刨花板，能够防霉、防菌。 5、可调脚：采用 ABS 工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 15 | 个 |
| 4 | 仪器柜专用标签盒 | 亚克力材质制作，外观透明，粘贴于仪器柜上部玻璃门上，内部插槽可放入仪器清单编目卡，使整柜的放置仪器清单一目了然，更换仪器清单编目卡时只需拿出更换即可，方便快捷。 | 10 | 个 |
| 5 | 序号贴 | 不干胶贴纸制作，粘贴于仪器柜上，用于标明仪器柜柜号，便于仪器上架编录和学校老师使用，能及时找到对应仪器的位置，版面可印制校园文化内容，如学校 logo等。 | 10 | 张 |
| 6 | 准备室供排水系统 | 1、给水采用≥φ20mmPPR 管 2、排水采用≥φ50mmPVC 管 | 1 | 套 |
| 7 | 准备室电器布线及线管 | 铜芯24芯, UPVC国标管, 耐压500V, φ2.5mm²。 | 1 | 室 |
| 8 | 柜式空调 | 空调，四匹，制冷量：约8800w,新一级效能，变频 | 1 | 台 |
| 9 | 电脑 | 1、用于实验室仪器、药品统计、各类实验数据处理。 2、内存≥16GB，硬盘≥512GB，CPU:i3-14100/R5 8600G。 3、包括主机、显示屏等。 | 1 | 台 |
| 10 | 打印复印一体机（打印复印A4纸） | 品牌，不低于黑18页/分，彩9页/分，批量复印/扫描、彩色文档/照片，支持有线和无线 | 1 | 台 |
| 11 | A4纸 | 品牌，约80克 | 2 | 箱 |
| 12 | 仪器室、实验室门各一个 | 实地测量 | 各1 | 个 |
| 13 | 专人来安装，分类摆放器材，贴标签，按声、光、热、力、电分类摆放 |  |  |  |
| 物理教学仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 直联泵 | 1.单相，有防回油功能； 2.规格: 单相, 流量≥1.25立方米/h; 3.电机220V, 0.75KW。 | 1 | 台 |
| 2 | 抽气筒 | 1.手持式，用于中学物理大气压力相关知识讲授； 2.由手柄、活塞、气筒组成； 3.ABS材质,气筒有效长度不小于130mm,直径不小于40mm。 | 1 | 个 |
| 3 | 打气筒 | 1.质量等级为合格品，气筒外径≥30mm，长度≥500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。 2.气筒外管用工程塑料或其他同等强度的材质制成。 3.充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。 4.最大充气压力不小于0.8MPa (10kg/cm2) 。 | 10 | 个 |
| 4 | 抽气盘 | 1.产品由底盘、钟罩、电铃、气阀、垫圈等组成。 2.底盘为塑料制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径φ≥180mm。 3.钟罩为透明式，外径不小于150mm。 4.抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2K Pa。 5.电铃电源: 直流3~6V。 6.电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆。 | 10 | 套 |
| 5 | 仪器车 | 1.规格: 600mm×400mm×800mm(±20mm)。 2.仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3.车架用直径不小于φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4.车架脚安装有不小于φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。 5.车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 6.整车安装好后应载重不低于50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 1 | 辆 |
| 6 | 充磁器 | 1.主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。 2、对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。 3、绝缘电阻≥20MΩ。 | 1 | 台 |
| 7 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 200 | 个 |
| 8 | 注射器 | 1、10mL、5mL注射器外套应有足够透明度，能清晰地看到基准线； 2.表面必须清洁无杂质，不得有气泡、疙瘩、沙粒等缺陷 3、橡胶活塞应无胶丝、胶屑、外来杂质、喷霜。 4、标尺的分度容量线及计量数字印刷应完整，字迹清楚，线条清晰，粗细均匀。 | 各20 | 个 |
| 9 | 透明盛液筒 | 1.外形尺寸: 高300mm±5mm, 直径100mm±2mm, 壁厚≥2mm; 2、口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象； 3、标尺为透明不干胶标尺，毫米单位，黑色字体。 4、材料为透明塑料注塑成型。 | 1 | 个 |
| 10 | 透明水槽(圆形或方形) | 长方形水槽。 1.外形尺寸: 270mm×高140mm(±20mm); 壁厚≥2mm, 四角圆度≤R5mm; 2.材料为透苯塑料注塑成型。 3.带集气瓶架 | 20 | 个 |
| 11 | 方座支架 | 1、阻燃工程塑料注塑成型内嵌有钢板, 底板尺寸210mm×135mm(±20mm)；重量≥1KG。 2、大小圈(100mm/70mm) 钢材直径≥7.8mm,立杆直径11.3mm×618mm。 3、加厚铝合金平行夹, 垂直夹 | 100 | 套 |
| 12 | 多功能实验支架 | 1.物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。 2、生铁大A型座: 边长≥250mm、≥l.3kg，生铁小A型座: 边长≥200mm、≥0.8kg。 3、 长杆≥700mm 短杆≥500mm 直径φ12mm 铁环: 外径φ100mm | 1 | 套 |
| 13 | 升降台 | 1.产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成。 2、不锈钢面板上150mm×1.2mm（±2mm)，下150mm×1.2mm（±2mm)。 | 1 | 台 |
| 14 | 学生电源 | 1.5~9V，共6档，稳压输出，额定电流1.5A，具有过流过热过载等自动保护装置，输出端子采用φ4mm防脱帽的插、接两用铜芯接线柱(可插可接)。 | 24 | 台 |
| 15 | 教学电源 | 稳压1.5~12V/2A, 6档,交流2-12V/5A,直流大电流40A(8S) ,具有过流过热过载等自动保护装置，采用干簧管及继电器组成的延时保护电路。具有同步调压，过流、过压、过热和限流保护的功能，输出端子应采用φ4mm防脱帽的插、接两用铜芯接线柱(可插可接)。金属罩壳两边内嵌提手，便于搬动。 | 1 | 台 |
| 16 | 蓄电池 | 1、额定电压: 6V。 2、额定容量: 15Ah 。 3、密封式，免维护 | 2 | 台 |
| 17 | 演示直尺 | 木材制作, 表面平整。最小分度值: 1cm。外形尺寸: 1000mm×40mm×8mm，全尺刻度累计误差≤2mm，尺面平面度公差≤3mm，尺边直线度公差≤2mm，两面均涂白色漆，印黑色刻度线和红色数字。 | 10 | 只 |
| 18 | 木直尺 | 全塑料制品。一面为厘米、毫米单位刻线，有效尺寸不小于995mm，最小分度值1mm，每一厘米刻线上标有数字；另一面为英寸刻线，有效尺寸为不小于39英寸，最小刻线为0.125英寸。每一英寸刻线上标有数字。尺宽24mm，厚度7.5mm，直尺两端为封闭式。 | 20 | 只 |
| 19 | 钢直尺 | 碳钢材质, 200mm,分度值≤0.5mm。符合JJg 1-1999《钢直尺》 的有关规定，符合JY0001-2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 28 | 只 |
| 20 | 物理天平 | 最大载荷500g,标尺称量: 0-1g, 分度值20mg, | 1 | 台 |
| 21 | 托盘天平 | 最大称量200g, 分度值0.2 g。。 | 100 | 台 |
| 22 | 托盘天平 | 最大称量500g, 分度值0.5 g。。 | 100 | 台 |
| 23 | 金属钩码 | 10g×1, 20g×2, 50g×2, 200g×2。塑料盒包装。 | 56 | 套 |
| 24 | 电子停表 | 技术规格及配置、材质：0.01s | 56 | 套 |
| 25 | 温度计 | 玻璃制。红液, 0℃~100℃ | 100 | 支 |
| 26 | 温度计 | 玻璃制。水银, 0℃~200℃ | 10 | 支 |
| 27 | 体温计 | 1.棒式，测量部位为口腔，测量范围35-42℃。 2.体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0.55mm。 3.标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许由脱色、影响读数、颜色污迹等现象。 4.产品应符合国家强制性标准的要求 | 20 | 支 |
| 28 | 寒暑表 | 1.由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。 2.采用摄氏(℃)和华氏(℉)塑料双刻度，面板标有：摄氏 -50℃~40℃，华氏-20℉~120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 3.最小分度值: 2℃; 4.储藏条件: - 30℃~60℃; 5.外形尺寸: 200mm×52mm×10mm。 | 10 | 只 |
| 29 | 条形盒测力计 | 5N 1.由方形弹簧盒(带刻板)、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸: 150mm×35mm×18mm（±2mm);。 3.最小刻度: 0.1N。 4.金属表面防锈处理。 | 200 | 个 |
| 30 | 条形盒测力计 | 10N 1.由方形弹簧盒(带刻板)、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸: 150mm×35mm×18mm（±2mm)。 3.最小刻度：0.2N。 4.金属表面防锈处理。 | 200 | 个 |
| 31 | 条形盒测力计 | 2.5N 1.由方形弹簧盒(带刻板)、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸: 150mm×35mm×18mm（±2mm)。 3.最小刻度：0.05N。 4.金属表面防锈处理。 | 100 | 个 |
| 32 | 条形盒测力计 | 1N 1.由方形弹簧盒(带刻板)、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸: 150mm×35mm×18mm（±2mm)。 3.最小刻度：0.02N。 4.金属表面防锈处理。 | 100 | 个 |
| 33 | 平板测力计 | 5N，由对疲劳弹簧、可调节指针、旋片及刻度板等构成，最小刻度值为0.1N, 白色塑料面板或铝板。面板尺寸: 170mm×40mm×5mm（±2mm)。 | 100 | 个 |
| 34 | 直流电流表 | 产品由测量机构、外壳等组成。 1.指示面板与水平面成45度夹角。 2.测量范围: (-0.2A~0~0.6A) (-1~0~3A) 。 3.仪表准确度等级：2.5级。 4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 200 | 只 |
| 35 | 直流电压表 | 产品由测量机构、外壳等组成。 1.指示面板与水平面成45度夹角。 2.测量范围: (-1~0~3V) (-5~0~15V) 。 3.仪表准确度等级：2.5级。 4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 200 | 只 |
| 36 | 灵敏电流计 | 产品由测量机构、外壳等组成。 1.指示面板与水平面成45度夹角。 2.测量范围: ±300μA内阻。 3.仪表准确度等级：2.5级。 4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 50 | 只 |
| 37 | 多用电表 | 1.本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表。 2.准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档、直流电压0-2500V为5.0级。 3. 电压灵敏度: 直流为5KΩ/V, 交流为2.5KΩ/V。 4.量程范围： 直流电流: 0-50μA-1mA-10mA-100mA-500mA-5A; 直流电压: 0-1V-2.5V-10V-50V-250V-500V-2500V; 交流电流: 0-1mA-10mA-100mA-500mA-5A; 交流电压: 0-1V-2.5V-10V-50V-250V-500V-2500V; 电阻: R×! 、R×10、R×100、R×1K、R×10K。 5.阻尼时间：不超过4S。绝缘电阻不小于20MΩ。 6.转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好。 7.电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动。 8.产品所附测量表笔及电池应完好有效。 9.现场试用。 | 50 | 只 |
| 38 | 投影电流表 | 示面板与水面平行，测量范围： −0.2~0~0~0.6A−1~0~0~3A,测量精度:2.5级,阻尼时间:不大于4s,外形尺寸:100mm×120mm×35mm,指针长度：45mm，最小分度值为 0.02A、0.1A，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。需现场试用。 | 10 | 只 |
| 39 | 教学示波器 | 垂直系统频率响应: 直流DC~5MHz≤3dB, 交流10Hz~5MHz≤3dB; 偏转因素: 20mVp-p/格, 误差±10%; 输入电容: 1M∥40PF; 衰减倍率: 1、10、100、1000, 误差±10%; 输入耐压: 400V(DC+ACpk); 扫描系统扫描频率: 10Hz~100kHz, 分四挡; 同步: 内正、内负、外同步; 水平系统频率响应: 10Hz~500kHz≤3dB; 偏转因素: 100mVp-p/格; 输入电容: 1M∥60PF; 波形: 正弦波 50Hz; 幅度: 250mVp-p±10%; 余辉：中；工作环境：温度 0°C~+40°C;相对湿度: ≤90%(40℃) 。 需现场试用 | 1 | 台 |
| 40 | 密度计 | 1. 标准温度20℃, 温度范围0~70℃, 分度值为1度。 2. 密度范围: 1.000~2.000。 3.在液体中倾斜度不大于0.2分度值。 4. 其它性能指标应符合GB/T 17764-2008的有关规定。 | 200 | 支 |
| 41 | 密度计 | 1. 标准温度20℃, 温度范围10~70℃, 分度值为1度。 2. 密度范围: 0.700~1.000。 3.在液体中倾斜度不大于0.2分度值。 4. 其它性能指标应符合GB/T 17764-2008的有关规定。 | 200 | 支 |
| 42 | 湿度计 | 双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。可测温度及湿度 | 1 | 个 |
| 43 | 圆柱体组 | 以三种材料圆柱体组成，分别为铜、铁、铝制成，三只圆柱体几何尺寸完全相同，直径20mm，高32mm。塑料盒定位包装。 | 100 | 套 |
| 44 | 立方体组 | 1.由铜、铁、铝、木材四种材料组成；2.四种材料均为25mm。3.木质致密，表面平整光滑，铁件电镀处理。4.塑料盒包装。 | 100 | 套 |
| 45 | 运动和力实验器 | 由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布，小球2个(金属球、塑料球)，硬盒组成。水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致,宽度118mm（±2mm),厚度12mm（±2mm)。水平板长度525mm（±2mm),斜面板长200mm（±2mm),小车为塑料制品，尺寸不小于 110mm×75mm×40mm，金属球直径为16mm（±2mm); 塑料球直径为15mm（±2mm)。 | 10 | 套 |
| 46 | 惯性演示器 | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、金属球等组成。 2、壳体为塑料制品, 尺寸为: 158mm×72mm×75mm（±2mm)。 3、红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于 3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。 4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、金属球直径不小于 19mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。 | 2 | 套 |
| 47 | 摩擦计 | 由木制摩擦板和摩擦块组成。摩擦板外形尺寸不小于 500mm×44mm×8mm。摩擦块外形尺寸不小于100mm×38mm×28mm。上面有两个砝码孔,端面中心有挂钩。 | 100 | 套 |
| 48 | 螺旋弹簧组 | 产品为0.5N、1N、2N、3N、5N不同规格弹簧配套成组。弹簧采用机械性能不低于70#Ⅱ组的弹簧钢丝，钢丝直径不小于1.2mm。 | 2 | 组 |
| 49 | 阿基米德原理实验器 | 产品由透明溢杯、测量筒、塑料桶、圆柱体组成。透明溢杯直径65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水咀，溢水咀长不小于15mm；测量筒为透明，直径不小于35mm、高不小于100mm，侧面有0至90mm刻度标尺；塑料桷为半透明塑料制成，上下均有挂环、外形尺寸：直径35mm、高 80mm，内壁上有两条刻线、刻线距离 10mm、外壁上有毫米刻度标示；圆柱体为金属材料制成，表面电镀处理，圆柱外径30mm、厚18mm，一端有挂环。 | 100 | 套 |
| 50 | 连通器 | 产品由透明塑料注塑成型的连通管各插接式底座两部分组成。 1、连通管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根，它们上端开口不连通，下部连通的容器。 2、产品外形尺寸: 250mm×125mm×215mm（±20mm)。 3、粗直管孔径≥29mm、细直管孔径≥9.7mm。 4、底座为双边插接式，结构稳定可靠。 | 10 | 个 |
| 51 | 浮力原理演示器 | - 大水槽1个，用透明材料制成，表面0~300刻度，规格不小于φ110×300 (mm)，在大水槽的底部分隔一个小水槽，规格不小于φ70×90(mm)。 - 2、排气管1个在小水槽上部侧面的位置、进气口在小水槽的底部。 - 3、浮体附配重物5个, 直径≥49mm、高≥17mm。 - 4、附浮胶管1根。 | 10 | 套 |
| 52 | 物体浮沉条件演示器 | 产品由透明盛液筒、浮筒、配重体、导引磁铁、铁丝条组成。 1.盛液简用无毒、透明塑料制成，高约300mmn、内径约108mm，简壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。 2.浮筒为圆柱形状、空心, 外径约96mm, 内径约60mm, 高约98mm。 3.配重体为直径85mm的铁丝绕制，铁丝直径2mm，表面防锈。 | 10 | 套 |
| 53 | 液体内部压强实验器 | 1、本仪器由承压盒、支杆、胶膜等组成。 2、承压盒的内经φ36mm, 转轴孔径φ4mm。 3、支杆由φ4mm的低碳钢制成，一端弯解为90°±1°，表面油漆。 | 10 | 套 |
| 54 | 微小压强计 | 1、产品由U形玻璃管、刻度板、三通管、乳胶管、夹持柄等组成。 2、量度范围: 300mm。 3、外形尺寸360㎜×38㎜×16mm（±2mm)。 4、U形管用内经均匀的玻璃管制成，其内经为 4-6mm，壁厚不小于 1mm。U 形管竖直长度不小于365mm，两侧距离25±3mm。一端成喇叭口，另一端成“接头”状。 5、三通管用外径为5.8mm的塑料制成，三个端头均为“接头”状。 6、乳胶管长约250mm，外经约7mm。 7、刻度板最小刻度为5mm，刻度总长为300mm。 | 10 | 台 |
| 55 | 液体对器壁压强演示器 | 流体力学仪器，演示液体对器壁压强的实验。由圆柱形透明玻璃圆管，胶膜以及橡胶绳组成，圆管侧面另与两个凸出玻璃圆管连通。直管直径约30mm,长200mm; 侧管直径约17mm, 长约25mm | 10 | 台 |
| 56 | 马德堡半球 | 1、铸铁制成半球(圆盘)的合口处边表面粗糙度最大允许值为3.2um，当半球(圆盘)的内外压强差为0.0677Mpa(500mmHg), 经30分钟后,其压强不低于 0.064MPa(480mmHg), 内外压差用准确度不低于 1.5级真空表测量。 2、半球(圆盘)外径不小于φ105mm，内经不小于φ75mm。 3、半球(圆盘)为铸铁、拉环为铁件，须进行时效处理，消除内应力，防止变形。 4、旋塞和抽气管咀由黄铜制成。外径φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活。 5、产品外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球(圆盘)的合口处和旋塞应进行成组匝配。（需现场试用）。 | 10 | 套 |
| 57 | 压力和压强演示器 | 由压强小桌、海绵块组成。压强小桌应采用 ABS 塑料注塑成型，表面光滑平整，桌面尺寸不小于130×80mm。小桌腿上粗下细，总长45mm。海绵块尺寸不小于130×70×30mm。 | 10 | 盒 |
| 58 | 流体流速与压强关系演示器 | 由快慢流速管(1支)、U形管(2个)、滴管 (1支)、示教板、乳胶管、底座组成。示教板为铁制，表面烤白漆，规格：440mm×280mm（±2mm)。底座为铁制,表面烤黑漆,规格(长×宽×高):440mm×120mm×18mm（±2mm)。 | 2 | 套 |
| 59 | 杠杆 | 产品由底座、杠杆尺、支杆、中心轴、砝码、游码等组成。杠杆尺尺寸: 330×18×2.5mm（±2mm); 支杆高度约104mm; 中心轴φ3×25mm; 砝码质量:2g±0.1g; 游码质量: 0.2±0.02g。 | 100 | 套 |
| 60 | 演示滑轮组 | - 演示滑轮组的组成及规格如下：单滑轮 2 只。外径约70mm。三并滑轮2组, 外径约70mm。三串滑轮2组, 外径约70、50、40mm。 - 三并滑轮为直边半封闭式，三串滑轮和单滑轮为单边悬臂式，滑轮的上下挂钩方向互成90°。 - 允许负荷: 2kg(20N) 。 - 轮盘ABS塑料制成。框架用碳钢冷轧板制成。中轴由钢丝制成，框架表面作防锈处理。 - 轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于 1.5mm。 - 滑轮悬挂后，其框架侧边均应垂直，误差不大于2mm。 - 各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1.5mm。 - 8、一对单滑轮，当负荷500g时，机械效率应不低于90%。每对三并、三串的滑轮，当负荷 1500g 时，机械效率应不低于60%。（全部金属材料）。 | 10 | 组 |
| 61 | 滑轮组 | - 滑轮组的组成及规格如下：单滑轮 2 只。外径约40mm。二并滑轮2组，外径约40mm。 - 框架结构形式均为封闭式，上下挂钩互成90°。 - 允许负荷：2千克(20牛顿)。 - 轮盘、框架采用ABS塑料注塑制成。 - 轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于 1.5mm。 - 滑轮悬挂后，其框架侧边均应垂直，误差不大于1.5mm。 - 各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1.5mm。 - 8、一对单滑轮，当负荷500克时，机械效率应不低于90%。每对二并，当负荷1000克时，机械效率应不低于60%。（全部金属材料）。 | 100 | 组 |
| 62 | 滚摆 | - 滚摆摆体(摆轮和摆轴)、悬线、支柱、横梁和底座组成。 - 2、摆轮φ115mm。摆轴φ8mm,长160mm,轴上两个穿线孔距离约140mm, 穿线孔径φ1.5mm。支柱高约350mm,横梁长约240mm。 - 3、摆轴对摆轮的垂直度公差为0.5mm。 - 4、摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差0.5mm。 - 5、摆体重心偏移轴线公差为0.5mm。 - 6、摆轴镀铬。底座应稳固，表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 1 | 个 |
| 63 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型、滑杆、底座、风扇等组成。机翼采用轻质材料制成，其形状仿飞机模形。风扇部分电源开关、调节器，外壳采用塑料，有良好的绝缘性，底座由胶合板制成。底座尺寸不小于 520mm×150mm×12mm（±2mm), 电源: AC220V | 1 | 套 |
| 64 | 水准器 | 产品由水准泡及其主体组成。主体由塑料制成，其平面度应小于0.1mm。水准泡为普通式管状水准泡。水准泡应安装牢固，应清洁透明，刻线清晰均匀，气泡移动平稳，无跳动和停滞现象。水准器分度值的误差应小于 10%，即实测平均角值与公称角值之差不应超过公称角值的10%。水准泡应符合国标GB/T 1146-2009《水准泡》的规定。 | 1 | 个 |
| 65 | 手摇离心转台 | 产品由机座、主动轮(附摇手)和从动轮等组成。 1、外形尺寸：478mm×238mm×113mm（±10mm)。 2、机座材料为铸铁, 平放、立放均平稳可靠。 3、主动轮直径约为240mm，从动轮直径约为39mm。 4、主动轮和从动轮转动灵活、平稳，转动时皮带来会脱落。 5、各部件作防锈处理。 | 1 | 台 |
| 66 | 音叉 | 频率256Hz, | 10 | 套 |
| 67 | 音叉 | 频率512Hz | 10 | 套 |
| 68 | 发音齿轮 | - 三片齿轮顶圆直径为φ78mm。 - 三片齿轮的齿数分别为 80、60、40齿，齿形角度为90°±1。 - 三片齿轮相距23mm，装在转动轴上，轴下端为锥体, 锥度为 1∶20, 大端直径为φ10±0.1mm。 - 4、零件表面防锈处理。 | 1 | 个 |
| 69 | 声传播演示器 | 演示声音能在气体固体液体中传播，而不能在真空中传播 | 1 | 套 |
| 70 | 内聚力演示器 | 由两个中空镶铅圆柱体、刮削器组成。 - 铅柱分为红、蓝各1，每支上有挂钩，外形尺寸不小于：φ20mm，长 50mm。 - 2、刮削器外壳为塑料，塑料筒内置刀片。 | 4 | 套 |
| 71 | 空气压缩引火仪 | - 由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。 - 手柄和底座为塑料制品。 - 3、气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。 | 4 | 个 |
| 72 | 气体做功内能减少演示器 | 热敏电阻演示。外形尺寸: 长145mm×宽105mm×高155mm（±10mm), 产品由透明圆筒(内装热敏电阻)、酒精容器(置于透明圆筒内)、底座(盒体)、橡胶塞、塑料管及电路组成。 - 透明圆筒应采用透明聚苯乙烯塑料注塑成型，壁厚≥2mm，外径45mm，高100mm。筒壁厚度均匀，无裂纹；与底座粘接牢固，无漏气；表面光洁、透明度良好，无条纹、无缩迹。 - 酒精容器为塑料制品，置于透明圆筒内，且与底座固定可靠。 - 橡胶塞应与出气孔配合良好。 - 底座应为盒体，盒盖为底座，上面竖直固定透明圆筒、安装外接线柱、增益、调零旋扭及电源指示灯和开关。5、塑料管：长度≥300mm。 - 5、演示效果可见度良好，直观明显。 | 1 | 套 |
| 73 | 纸盘扬声器 | - 扬声器的阻抗8Ω，功率5W。 - 扬声器无杂音，演示效果明显。 - 3、外径: 200mm | 1 | 台 |
| 74 | 玻棒(附丝绸) | J2301 型，产品由两根玻棒及一块丝绸组成。玻棒材料为有机玻璃，玻棒尺寸为φ12.5×300mm，玻棒的一端成圆弧形，圆弧尺寸约为SR4mm; 丝绸尺寸不小于220×180mm。 | 1 | 对 |
| 75 | 胶棒(附毛皮) | J2302 型，产品由两根胶棒及一块毛皮组成。胶棒材质为聚碳酸脂，胶棒尺寸为φ12.5×300mm，胶棒的一端成圆弧形，圆弧尺寸约为SR4mm；毛皮为经过鞣制的动物毛皮，尺寸不小于150×150mm。 | 1 | 对 |
| 76 | 箔片验电器 | 一对装。 - 产品由透明外壳、底座、圆盘、导电杆、箔片等组成。 - 外壳采用透明塑料注塑成型。 - 圆盘、导电杆用金属制成，表面镀铬处理。安装后无明显松动及歪斜现象。 - 导电杆与外壳间应有绝缘套，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。 - 金属箔片厚度不大于0.2mm, 长度不小于20mm。 | 1 | 对 |
| 77 | 指针验电器 | 一对装。产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。 - 金属筒φ170mm，表面烤黑漆；底座采用塑料注塑料成型，φ100mm。 - 2、仪器整体结构：在圆底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附标线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。 | 1 | 对 |
| 78 | 感应起电机 | - 环境温度:-10~40℃。 - 起电盘直径: 235mm。 - 放电距离: 在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。 - 本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷(感应电刷)、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 10 | 台 |
| 79 | 小灯座 | 小灯座由底板、接线柱，灯座组成。螺口，螺母，连接片均为铜质，接线柱防脱，不可拧下 | 200 | 个 |
| 80 | 单刀开关 | 适用于教学演示实验和学生分组实验用的教学开关，开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关支撑架为磷铜制作，开关闸刀，接线柱及垫片为铜质，闸刀的宽度小于7mm，闸刀厚度不小于 0.7mm.接线柱直径4mm，有效行程不小于4mm。开关应具有足够的强度。 | 200 | 个 |
| 81 | 滑动变阻器 | 20Ω, 2A; 铝合金支架, 6mm六角滑竿, 0.65mm 康铜线, 瓷管尺寸不小于φ30×185mm，全铜滑动头，磷铜接触片单面面积不小于12×41mm，表面镀镍，4只接线柱。其余参数应符合JY0028标准要求。 | 100 | 个 |
| 82 | 滑动变阻器 | 50Ω, 1.5A 铝合金支架, 6mm 六角滑竿, 0.5mm康铜线, 瓷管尺寸不小于φ30×185mm，全铜滑动头，磷铜接触片单面面积不小于12×41mm，表面镀镍，4只接线柱。其余参数应符合JY/T 0028-1999标准要求。 | 100 | 个 |
| 83 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A，铝合金支架，六角滑竿，0.8康铜线，磷铜接触片单面面积不小于8×28mm,其余参数应符合JY/T 0028-1999标准要求。 | 10 | 个 |
| 84 | 电阻圈 | 5Ω，10Ω，15Ω，电阻丝固定在瓷棒上，电阻功率不小于12W，单个电阻圈外形尺寸不小于100×30×30mm, M4接线柱, 行程大于5mm,有接线帽防脱落功能。其余参数应符合JY 0029-1991。 | 100 | 组 |
| 85 | 电阻定律演示器 | 金属底板，三种材料，4根金属丝(导线长度1000mm)，接线柱具有接、插防脱落功能。连接片2条(尺寸不小于50×12×1mm)，其余参数应符合 JY217标准。 | 10 | 台 |
| 86 | 电阻定律实验器 | 金属底板，底板外形尺寸不小于540×150×20mm 表面采用喷塑工艺，三种材料，4根金属丝(长度度500mm)，铭牌标有金属丝的线径、长度、材料，接线柱具有接、插防脱落功能。连接片2条(尺寸不小于50×12×1mm), 其余参数应符合 JY217标准。 | 50 | 台 |
| 87 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω，0.1级，面板铭牌有教学示范专用计量仪器标记，PPT 材料盘式开关，基板不小于0.4mm铜板，电阻元件为2W线绕电阻，输出端子具有接、插功能，外形尺寸不小于：180×140×80mm。其余参数应符合 JY/T 0399-2007标准要求。 | 10 | 个 |
| 88 | 演示线路实验板 | (初中演示用)可演示电学基础实验12个 | 10 | 套 |
| 89 | 焦耳定律演示器 | 产品由演示板、贮气盒两只，电阻：5Ω线绕电阻、玻璃管2根等组成。 - 电源电压：直流稳压6V；电流小于2A。 - 演示板采用塑料注塑成型,颜色为白色,外形尺寸290mm×245mm×4mm（±10mm);演示板上印刷有刻度线，每5mm为短刻线、10mm为长刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条。 - 贮气盒采用透明塑料制, 尺寸: 78mm×78mm×30mm（±10mm)。 - 4、在10分钟内，演示效果明显。 | 1 | 套 |
| 90 | 保险丝作用演示器 | 手提式带支脚。 - 面板尺寸;450mm×310mm（±10mm)。 - 面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。 - 外接电压：220V 50Hz，电流表1只。 - 应配置 12V 21W 灯泡1只, 12V 10W灯泡1只。 - 演示直观, 可见度好。 | 1 | 套 |
| 91 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180, 一对装, 外形尺寸: 178mm×20mm×10mm（±10mm)。 | 20 | 对 |
| 92 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80, 附衔铁。外形尺寸: 60mm×16mm×80mm（±10mm)。 | 20 | 个 |
| 93 | 磁感线演示器 | 磁感线演示器由注油铁粉密封机玻璃盒组成，表面光洁无划痕，外形尺寸为200×123×11mm（±10mm)，实验时可通过轻敲盒子，让铁粉在跳动中自由排列。使铁粉可在盒内油中自由移动 | 1 | 套 |
| 94 | 立体磁感线演示器 | - 演示器由圆形立体磁感线演示器组成； - 圆形立体磁感线演示器由铆有可自动转动的软铁小指针366个，透明塑料制成6 块立片(相向 60°)及条形磁铁或圆柱形磁铁组成。 - 3、上下两圆片的直径约为170mm, 组装后的高度为200mm。 | 1 | 套 |
| 95 | 磁感线演示板 | 产品由永磁体、磁力线演示器组成。永磁体磁力线的空间分布面为 6面，各面绕永磁体均匀分布。永磁体有柱形、蹄形两种，磁感应强度不小于 100mT，永磁体上有极性标识，北极(N)极涂红色，南极(S)涂蓝色。磁力线演示器主要由衬板、磁分子、连接板构成。衬板用透明塑料制成, 板面尺寸: 长约200mm, 宽约80mm,厚度不小于 2.5mm。衬板中部设有嵌放永磁体的槽；磁分子采用软磁材料制作，厚度不小于0.3mm, 长约12mm, 宽约4mm。 | 10 | 套 |
| 96 | 电流磁场演示器 | 产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管各一块组成。 - 底座尺寸分别为:178×138×38mm（±10mm)一块、140×88×38mm（±10mm)地二块。 - 方线圈(60×60mm),圆线圈(φ35mm), 螺线管(φ55mm) 采用铜线。 | 10 | 套 |
| 97 | 菱形小磁针 | 一套16个，带底座，小磁针宽大于3mm | 20 | 套 |
| 98 | 翼形磁针 | - 1、磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。 - 2、有垂直翼形针体和支座两部分。一对装。 - 3、磁针长度约140mm、宽约8mm，塑料底座直径约70mm。 | 20 | 对 |
| 99 | 演示原副线圈 | 演示实验用，研究电磁感应，磁感应现象，验证楞次定律。 | 10 | 套 |
| 100 | 原副线圈 | 产品由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。线圈骨架采用酚醛塑料制作，原线圈骨架内径约11mm，外径约15mm，绕线宽度约50mm；副线圈骨架内径约24mm,外径约30mm, 绕线宽度50mm。原线圈采用QZ0.59高强度漆包线平绕200匝，线圈表面有绕向标志；副线圈采用QZ0.21高强度漆包线平绕370 匝，线圈表面有绕向标志；铁芯采用软钢棒制作，直径φ10mm，长度不小于77mm，铁芯上端附有塑料手柄。 | 10 | 套 |
| 101 | 蹄形电磁铁 | 产品由U 型铁芯、两个线圈和衔铁组成。 - 铁芯直径约11.5mm，两端中心距约45mm, 高约110mm,带挂钩。 - 线圈绕线长度约44mm,有绕向标志。 - 衔铁厚度约2mm，带挂钩。 | 10 | 组 |
| 102 | 电铃 | - 产品为立式结构，由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成。 - 工作电压: 直流3~6V。外形尺寸: 约85mm×85mm×190mm（±10mm)。 - 影响效果在 15 米范围内铃声清晰。电磁铁线圈的直流电阻为 10~20Ω。衔铁的触点为铜质。电路导线的走向应醒目整齐。铁铃采用φ55mm国产自行车铃盖。底板应放置平稳。 | 1 | 个 |
| 103 | 磁场对电流作用实验器 | - 仪器由磁钢架、活动轨道、空心铜管(导电管)、支架及导线等组成。 - 接入电源DC4V-6V; - 活动轨道长约70mm。 - 空心铜管外径约4.8mm,长约67mm。 - 支架采用元钢加工制成，表面电镀处理，形式为7 型，φ5mm,高约80mm。 - 轨道为铜制, 表面电镀处理, φ 2mm, 长为约70mm,成U型。 - 附带鱼夹头导线两条 (一红一黑) | 10 | 套 |
| 104 | 左右手定则演示器 | 技术要求符合JY0014的相关规定。底板为木板，尺寸不小于19*14cm，立杆直径8mm，长度不小于40cm. | 1 | 个 |
| 105 | 小型电动机实验器 | 模型主要由机架、转子、转轴螺钉、磁钢、磁钢架、换向器、电刷、接线柱、一字螺丝刀、扳手、连接导线组成。机架用工程塑料制作，外形尺寸为 93.5mm×48.6mm×90.5mm（±10mm),磁钢尺寸为 20mm×20mm×19.5mm（±10mm)，换向器、电刷用磷铜制作，连接导线两端为Y型线夹。 | 50 | 套 |
| 106 | 手摇交直流发电机 | 摇动手柄带动铜芯线圈转动，使小电珠发光（金属材料）。 | 10 | 个 |
| 107 | 能的转化演示器 | 仪器可进行机械能、电能、化学能、热能、光能、声能、风能的转化演示。产品由一块主示教板和五块小示教板组成。主示教板是一只直流永磁式电机、皮带传动机构、电路图、电池盒(1号两节)、输出接线柱构成，演示板尺寸不小于300mm×200mm。小示教板由风扇示教板、音乐(声能)示教板、热能光能示教板、磁能示教板、太阳能电池板组成。 | 1 | 套 |
| 108 | 光具盘 | 磁吸附式，产品可做几何光学的多种演示实验。光具盘主要由三部分构成：光盘、光学元件及平行光源。矩形光盘外形尺寸为：730×240mm（±10mm)；圆形光盘由厚度为1mm的铝板制作，直径不小于φ244mm，圆盘上有纵横两直径把圆周分为四个象限，每个象限划分为90°。圆盘圆周印制刻度，分度值为1°，每10°标注刻度数字，圆盘背面带磁，。光学元件包括：梯形玻璃砖1件、等腰直角棱镜1件、半圆柱透镜1件、凸面镜1件、凹面镜1件、平面镜1件、漫反射镜1件、大双凸柱透镜1件(焦距160mm)、小双凸柱透镜1件(焦距80mm)、双凹柱透镜1件(焦距-80mm)等。 | 10 | 套 |
| 109 | 凹面镜 | - 基本配置为面镜、镜框、支架、镜座(各1个)组成； - 凹面镜的直径为 100±2mm; 焦距为65±10mm; - 基片采用普通玻璃制成,在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； - 反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层； - 镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度； - 镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于30mm； - 对平行与主光轴的光束在焦平面上的光斑直径不大于6mm。 | 10 | 个 |
| 110 | 凸面镜 | - 基本配置为面镜、镜框、支架、镜座(各1个)组成； - 凸面镜的直径为100±2mm; 焦距为-65±10mm; - 基片采用普通玻璃制成,在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； - 反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层； - 镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度； - 镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于30mm。 | 10 | 个 |
| 111 | 玻璃砖 | - 外形尺寸: 上底长为35mm;两底角为60±0.5°和45±0.5°;高度为35±1mm；厚度15±1mm； - 玻璃料的一拉质量应符合《无色光学玻璃》中的要求，条纹类别为2类，条文级别为C 类，气泡类别为7类； - 玻璃砖的上下两底面平行度为0.10mm； - 玻璃砖的边缘倒角按《光学零件的倒角》的要求进行； - 精加工面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 - J20006，两底角分别为 60°和45°。 | 50 | 块 |
| 112 | 光具座 | 产品为双轨式光具座。主要由导轨、支架、滑块、标尺及附件组成。 - 结构外观、基本性能及基本配置符合《普教光具座》技术条件。 - 导轨：采用φ16 不锈钢；与基准平面的不平行度<1mm。 - 平行光源：光源用电压6-8V，功率不小于3W的灯泡。 - 透镜：双凸透镜：F=100±2mm, φ=40mm; F=50±2mm, φ=30mm; F=300±12mm, φ=50mm;F=-75±4.5mm,φ=30mm; - 标尺:总长为960mm,宽为18mm;刻线长度900mm,最小刻度为1mm,刻线间距误差≤0.1mm, 尺全长刻线误差≤±0.5mm; - 滑块：四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙不超过3mm,插杆应准直,表面镀铬。 - G-PG2-SG-100 型。16mm,双轨。光具座必须全部铝合金材料。 | 100 | 套 |
| 113 | 光具组 | 1、产品为轨道式。 2、主要由导轨、平行光源、透镜、标尺、滑块组成； 3、导轨：采用50mm的铝合金单轨，有效刻度为45mm. 4、平行光源：光源用电压6V，功率3W的灯泡； 5、透镜: 双凸透镜: F=100mm, φ=40mm; F=50mm, φ=30mm;F=300mm, φ=50mm; F=-75mm, φ=30mm; | 100 | 套 |
| 114 | 酒精灯 | 150mL 原瓶体自带刻度线，便于了解酒精容量，采用透明钠钙玻璃制造，灯口、灯罩为螺旋式，避免非使用状态下的酒精挥发造成的浪费，同时能够保障学生的使用安全性，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯。 注：供货时提供第三方检测机构出具的产品检测报告扫描件。 | 20 | 个 |
| 115 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 10 | 个 |
| 116 | 三棱镜 | 1、结构外观、基本性能及基本配置符合JY142《三棱镜》技术条件； 2、基本配置为三棱镜体、托架、支柱、底座(各1件)组成； 3、外形尺寸为100×100×200mm（±10mm); 4、三棱镜体用中部色散NF-DC不小于0.0080的玻璃磨制； 5、三棱镜体表面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 50 | 个 |
| 117 | 白光的色散与合成演示器 | 1、产品由三棱镜2个(一对)、光源、光屏及底座等组成。 2、两块棱镜应配对，其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于0.0004。 3、三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长不小于 25mm，高度不小于25mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。棱镜固定可靠，装卸方便。 4、光屏的尺寸为110*90*1mm.底座尺寸为135*90*2mm. 5、产品应符合的要求 JY0310-1991《白光的色散与合成演示器技术备件》的规定。 6、符合JY0001-2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| 118 | 平面镜成像实验器 | 1、仪器由平面镜、漫反射镜、支架、蜡烛台座(物像台)、三角尺等组成。 2、平面镜尺寸不小于110mm×80mm，四周经打磨处理，或镶边框。 3、60°直角三角尺有效刻度不小于100mm。 4、物像台高度不小于40mm。 | 50 | 套 |
| 119 | 光的传播、反射、折射实验器 | (一)适用范围、规格： 中学物理分组实验用。 (二)技术要求： 1、由金属底座，半透明水槽，激光光源，平面镜，曲线玻璃管等组成。 2、光源能够360度旋转。 3、能演示光的传播、反射、折射，演示效果明显，性能稳定。 4、性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章有关规定。 | 50 | 套 |
| 120 | 光的三原色合成实验器 | 1、该仪器主要由外壳、光源、投影屏、内置电池盒、电源开关、亮度调节电位器。 2、电源：内装电池5#电池3节。 3、光源: LED 发光管。红色波长 620—635、蓝波长 470—480、绿色波长520—530。4、使用亮度调节旋钮可以分别调整三个光源的亮度。 | 10 | 套 |
| 121 | 轴承模型 | 模型为滚动轴承，仿滚动轴承全塑料制，可拆卸。轴承外径105mm，内孔51mm,厚23mm。外圈外圆中心剖, 滚珠8个。 | 1 | 个 |
| 122 | 抽水机模型 | 产品为活塞式抽水机模型。主要由泵体、活塞、进水管、出水管、进水阀、出水阀、手柄、底座等组成。泵体、进出水管采用透明性好的塑料制作，泵体外径为φ60mm；活塞、阀门采用颜色鲜艳的塑料制作，活塞直径为φ55mm。底座兼作水槽，容积不小于500ml。 | 1 | 个 |
| 123 | 离心水泵模型 | 模型由泵体总成，驱动机构、底座和进、出水管等组成。泵体总成包括泵体、叶轮、透明窗和进、出水口；泵体为蜗壳形，叶轮直径不小于100mm，叶轮额定转速为600转/分；透明窗采用透明性好的塑料制成，光洁明净，厚度不小于 2.5mm；进、出水口为波纹接口，进水口口径φ10mm，出水口口径φ8mm；驱动机构采用齿轮传动；底座采用铸铁制作，外形尺寸约240×110×15mm。仪器在额定转速下，扬水高度不小于0.6米，吸水高度不小于0.6米。 | 2 | 个 |
| 124 | 水轮机模型 | 产品由水槽、导水槽、叶轮、传动轴及套管、传动轮、橡胶塞、支脚等组成。水槽、导水槽采用透明塑料制作，壁厚不小于 2mm，水槽内空尺寸为φ135×46mm,导水槽内空尺寸约φ90×20mm; 叶轮、传动轮采用工程塑料制作，叶轮外圆直径不小于φ55mm，叶片厚度不小于1.5mm，传动轮直径φ100mm；支脚采用直径不小于φ8mm 的塑料棒成型，高度不小于130mm。产品组装后总高度约220mm。 | 2 | 套 |
| 125 | 汽油机模型 | 全金属结构，压缩比1：6模型的正面是沿气缸纵轴剖开的断面，中间圆柱形空腔是气缸，包括缸体底座等部件全部为全金属材质，无毛刺、气孔；气缸两旁的断面部分中间有冷却水套断面。气缸里上下移动的是活塞(制成整体形)，气缸顶部中间的是火花塞。模型备有灯光显示装置，电源电压为3伏。模型运转时，火花塞闪亮，可以更直观地说明进气、压缩、点火、排气的动作。160*130*300mm | 10 | 个 |
| 126 | 柴油机模型 | 全金属结构，压缩比1：14模型的正面是沿气缸纵轴剖开的断面，中间圆柱形空腔是气缸，包括缸体底座等部件全部为全金属材质，无毛刺、气孔；气缸两旁的断面部分中间有冷却水套断面。气缸顶部中间的是喷油嘴。模型可以直观明了地观察进气、压缩、做功、排气的动作。160*130*300mm | 10 | 个 |
| 127 | 物质的形态和变化 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 1 | 套 |
| 128 | 物质的属性 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 1 | 套 |
| 129 | 物质的结构与物体的尺度 | 不少于5 张,每张幅面不小于 540mm×780mm,纸张规格不低于 100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。附光盘1张。印刷质量: 符合GB/T 7705-2008《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。。 | 1 | 套 |
| 130 | 新材料及其应用 | 不少于5张, 每张幅面不小于540mm×780mm,纸张规格: 不小于 100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。附光盘1张。印刷质量: 符合GB/T 7705-2008《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。 | 1 | 套 |
| 131 | 多种多样的运动形式 | 幅数2；纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真,色彩鲜明,线条清晰。附光盘1张。印刷质量:符合GB/T 7705-2008《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。 | 1 | 套 |
| 132 | 机械运动和力 | 幅数 15；纸张规格：不小于 100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。附光盘1张。印刷质量：符合GB/T 7705-2008《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。 | 1 | 套 |
| 133 | 声和光 | 幅数9；纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真,色彩鲜明,线条清晰。附光盘1张。印刷质量:符合GB/T 7705-2008《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。 | 1 | 套 |
| 134 | 电和磁 | 幅数14；纸张规格：不小于100克铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。附光盘1张。印刷质量：符合GB/T 7705-2008《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。 | 1 | 套 |
| 135 | 能量、能量的转化和转移 | 幅数2；纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真,色彩鲜明,线条清晰。附光盘1张。印刷质量:符合GB/T 7705-2008《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。 | 1 | 套 |
| 136 | 机械能 | 幅数3；幅面:1000mm×700mm;纸张规格: 不小于100g铜版纸。印刷:彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。附光盘 1张。印刷质量:符合GB/T 7705-2008《平面装潢印刷品标准》。适用教材:人教版或通用版。 | 1 | 套 |
| 137 | 内能 | 幅数4；幅面:1000mm×700mm;纸张规格: 不小于100g铜版纸。印刷:彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。附光盘 1张。印刷质量:符合GB/T 7705-2008《平面装潢印刷品标准》。适用教材:人教版或通用版。 | 1 | 套 |
| 138 | 电磁能 | 幅数 10: 幅面:1000mm×700mm; 纸张规格: 不小于 100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。附光盘1张。印刷质量:符合GB/T 7705-2008《平面装潢印刷品标准》。适用教材:人教版或通用版。 | 1 | 套 |
| 139 | 能量守恒 | 幅数2：；纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。附光盘1张。印刷质量：符合GB/T 7705-2008《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。 | 1 | 套 |
| 140 | 初中物理实验参考书 | 彩色封面，胶印。目录内容包括：探究实验21种，即：光反射时的规律、平面镜成像、晶体融化、水的沸腾、串并电路中的电流和电压、变阻器改变灯泡亮度、电阻上的电流和电压、测量小灯泡、电磁铁、密度、刻度尺、测力计、摩擦力、杠杆、压力、浮力、斜面、吸热。还包括探究活动参考答案不少于249页。 | 2 | 套 |
| 141 | 初中物理实验手册 | 彩色封面，胶印。目录内容包括：通用、测量、专用仪器、模型、药品、其它实验材料和工具。还包括初中物理实验题库、物理名词中英文对照表、物理教学仪器配备标准不少于284页。 | 2 | 套 |
| 142 | 彩色透光片 | 仪器由红、绿、蓝三个直径不小于60mm的透光片组成。 | 28 | 套 |
| 143 | 颜料的三原色 | 红、黄、蓝颜料各1支，调色盘1个及调色笔1支组成。调色盘为塑料，内格8个及颜料格和1个混合区。 | 28 | 套 |
| 144 | 测电笔 | 80-500V | 10 | 支 |
| 145 | 一字螺丝刀 | 中号，木制手柄，长度约为160mm。 | 20 | 支 |
| 146 | 测电笔 | 氖泡式 | 10 | 支 |
| 147 | 十字螺丝刀 | 中号，木制手柄，长度约为160mm。 | 20 | 支 |
| 148 | 尖咀钳 | 中号, 其他符合执行QB/T 2442.3标准。 | 20 | 个 |
| 149 | 电工刀 | 开刃,长度不小于 110mm。 | 10 | 个 |
| 150 | 陶土网 | 1、产品由金属网和附在网上的陶瓷组成。 2、金属网由φ0.1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2mm，金属网为边长不小于 125mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。 3、金属网上所附陶瓷圈为双面附着的正圆形，直径不小于φ100mm，厚度为3mm左右，要求不散、不裂、不脱落。 4、整体应平整、美观，不翘角。 | 20 | 个 |
| 151 | 工作服 | 纯白色，由布料制成，防酸。 | 5 | 件 |
| 152 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外线、激光或是机械性伤害(机加工) | 8 | 个 |
| 153 | 手套 | 忌有机溶剂，化学实验防护用品，手套经浸塑处理，应耐酸、耐碱、耐油。 | 56 | 双 |
| 154 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 2 | 对 |
| 155 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，学生用 | 56 | 对 |
| 156 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 2 | 对 |
| 157 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用 | 56 | 对 |
| 158 | 箔片验电器 | 教师用 | 10 | 对 |
| 159 | 箔片验电器 | 学生用 | 28 | 对 |
| 160 | 单摆 | 铜球、铅球、铁球各一个，有孔 | 10 | 组 |
| 161 | 电能表 | 单相 | 1 | 个 |
| 162 | 教学示波器 | 一、外观： 1、面板：①显示屏：采用TFT液晶显示屏②显示屏尺寸：长*宽(≥15.5cm*8.7cm)③显示屏分辨率: ≥800*480, 色彩: ≥16Bit真色彩,色彩显示均匀④显示屏与前外壳装备良好采用不锈钢螺钉安装⑤无脱落、露底⑥无擦伤、无划痕⑦面板按键：采用硅胶按键+数字编码旋钮，按键：字迹、正确，按压舒适、反应灵敏 旋钮：旋转流畅、反应灵敏⑧面板表面清洁、色调均匀，字迹、字符、图标清晰无错误⑨旋钮、接线柱无松动⑩开关松紧适当⑪各处无损伤，无歪斜。 2、外壳：①外壳：整体采用ABS材质一体成型，配件：PVC材质一体成型，外壳平整，无变形②有足够的强度③标有仪器名称、出厂年月或编号④磨砂面、颜色均匀无杂色⑤无脱落、无露底⑥无损伤、无划痕⑦无锈蚀、松动、歪斜⑧放置平稳、带支脚⑨提手位置合适，提取方便⑩外壳整体颜色搭配合理、线条流畅、美观。 3、机壳内：①机内无异物②各处无松动③元器件排列整齐④印刷电路板清洁，焊点光滑，重要焊点应予以封漆⑤元器件排列整齐⑥连线以颜色区分，捆扎整齐⑦支架防锈处理，机内无锈蚀⑧主要紧固螺钉带弹性垫。 二、性能： 1、垂直系统: ①垂直灵敏度: 50mV-10V(探头衰减x1), 500mV-100V(探头衰减x10), 按1-2-5步进, 共计8个档位, 误差10%。③输入耦合: DC、AC 两档④输入阻抗: 电阻1MΩ±0.1 MΩ⑤位移:范围是光点能移到垂直方向屏幕两边缘处，线性误差不超过10%⑦扫描频率噪声无明显可见的显示。 2、扫描系统:①模拟信号带宽 DC-20MHZ②最高采样频率: 40MHZ 系统存储深度:128KB③扫描时基: 100ns 、200ns、500ns-50ms(1-2-5递进)④自动测量：具有信号频率、最大值、最小值、峰峰值自动测量功能；⑤触发模式：自动、正常、单次⑥触发斜率：上升沿、下降沿。 3、显示系统：①内同步性能：示波器显示不小于7寸，屏幕分辨率不低于 800*480②显示屏幕不小于长15.5cm*宽8.7cm,有效显示面积不小于8格×10格,1格=0.8cm 4、控制方式：数字编码器和硅胶按键控制方式 (1) 5.校准或试验信号: ①方波②频率 1000Hz±10Hz③幅度2.8Vpp±0.2Vpp。 注：供货时提供第三方检测机构出具的产品检测报告扫描件。 | 1 | 台 |
| 163 | 电池盒 | 可串并联 | 200 | 个 |
| 164 | 机械停表 | 0.1s | 10 | 块 |
| 165 | 小灯泡 | 3.6V 0.3A 200个 | 200 | 个 |
|  |  | 2.5V 0.3A 200个 | 200 | 个 |
| 166 | 演示直尺 | 约1000mm | 10 | 只 |
| 167 | 钢卷尺 | 约2000mm | 28 | 盒 |
| 168 | 布卷尺 | 约30m | 10 | 盒 |
| 169 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 1 | 把 |
| 170 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 25mm, 0.01mm | 1 | 只 |
| 171 | 单刀双掷开关 | 1、产品由底座、3个接线柱、闸刀、单刀片、绝缘柄、卡片等组成。 2、底座两边的接线柱为黑色、中间接线柱为红色柱体。 3、底座为工程塑料，表面光洁。 | 50 | 个 |
| 172 | 演示电磁继电器 | 1、卧式, 外形尺寸不小于155*95*80mm。 2、电磁继电器由控制系统和电磁系统两部份组成。 3、控制系统包括：动断和动合触点各一对。 4、电磁系统包括：线圈、铁芯、支架、衔铁等。 5、额定工作条件：线圈额定工作电压为直流 6V，电流为 30±3mA；使用时，被控端电压不大于 36V，电流不大于 1A。 6、吸合电流不大于 30mA。 7、释放电流不小于 7.5mA。 8、触点接触电阻小于 0.2Ω，动合触点闭合后应无抖动现象 9、铁芯、支架和衔铁：材料为电工纯铁或能满足性能要求的其它软磁材料。支架和衔铁的配合应转动灵活。 10、线圈：绝缘塑料骨架，绕线应平整，引出线为多股塑料软线并与线圈扎紧。外层附有其电气性能标志。 11、弹簧片：对衔铁的压紧点应落在衔铁纵轴线上并使衔铁动作灵活。 12、触点及触片合为一体，簧片为弹性铜合金片如铝镍青铜触点为纯银、银合金或经表面处理的铜触点，表面应光滑。 13、接线端钮：由铜质螺钉及不同颜色的塑料压紧螺母组成。 14、引线：塑料导线，颜色与相连的接线端钮相同。 15、底座：塑料制，接线端钮旁有接线标志，A为动断触点B 为触点，C为动合触点，D、E为线圈。 16、外壳：透明且密封良好。 17、产品应符合《电磁继电器》的要求。 18、符合 JY0001-2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| 173 | 量筒 | 10mL、材质：透明玻璃 | 100 | 个 |
| 174 | 量筒 | 50mL、材质：透明玻璃 | 100 | 个 |
| 175 | 量筒 | 100mL、材质: 透明玻璃 | 100 | 个 |
| 176 | 烧杯 | 250mL、材质: 透明玻璃 | 100 | 个 |
| 177 | 烧杯 | 500mL、材质: 透明玻璃 | 20 | 个 |
| 178 | 导线鳄鱼夹接口 | 长约30cm,接头处缠绕拧紧，用焊锡点焊接 | 200 | 个 |
| 179 | 导线U型接口 | 长约30cm,接头处缠绕拧紧，用焊锡点焊接 | 200 | 个 |
| 180 | 热敏温度计 | - 中学物理演示实验用。 - 测量范围:-10~+100°C，线性刻度。 - 由测温元件、单管直流放大器和机盒组成。 - 4、工作电压:DC6V。注:应与演示用大型电表配套使用(灵敏度500uA-2mA)。 | 10 | 个 |
| 181 | 双金属片温度计 | 塑料制。 - 由温度刻度、湿度刻度、透明罩、2指针组成。 - 产品为圆形指针式温度计，外径双金属130mm。 - 温度指示范围:-30°C~50°C，测量误差不大于5%。 - 湿度指示范围:0-100%。 - 指片温度计针转动灵活，无卡滞现象，刻度清晰，字迹清楚。 | 10 | 个 |
| 182 | 烧杯 | 100mL、材质: 透明玻璃 | 200 | 个 |
| 183 | 万用电表 | 显示：4000计数 精度：直流±(1.0%+5字)；交流±(1.2%+5字)；电阻±(1.2%+5字) 量程： 交/直流电压：0.8V~600V 电阻：400Ω~40MΩ 功能：自动识别档位、免换挡、全档防烧、NCV测电、数据保持、手电筒、自动关机 | 56 | 个 |
| 184 | 棉线 | 纯棉、1mm，无菌 | 20 | 卷 |
| 185 | 剪刀 | 304不锈钢（可高压灭菌、耐酸碱）；约20cm、直尖 | 20 | 把 |
| 186 | 工具箱 | 扳手类 开口梅花两用扳手 6–24mm 9件套，CR-V铬钒钢 1套 扳手类 活动扳手 10寸，调节0–30mm 1把 扳手类 棘轮套筒组 1/4+3/8+1/2飞，4–32mm，46件套 1套 扳手类 球头内六角扳手 1.5–10mm 9件套 1套 钳子类 钢丝老虎钳 8寸，绝缘柄，可剪铁丝 1把 钳子类 尖嘴钳 6寸，带剪线口 1把 钳子类 斜口钳 6寸，斜切刀口 1把 钳子类 可调水泵钳 10寸，多档位夹持 1把 钳子类 大力固定钳 7寸，自锁夹紧 1把 螺丝刀&批头 常规螺丝刀 一字、十字各3支 1组 螺丝刀&批头 多功能异形批头套装 十字/一字/梅花T型，带磁性接杆 1套 敲击切割 纤维柄羊角锤 0.5kg锤头 1把 敲击切割 可调钢锯架 适配8–12寸锯条 1套 敲击切割 大号美工刀 18mm分段刀片 1把 测量电工 钢卷尺 5m，精度±0.5mm/m 1把 测量电工 迷你水平尺 230mm双水泡 1把 测量电工 剥线钳 适配0.5–6mm²线缆 1把 测量电工 感应测电笔 100–500V交流检测 1支 收纳箱体 分层工具箱 400×200×180mm，加厚PP材质 1个 | 15 | 箱 |
| 187 | 订书机 | 装订25页（80g纸），360度旋转，可订中缝，防锈 | 1 | 个 |
| 188 | 订书钉 | 与上述订书机配套使用 | 2 | 盒 |
| 189 | 透明胶带 | 45mm×50m | 2 | 卷 |
| 190 | 活动扳手 | 高碳钢/铬钒钢，镀铬/发黑防锈，沾塑柄防滑，6寸/150mm:20-22mm | 2 | 把 |
| 191 | 活动扳手 | 高碳钢/铬钒钢，镀铬/发黑防锈，沾塑柄防滑，15寸/375mm:43mm | 2 | 把 |
| 192 | 收纳箱 | 不小于18L，41cm×28.5cm×22cm，食品级PP，耐酸碱，可堆叠，透明 | 14 | 个 |

- 2、生化实验室（56座）

| - 序号 | - 货物名称 | - 技术参数要求 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 教师演示区 |  |  |  |  |
| - 1 | - 智慧黑板 | - 一、整机功能 - 1、采用全金属外壳三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。整机两侧副屏可支持以下媒介(普通粉笔、液体粉笔、成膜笔)进行板书书写。 - 2、嵌入式系统主频≥1.8GHz, 内存≥2GB, 存储空间≥8GB。整机面积≥4.2米×1.2米。 - 3、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，整机采用超高清LED液晶显示屏, 显示比例16:9, 分辨率≥3840×2160。 - 4、采用电源按键三合一，同一电源物理按键完成系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 - ★5、整机内置2.2声道扬声器，位于上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，总功率60W。支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 - ★6、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 - 7、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理；支持透明度调节。 - 8、背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 - 9、整机支持至少5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具(批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式)。 - 10、整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣。整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风内置AI音频检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。 - 11、智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。整机通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 - 12、内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。 - ★13、整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1600万像素数的照片。整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4：3、16：9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160(4K)分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能。 - 14、整机全部外接通道(HDMI、Type-c)下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 - 15、整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 - 二、电脑模块 - 1、主板搭载CPU，主频不小于2.7GHz，核心数不小于8，线程数不小于8，CPU及操作系统需通过安全可靠测评。 - 2、内存: 8GB DDR4 内存或以上配置。 - 3、硬盘: 256GB或以上SSD固态硬盘。 - 4、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 - 5、可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，含标准PC防盗锁孔。 - 三、教学白板 - 1、支持根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于不同教学环境。 - ★2、具备交互表格功能，课件可自由插入表格，预置不少于5种表格样式，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；表格支持自由输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高；表格通过表格首行首列交接处的按键可一键精准增加行列；具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容。(响应文件中提供功能截图证明) - 3、支持将 Word文档转换为云教案，云教案能够插入表格、图片、音视频、文档附件。提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 - 4、互动课件支持开放式云分享，分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。互动课件支持定向分享，分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号的云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 - 5、支持PPT原生解析，教师可将 pptx格式的课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，导入后保留PPT原文件中的文字、图片、表格对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 - 6、支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。 - 7、无需安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具远程教学功能。支持一键开课生成课程海报，学生扫描课程海报微信二维码可加入直播课堂，不需安装APP。支持教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统会自动统计正确率和答题详情。 - 8、云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互。可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除。 - 9、具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。支持输入文本后一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。 - 四、教学资源 - 10、平台具有业务数据可视化展示功能，可实时统计区域或学校教师用户的资源使用时间和次数，能够对区域、学校、用户、资源使用情况进行排名，并能够提供每周的使用统计数据。还支持根据用户需求对数据统计内容进行调整，以满足不同用户的需求。 - 11、资源内容在云端服务器上，可在线更新资源内容，无需安装任何应用程序，可直接在教学白板软件中打开使用。 - 12、提供丰富的3D模型类数字素材资源，无学科使用限制，支持通过电脑、平板、“班班通”设备等多种智能终端设备的浏览器(Chrome，Firefox, Edge, Safari) 访问并进行预览和操作; - 13、支持单独对每个模型画面进行画质设置，至少包括高、中和低三种选项。 - 14、支持通过主流 PPT 及主流白板软件工具一键插入单个或多个 3D百科模型资源，在授课时直接打开3D数字模型资源进行二次操作，同时可改变插入的资源封面图的大小、位置。 - 15、支持将模型的知识点进行拆解并以词条的形式呈现，用户可将词条拖拽至相应区域，当拖拽的知识点与模型内容匹配正确时，拖拽操作才能成功完成；否则，拖拽将失败。 - ★16、采用三维技术将二维图片素材立体可视化呈现，资源至少需覆盖领域知识点模型； - ★17、要求所有模型均具有知识卡片，知识卡片内容需根据模型特性进行详细介绍 (响应文件中提供功能截图证明) - 18、所有模型均具有AR直播功能，可在扩展屏上将3D模型与现实使用场景实时叠加并输出。 - 同时支持人脸识别功能，通过AI人脸识别技术和算法将画面中3D模型资源与动态授课中的用户进行智能联动呈现，避免在操作3D模型中遮挡操作用户。 - 19、要求为所有模型提供背景颜色色卡，用户可依据使用需求自定义背景颜色。 - 支持提供用户界面交互操作指南，以图文形式直观展示触屏及鼠标在实验软件中的操作方法。 - 注：带★号参数为重要指标，响应文件中提供证明材料予以佐证。 | - 1 | - 套 |
| - 2 | - 教师智能演示台 | - 一、产品整体规格 - 整体外形尺寸：≥3000mm×750mm×850mm；台面均布承重≥300kg。 - 台体框架：采用Φ50mm加厚工业铝合金型材，型材壁厚≥1.5mm，表面静电氧化防腐处理，模块化拼装结构，整体稳固无晃动。 - 支撑配件：配置ABS防滑减震可调地脚，高度调节范围0～50mm，适配地面找平。 - 柜体结构：分体式储物柜体，分区设计水槽柜、多媒体设备仓、仪器抽屉、带锁危化试剂储藏柜、耗材储物柜；柜体板材采用18mm E1级三聚氰胺防潮耐腐板材；抽屉配备静音三节不锈钢缓冲导轨，单屉承重≥40kg，全柜体加装防撞胶条。 - 二、台面技术参数 - 材质：12.7mm厚实芯理化板，前沿加厚至25.4mm，一体成型圆弧挡水边，防液体外溢。 - 防腐性能：可耐受浓硫酸、浓硝酸、强碱、各类有机溶剂长期接触，无起泡、开裂、变色、腐蚀痕迹。 - 耐热阻燃：短时耐受180℃高温明火灼烧，防静电、防火阻燃。 - 环保标准：E1级环保标准，甲醛释放量符合中小学教学装备安全要求，无刺激性异味。 - 三、供水、排水、废液收集系统 - 水槽：一体式PP耐酸碱成型水槽，抗腐蚀、不易老化开裂。 - 供水龙头：三联铜镀铬陶瓷阀芯水嘴（冷水、纯水、冲洗三通道），360°自由旋转。 - 管路配置：PPR食品级进水管，U-PVC耐腐蚀排污管道，配套防臭水封装置；台下预留设备检修空间。 - 废液配套：台下设置防泄漏托盘，预留酸、碱、有机分类废液桶放置区域。 - 四、智能教学总控电源系统（符合JY/T 0374教学电源标准） - 输入规格：AC220V/50Hz，内置总控漏电、过载、短路三重安全保护。 - 直流低压输出（分档限流）： - ① 2V～6V，最大输出电流12A； - ② 8V～12V，最大输出电流6A； - ③ 14V～24V，最大输出电流3A；电压连续可调。 - 控制功能：可分组独立通断全班学生实验台供电；整机配备一键全局急停按键；发生过载、短路故障自动断电并声光报警提示。 - 教师专用供电：台面隐藏式国标220V多功能插座，配备独立分控开关。 - 五、局部通风排毒系统 - 排风设备：可升降万向PP材质吸风罩，多角度自由调节定位。 - 通风管路：耐酸碱PVC密封通风管道，无酸雾、氨气泄漏。 - 智能联动：可对接室内有害气体检测仪，气体浓度超标时自动提升风机排风功率。 - 六、4K智能示教可视化系统 - 摄像组件：双路高清摄像模组，一路俯拍完整实验台面全景，一路侧置微观特写镜头，像素4K。 - 补光系统：可调式LED冷光源，无反光、无阴影，适配沉淀、变色、气泡等细微实验现象观察。 - 输出功能：画面同步推送至智慧黑板、教室大屏、学生终端；支持实时录像、截图、回放、本地存储，支持U盘导出教学视频素材。 - 七、数字化传感数据采集模块 - 内置多通道一体式数据采集主机，传感器即插即用，免驱动安装。 - 适配传感器接口：支持pH、温度、二氧化碳、氧气、气压、电导率、压强等初中化学专用传感器。 - 数据功能：实时生成动态变化曲线、数值报表，数据可导出Excel文件，自动生成标准化定量实验报告。 - 八、嵌入式智能触控中控系统 - 显示屏：≥15.6寸工业级防水防尘电容触控屏，嵌入式安装，不易磕碰损坏。 - 内置教学资源：包括但不限于人教版全套初中新课标和全套初中生物新课标演示实验3D动画、高危实验虚拟仿真、分子微观反应模型、标准化实验操作微课、配套实验题库等。 - 拓展接口：支持无线投屏、USB外设接入、有线网口，可无缝对接校园智慧教学平台。 - 九、智能安全防护模块 - 气体监测：集成酸雾、氨气、可燃气体检测探头，室内有害气体超标即时声光报警，联动通风系统强化排风。 - 溢液高温预警：台面液体溢出、局部高温触发预警提示，同步联动断电保护。 - 危化品存储：独立分区电子密码锁试剂储藏格，分级权限管控危险化学试剂，存取留痕。 - 绝缘防护：整机电路全绝缘包裹，台面四周加厚防撞封边，杜绝漏电、磕碰风险。 - 十、物联网拓展配置 - 通讯接口：标配RJ45有线网口、WiFi无线模块，可接入实验室智慧管理平台。 - 远程运维：后台实时监测整机电源、通风、室内温湿度、有害气体浓度运行数据。 - 自动节能：支持远程一键关闭电源、通风设备，可设置下课定时自动断电、关停排风。 - 十一、标准配套配件清单 - 万向PP排风罩、三联旋转水嘴、PP一体水槽、废液防漏托盘、智能教学低压电源、4K双路示教摄像、可调LED冷光源、嵌入式触控中控主机、多通道数据采集器、多层仪器抽屉、电子密码锁试剂柜、全套耐腐蚀给排水管路、漏电综合保护装置、减震可调地脚。 - 十二、供货及验收要求 - 供货时提供台面理化性能、教学电源、环保检测CMA资质报告复印件； - 设备安装完成后，提供整机操作培训、传感软件、虚拟实验资源全套安装部署和产品实地安装并调试； - 质保不低于3年，包含整机框架、电源、触控屏、摄像、采集模块免费维修更换。 | - 1 | - 套 |
| 3 | 教师椅 | A.靠背 1.材质：采用PP 耐冲击塑料一体射出成型。 2.尺寸: 490mm×300mm (±10mm) 。 3.与钢管结合方式，采用直插式，无需螺丝锁付，牢固不会出现摇晃现象。 B.坐垫 1.材质：采用PP 耐冲击塑胶一体射出成型。耐冲击强度：经5 磅榔头重力锤击不破裂。 2.尺寸: 410mm×430mm (±10mm) 。 C.椅钢架 1..材质及形状：圆形钢管，采用组合焊接而成。 2.表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温 3 次工艺流程液体烤漆烤漆。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 D.脚垫 1.材质：采用PP 加纤维质塑胶一体射出而成。 | 1 | 个 |
| 4 | 教师储物柜 | 1.柜体:320×460×450mm(±10mm),采用 HDPE 材质整体注塑一次成型,柜体厚度不小于 4.5mm。 A：柜体采用 HDPE 整体注塑成型，不是 5 块塑料板拼装而成，是整体柜，不是拼装柜。 B：柜子的顶部凸起约 10mm，底部凹进约 10mm，凸起部锲合凹进部，更牢固美观。 C：柜体两侧采用 3 波浪设计，外部美观，内部有 2 道加强筋，保障柜体坚固，不易破坏。 D：柜体内侧有挡水封板设计，即可阻止灰尘、雨水进入柜体，也可防止撬、切割等对柜子的破坏。 E：柜体底脚有两个排水孔，可高压水枪清洗后自动排水。 F：柜体高耐冲击性、耐候性好、永不生锈、易清洗，防水防潮、具有一定耐酸碱性，耐污染。 2.门体：门体采用 HDPE 材质，双层门板通过螺丝固定而成。螺丝通过设计隐藏在门体之中。 A：门板采用 HDPE 材质，耐高低温，高抗力，高抗撞击，防水防潮，耐污染。同时，易清洗，清水或性质温和的清洁剂擦拭即可。 B：门板采用人体工程学舒适度设计，无尖角和锋锐凸起，保障安全性。 C：门板与柜体关合后，门板有卡条与柜体卡槽结合，防止撬、切割等对柜门和锁具的破坏。 3.合页与拴柱：采用隐藏式，肉眼不可见。POM 材质，具有耐磨、刚性强等特点。 A: 采用POM 材质 B：采用隐藏式设计，隐藏在柜体之内，肉眼不可见，防止撬、切割等对拴住的破坏。 4.安装时，上下之间，柜子有凹凸槽结合，更牢固。上下左右柜子之间，都是有两个板，而不是拼装柜子共用一个板。 5.锁具：采用防锈锌合金材质转舌锁，安全、方便。 6.产品符合国家环保要求。 | 1 | 个 |
| 5 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃 PC 材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 台 |
| 6 | 数据采集器 | 多通道，链接电脑/平板/智慧黑板、多功能演示台、学生桌、各种传感器/数据采集/储存/绘图/表格等，可无线连接，含配套使用软件等；有第三方检测文件 | 1 | 套 |
| 学生试验区 |  |  |  |  |
| 1 | 实验室地面防水处理施工及耗材 | 做防水、防酸碱处理，加防静电、墙面1.2米防酸碱墙群，四周防腐圆角手边，耗材环保无毒，含旧地面、墙面拆除、清运等，10年保质、保修 | 1 | 室 |
| 2 | 学生多功能实验桌（含配套凳子） | 一、整体规格与结构（★实质性要求，不满足视为负偏离） 外形尺寸：1200mm×600mm×780mm(±10mm) （双人位），人体工学高度，四角全圆弧防撞设计，单桌均布承重≥100kg。含配套挂凳子（56张）设计，凳子牢固、耐酸碱，可悬挂在桌子上。 承重框架：Φ50mm工业加厚铝合金型材，壁厚≥1.5mm，表面阳极静电氧化防腐，模块化拼装，无晃动、无焊接毛刺；配ABS防滑减震可调地脚，调节高度0–50mm，适配地面找平 。 柜体板材：18mm E1级防潮耐酸碱三聚氰胺双饰面板，全自动高温PVC封边，防水防渗；内置分层仪器隔板、静音三节缓冲抽屉导轨，单屉承重≥30kg，全桌加装防撞橡胶条。 执行标准：符合 JY/T 0620-2019《初中化学教学装备配置标准》、GB/T21747-2008教学实验台安全标准、JY/T0385-2006中小学理科实验室装备规范，投标须提供CMA/CNAS第三方检测报告复印件加盖公章。 二、实验台面核心技术参数（★实质性要求） 材质：12.7mm厚实芯理化板，前沿一体加厚至25.4mm，四周一体成型圆弧挡水边，防止废液流淌溢出。 耐腐蚀性能：可长期耐受浓硫酸、浓硝酸、氢氧化钠、各类有机溶剂浸泡，无变色、起泡、开裂、鼓包痕迹；耐180℃短时明火灼烧，防静电、防火阻燃。 环保指标：E1级零甲醛释放，无刺激性异味，符合中小学教学装备环保安全要求。 工艺：一体成型无拼接缝隙，表面哑光防滑、耐刮擦、易清洁。 三、供水、排水、废液收集系统（可两桌共用一套系统） 水槽：规格:≥450×550×780mm 水槽柜：整体采用三段式结构，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质； 水槽部分：水槽采用全新耐腐蚀PP 材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔，方便不同需求。下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和PP材质水塞。桌边一体式PP耐酸碱成型水槽，抗老化、不开裂、耐强腐蚀。 供水龙头：双联铜镀铬陶瓷阀芯水嘴（一高一低），360°旋转，适配清洗试管、烧杯等。 管路：PPR食品级进水管，U-PVC耐腐蚀排污管道，配套防臭水封，杜绝废液反味；台下预留检修空间。 废液配套：桌底配套防泄漏托盘，预留酸、碱、有机分类废液桶放置位，防止试剂渗漏污染地面。 四、智能受控电源系统（与智能教师演示台联动） 供电来源：统一由前端智能教师演示台总控供电，分路集中管控。 低压直流输出：2V～24V连续可调，分档限流保护 2～6V：最大输出12A 8～12V：最大输出6A 14～24V：最大输出3A 安全保护：单桌内置漏电、过载、短路三重保护；教师台可分组断电、全班一键急停，故障自动断电并声光提示。 桌面供电：隐藏式防尘国标220V插座，带独立分控开关，仅用于传感器、小型加热器材。 绝缘要求：电路全封闭绝缘包裹，防酸碱水汽腐蚀，杜绝触电隐患。 五、数字化智能拓展配置（智慧实验室标配） 数据采集预留接口：桌侧标准化数据采集端口，即插即用，适配pH、温度、CO₂、O₂、压强、电导率、氨气等初中化学专用传感器；数据可实时回传教师主控终端，生成动态曲线、导出Excel实验报告。 局部通风配套：预留顶装/桌侧万向PP吸风罩安装接口，接入实验室集中变频通风系统；室内酸雾、氨气超标时，由教师台联动自动加大排风风量。 物联网通讯预留：内置有线网口/WiFi模块，可接入实验室智慧管理平台，远程监测单桌电源通断、使用状态、设备故障预警。 六、安全防护配套 溢液、高温感应预警模块：台面废液溢出、局部高温触发声光提示，并联动切断本桌供电。 全桌绝缘接地保护，金属框架整体接地，消除静电积累。 试剂收纳分区：抽屉分层分格，配套防洒试剂托盘，避免试剂倾倒混合引发危险。 七、标准标配配件 铝合金承重框架、实芯理化板台面、PP一体水槽、双联旋转水嘴、耐腐蚀给排水管路、静音缓冲抽屉、可调减震地脚、智能受控低压电源模块、传感器采集接口、通风预留接口、防泄漏废液托盘、漏电综合保护装置。 八、供货、验收与质保要求 供货时须同步提供：台面耐腐蚀检测报告、教学电源安全检测报告、板材环保E1级CMA检测报告。 供方负责现场安装、电路联调、与智能教师演示台整套联动调试，完成后提供教师、实验管理员全套操作培训。 整机质保≥3年，框架、台面、电源、传感接口等核心配件免费维修更换，48小时内上门售后响应。 标注★参数为实质性条款，投标产品任意一项不满足，按重大负偏离处理，评标不予通过； 未标注参数为一般技术条款，每项不满足扣对应技术分值，投标人须如实填写技术偏离表，附佐证检测材料； 所有材质、性能、联动功能须与智能化学教师演示台同一品牌成套兼容，不接受跨品牌拼接，否则视为负偏离。 | 28 | 套 |
| 3 | 多功能柱 | 整体采用实验室专用 PP 材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 28 | 台 |
| 4 | 沙箱 | 304 不锈钢外壳，内装沙子，带轮子，方便移动 | 2 | 个 |
| 环创物品及布展 |  |  |  |  |
| 1 | 实验室管理制度展板 | 包括化学实验室管理制度和化学实验室岗位职责两块展板，用于实验老师对实验室的管理和明确老师的岗位职责。（含生物） | 1 | 项 |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 用于教师悬挂工作服或其他挂件物品。 | 1 | 项 |
| 3 | 化学知识展板 | 结合学科知识进行设计，生动形象地表现化学、生物知识，提高学生的观赏兴趣。 版面可加入校园文化等内容，如学校 logo、校风校训等。 | 1 | 项 |
| 4 | 实验室及仪器室信息公告栏 | 1、采用 100%聚酯纤维板制作而成，具有良好的吸音性能、装饰性能。 2、具体尺寸根据实验室墙面定制，可在其上喷制校园文化如学校logo、校风校训等内容。 3、主要用于展示学科信息，如实验信息、实验安排计划、学科竞赛信息、学生优秀实验报告、经典实验等信息内容。 4、负责免费安装。 | 1 | 项 |
| 5 | 配电箱贴 | 根据校园文化定制配电箱外表面贴纸，使之融入教室墙面设计，与实验室环境建设和谐统一 | 1 | 项 |
| 6 | 教师演示台背板 logo | 教师演示台背面板材定制学校 logo | 1 | 项 |
| 7 | 环境布展 | 包括吊顶设计及施工、地面设计及施工、墙面设计及施工，进排水、通风、通电等设计及施工等，建设造型风格结合教室特点及校园文化进行定制化设计及施工。含仪器室 | 1 | 项 |
| 通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 隐蔽式吸风罩 | 隐蔽式，轴径方向可以升降，360 度放置，可放置桌面一样平，且吸风口布置在φ110mm管的管壁上（与实验桌配套），环保型ABS塑料一次性注塑成型，耐腐蚀性、耐热。 | 28 | 套 |
| 2 | 风机 | 注塑成型离心式风机，变频调速电机，功率为≥5.5KW。 风量达到6840-12700m3/H,全压1137-785Pa,在风机达到最大功率60%情况以下可实现每小时换气次数20次以上，带补气口装置。 排毒效果大于97%，毒气排放时达到环保要求。 低于国家GB/6297-1996标准中新污染源大气污染的排放标准。 室内噪音≤55dB。 与风机配置的通风管道采用化工专用工程塑料UPVC制作。 风机组成含： 1、风机雨帽1套； 2、消音器1只(可选配)。 | 1 | 台 |
| 3 | 变频器 | 频率50-60HZ, 采用电流无感矢量控制, 额定电压: AC380V+15%, 频率: 50-60HZ。 | 1 | 个 |
| 4 | 实验室和仪器室室内、室外通风管道 | 根据现场条件定制。 | 1 | 套 |
| 5 | 实验室和仪器室给排水管 | 1、给水主管选用φ20-32mmPP-R 给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修； 2、排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管(具有防酸、防碱、耐腐蚀功能)，模块化设计，每组模块采用活接式连接，方便安装、检修； | 2 | 室 |
| 6 | 实验室及仪器室电器布线及线管 | 铜芯24芯, φ4.0mm²、2.5mm²、1.5mm², UPVC国标管, 耐压500V。 | 2 | 室 |
| 7 | 立式空调 | 空调，四匹，制冷量：约8800w,新一级效能，变频 | 2 | 台 |
| 仪器室和准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能准备台 | 1、规格: 2400×1200×850mm(±20mm) 2、台面板材：一体化台面，采用≥12.7mm厚双面实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形。 3、台的结构：铝木结构 4、框架：采用模具成型φ50mm双层(外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm)圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发PC+ABS工程塑料合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 5、台身：侧、前后档板、门板等均采用16mm厚E1级环保三聚氰胺灰白色双贴面板。所有板材截面均采用热溶封边机以2mm厚PVC封边。准备台两边上层设计成抽屉的形式，两边的下层做成“凹”式(中间1000 宽处凹进出300)柜的形式。 6、可调脚：采用模具成型PC+ABS 工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，高约25mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 7、电源：多功能插座2个 8、数据接口一个 9、4K智能示教可视化系统 摄像组件：双路高清摄像模组，一路俯拍完整准备台面全景，一路侧置微观特写镜头，像素4K。 补光系统：可调式LED冷光源，无反光、无阴影，适配沉淀、变色、气泡等细微实验现象观察。 输出功能：画面同步推送至智慧黑板、教室大屏、学生终端；支持实时录像、截图、回放、本地存储，支持U盘导出教学视频素材。 | 1 | 套 |
| 2 | 试剂架 | 规格: ≥1900×200×750mm;与多功能准备台配套 双层试剂架, 搭载约8mm钢化玻璃。 | 1 | 个 |
| 3 | pp水槽 | 规格: ≥550×450×300mm, 配置实验室专用PP 化验水槽, 3mm厚高密度PP 一体成型。与多功能准备台配套 | 1 | 个 |
| 4 | 水龙头 | 供水龙头：双联铜镀铬陶瓷阀芯水嘴（一高一低），360°旋转，适配清洗试管、烧杯。 水嘴要防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。与多功能准备台配套 | 1 | 个 |
| 5 | 洗眼器 | 单眼洗眼器，黄铜材质经高亮环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，PP 材质，使用时自动被水冲开，供水软管1.5M软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PD管，有效防止生锈。 | 1 | 台 |
| 6 | 文件柜 | 1: 规格: 800×450×1800mm(±20mm)，标配:铜制锁具 2：颜色：灰白色 3：层板：层板可拆卸可调节 4：采用≥0.8mm冷轧钢板碳钢喷塑而成。 | 2 | 个 |
| 7 | 仪器柜 | 1、规格: 1000×500×2000mm (±20mm) 2、结构：铝木结构 3、铝合金框架结构，后立杆铝型材为双槽，配以ABS连接件组装而成；上部木制门框玻璃对开门、三层活动隔板，轨道式钢制可调立杆，每块活动隔板下加两根横梁，下部木制对开门，具有耐酸碱、耐腐蚀、外形美观、经久耐用等特点。 4、基材：采用刨花板，能够防霉、防菌。 5、可调脚：采用 ABS 工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 6 | 个 |
| 8 | 仪器柜专用标签盒 | 亚克力材质制作，外观透明，粘贴于仪器柜上部玻璃门上，内部插槽可放入仪器清单编目卡，使整柜的放置仪器清单一目了然，更换仪器清单编目卡时只需拿出更换即可，方便快捷。 | 30 | 个 |
| 9 | 立式空调 | 空调，四匹，制冷量：约8800w,新一级效能，变频 | 1 | 台 |
| 10 | 序号贴 | 不干胶贴纸制作，粘贴于仪器柜上，用于标明仪器柜柜号，便于仪器上架编录和学校老师使用，能及时找到对应仪器的位置，版面可印制校园文化内容，如学校 logo等。 | 30 | 张 |
| 11 | 标签贴 | 一面能直接贴在玻璃、塑料上，一面分上下两栏手写信息，≥60×40mm，白底红边 | 2 | 盒 |
| 12 | 标签贴 | 一面能直接贴在玻璃、塑料上，一面分上下两栏手写信息，≥82×54mm，白底红边 | 2 | 盒 |
| 13 | 强力胶水 | 速干，无色无味的液体 | 2 | 瓶 |
| 14 | 易燃品、毒 害品储存 柜(含通风系统) | 1.尺寸: 900mm×510mm ×1840mm(±20mm); 门类型: 双开门 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆(上，下、左、右内衬板)均采用PP(聚丙烯树脂)板，厚度≥4mm；柜底部设置进风口，进风口底部有PP(聚丙烯树脂)旋转式可调风阀；柜体的底板中部有漏液孔，漏液孔上面盖上60 目304*不锈钢网；柜体底部设黄沙(防倒)挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷(白磷)等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm；每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于 3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于55mm(包括积液盘的高度)。 6.柜顶部中间开有出风口，柜顶风口内置一个轴流风机，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件符合GB16807-2009的要求。(柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1：5，以保证储存药品的安全性。) 8.陶瓷纤维棉：柜体填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，厚度≥40mm。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.8mg/m3；苯含量不得超过0.09mg/m3，经第三方测试中心现场检测，甲醛及苯含量符合国家标准要求。 12.通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径采用≥160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 13.温湿度及VOC传感器控制报警装置： 13.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 13.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10——70℃，湿度启控0——99.9%RH; 时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 13.3集时控开关、温湿度值、VOC浓度值显示于一体的≥7英寸液晶工业显示屏，防爆、防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作。 13.4提供一体式防爆温湿度、VOC传感器, 符合GB/T 3836.1-2021的相关标准,防爆等级为ExdIICT6 Gb。 13.5对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 14.配备接地装置实现完全接地。 | 2 | 个 |
| 15 | 通风药品柜 | 规格: 1000×500×2000mm（±20mm）, 整体采用环保型 ABS 塑料一次性注塑成型，层板采用约2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋(内置两个药品台阶)。 柜体： 1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用； 2、上部为ABS工程塑料镶装玻璃对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP 改性塑料活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强； 3、下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强； 4、底座高80mm(±10%), 上下板30mm(±10%) , 重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用； | 2 | 个 |
| 16 | 酸碱试剂柜 | 规格: 规格: ≥900×450×1800mm; 主体采用约8mm厚纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。 顶部边沿加宽稳定、承重性能更好。 对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈； 上玻璃门嵌入约5mm厚玻璃，下PP门板。 柜体颜色整体为瓷白色，拉手及合页为蓝色，主体为拆 装结构，尺寸均可定制。 | 2 | 个 |
| 17 | 仪器室和准备室室内、外通风系统 | 根据现场定制。风机：注塑成型离心式风机，变频调速电机，功率为≥5.5KW。 风量达到6840-12700m3/H,全压1137-785Pa,在风机达到最大功率60%情况以下可实现每小时换气次数20次以上，带补气口装置。 排毒效果大于97%，毒气排放时达到环保要求。 低于国家GB/6297-1996标准中新污染源大气污染的排放标准。 室内噪音≤55dB。 与风机配置的通风管道采用化工专用工程塑料UPVC制作。 风机组成含： 1、风机雨帽1套； 2、消音器1只(可选配)。 3、安装及施工等 | 1 | 套 |
| 化学仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | 采用钢材, 防锈处理。 穿孔管用外径为6mm. 8mm. 10mm, 管长80mm,壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条φ3mm碳素钢等制成。 四件为一套，可穿4mm、6mm、8mm的圆孔。 | 4 | 套 |
| 2 | 打孔夹板 | 1、产品≥175mm×34mm×12mm。 2、上、下夹板应由脱脂干燥处理过的木材制成，表面平整。 3、上夹板应备有直径为约6mm，约8mm，约10mm，约12mm直穿孔4个。 4、紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 | 1 | 个 |
| 3 | 打孔器刮刀 | 1.本产品由壳体及油石组成。 2.壳体钢材制。壳体在磨刀时应夹紧打孔器，且打孔器正好与油石靠牢。 3.油石为白刚玉料。 4.打孔器刮刀装配牢固，无松动现象。 | 1 | 个 |
| 5 | 仪器车 | 1. 规格: ≥600mm×400mm×800mm。 2.仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3、用于中小学实验室取放物品时使用的仪器小车。 4 主材用圆管和冷轧板作为主体框架，四脚配方向轮； 5 各焊接面应牢固、平整、无夹渣、气孔等缺陷； 6表面静电喷塑处理，光洁平滑且耐磨、耐腐蚀； 7 推动平稳、滑动自如。 | 1 | 辆 |
| 6 | 离心沉淀器 | 手摇式。 用于实验室及医院化验室作为离心实验用，规格≥300×150×80, 配两支10ml±2ml离心管套入塑料管内。 | 1 | 台 |
| 7 | 酒精喷灯 | 1.实验室常用的工具，用于弯曲玻管(棒)和熔接玻璃管用，结构为座式。 2.由壶体、预燃盘、壶嘴、喷管、火苗调节杆、通针等部分组成。 3.壶体接缝必须紧密，不得漏酒精和漏气。 4.壶体上旋盖螺纹配合必须紧密，不得漏气，开闭必须灵活。 5.壶体装酒精容积不小于300ml。 6.壶体为铜材制作，美观大方，不得有碰伤现象。 7.喷管与各管焊接处用银铜料焊接，不得因喷火燃烧而熔化焊接，不得漏气。 8.火苗调节杆柄在调节火苗时不应变形。调节手轮不得因工作时焦熔。 | 6 | 个 |
| 8 | 电加热器 | 1.工作电源: AC 220V 50Hz 。 2.额定功率: 1000W 。 3.密封式，有恒温控制，炉面温度自动控制在330℃~ 400℃。 4.外形尺寸: ≥190mm×190mm×60mm 。 | 1 | 个 |
| 9 | 列管式烘干器 | 1.外壳采用钢板，外表喷塑，内胆为不锈钢板，隔热为超细玻璃棉充填，箱门具有大面积双层钢化玻璃观察窗。自然对流通风式结构，发热源安装在箱体底端，控温仪表安装于箱体上部。 2.控温装置：为单片机及双排LED三位显示的微电脑智能控制器，用Pt100铂电阻为感温元件，采用PID调节方式控制加热系统，并应有控温、自整定功能。 3.电源电压: 220±22V, 50Hz。 控温范围: RT+10℃~200℃。 温度分辨率：1℃。 恒温波动度：±1℃。 输入功率 (W) : 500。 内胆尺寸: ≥400×380×400 mm | 1 | 台 |
| 10 | 注射器 | 一、适用范围 适用于中学理科实验用。 二、技术要求： 1、环氧乙烷灭菌，无毒，无热源。仅供一次性使用，用后销毁。 2、规格 10mL。 3、全新塑料注射器。 | 200 | 只 |
| 11 | 塑料洗瓶 | 1.产品为乳白色塑料制品。 2.产品造型为有一喷出水咀的瓶体，容量为250ml。 3.出喷水咀口径为1mm，水位应与盛水口等高。 4.盛水口应有螺旋瓶盖，盖紧后不应漏水。 5.喷水靠挤压瓶体使水从喷水咀喷出。 | 4 | 个 |
| 12 | 试剂瓶托盘 | 1、本盘平时放于药品柜中, 尺寸≥300mm×200mm×55mm, 短边有提耳，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。 2、短边两侧有放置试管的孔, 单边孔径分别为: φ20mm孔3个, φ16mm孔4个, φ7mm孔4个。 3、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀。 | 15 | 个 |
| 13 | 实验用品提篮 | 篮体： 1、本盘平时放于药品柜中, 内径尺寸≥600mm×310mm×110mm,把柄手提式. 2、材质为ABS注塑成型或全木制。 3、托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等。 提手：手柄安装后固定在上，手握舒适，难拆卸. | 2 | 个 |
| 14 | 塑料水槽 | 产品为半透明塑料注塑成型。 外形尺寸:250mm×180mm×100mm,水槽表面无瑕疵。 | 56 | 个 |
| 15 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm, 直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。 2、手柄长≥70mm，直径为φ6±1mm。 3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏(无气泡溢出)。 4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。 5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 | 56 | 个 |
| 16 | 方座支架 | 1. 阻燃工程塑料注塑成型内嵌有钢板,底板尺寸210mm×135mm（±10mm），约1KG。 2.大小圈 (∅90mm/∅50mm) 钢材直径∅7.8mm,立杆直径∅11.3mm×618mm（±2mm）。 3加厚铝合金平行夹, 垂直夹 | 56 | 套 |
| 17 | 万能夹 | 中学化学实验中夹持特殊器械或不规则物品用。 成型规整，美观，表面无锈蚀，无损伤。 具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合，组装。 | 5 | 个 |
| 18 | 三脚架 | 1. 由铁环和3只脚组成。 2. 外径约100mm,内径约78mm 厚度约5mm,支撑脚直径约 5.8mm，高约 156mm 3.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 56 | 个 |
| 19 | 泥三角 | 金属丝外套耐高温陶瓷筒，等边三角形的单边长不小于80mm，能与上述三脚架配套使用。 | 56 | 个 |
| 20 | 试管架 | 规格：6孔 材质：塑料 塑料制架子，架中附有相应数目的小柱。用于放置试管，有孔的可将试管竖放，以便继续观察反应的进行。 有柱的可将洗净试管倒放，以便晾干。 | 56 | 个 |
| 21 | 漏斗架 | 全木制。 1、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成； 2、漏斗板表面上有二个锥形孔, 孔径约20mm。 3、支杆为φ15×240mm。 4、底座为长方形: ≥250mm×60mm×25mm,底座放置平稳; 5、立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直。 | 2 | 个 |
| 22 | 滴定台 | 1.产品由滴定夹、底板、立杆等组成。 2.滴定夹为蝶形两头夹持式，用铝合金制造，外观尺寸不小于 100×200mm，夹持弹簧应镀防锈层。 3.底座为天然大理石制造，尺寸为：≥300×150×18mm，表面无划伤、裂纹，底面嵌接橡胶垫脚。 4. 立杆用圆钢制造。其尺寸: φ10×600mm, 表面镀铬。 5.产品组装后，应放置平稳不晃动，立杆垂直度3mm，滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠。 | 2 | 个 |
| 23 | 滴定夹 | 滴定夹是滴定台的组成部份，供化学实验用。 由铝合金制成，蝶式结构，外形尺寸约为200mm×110mm。 两端能夹持20mm以下直径的滴定管，两管平行，当两管盛满液体后，不下滑。 | 2 | 个 |
| 24 | 教学电源 | 交流: 2V~124V/5A, 每2V 一档 ; 直流: 1.5V~12V/2A, 分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V、24V, 共不少于7档(有稳压微调旋钮); 40A、8s自动关断，面板与机箱采用ABS面板与金属机箱采用ABS围框隔离。接线柱具有接、插、防接线帽脱落功能。其余参数应符合 JY0361-1999标准。 | 2 | 台 |
| 25 | 托盘天平 | 1.最大称量 100g，分度值0.1g。 2.砝码组合的总质量(包括标尺计量值)应不小于天平的最大秤量，砝码分别为：50g1个、20g2个、10g1个、5g1个。 3.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 4.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 5.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 6.附塑料镊子一把。 7.托盘直径约82mm; 外形尺寸: ≥200mm×70mm×140mm。 | 56 | 台 |
| 26 | 托盘天平 | 1. 最大称量500g, 分度值0.5g。 2. 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3.砝码组合的总质量(包括标尺计量值)应不小于天平的最大秤量。 4.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 1 | 台 |
| 27 | 温度计 | 1. 红液。 2. 测量范围: 0-100℃; 最小分度值: 1℃; 允许误差±1℃。 3.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 4.产品符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 56 | 支 |
| 28 | 温度计 | 1.感温物质：水银。 2.测量范围: 0-200℃; 最小分度值: 1℃; 允许误差±1℃。 3.玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 4.感温液体(水银)必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。 5.产品符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 4 | 支 |
| 29 | 多用电表 | 1.本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表。不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级。教师用。 2.准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档、直流电压0—2500V为5.0级。 3.电压灵敏度: 直流为5KΩ/V, 交流为2.5KΩ/V。 4.量程范围： 直流电流: 0-50μA-1mA-10mA-100mA-500mA-5A; 直流电压: 0-1V-2.5V-10V-50V-250V-500V-2500V; 交流电流: 0-1mA-10mA-100mA-500mA-5A; 交流电压: 0-1V-2.5V-10V-50V-250V-500V-2500V; 电阻: R×! 、R×10、R×100、R×1K、R×10K。 5.阻尼时间：不超过4S。绝缘电阻不小于20MΩ。 6.转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好。 7.电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动。 8.产品所附测量表笔及电池应完好有效。 | 1 | 个 |
| 30 | 密度计 | 1.标准温度20℃, 温度范围10~70℃, 分度值为1度。 2.密度范围: 1.000~2.000。 3.在液体中倾斜度不大于0.2分度值。 4.其它性能指标应符合GB/T 17764-2008的有关规定。 | 56 | 支 |
| 31 | 密度计 | 1.标准温度20℃, 温度范围10~70℃, 分度值为1度。 2.密度范围: 0.700~1.000。 3.在液体中倾斜度不大于0.2分度值。 4.其它性能指标应符合GB/T 17764-2008的有关规定。 | 4 | 支 |
| 32 | 水电解演示器 | 30ml，铂电极。 通过水的分解和合成实验来认识水是由氢、氧两种元素所组成的。 水在直流电的作用下，能分解成氢气或氧气。当电火花通过氢、氧混和气体时，他们即化合成水。这两个实验都说明水是由氢、氧两种元素组成的，从实验结果还可以知道它们的体积比为2：1。 | 1 | 台 |
| 33 | 水电解实验器 | 1.产品由支架、底座、H形电解管、胶塞、铂合金电极、导线、连接胶管等组成。可直接接课桌的直流电源，也能接干电池并配有电池。 2. H形电解管由95#玻璃制成，按25ml分度，最小分度单位为0.5ml。刻度线清晰，造型应规范，两管平行，粗细均匀，无结瘤、裂痕等缺陷。 3. 工作电压: 直流6~12V。 4.电解过程中，H2与02的体积(刻度)比应为2：1，无明显差异。 5.应符合《水电解实验器》的有关规定。 6.符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 56 | 套 |
| 34 | 原电池实验器 | 原电池装置能装置耐酸，能盛放硫酸溶液。 电极分别采用铜和锌组成。 参考GB8897.2《原电池第2部分：技术要求》标准执行。 1、供中学化学课学生分组进行原电池实验用。 2、产品由缸体、电极、导线、发光二极管(或电珠)等组成。 3、缸体由透明塑料制成，实验有效容积不小于250ml。距离缸体底部50mm处有一明显的溶液线。 4、产品配备铜、锌电极二对，电极厚度约1mm，宽不小于15mm。 5、产品配备叉头导线2根，长度不小于400mm。 6、进行原电池实验时，能使发光二极管 (或电珠)发光，连续发光时间不小于2min。 | 15 | 个 |
| 35 | 贮气装置 | 1.化学实验室设备，用于收集、贮存气体。 2.由底座、手柄、支架、气球嘴、锁紧螺母、贮气球、气嘴、气嘴阀门、气胆阀门、手压球各部分组成。 2.气球嘴、气嘴应紧固、牢靠，在使用中不得产生松动现象。 | 2 | 台 |
| 36 | 分子间隔实验器 | 演示用，透明。 | 4 | 件 |
| 37 | 溶液导电演示器 | - 1.以发光二极管显示导电性能，导电好，亮4~5个，导电一般，亮1~2个，不导电，不亮。 - 2.电极与容器配合良好，可随意滑动。 3.缸体与电极拆装容易，便于清洗。 4.缸体观察面应透明，无气泡、气线等疵病，可见度较好。 5.供电AC12V。 6.效果明显，具较大可见度。 7.符合中华人民共和国教育行业标准JY0001——2003《教学仪器产品一般质量要求》和JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》的有关规定。 | 2 | 台 |
| 38 | 微型溶液导电实验器 | 1.由底座1个，底座盖板1块，容器2个，电流表1只，接线装置2套，插座1个，导电插头1根组成。 2.底座、盖板用工程塑料制作，正面安装电流表，接线柱，插座和容器安放座。 2.外形尺寸规格为梯形状，观察面为斜面，倾斜角度约20°，外形尺寸边长约98.5mm, 和约78mm, 宽约83mm, 高约37mm。 4.容器由透 | 56 | 套 |
| 39 | 金属矿物、金属及合金标本 | 主要技术指标： 应选取不少于5种以上的标本。每种标本样品外形尺寸不小于25mm×15mm，标本盒内固定牢靠。标本盒不小于190mm×130mm。 | 2 | 盒 |
| 40 | 原油常见馏分标本 | 主要技术指标： 选用常见的、用途较为广泛的馏分，应包含不少于10种，每种标本应具有一定的可见度，能满足正常的教学。标本应特征明显，在标本盒内固定牢靠。每种样品均应有相应标志性质、特征、用途的文字简介，标本盒不小于190mm×130mm。 | 1 | 盒 |
| 41 | 合成有机高分子材料标本 | 主要技术指标： 选用不少于十种高分子材料标本。每种材料标本外形尺寸不小于25mm×15mm。在标本盒内固定牢靠。 | 1 | 盒 |
| 42 | 走进化学实验室 | 12幅，对开，铜版纸；符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材；图形逼真，色彩鲜明，线条清晰；正规单位出版；符合JY0001-2003的有关规定。 | 2 | 套 |
| 43 | 身边的化学物质 | 13幅，对开，铜版纸 | 2 | 套 |
| 44 | 物质的组成、性质和变化规律 | 8幅，对开，铜版纸；符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材；图形逼真，色彩鲜明，线条清晰；正规单位出版；符合JY0001-2003的有关规定。 | 2 | 套 |
| 45 | 化学与社会发展 | 7幅，对开，铜版纸；符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材；图形逼真，色彩鲜明，线条清晰；正规单位出版；符合JY0001-2003的有关规定。 | 2 | 套 |
| 46 | 元素周期表 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 2 | 件 |
| 47 | 初中化学探究活动汇编 | 配合新课标(2024修订版） | 2 | 套 |
| 48 | 初中化学教学仪器使用手册 | 最新版 | 2 | 套 |
| 49 | 量筒 | 10mL、材质：透明玻璃 | 200 | 个 |
| 50 | 量筒 | 25mL、材质：透明玻璃 | 200 | 个 |
| 51 | 量筒 | 50mL、材质：透明玻璃 | 56 | 个 |
| 52 | 量筒 | 100mL、材质: 透明玻璃 | 10 | 个 |
| 53 | 量筒 | 500mL、材质: 透明玻璃 | 2 | 个 |
| 54 | 容量瓶 | 250mL、材质: 透明玻璃 | 2 | 个 |
| 55 | 容量瓶 | 500mL、材质: 透明玻璃 | 2 | 个 |
| 56 | 滴定管 | 酸式，25mL、材质：透明玻璃 | 2 | 支 |
| 57 | 滴定管 | 碱式，25mL、材质：透明玻璃 | 2 | 支 |
| 58 | 试管 | φ12mm×70mm、材质: 透明玻璃 | 200 | 支 |
| 59 | 试管 | φ15mm×150mm、材质: 透明玻璃 | 600 | 支 |
| 60 | 试管 | φ18mm×180mm、材质: 透明玻璃 | 200 | 支 |
| 61 | 试管 | φ20mm×200mm、材质: 透明玻璃 | 100 | 支 |
| 62 | 试管 | φ32mm×200mm、材质: 透明玻璃 | 50 | 支 |
| 63 | 具支试管 | φ20mm×200mm、材质: 透明玻璃 | 10 | 支 |
| 64 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm、材质: 透明玻璃 | 100 | 支 |
| 65 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm、材质: 透明玻璃 | 100 | 支 |
| 66 | 烧杯 | 50mL、材质：透明玻璃 | 100 | 个 |
| 67 | 烧杯 | 100mL、材质: 透明玻璃 | 300 | 个 |
| 68 | 烧杯 | 250mL、材质: 透明玻璃 | 300 | 个 |
| 69 | 烧杯 | 500mL、材质: 透明玻璃 | 5 | 个 |
| 70 | 烧杯 | 100mL、材质: 透明塑料 | 60 | 个 |
| 71 | 烧杯 | 250mL、材质: 透明塑料 | 60 | 个 |
| 72 | 烧杯 | 1000mL、材质: 透明玻璃 | 3 | 个 |
| 73 | 烧瓶 | 圆、长, 250mL、材质: 透明玻璃 | 56 | 个 |
| 74 | 烧瓶 | 平、长, 250mL、材质: 透明玻璃 | 56 | 个 |
| 75 | 锥形瓶 | 100mL、材质: 透明玻璃 | 200 | 个 |

| 76 | 锥形瓶 | 250mL、材质: 透明玻璃 | 200 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 蒸馏烧瓶 | 250mL、材质: 透明玻璃 | 4 | 个 |
| 78 | 三口烧瓶 | 100mL、材质: 透明玻璃。 | 56 | 个 |
| 79 | 三口烧瓶 | 250mL、材质: 透明玻璃 | 10 | 个 |
| 80 | 三口烧瓶 | 500mL、材质: 透明玻璃 | 10 | 个 |
| 83 | 酒精灯 | 150mL、材质: 透明玻璃 | 56 | 个 |
| 84 | 酒精灯灯芯 | 8mm×20cm，纯棉多股编制 | 200 | 根 |
| 85 | 升降台 | ≥10cm×10cm,不锈钢，升降范围约2-12cm,承重约5kg | 60 | 个 |
| 86 | 抽滤瓶 | 250mL、材质: 透明玻璃 | 56 | 个 |
| 87 | 抽滤瓶 | 500mL、材质: 透明玻璃 | 2 | 个 |
| 88 | 抽气管 | 材质：透明玻璃 | 2 | 个 |
| 89 | 干燥器 | 160mm、材质: 透明玻璃 | 2 | 个 |
| 90 | 气体发生器 | 250mL、材质: 透明玻璃 | 2 | 个 |
| 91 | 冷凝器 | 直固，300mm、材质：透明玻璃 | 28 | 支 |
| 92 | 牛角管 | 弯形, φ18mm×150mm、材质: 透明玻璃 | 30 | 支 |
| 93 | 漏斗 | φ60mm、材质：透明玻璃 | 200 | 个 |
| 94 | 漏斗 | φ90mm、材质：透明玻璃 | 150 | 个 |
| 95 | 安全漏斗 | 直形、φ40×350mm,材质：透明玻璃 | 150 | 个 |
| 96 | 安全漏斗 | 双球、 材质：透明玻璃 | 4 | 个 |
| 97 | 分液漏斗 | 锥形，100mL、 材质：透明玻璃 | 4 | 个 |
| 98 | 分液漏斗 | 梨形，50mL、 材质：透明玻璃 | 100 | 个 |
| 99 | 布氏漏斗 | 瓷, 80mm | 2 | 个 |
| 100 | T 形管 | 直径φ7-8mm, 直通管长度100mm, 垂直管长度50mm。 | 100 | 个 |
| 101 | Y 形管 | 1.弯管长: 50mm±5mm; 支管长: 50mm±5mm; 管厚: 1±0.2mm; 管径:φ7mm—8mm; 全高: 100mm±5mm。 2.弯管角度：（ 60⁰±3⁰ ）。 | 100 | 个 |
| 102 | 胶头滴管 | 1.由玻璃滴管和胶头组成。 2. 规格: 150mm; 管身φ7mm—8mm; 管全长; 150mm±10mm; 喇叭口φ10mm±1mm。 3. 球距上管口长: 50mm±5mm。 | 200 | 支 |
| 103 | 离心管 | 10mL | 4 | 支 |
| 104 | 干燥管 | 单球，150mm、 材质：透明玻璃 | 56 | 支 |
| 105 | 干燥管 | U型, φ15mm×150mm、 材质: 透明玻璃 | 56 | 支 |
| 106 | 圆水槽 | φ200mm×100mm水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口部应圆滑，材质: 透明玻璃 | 2 | 个 |
| 107 | 圆水槽 | φ270mm×140mm水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口部应圆滑，材质: 透明玻璃 | 2 | 个 |
| 108 | 塑料水槽 | φ270mm×140mm | 56 | 个 |
| 109 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 2 | 个 |
| 110 | 集气瓶 | 125mL、 材质: 透明玻璃 | 200 | 个 |
| 111 | 集气瓶 | 250mL、 材质: 透明玻璃 | 200 | 个 |
| 112 | 集气瓶 | 500mL、 材质: 透明玻璃 | 10 | 个 |
| 113 | 玻璃片 | 约50cm×50cm,透明玻璃，单面磨砂 | 200 | 片 |
| 114 | 玻璃片 | 约55cm×55cm,透明玻璃，单面磨砂 | 100 | 片 |
| 115 | 玻璃片 | 约60cm×60cm,透明玻璃，单面磨砂 | 10 | 片 |
| 116 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL、 材质: 透明玻璃 | 4 | 个 |
| 117 | 广口瓶 | 60mL、 材质：透明玻璃 | 200 | 个 |
| 118 | 广口瓶 | 125mL、 材质: 透明玻璃 | 200 | 个 |
| 119 | 广口瓶 | 250mL、 材质: 透明玻璃 | 56 | 个 |
| 120 | 广口瓶 | 500mL、 材质: 透明玻璃 | 5 | 个 |
| 121 | 广口瓶 | 棕色，60mL、 材质：玻璃制 | 56 | 个 |
| 122 | 广口瓶 | 棕色, 125mL、 材质: 玻璃制 | 35 | 个 |
| 123 | 广口瓶 | 棕色, 250mL、 材质: 玻璃制 | 15 | 个 |
| 124 | 细口瓶 | 60mL、 材质：透明玻璃 | 200 | 个 |
| 125 | 细口瓶 | 125mL、 材质: 透明玻璃 | 200 | 个 |
| 126 | 细口瓶 | 250mL、 材质: 透明玻璃 | 56 | 个 |
| 127 | 细口瓶 | 500mL、 材质: 透明玻璃 | 20 | 个 |
| 128 | 细口瓶 | 1000mL、 材质: 透明玻璃 | 5 | 个 |
| 129 | 细口瓶 | 3000mL、 材质: 透明玻璃 | 3 | 个 |
| 130 | 细口瓶 | 茶色, 60mL、 材质: 玻璃制 | 100 | 个 |
| 131 | 细口瓶 | 茶色, 125mL、 材质: 玻璃制 | 60 | 个 |
| 132 | 细口瓶 | 茶色, 250mL、 材质: 玻璃制 | 15 | 个 |
| 133 | 细口瓶 | 茶色, 500mL、 材质: 玻璃制 | 2 | 个 |
| 134 | 细口瓶 | 茶色, 1000mL、 材质: 玻璃制 | 2 | 个 |
| 135 | 滴瓶 | 30mL、 材质：透明玻璃 | 500 | 个 |
| 136 | 滴瓶 | 60mL、 材质：透明玻璃 | 500 | 个 |
| 137 | 滴瓶 | 茶, 30mL、 材质: 玻璃制 | 100 | 个 |
| 138 | 滴瓶 | 茶, 60mL、 材质: 玻璃制 | 100 | 个 |
| 139 | 坩埚 | 瓷, 30mL | 56 | 个 |
| 140 | 坩埚钳 | 1.产品不锈钢制，表面电镀处理。总长度约220mm。 2.钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 | 100 | 个 |
| 141 | 烧杯夹 | 1.产品用厚度为2mm的不锈钢板制造。总长度为300mm，宽度为20mm。 2.产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3.产品的夹持端为菱形，吻合应一致。 | 56 | 个 |
| 142 | 镊子 | 1.镊子用不锈钢制成。镊子的宽度不小于9mm，镊子的长度为160±5mm。 2.镊子制作应光滑、平整、无缺陷。 3.镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。 | 200 | 个 |
| 143 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。 2.长度约170mm,宽度约12mm,厚度约7.5mm。 3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 56 | 个 |
| 144 | 止水皮管夹 | 1.产品用直径φ1.5mm的钢丝制成。应作防锈处理。 2.产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3.产品的夹持角度不小于60°。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。 | 150 | 个 |
| 145 | 螺旋皮管夹 | 1.产品用钢材制成，应作防锈处理。 2.产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3.产品的夹持范围最大应不小于20mm，夹子的夹持应可靠，吻合好。 4.螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。 | 56 | 个 |
| 146 | 陶土网 | 1.产品由金属网和附在网上的陶瓷组成。 2.金属网由φ0.1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2mm，金属网为边长不小于 125mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。 3.金属网上所附陶瓷圈为双面附着的正圆形，直径不小于φ100mm，厚度为3mm左右，要求不散、不裂、不脱落。 4.整体应平整、美观，不翘角。 | 200 | 个 |
| 147 | 燃烧匙 | 1.产品由半圆面和金属丝结合制成。 2.半圆面为铜材制造，直径φ为20mm左右。 3.金属丝约用φ2mm的钢丝或铁丝制造，长度为240mm左右。 | 56 | 个 |
| 148 | 燃烧匙 | 1.产品由半圆面和玻璃棒结合制成，透明或半透明玻璃材质。 2.半圆面直径φ为20mm左右。 3.棒体部分φ4mm，长度为240mm左右。 | 10 | 个 |
| 149 | 药匙 | 1.药匙采用不锈钢制成。药匙的宽度约10mm，长度为120±5mm。 2.产品制作应光滑、平整、无毛刺、无缺陷。 | 200 | 个 |
| 150 | 玻璃管 | φ5~φ6mm,90度直角，5cm×10cm | 10 | 千克 |
| 151 | 玻璃管 | φ7~φ8mm,90度直角，5cm×10cm | 10 | 千克 |
| 152 | 玻璃棒 | φ3~φ4mm、长约200mm | 5 | 千克 |
| 153 | 玻璃棒 | φ5~φ6mm、长约200mm | 5 | 千克 |
| 154 | 橡胶塞 | 1.产品用天然橡胶制造，白色。 2.每包软胶塞由0~10号的胶塞组成，要求搭配合理。 | 20 | 千克 |
| 155 | 橡胶管 | 1.产品用天然橡胶制造。 2. 产品内径为7~8mm, 壁厚1mm。 | 5 | 千克 |
| 156 | 乳胶管 | 1.产品用乳胶制造。 2. 产品内径为5~6mm, 壁厚1mm。 | 120 | 米 |
| 157 | 试管刷 | 1.产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，大、中、小各一个。 2.金属丝用约φ1.5mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于200mm。 3.制成的试管刷要求不散、不脱毛。 | 100 | 个 |
| 158 | 结晶皿 | 80mm、材质: 玻璃制 | 2 | 个 |
| 159 | 表面皿 | 60mm、材质: 玻璃制 | 100 | 个 |
| 160 | 表面皿 | 100mm、材质: 玻璃制 | 4 | 个 |
| 161 | 研钵 | 瓷, 60mm | 56 | 个 |
| 162 | 研钵 | 瓷, 90mm | 2 | 个 |
| 163 | 蒸发皿 | 瓷, 60mm | 120 | 个 |
| 164 | 蒸发皿 | 瓷, 100mm | 3 | 个 |
| 165 | 点滴板 | 产品为陶瓷，白釉，6孔、孔φ21mm、深6mm，单孔约0.5ml 整体外形尺寸：85mm×54mm×11mm。 | 100 | 个 |
| 166 | 点滴板 | 产品为陶瓷，黑釉，6孔、孔φ21mm、深6mm，单孔约0.5ml 整体外形尺寸：≥85mm×54mm×11mm。 | 10 | 个 |
| 167 | 井穴板 | 产品为透明塑料注塑料成型。 6孔，5mL×6。 整体外形尺寸：≥80mm×55mm×22mm。 | 56 | 个 |
| 168 | 塑料多用滴管 | 4mL | 300 | 支 |
| 169 | 橡胶胶帽 | 与上述滴管配套、500个/袋 | 5 | 袋 |
| 170 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡丝、炭棒2根、导线两色各1米、电灯泡(220V、25W)、木板、电池(1号4节)、电珠(1.5V、2.5V、3.8V、4.8V、6.2V各2只) 、砂纸。 | 60 | 份 |
| 171 | 走进化学 | ※箱体尺寸(mm) : ≥480×360×160 包装方式：塑料箱 套数：1套/箱 ※实验模块1 ①对蜡烛及其燃烧的探究； ②我们吸入的空气和呼出气体有什么不同? 包含：对蜡烛及其燃烧的探究、我们吸入的空气和呼出气体有什么不同2个实验，用实验的方式学习科学探究的方法，对蜡烛及其燃烧进行探究。 实验能够：观察蜡烛燃烧前的颜色、状态、形状、硬度、气味、密度。了解燃烧时的火焰层数、各层温度的相对高低以及燃烧产物。熄灭后产生的白烟可以燃烧；我们吸入的空气和呼出气体有什么不同? 实验能够：比较人体吸入的空气和呼出气体中所含二氧化碳、氧气、水蒸气的差异。 耗材:竹棍(φ3mm/长度14cm)、打火机、澄清石灰水(瓶装/60ml)、水(瓶装/60ml) 、蜡烛、吸管、火柴、NaHCO3粉末等。 常用: 烧杯(玻璃/50ml)、烧杯(PP/50ml)、培养板(PS/12孔)、气囊等。 ※实验模块2 化学实验的基本操作 用于学习化学实验的基本操作，能正确、快速、安全地进行实验并获得可靠的实验结果。包括学习固体、液体的取用方法，酒精灯的使用方法以及部分仪器的洗涤方法。 耗材: 滴管(PP/3ml) 、打火机、竹棍(φ3mm/长度14cm)、水(瓶装/60ml) 、碳酸钠粉末等。 常用：小刀、量筒(10ml)、金属镊子等 自备药品或耗材:盐酸(3mol/L,60ml)、氢氧化钠溶液(1mol/L,60ml)、锌粒、硫酸铜溶液 (0.5mol/L,60ml) 。 | 2 | 箱 |
| 172 | 空气 | 箱体尺寸 (mm) : ≥480×360×160 包装方式：塑料箱 套数：1套/箱 实验模块1 测定空气里氧气含量 用于测定空气中氧气含量。利用红磷和氧气反应，将密闭空间内空气中的氧气消耗，并用水占据氧气的空间，通过测定排入密闭空间水的体积，间接测定空气中氧气含量(氧气约占空气的1/5)。 耗材: 水(含蓝色素, 100ml)等。 常用：集气瓶(125ml)、燃烧匙、金属夹子等。 实验模块2 氧气的制取及性质实验 用于学习氧气的制取和氧气的性质。氧气的制取：采用分解过氧化氢溶液、、加热高锰酸钾方法制取氧气；氧气的性质实验包括氧气检验、铝和氧气反应、碳和氧气反应、铁和氧气反应4个性质实验。另外，还可以了解到催化剂的作用。 耗材：二氧化锰(50ml瓶装)、木炭(50ml瓶装)、澄清石灰水(瓶装/60ml)、铝片、铁丝、棉花、竹棍等。 常用：镊子、玻璃管、试管、药匙、金属钩等。 自备药品或耗材：红磷(粉末，50ml)、高锰酸钾(50ml瓶装) 、过氧化氢(5%/瓶装/60ml) 。 供货时须提供第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 2 | 箱 |
| 173 | 水的净化 | ※箱体尺寸 (mm) : ≥480×360×160 包装方式：塑料箱 套数：1套/箱 ※实验模块1 含不溶性杂质水的净化 用于净化含不溶性杂质的水。利用明矾、过滤操作方式过滤含不溶性杂质的水 (如浑浊的天然水：湖水、河水、井水等)。 耗材: 滤纸(φ12.5cm) 、明矾(50ml瓶装) 、泥沙(50ml瓶装)等。 常用: 量杯(PP, 250ml) 、烧杯(PP, 50ml) 、药匙等。 ※实验模块2 含可溶性杂质水的净化 用于净化含不溶性杂质的水。利用蒸馏的方式处理硬水，使其转化为软水，并比较净化前后水的差异。 耗材: 沸石(50ml瓶装)、肥皂液(50ml瓶装, 30ml)、硬水(60ml瓶装) 、软水 (60ml瓶装) 等。 常用: 药匙、烧杯(PP, 100ml) 、平底烧瓶(100ml) 等。 ※实验模块3 净水器 用于了解棉花、活性炭、细沙、小卵石在净水中的作用及净水器净水的原理。 耗材：蓝色素(0.1%的亚甲基蓝溶液，10ml瓶装)、小卵石、细沙、活性炭、棉花等。 常用：滤网、净水器-材料简、净水器-阀门连接件、净水器-底座、净水器-底座盖等。 自备药品或耗材：氢氧化钠溶液(30ml瓶装，1mol/L)。 | 2 | 箱 |
| 174 | 微观粒子和水的探究 | 箱体尺寸 (mm) : ≥480×360×160 包装方式：塑料箱 套数：1套/箱 实验模块1 探究水的组成 用于探究水的组成。在通电的条件下，用电解装置分解水(氢氧化钠溶液)，并验证电解后的产物。 耗材：竹棍、打火机等。 常用：水电解装置(配镀铂金电极)、燃烧管、防冲击眼镜等。 实验模块2 探究分子的运动 用于证明分子是运动的，通过品红在水中的扩散、氨在空气中扩散的实验现象，了解分子是运动的。 耗材：酚酞(10ml瓶装)、品红、滤纸等。 常用：剪刀、透明杯、培养皿等。 实验模块3 氢气的性质 用于了解氢气性质。利用锌和稀硫酸反应，在新型启普发生器(Gasgenerators)中制取氢气，探究氢气密度小、能燃烧、与氧气混合点燃易爆炸的性质。 耗材: 锌片(100*8mm) 、洗涤剂溶液(30ml瓶装) 、火柴、纸杯、砂纸、打火机等。 常用：注射器、延长管、防冲击眼镜等。 自备药品或耗材: NaOH溶液(100ml瓶装,0.5mol/L)、浓氨水(10ml瓶装, 浓度25%-28%) 、稀硫酸(100ml瓶装, 浓度10%)。 | 2 | 箱 |
| 175 | 碳和碳的氧化物 | 箱体尺寸 (mm) : ≥480×360×160 包装方式：塑料箱 套数：1套/箱 实验模块1 碳的性质 用于了解碳的性质，碳的吸附性、还原性、导电性等。 耗材: 活性炭(50ml瓶装) 、木炭(50ml瓶装) 、氧化铜(50ml瓶装)、水(瓶装/60ml) 、澄清石灰水(瓶装/60ml)、蓝色素(瓶装/10ml) 、蜡烛、碳棒、竹棍(φ3*140mm)、火柴、9V电池等。 常用：玻璃瓶(φ22mm)、无孔塞、电路盒、金属杯、金属镊子等。 实验模块2 二氧化碳的制取及性质 用于制取二氧化碳，了解二氧化碳的性质：(1)不燃烧，也不支持燃烧；(2)密度比空气大；(3)能溶于水；(4)与水反应能生成酸，产物酸不稳定，加热易分解；(5)能使澄清石灰水变浑浊，用此方法检验二氧化碳。 耗材:水(瓶装/60ml)、石蕊(瓶装/60ml)、澄清石灰水(瓶装/60ml)、大理石 (50ml瓶装)、蜡烛、棉花等。 常用: 长颈漏斗、烧杯(50ml) 、烧杯(100ml) 、金属拉勾等。 自备药品或耗材: 盐酸(100ml瓶装, 4mol/L) 、醋酸(60ml瓶装,0.3mol/L) 。 | 2 | 箱 |
| 176 | 燃料 | 箱体尺寸 (mm) : ≥480×360×160 包装方式：塑料箱 套数：1套/箱 实验模块1 燃烧和灭火 箱体外形尺寸: ≥25.5cm×16cm×14cm。本实验箱包括: 燃烧条件的探究、灭火的原理、简易的灭火器3个实验。用于了解燃烧的条件、灭火的原理以及灭火器的化学原理。 耗材：二氧化锰(50ml瓶装)、滤纸、碳酸氢钠溶液(100ml瓶装,60g/L) 、蜡烛等。 常用：洗瓶(250ml)、鲁尔堵头、燃烧管、药匙、镊子等。 实验模块2 化学反应中的能量变化 用于了解化学反应过程中伴随着能量变化。通过氯化铵和氢氧化钡、镁和盐酸反应说明化学反应中伴随吸放热。 耗材：镁条、氯化铵(50ml瓶装)。 常用：玻璃瓶、玻璃棒等。 实验模块3 酸雨危害的模拟实验 用于学习酸雨对植物、建筑物、金属的危害。通过二氧化硫水溶液对植物的叶子、锌片(镁条)、大理石的影响，间接反映酸雨对植物、建筑物、金属的危害。 耗材：大理石颗粒(50ml瓶装)、亚硫酸钠粉末(50ml瓶装)、水(60ml瓶装) 、锌片 (100*8mm) 常用：延长管、双孔塞、玻璃瓶、注射器(10ml)等 自备药品或耗材：白磷(50ml瓶装)、红磷(50ml瓶装)、过氧化氢(60ml瓶装, 浓度5%)、稀硫酸(60ml瓶装) 、盐酸(60ml瓶装,3mol/L) 、氢氧化钡(50ml瓶装) 、氢氧化钠溶液(60ml 瓶装, 浓度10%) 、硫酸(60ml瓶装, V硫酸: V水=1:2) 。 供货时须提供第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 2 | 箱 |
| 177 | 粉尘爆炸实验 | 箱体外形尺寸 mm: ≥360×235×200 用于观察粉尘遇明火发生爆炸的现象。 耗材: 干粉 (200ml瓶装) 、蜡烛。 常用：粉尘爆炸实验装置、打气筒、硅胶管(φ10mm)等 | 2 | 箱 |
| 178 | 金属 | 箱体尺寸 (mm) : ≥480×360×160 包装方式：塑料箱 套数：1套/箱 实验模块1 探究金属的活动性顺序 用于探究金属的活动性顺序。 通过金属与酸能否反应、反应的难易程度以及活泼金属能将相对不活泼金属从其盐溶液中置换出来的原理，比较金属活动性的相对强弱。 耗材: 镁(4*60mm)、锌(8*30mm)、铁(8*30mm)、铜(8*30mm)、铜(8*100mm)、铝(8*100mm)、硫酸铝溶液(60ml瓶装,0.3mol/L)、火柴、砂纸。 常用：培养板、玻璃瓶、硅胶塞等。 实验模块2 探究铁制品锈蚀的条件 用于探究铁制品锈蚀的条件。 了解铁锈蚀的条件———空气中的氧气和水蒸气。 耗材: 植物油(30ml瓶装) 、蒸馏水(60ml瓶装) 、氯化钙(50ml瓶装) 、铁片 (8*30mm) 、棉花 常用：药匙、玻璃瓶等。 自备药品或耗材: 盐酸(60ml瓶装, 4mol/L)、硫酸(60ml瓶装,4mol/L)、硫酸铜溶液(60ml瓶装, 0.3mol/L)、硝酸银溶液(60ml瓶装, 0.3mol/L) 。 供货时须提供第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 2 | 箱 |
| 179 | 溶液 | 箱体尺寸 (mm) : ≥480×360×160 包装方式：塑料箱 套数：1套/箱 实验模块1 溶液 用于了解溶液。 认识溶解现象；了解固—液、液—液溶解的例子；了解乳化现象。 耗材: 蔗糖固体(50ml瓶装)、水(瓶装, 60ml)、洗涤剂(瓶装,30ml, V洗洁精: V水=1:5)、植物油(瓶装, 30ml) 。 常用：培养板、烧杯(50ml)、玻璃瓶等。 实验模块2 溶解时的吸热或放热现象 用于学习物质溶解时的吸热现象和放热现象。 有的物质溶解时伴随着放热现象，有的物质溶解时伴随着吸热现象。 耗材: 水 (瓶装, 60ml) 、氯化钠粉末 (50ml瓶装) 。 实验模块3 探究饱和溶液存在的条件 用于探究溶液饱和的条件。 了解溶剂量和温度对饱和溶液的影响。 耗材: 氯化钠粉末(50ml瓶装) 、水(瓶装, 60ml) 、滤纸。 常用：酒精温度计、磁力搅拌器等。 实验模块4 溶液的配制 用于学习配制溶液的方法和操作。 耗材: 水(瓶装, 60ml) 、氯化钠固体(50ml瓶装) 。 常用: 烧杯(50ml)、烧杯(250ml)、量筒(10ml)、量筒(50ml)、量筒(100ml) 、玻璃棒等。 自备药品或耗材：高锰酸钾固体(5ml瓶装)、乙醇(瓶装，30ml)、碘固体(5ml瓶装)、汽油(瓶装,30ml)、硝酸铵粉末(50ml瓶装)、 氢氧化钠颗粒(50ml瓶装)、硝酸钾粉末(50ml瓶装)、硫酸铜固体 (50ml瓶装) 。 供货时须提供第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 2 | 箱 |
| 180 | 酸和碱(一) | 箱体尺寸 (mm) : ≥480×360×160 包装方式：塑料箱 套数：1套/箱 实验模块1 酸碱指示剂 用于学习酸碱指示剂的作用。而且可以自制指示剂，检验其效果。 耗材: 酚酞溶液(瓶装,10ml)、石蕊溶液(瓶装,10ml)、食醋(瓶装, 30ml)、饱和石灰水溶液(瓶装, 30ml) 、滴管。 常用：压汁器、研钵、研杵、烧杯(50ml)等。 实验模块2 酸的性质 用于学习酸的化学性质。包括酸和指示剂作用、酸和金属反应、酸和金属氧化物反应。 耗材: 镁(4*60mm)、锌片(8*30mm) 、铁片(8*30mm)、生锈铁片(8*30mm) 、纸板、木棍、布片、火柴。 常用: 试剂瓶(30ml) 、培养皿 (φ90mm) 等。 实验模块3 碱的性质 用于学习碱的性质。包括氢氧化钠的物理性质、氢氧化钙的制取，以及碱和指示剂作用、碱和酸性氧化物反应。 耗材：氧化钙固体(50ml瓶装)、氢氧化钙溶液(60ml瓶装，澄清溶液) 、水、酚酞溶液、石蕊溶液(瓶装, 10ml) 、碳酸钙(50ml瓶装)。 常用：玻璃瓶、双孔塞、导管、注射器(10ml)等。 自备药品或耗材:盐酸(30ml瓶装,0.5mol/L)、氢氧化钠溶液(30ml瓶装, 0.5mol/L) 、酒精 (V乙醇: V水=1:1,60mL) 、盐酸(60ml瓶装,4mol/L)、硫酸(60ml瓶装,4mol/L)、浓硫酸(98%,15-20mL/箱) 、浓盐酸(36%, 15-20mL/箱) 、氢氧化钠固体(50ml瓶装) 、氢氧化钠溶液(60ml瓶装, 2mol/L)、盐酸(60ml瓶装, 2mol/L)。 供货时须提供第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 2 | 箱 |
| 181 | 酸和碱 (二) | 箱体尺寸(mm) : ≥480×360×160 包装方式：塑料箱 套数：1套/箱 实验模块1 试验物质的导电性 用于测定酸、碱、乙醇、蒸馏水的导电性，说明酸碱溶液中存在导带电粒子。 耗材：氢氧化钙溶液(瓶装，60ml)、蒸馏水(瓶装，60ml)、吸水纸。 常用：培养板、导电性测试棒等。 实验模块2 中和反应 用于探究酸碱之间的化学反应。 耗材: 酚酞(瓶装, 10ml) 、滴管。 常用：微型搅拌器、玻璃瓶、磁子等。 实验模块3 用 pH试纸测定一些液体的pH 用于学习pH试纸的使用方法，并利用pH试纸检验酸碱溶液以及生活中一些物质的酸碱性。 耗材：糖水(瓶装，自备)、自来水(瓶装)、洗洁精(瓶装，30ml)、pH试纸 自备药品或耗材：盐酸(瓶装，60ml)、硫酸(瓶装，60ml)、氢氧化钠溶液(瓶装, 60ml)、乙醇(瓶装, 60ml) 、 NaOH 溶液(60ml瓶装,0.1mol/L) 、HCl溶液(60ml 瓶装, 0.1mol/L)、两种浓度的 稀盐酸(瓶装，30ml)、两种浓度稀硫酸(瓶装，30ml)、两种浓度氢氧化钠溶液(瓶装，30ml)。 供货时须提供第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 2 | 箱 |
| 182 | 盐和有机合成材料 | 箱体尺寸 (mm) : ≥480×360×160 包装方式：塑料箱 套数：1套/箱 实验模块1 粗盐的初步提纯 通过提纯粗盐，学习蒸发操作，进一步训练溶解、过滤等操作技能。 耗材: 水(瓶装, 60ml) 、粗盐固体(60ml瓶装) 、滤纸 常用：蒸发皿、玻璃棒等 实验模块2 碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钙的性质探究 用于了解碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钙的性质。通过 Na2CO3、NaHCO3、CaCO3与酸反应，了解碳酸盐的共性，以及碳酸盐和澄清石灰水反应的现象。 耗材:澄清石灰水(瓶装,60ml)、碳酸钠溶液(60ml 瓶装,1mol/L)、碳酸钠固体(50ml瓶装)、碳酸钙固体(50ml瓶装)、碳酸氢钠固体 (50ml瓶装) 。 常用：试管、注射器(10ml)、玻璃瓶等。 实验模块3 区分氮肥，磷肥和钾肥的方法探究 用于探究初步区分氮肥，磷肥和钾肥的方法。通过比较氮肥、钾肥、磷肥的外观、气味和溶解性，以及加热、和熟石灰混合等操作，探究初步区分氮肥，磷肥和钾肥的方法。 耗材：水(瓶装，60ml)、氯化铵固体(50ml瓶装)、碳酸氢铵固体(50ml瓶装) 、磷矿粉固体(50ml瓶装) 、过磷酸钙固体(50ml瓶装)、硫酸钾固体(50ml瓶装)、氯化钾固体(50ml瓶装)、硫酸铵固体(50ml瓶装)、熟石灰固体(50ml瓶装)、砂纸。 常用：玻璃棒、试管夹、试管等。 实验模块4 有机合成材料的热塑性和热固性 用于了解有机合成材料的热塑性和热固性。通过对链状和网状结构的高分子材料进行加热和冷却操作，观察高分子材料的热塑性和热固性。 耗材：聚乙烯颗粒(50ml瓶装)、酚醛塑料粉末(50ml瓶装)、试管 (φ15*150mm) 常用：试管夹等 自备药品或耗材: 盐酸(60ml瓶装, 3mol/L) 。 | 2 | 箱 |
| 183 | 棉线 | 纯棉、1mm,无菌 | 10 | 卷 |
| 184 | 剪刀 | 304不锈钢（可高压灭菌、耐酸碱）；20cm、直尖 | 20 | 把 |
| 185 | 工具箱 | 扳手类 开口梅花两用扳手 6–24mm 9件套，CR-V铬钒钢 1套 扳手类 活动扳手 10寸，调节0–30mm 1把 扳手类 棘轮套筒组 1/4+3/8+1/2飞，4–32mm，46件套 1套 扳手类 球头内六角扳手 1.5–10mm 9件套 1套 钳子类 钢丝老虎钳 8寸，绝缘柄，可剪铁丝 1把 钳子类 尖嘴钳 6寸，带剪线口 1把 钳子类 斜口钳 6寸，斜切刀口 1把 钳子类 可调水泵钳 10寸，多档位夹持 1把 钳子类 大力固定钳 7寸，自锁夹紧 1把 螺丝刀&批头 常规螺丝刀 一字、十字各3支 1组 螺丝刀&批头 多功能异形批头套装 十字/一字/梅花T型，带磁性接杆 1套 敲击切割 纤维柄羊角锤 0.5kg锤头 1把 敲击切割 可调钢锯架 适配8–12寸锯条 1套 敲击切割 大号美工刀 18mm分段刀片 1把 测量电工 钢卷尺 5m，精度±0.5mm/m 1把 测量电工 迷你水平尺 230mm双水泡 1把 测量电工 剥线钳 适配0.5–6mm²线缆 1把 测量电工 感应测电笔 100–500V交流检测 1支 收纳箱体 分层工具箱 400×200×180mm，加厚PP材质 1个 | 4 | 箱 |
| 186 | 钢丝钳 | 技术规格及配置、材质： 采用S45C 钢材，表面以镍铁合金电镀，硬度50°-55°, 可切φ2.5钢丝, φ3.2mm铜丝, 全长约205mm. 手柄具有弹簧设计、TPR双色防滑设计，技术要求应符合QB/T2442.1的相关规定。 | 2 | 个 |
| 187 | 手锤 | 技术规格及配置、材质： 型号规格：锤头采用强力钢材锻造、坚实耐用 手柄以玻璃纤维制作，一体成型，不松脱，外层批覆塑胶防滑护套。 技术要求应符合GB/T13473的相关规定。 | 1 | 个 |
| 188 | 锉刀 | 平中齿, 150mm, 带手柄 | 4 | 个 |
| 189 | 活动扳手 | 高碳钢/铬钒钢，镀铬/发黑防锈，沾塑柄防滑，6寸/150mm:20-22mm | 4 | 把 |
| 190 | 活动扳手 | 高碳钢/铬钒钢，镀铬/发黑防锈，沾塑柄防滑，15寸/375mm:43mm | 4 | 把 |
| 191 | 玻璃管切割器 | 不锈钢玻璃管切割器，玻璃棒切割刀，用于外径1-6mm的玻璃管和玻璃棒 | 2 | 套 |
| 192 | 工作服 | 防酸碱 由白色布料制成。 | 10 | 件 |
| 193 | 护目镜 | 全塑料制，侧面完全遮挡。 眼架的距离可调。 | 80 | 个 |
| 194 | 防护面罩 | 1.产品由透明有机玻璃和帽架组成。 2.面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。 3.帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形。 4.面罩与帽架的连接应牢固可靠。帽架系带应宜于调整松紧。 | 2 | 个 |
| 195 | 防毒口罩 | 1.直接式防毒口罩。 2.由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。 3.口罩能完全罩住口、鼻不漏气。 4.系带可调节松紧。 5.防毒时间不小于45分钟。 6.有关口罩的数据： 口罩重量：≤300g；呼气阻力：≤49Pa；吸气阻力: ≤20Pa; 泄漏率: ≤2%; 下方视野: >35°。 | 10 | 个 |
| 196 | 耐酸手套 | 1.产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于20cm.。 2.应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 3.冬季不得发硬，夏季不得粘连。 4.各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 30 | 双 |
| 197 | 简易急救箱 | 急救箱内应配备以下药品及器材： 酒精棉球1瓶；红霉素软膏1支；甲紫溶液1瓶；碘酒1瓶；医用脱脂纱布1包；医用棉签1包；医用绷带1卷；橡皮胶1卷；创可贴5条；手术剪1把；镊子1把。 塑料箱1个。 | 1 | 件 |
| 198 | 实验防护屏 | 1.产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。 2.尺寸300mm×290mm一块,尺寸300mm×145mm二块,厚度不小于2mm。 3.防护屏支撑牢靠，平稳。 4.合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 1 | 件 |
| 199 | 温度 传感器 | -20~120℃，精确度0.1℃，防水探头，线长不低于1m， 有接口，可多点组网 | 56 | 个 |
| 200 | 温度 传感器 | -20~120℃，精确度0.1℃，非接触 有接口，数据采集器，配套联网简单，含配套软件 | 4 | 个 |
| 201 | pH 传感器 | 0–14，PH探头+信号模块，采集模块，可wifi或蓝牙 联网，含配套软件 | 28 | 套 |
| 202 | 二氧化碳 传感器 | 非色散红外，0-5000ppm.精度30％左右，有接口，数字输出，有数据采集器，能联网， 配套联网及软件，三包在3年及以上 | 28 | 套 |
| 203 | 氧气 传感器 | 量程：0-99％，数字输出，有数据采集器，有接口，探头耐高温，可联网，含配套软件， 三包在3年及以上 | 28 | 套 |
| 204 | 湿度计 | 采集水蒸气的浓度，数字显示，可联网，含配套软件 | 2 | 套 |
| 205 | PH 传感器 | PH范围0-14，精确度0.1，分辨率0.01，含采集器、 数字显示器等，可联网，含配套软件，教学演示用具，三包在3年及以上 | 2 | 套 |
| 206 | HP计笔 | 数字显示 | 56 | 个 |
| 207 | 台式PH计 | 范围0-14，精确度0.05ph，数字显示，可联网，含配套软件， 三包在3年及以上 | 1 | 套 |
| 208 | 电子天平 | 0-500克，精确度0.1克，数字显示，三包在3年及以上 | 28 | 台 |
| 209 | 教师演示 电子天平 | 0-500克，精确度0.01克，数字显示，学生容易观察，不低于30×20×10cm | 1 | 台 |
| 210 | 电导率传感器 | 0–20000㎲/cm,台式，数字显示，含耐腐蚀探头，分辨率：1㎲/cm, 精确度1%FS，最好能联网，含配套软件等 | 1 | 套 |
| 211 | 台式电脑 | 1、用于实验室仪器、药品统计、各类实验数据处理。 2、内存≥16GB，硬盘≥512GB，CPU:i3-14100/R5 8600G。 3、包括主机、显示屏等。 | 1 | 套 |
| 212 | 打印复印一体机 | 品牌，不低于黑18页/分，彩9页/分，批量复印/扫描、彩色文档/照片，支持有线和无线 | 1 | 台 |
| 213 | A4纸 | 品牌，约80克 | 2 | 箱 |
| 214 | 订书机 | 装订≥25页（80g纸），约360度旋转，可订中缝，防锈 | 1 | 个 |
| 215 | 订书钉 | 与上述订书机配套使用 | 2 | 盒 |
| 216 | 透明胶带 | ≥45mm×50m | 5 | 卷 |
| 217 | 化学物联网检测全套 | 1.适配氧气、二氧化碳、PH、温度等传感器，主控板为不小于0.96OLED板，不需额外接线。 2.氧气传感器：电化学氧探头及转换板，耐高温，范围0-99％；二氧化碳传感器，含探头、转换板等；PH检测模块，PH复合电极+信号板，温度传感器含防水、耐高温、耐酸碱探头.3.硬件通用，，均可模拟输出，wifi联网，数据可备份、可查，用手机、电脑配套软件，操作简单 | 1 | 套 |
| 218 | 配套软件 | 数据处理，初中生化实验室资源、评价 与管理服务平台，终身免费，且需按时更新。 | 1 | 套 |
| 219 | 原子结构模型 | 氢、氧、碳等 | 1 | 套 |
| 220 | 分子结构模型 | 水、二氧化碳、甲烷 | 1 | 套 |
| 221 | 晶体结构模型 | 氯化钠、金刚石 | 1 | 套 |
| 222 | 矿物标本 | 常见金属、非金属矿物 | 1 | 套 |
| 223 | 收纳箱 | 不小于18L，≥41cm×28.5cm×22cm，食品级PP，耐酸碱，可堆叠，透明 | 14 | 个 |
| 224 | 防动物进 入装置 | 检查、安装防护网等，防止鸟类、鼠类等小型动物进入 | 1 | 套 |
| 225 | 安装费用 | 除免费安装以外的安装部分，包括但不限于电路系统、进水和排水系统、排风系统、网络、设备、桌凳、柜体、仪器、药品入柜、统计、实验室统计软件系统及升级改造等，保证设备（特别是智能设备）、仪器能正常运转。 | 1 | 套 |
| 226 | 说明 | 所有教学仪器设备产品均必须符合中华人民共和国教育行业标准JY0001——2003《教学仪器产品一般质量要求》和 JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》的有关规定，教学用电子仪器必须符合国家行业标准的有关规定。 |  |  |
| 化学药品 |  |  |  |  |
| 1 | 铝片 | 试剂，约0.8mm | 5 | 千克 |
| 2 | 硬铝片 | 试剂，约0.8mm | 5 | 千克 |
| 3 | 铝丝 | φ约1mm | 2 | 千克 |
| 4 | 铝箔 | 试剂 | 2 | 千克 |
| 5 | 锌粒 | 工业 | 5 | 千克 |
| 6 | 锌片 | 试剂，约0.8mm | 5 | 千克 |
| 7 | 锌丝 | φ约1mm | 2 | 千克 |
| 8 | 还原铁粉 | 试剂 | 2 | 千克 |
| 9 | 铁钉 | 材质：生铁，长3-5cm，合理搭配 | 1 | 千克 |
| 10 | 铁丝 | φ约0.3mm | 5 | 千克 |
| 11 | 砂纸 |  | 30 | 张 |
| 12 | 紫铜片 | 试剂，约0.8mm | 5 | 千克 |
| 13 | 黄铜片 | 试剂，约0.8mm | 5 | 千克 |
| 14 | 铜丝 | φ约1mm | 2 | 千克 |
| 15 | 镁条 | ≥4mm×0.25mm | 4 | 千克 |
| 16 | 硫磺 | 分析纯 | 1000 | 克 |
| 17 | 红磷 | 分析纯 | 2000 | 克 |
| 18 | 白磷 | 分析纯 | 1000 | 克 |
| 19 | 钠 | 分析纯 | 100 | 克 |
| 20 | 铜粉 | 分析纯 | 2000 | 克 |
| 21 | 碘 | 分析纯 | 250 | 克 |
| 22 | 活性炭 | 试剂 | 5 | 千克 |
| 23 | 二氧化锰 | 分析纯 | 5 | 千克 |
| 24 | 氧化铁 | 分析纯 | 5 | 千克 |
| 25 | 氧化铜粉末 | 分析纯 | 2 | 千克 |
| 26 | 氯化铵 | 分析纯，约500g/瓶 | 2 | 瓶 |
| 27 | 氯化钾 | 分析纯 | 1 | 千克 |
| 28 | 高锰酸钾 | 分析纯、约500克/瓶 | 5 | 瓶 |
| 29 | 氯化钠 | 试剂 | 20 | 千克 |
| 30 | 过氧化氢 | 试剂，约30%、约500ml/瓶 | 20 | 瓶 |
| 31 | 浓硫酸 | 分析纯，约98%,约500ml | 1 | 瓶 |
| 32 | 盐酸 | 分析纯，约38%、约500ml/瓶 | 30 | 瓶 |
| 33 | 硝酸 | 分析纯，约500ml/瓶，约68% | 2 | 瓶 |
| 34 | 醋酸 | 常用试剂 | 2 | 瓶 |
| 35 | 硼酸 | 分析纯，约500g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 36 | 氢氧化钠 | 分析纯、约500克/瓶 | 10 | 瓶 |
| 37 | 氢氧化钙 | 分析纯、约500克/瓶 | 5 | 瓶 |
| 38 | 氢氧化钡固体试剂 | 分析纯，固体试剂，约500克/瓶 | 2 | 瓶 |
| 39 | 浓氨水 | 常用试剂 | 2 | 瓶 |
| 40 | 碱石灰 | 试剂、约500克/瓶 | 2 | 瓶 |
| 41 | 氧化钙 | 试剂、约500克/瓶 | 5 | 瓶 |
| 42 | 火柴 | 约10盒/包，安全火柴 | 400 | 包 |
| 43 | 酒精 | 分析纯、约500ml/瓶 | 60 | 瓶 |
| 44 | 汽油 | 约500ml/瓶，溶剂油，不含铅等 | 2 | 瓶 |
| 45 | 石灰石 | 不低于70% | 10 | 千克 |
| 46 | 碳酸钠 | 分析纯，约500g/瓶 | 4 | 瓶 |
| 47 | 碳酸氢钠 | 分析纯，约500g/瓶 | 4 | 瓶 |
| 48 | 硝酸银 | 分析纯，固体试剂 | 200 | 克 |
| 49 | 硝酸钾 | 分析纯，约500g/瓶 | 4 | 瓶 |
| 50 | 硫酸铜 | 分析纯，约500g/瓶 | 5 | 瓶 |
| 51 | 氯化钡 | 分析纯，约500g/瓶 | 4 | 瓶 |
| 52 | 氯化钙 | 分析纯，约500g/瓶，无水 | 4 | 瓶 |
| 53 | 酚酞 | 固体试剂, 约50克/瓶 | 4 | 瓶 |
| 54 | 石蕊 | 固体试剂， 约50克/瓶 | 2 | 瓶 |
| 55 | 青蒿素 | 分析纯 | 5 | 克 |
| 56 | 卫生香 | 直径1.5-3mm，长度≥21cm,含木粉或竹粉、天然香料， 不含镁粉、无化学香精，无重金属超标。 | 10 | 盒 |
| 57 | 棉花 | 纯棉100％，无菌，约500g/卷 | 5 | 卷 |
| 58 | 石蜡 | 白色或无色固体，无异味 | 1 | 千克 |
| 59 | 蜡烛 | 材质：白色、φ1cm，长10-15cm，棉芯，燃烧无异味 | 60 | 根 |
| 60 | 蜡烛 | 材质：红色、φ1cm，长10-15cm，棉芯，燃烧无异味 | 60 | 根 |
| 61 | 蜡烛 | 材质：白色、φ2cm，长15-20cm，棉芯，燃烧无异味 | 20 | 根 |
| 62 | 广泛PH 试纸 | 通用，约20本/盒 | 30 | 盒 |
| 63 | 滤纸 | 约9cm | 300 | 盒 |
| 64 | 滤纸 | 约11cm | 100 | 盒 |
| 65 | 香皂 | 品牌香皂，抑菌类，不伤害皮肤 | 6 | 盒 |
| 66 | 洗手液 | 品牌产品，抑菌类，不伤害皮肤 | 4 | 瓶 |
| 67 | 洗涤剂 | 品牌，食品级,约1千克/瓶 | 2 | 瓶 |
| 68 | 抽纸 | 品牌产品，≥200抽/400张/包/提 | 50 | 提 |
| 生物仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | 产1套品由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。空芯管：a）每支空芯管长度为100mmb）管外径分别为6mm,8mm,10mm公差±0.1mm。 钻头：用无缝钢管制成；直线度0.05mm；刀口表面镀铬；刀刃无缺口或锯齿状；刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直；刀刃平面与轴线的垂直度0.16mm；顶屑杆：直径3.5mm长105mm | 1 | 套 |
| 2 | 单目显微镜 | 产品成像应清晰，产品调焦机构应稳定，不应有自行下降现象。各运动部分的移动应平稳舒适，定位明显，不应有卡住或急跳现象。产品外表应美观，电镀层不应脱落，漆面均匀不应有脱漆损伤痕迹，零件不应有毛刺、锐边应倒棱。 | 52 | 套 |
| 3 | 双目显微镜 | 由镜座、托镜杆、镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等组成 | 1 | 套 |
| 4 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 30 | 套 |
| 5 | 离心沉淀器 | 1、手摇式。 2、产品由机壳、蜗轮、离心管、离心管管套、离心管管架组成。 3、机壳由铸铁制成，壳体要求薄厚均匀，表面烤漆，壳体上的蜗轮轴、蜗杆二轴孔线的垂直度不超过0.10mm。 3、蜗杆为双头蜗杆，碳钢制成。 4、蜗轮齿数为32齿，铸铁制成。蜗轮轴由碳钢制成。离心管为玻璃材料制成，管壁上有表示容积的刻线，每单位刻度表约1ml，透明度好，离心管管套由塑料制成，要求薄厚均匀，不得有明显的凹陷。 5、离心管管架由厚为不小于1mm的冷板制成。 6、产品应能稳定在10～40mm厚的支持物上，各转动处配合松紧适度，蜗轮与蜗杆啮合良好，摇动手柄仪器各部分转动灵活且无显著回响。 | 1 | 套 |
| 6 | 磁力加热搅拌器 | 1.外形尺寸：≥230×160×125mm。 2.使用电源：AC 220V±22V，50Hz。 3.加热功率：300W。电机功率：25W。 4.控温范围：液体温度0～90℃。 5.加热容量：20～3000ml。 6.电机采用无级调速,配1粒搅拌籽。 7.安全要求：应符合GB 4706.1 的有关规定。 8.外观应符合JY 0001—2003的有关规定。 9.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |
| 7 | 恒温培养箱 | 产品由温度控制器、电加热器等组成。 1.箱体为全金属制，外形尺寸:≥390×425×540mm，工作室尺寸:≥310x350x310mm，中间镀锌隔板一块。 2.电源:220V，50Hz。额定功率:500W。工作温度范围:室温-60℃ | 1 | 台 |
| 8 | 光照培养箱 | 1.工作电源:220V±22V，50Hz±0.5Hz。 2.容积:150L-250L。 3.控温范围:0-50℃。 4.光照度:0-3500-5000LX。 5.光照培养箱两面光照、中空观察窗。 6.有超温保护系统。 7.其他要求应符合JY0001-2003中6.1-6.12点规定。 | 1 | 台 |
| 9 | 酒精喷灯 | 坐式 | 1 | 套 |
| 10 | 电炉 | 密封式。 1.额定电压 AC 220V±5％ 50Hz+5, 额定功率1000W。 2.密封式，有恒温控制，炉面温度自动控制在330℃～400℃。 3.规格：≥220mm×220mm，不锈钢制。加热面板直径约155mm。高约16mm。黑色圆形 4.其他要求符合GB 5488—85《日用电炉》的相关规定。 5.标志、说明书、包装、运输、贮存符合JY0001-2003的有关规定。 | 5 | 套 |
| 11 | 方座支架 | 1.产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成。 2.底座：铸铁制成，外层涂有防锈漆，规格：200mm×130mm。 3.立杆：直径为直径约11mm，杆长约600mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀。 4.大铁环内径约90mm，柄长约105mm，小铁环内径约50mm，柄长约125mm,圆环120°处有一开口，宽约20mm。 5.底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座垂直，铁环组装后与立杆垂直。 6.其它符合JY0001第6、7章有关规定。 7.应符合原教育部标准《方座支架》JY167-84的相关规定。 8.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 20 | 套 |
| 12 | 三脚架 | 1.圆环、支撑脚用料为φ6mm冷拉钢材质，表面喷漆防锈处理。 2.支撑圆环直径外径约130mm，内径约90mm、壁厚约5mm。圆环平面与放置台面平行，高约143mm。 3.三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳。 4.表面无明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面喷漆层应均匀，不起泡、龟裂、脱落和磨损；无锈蚀及其他机械损伤。 5.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 48 | 套 |
| 13 | 试管架 | 产品为6孔型式，ABS塑料，呈橘黄色。底部长175mm、宽75mm，试管架总高90mm。试管架有φ30±1 mm固定孔1个，φ22±1 mm固定孔1个，有φ18±1 mm固定孔2个，有φ15±1 mm固定孔2个，有φ10±1 mm固定孔3个。试管柱6个，底端直径φ10±1mm，长65±2mm。 | 30 | 套 |
| 14 | 软尺 | 约1500mm | 30 | 套 |
| 15 | 测微尺 | 显微镜用，台式 | 30 | 套 |
| 16 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 30 | 套 |
| 17 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 30 | 套 |
| 18 | 干湿球温度计 | -36℃～+46℃ | 30 | 套 |
| 19 | 血压计 | 汞柱式 | 6 | 套 |
| 20 | 肺活量计 | 1.产品由塑料瓶、吹气软管、吹气嘴和不锈钢套筒组成。 2.塑料瓶直径约145mm，高度约375mm；不锈钢套筒外径约160mm,高度为约410mm；吹气软管外径约11mm,长度约520mm，带有吹气嘴。 3.塑料瓶容量约为7.0L。 4.塑料瓶表面印有容量刻度，最小刻度0.1升，小刻度线长度0.5mm，大刻度线长度2.5mm，宽度为0.5mm。 5.附吹气嘴10个。 | 10 | 套 |
| 21 | 计数器 | 手持式 | 30 | 套 |
| 22 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀,大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 30 | 套 |
| 23 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 30 | 套 |
| 24 | 解剖盘 | 蜡盘，≥140mm×250mm | 30 | 套 |
| 25 | 骨剪 | 约130mm，不锈钢 | 5 | 套 |
| 26 | 接种箱 | 带紫外灯 | 1 | 套 |
| 27 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 30 | 套 |
| 28 | 镊子 | 尖头，约140mm | 30 | 把 |
| 29 | 镊子 | 弯头，约140mm | 30 | 把 |
| 30 | 双面刀片 | 10片/盒 | 5 | 盒 |
| 31 | 载玻片 | ≥76x26mm，厚度1.0-1.2mm。50片/盒 | 20 | 盒 |
| 32 | 盖玻片 | ≥18x18mm，厚度0.13-0.17mm。透明。（100片/盒） | 20 | 盒 |
| 33 | 滤纸 | 约11cm，定性滤纸。100张/盒 | 15 | 盒 |
| 34 | 药匙 | 塑料材质，双头 | 30 | 个 |
| 35 | 吸水纸 | 100张/盒 | 50 | 盒 |
| 36 | 显微镜擦镜纸 | ≥10x7.5cm，300张/盒 | 10 | 盒 |
| 37 | 标签纸 | ≥50x29mm，12贴/张 | 10 | 张 |
| 38 | 徒手切片器 | 由外壳、内套、卡口、弹簧片、拉盖、螺旋刻度盘等组成 | 30 | 套 |
| 39 | 植物细胞模型 | 1．产品为洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，长约33cm，宽为18~20cm，厚约5cm。 2．示一个细胞的完整形态及其毗邻关系。 3．细胞的结构示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡。 4．各部结构从不同角度观察应正确、自然，着色应协调。 5．细胞核应呈扁球体，直径5~7cm，厚2~3cm，位于细胞中部的一侧，应示核膜、核质和核仁。 6．液泡1~2个，应呈不规则的囊状。 7．缝口、内部元件的粘合应牢固，不得有错缝和明显的痕迹。 8．产品符合JY190—85《植物细胞模型技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 40 | 根纵剖模型 | 1．产品为根尖纵、横剖面模型，放于支架上，可水平移动。 2．根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。 3．成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。 4．模型以单子叶植物玉米的根尖为主要参考材料。 5．各种类型的细胞特点应明显、正确。各区颜色的过度应自然。 6．根冠高7~10cm，分生区高10~11cm，伸长区高18~20cm。 7．根毛与表皮的粘接应自然、牢固。 8．符合JY191—85《根纵剖模型技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 41 | 导管、筛管结构模型 | 1．产品为显微结构的立体放大模型。包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm。长度不小于250mm，两端开口。 2．环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。 3．各种导管及筛管的形态结构应正确、自然。 4．各部位粘接应牢固，且内部纹路应相互吻合。 5．符合JY296—87《导管、筛管结构模型技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 42 | 单子叶植物茎模型 | 1．产品是单子叶植物茎纵、横切面的模型，为横切面的1/10（去掉中央部分），高不小于12cm，长约40cm，跨径约40cm。 2．通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。 3．维管束横剖面上，示气道、导管、筛管、筛板和筛孔。在一侧的纵剖面上，示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。 4．模型以玉米茎为参考材料。 5．各部细胞的形态结构、比例应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。 6．各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面上的细胞应对应准确。 7．各缝处应修饰自然、正确、牢固。 8．符合JY192—85《单子叶植物茎模型技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 43 | 双子叶草本植物茎模型 | 1．产品是双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的2/3，高15~18cm，直径32~35cm。 2．横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层、初生木质部）髓和髓射线。 3．纵剖面的一侧通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。 4．维管束的横断面上，应示导管、筛管、筛板和筛孔。在纵断面上示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。 5．模型以向日葵茎为参考材料。 6． 各部细胞的形态结构、位置应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。部分生活细胞应示胞核。 7．各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面上的细胞应对应准确。 8．各缝处应修饰自然、正确、牢固。 9．符合JY193—85《双子叶草本植物茎模型技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 44 | 叶构造模型 | 1．产品为双子叶植物叶构造模型。长约45cm，宽约15cm，叶主脉处高18~20cm。 2．通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。 3．在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。 4．模型以蚕豆叶为参考材料。 5．各部细胞的形态结构、位置应正确。 6．各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面的细胞应对应准确。 7．各缝处应修饰自然、正确、牢固。 8．符合JY194—85《叶构造模型技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 45 | 桃花模型 | J3207型 1.产品选用无毒塑料制作，直径约13.5cm，花瓣、子房可拆状，子房纵剖示胚珠。桃花的结构示：花柄、花柱、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25或30个）、雌蕊1个。附带底座，底座直径φ13.5mm 2.各部的形态结构和着色正确、自然，有较强的真实感。 3.各部的接插件装牢固，松紧适度，便于拆装。 4.产品符合JY95-85中2.3～2.6条的要求及JY0001-2003中9.1～9.5各条要求。 5.产品配有合适的底座,组装成后要平稳。 6.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |
| 46 | 小麦花模型 | 1.产品为放大的小麦花模型，高约30cm，附以小穗为单位（至少8个）的复穗状花序模型，放于支架上。 2.大部分小穗可拆下，个别小穗去掉频片和外稃。 3.小穗示两片频片和3~5朵小花。 4.放大小麦花的结构示；外稃、内稃、雄蕊（3个）、雌蕊（1个）和两个浆片。 5.各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 6.各部的接插件应安装牢固，松紧适度，便于拆装。 7.符合JY196—85《小麦花模型技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 47 | 蝗虫解剖模型 | 产品约为60CM长的蝗虫解剖模型，固定上支架上，各部的形态结构、位置、比例应正确，外形着色应自然逼真，内部结构应清晰协调。缝口衔接处应严密。符合JY198—85《蝗虫解剖模型技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 48 | 蛙胚胎发育模型 | 产品为八个放大之蛙胚胎发育模型组成，前六个的直径不小于10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上。符合JY199—85《蛙胚胎发育模型技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 49 | 草履虫模型 | 1.产品为草履虫纵剖面模型。长约370mm，中宽约80mm，用支架固定于底版上。 2.示表膜表面六角形小区及纤毛。 3.纵剖面上显示：表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点；两个伸缩泡及其收集管；大核、小核；外质及其中的刺丝泡，颗粒状的内质。 4.各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 5.符合JY291—87《草履虫模型技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 50 | 蚯蚓解剖模型 | 1.产品为环毛蚯蚓前34节的解剖放大模型，采用硬塑料或复合材料制成。外形尺寸长不小于600mm、剖面宽不小于230mm、中部断面直径不小于100mm。置于硬质底座上。 2. 模型上各部位或器官均应名签或号签。 3.各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 4.符合JY0314—91《蚯蚓解剖模型技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 51 | 血吸虫模型 | 1.模型为一对合抱的雄虫和雌虫，可拆装。 2.雄虫的前端和雌虫的后端分别作部分纵剖。 3.雄虫粗短、乳白色。示口吸盘、腹吸盘、抱雌沟、精巢、贮精囊、食管和肠支等结构。 4.雌虫细长，暗黑色。主要显示：口吸盘、腹吸盘、子宫、卵膜、卵巢、输卵管、卵黄管、卵黄腺和肠管等结构。 5.模型采用硬塑料或复合材料制成，长度不小于500mm。 6.模型上各部位或器官均应名签或号签。 7.各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 | 1 | 套 |
| 52 | 头、颈、躯干模型 | 1.产品为高约85cm的男性成年头、颈、躯干解剖模型。 2.产品采用硬质塑料制作，不得采用软塑料。 3.显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及其相互关系。重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。 4.内脏各器官应形态正确，比例适当、纹理清晰，连接准确和切面平整。 5.各部位着色应准确、鲜明，颜色不得溢出外界。 6.金属零件或镶嵌件，都应按使用要求做表面处理。镶嵌件定位必须准确牢固，拆装方便，松紧适度，无松动脱落或呆滞现象。 7.符合JY158—84《人体头、颈、躯干模型技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 53 | 人体骨骼模型 | 1. 产品为男性成年骨骼模型，高85cm，串制成正常直立姿势立于支架上。 2.产品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确。 3.产品采用混合树脂制作，颜色应准确，无明显差别。 4.符合JY159—84《人体骨骼模型技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 54 | 眼球解剖模型 | 1.通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）。由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构。 2.眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。 3.眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部1/6的角膜及后部5/6的巩膜）、中膜（虹膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）。 4.各部的肌肉、膜壁、血管、神经等的形态、位置、比例和颜色等均应正确自然。 5.模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 6.符合JY164—84《眼球解剖放大模型技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 55 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变,演示眼球成像功能,模型置于基板上，尺寸不小于45×14×27cm,材质：优质PVC材料 | 1 | 套 |
| 56 | 心脏解剖模型 | 1.规格：三倍自然大。 2.模型的外形按照标本放大复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等。 3.心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等。 4.出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣。 5.心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系。 6.右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口。 7.右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等。 8.左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口。 9.左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。 | 1 | 套 |
| 57 | 喉解剖模型 | 1.规格：自然大。 2.模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等。 3.心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等。 4.出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣。 5.心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系。 6.右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口。 7.右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等。 8.左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口。 9.左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。 10.心左右径约80mm；前后径约100mm；右心室内径约30mm；左心室内径约25mm；上下腔静脉外径约27mm；肺动脉外径约25mm；主动脉外径约26mm；左右静脉外径约13mm。 | 1 | 套 |
| 58 | 肺泡模型 | 1.产品高约40cm，固定于底座上。 2.示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。 3.肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。 4.示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。 5.各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。 6.模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 7.符合JY162—84《肺泡放大模型技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 59 | 脑解剖模型 | 1.产品为自然大的人脑解剖模型，以正常生理位置放于支架上。 2.大脑做正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟向枕部再作水平切，并保留完整的脑干形态。 3.示大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内的岛叶。 4.要严格参照正常人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚。 5.模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 6.符合JY163—84《脑解剖模型技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 60 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 | 1 | 套 |
| 61 | 男性泌尿生殖系统模型 | 1.产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 2.一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构。 3.泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4.生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎。 5.示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 6.各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 7.符合JY298—87《男性泌尿生殖系统模型技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 62 | 女性泌尿生殖系统模型 | 1.产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 2.一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。 3.泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4.生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构。 5.示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 6.各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 7.符合JY297—87《女性泌尿生殖系统模型技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 63 | 皮肤结构模型 | 1.产品用硬塑料或复合材料制成，外形尺寸不小于180mm×100mm×330mm，置于硬质底座上 2.模型从五个不同的面显示皮肤的模式结构，正面做纵切面，背面做浮雕面。 3.示皮肤的表皮、真皮、皮下组织和皮肤的附属器。 4.模型上各部位或器官均应名签或号签。 | 1 | 套 |
| 64 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 1.产品参照正常人的肝、胰、十二指肠、部分腹主动脉和下腔静脉制成。产品采用硬塑料或复合材料制作，按正常位置于硬质底座上。 2.肝长200mm、宽120mm、厚60mm、示镰状韧带、肝圆韧带、冠状韧带、三角韧带、静脉韧带、食管压迹、胃压迹、十二指肠压迹、结肠压迹、肾压迹、胆囊、肝门的结构。 3.胰略呈细长的三棱柱形，示头、体、尾三部，胰头膨大被十二指肠所包围。胰长160mm、宽60mm、厚25mm，作不小于130mm长的剖面。 4.十二指肠呈“C”形，包绕胰头，示上部、降部、水平部和升部。降部做剖面，示环状襞、十二指肠纵襞、十二指肠的乳头、十二指肠小乳头。 5.腹主动脉和下腔静脉显示与肝、胰、十二指肠有联系的主要血管。 6.模型上各部位或器官均应名签或号签。 7.各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 8.符合JY0323—91《肝、胰、十二指肠解剖模型技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 65 | 肾单位、肾小体模型 | 本模型由肾解剖放大和肾小体放大平面、浮雕两部分组成。 | 1 | 套 |
| 66 | 心博与血液循环模型 | 心脏作冠状切面，显示心脏左右心房、左右心室及在整个心动周期内的博动状况与血液循环的生理机制 | 1 | 套 |
| 67 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 1 | 套 |
| 68 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 1 | 套 |
| 69 | 牙列及磨牙解剖模型 | - 1.产品由成人恒牙部分牙列和第二磨牙解剖模型组成，分别置于底座上，可水平转动或取下，模型采用PVC制作。 - 2.产品应符合JY/T 0354-1999 《部分牙列及磨牙解剖模型》的有关规定。 | 1 | 套 |
| 70 | 胃解剖模型 | 自然大 | 1 | 套 |
| 71 | 尿的形成动态模型 | 血液及尿液定向流动采用发光管置，其中血液用红色发光管显示。尿液用黄色发光管显示。 | 1 | 套 |
| 72 | 人体呼吸运动模型 | 由透明的塑料人体胸廓外部形态和PVC塑料的肋骨、胸骨、膈肌等内部结构构成。模型是由力学机械和同步电子电路组合组成的，能动态模拟人体呼吸运动 | 1 | 套 |
| 73 | 膈肌运动模拟器 | - 本产品由透明密封瓶体、二个橡胶气囊、一根气管、隔肌橡胶膜、支架等组成 - 真空瓶直径不小于240MM，高度不小于200MM。 - 采用空气压强原理使气囊收缩和舒张，模拟演示人体隔肌运动形成的呼吸机理。 | 1 | 套 |
| 74 | 护理人模型 | 模型PVC材质，1700mm | 1 | 套 |
| 75 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于450mm。符合JY0313-1991《始祖鸟化石模型及复原模型》的有关规定。 | 1 | 套 |
| 76 | 鱼解剖浸制标本 | - 标本用体长不小于150mm的鲫鱼或鲤鱼制作（应注明）。 - 标本右侧向衬板，并展开背鳍或尾鳍，显示其外形。 - 标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。 - 血管内分注红、蓝两色剂。 - 标本应完整无缺、并保持自然色。 - 整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。 - 符合JY144—82《鱼解剖浸制标本技术条件》的规定。8． 符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 77 | 蛙解剖浸制标本 | - 标本大形青蛙或蟾蜍制作（应注明）。 - 将躯干背面的皮向上方翻开，以显示皮下动、静脉之分布。 - 标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。 - 血管内分注红、蓝两色剂。标本的背面向衬板。 - 标本应完整无缺、并保持自然色。 - 整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。 - 符合JY145—82《蛙解剖浸制标本技术条件》的规定。8． 符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 78 | 蜥蜴解剖浸制标本 | - 标本由石龙子科、蜥蜴科中较大型的个体制作，体长不小于100mm。 - 标本沿腹中线切开，体壁翻向两侧，前、后肢自然伸展，肩带和腰带的腹面切掉。 - 血管内分注红、蓝两种色剂。 - 标本背面向衬板。 - 标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。 - 标本应完整无缺、并保持自然色。 - 整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。 - 符合JY269—87《蜥蜴解剖浸制标本技术条件》的规定。 - 符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 79 | 鸽解剖浸制标本 | - 标本背面向衬板，血管内分注红、蓝两色剂。 - 保留头部羽毛，颈和前、后肢伸展，显示外部形态。 - 左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动、静脉在胸肌中的分布。 - 标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。 - 标本应完整无缺、并保持自然色。 - 整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。 - 符合JY146—82《鸽解剖浸制标本技术条件》的规定。 - 符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 80 | 兔解剖浸制标本 | - 标本背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态，血管内分注红、蓝两色剂。 - 标本沿腹中线切开，将皮翻向两侧， - 标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。 - 标本应完整无缺、并保持自然色。 - 整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。 - 符合JY147—82《兔解剖浸制标本技术条件》的规定。 - 符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 81 | 蛙发育顺序标本 | - 标本由蛙的下列八个发育期组成：①单细胞期②尾牙期（已能区分头尾）③具外腮的蝌蚪④具内腮的蝌蚪⑤具后肢的蝌蚪⑥具前后肢蝌蚪⑦尾缩期的蝌蚪⑧幼蛙。 - ①～③期在容器中不定位，④～⑧期以腹面向下定位。再按发育顺序自左向右排列。 - 各期标本应完整无缺、饱满、肢体伸展（有肢体期），并保持自然色。 - 符合JY148—82《蛙发育顺序标本技术条件》的规定。 - 5． 符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 82 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条 | 1 | 套 |
| 83 | 花序类型保色浸制标本 | 不少于七种 | 1 | 套 |
| 84 | 花冠类型保色浸制标本 | 十字花科，豆科，菊科等七种 | 1 | 套 |
| 85 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 海带等四种 | 1 | 套 |
| 86 | 红藻类植物保色浸制标本 | 紫菜等四种 | 1 | 套 |
| 87 | 海葵标本 | 整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象 | 1 | 套 |
| 88 | 海蛰标本 | 整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象 | 1 | 套 |
| 89 | 寄居蟹标本 | 整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象 | 1 | 套 |
| 90 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | 整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象 | 1 | 套 |
| 91 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象 | 1 | 套 |
| 92 | 珍贵植物保色浸制标本 | 整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象 | 1 | 套 |
| 93 | 葫芦藓生活史标本 | 无毒无味，安全环保 | 1 | 套 |
| 94 | 蕨生活史标本 | 产品由孢子、原叶体、幼蕨组成分布在玻璃面盒中 | 1 | 套 |
| 95 | 蝗虫生活史标本 | 1． 产品用东亚飞蝗或亚洲飞蝗制作，示昆虫的不完全变态。 2． 标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成。卵和虫体浸制，分装于小容器内，虫体以腹面向下定位。按生活史顺序排列。3． 卵不少于四粒并排列成行。 4． 各期虫姿应一致，雌性成虫应大于雄性成虫。 5． 符合JY150—82《蝗虫生活史标本技术条件》的规定。 6． 符合JY149—82《昆虫标本通用技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 96 | 蜜蜂生活史标本 | 1． 产品用意蜂或中蜂制作，示昆虫的完全变态，社会性昆虫不同类型的个体和其经济意义。 2． 产品由卵、中（或老）熟幼虫、蛹、工蜂、雄蜂和母蜂（蜂王）组成，附巢础、蜂巢（包括一个母蜂房）、蜂蜡和蜂蜜。按生活史顺序排列。 3． 卵、幼虫（以腹面向左定位）、蛹（以背面向下定位）、成虫（以腹面向下定位）浸制，各个标本分封或部分合封于小容器内。 4． 母蜂腹部最长，并保持丰满，雄蜂腹部应粗壮，腹末圆；工蜂可显示其口器端部。各成虫的姿势应一致。 5． 巢础和蜂巢应不小于30mm×50mm。 6． 符合JY151—82《蜜蜂生活史标本技术条件》的规定。 7． 符合JY149—82《昆虫标本通用技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 97 | 竹节虫拟态标本 | 由竹叶、虫子分布在盒子中 | 1 | 套 |
| 98 | 家蚕生活史标本 | 供中学生物教学实验用的动物学昆虫标本，用于观察家蚕个体发育及其经济意义的教学与实验。应符合JY0326《家蚕生活史标本技术条件》的要求。 | 1 | 套 |
| 99 | 菜粉蝶生活史标本 | 供中学生物教学实验用。 | 1 | 套 |
| 100 | 兔骨骼标本 | - 标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎、十三块胸椎、七块腰椎、荐椎、十五至十八块尾椎、十三对肋骨和六快胸骨。 - 标本显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨九块、掌骨五块、指骨五个、骨盆、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨六块、骨四块、趾骨四个。 - 符合JY154—82《兔骨骼标本技术条件》的规定。 - 符合JY153—82《脊椎动物标本通用技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 101 | 鱼骨骼标本 | - 标本由鳍条完整，骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作，体长前者不小于220mm，后者不小于290mm。 - 标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨卸下，示头部的舌弓、鳃弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构，另附尾椎一条。 - 标本以自然形态安装定位，从左右两面显示中轴骨骼的头骨（包括颅骨和咽骨）、脊柱、肋骨；附肢骨骼的肩带和胸鳍骨、腰带和腹鳍的鳍条、背鳍骨、臀髓骨和尾鳍骨（包括七块尾上骨、五块尾下骨和鳍条）。 - 骨骼以原位组装。 - 符合JY279—87《鱼骨骼标本技术条件》的规定。 - 符合JY153—82《脊椎动物标本通用技术条件》的规定。 | 1 | 套 |
| 102 | 蛙骨骼标本 | 动物学骨骼标本，用于观察蛙骨骼形态结构的教学与实验。应符合JY153-82《脊椎动物骨骼标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 1 | 套 |
| 103 | 鸽骨骼标本 | - 标本由成熟家鸽制作。 - 标本以站立的自然态固装在底座上，多附颈椎一块。 - 标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13～14块颈椎、5～6块胸椎、愈合荐椎（综荐骨）、6块尾椎、尾综骨、5对胸椎的肋骨（每条肋骨各包括椎肋和胸肋）胸骨和龙骨突出。 - 标本显示附肢骨骼的肩带（包括肩胛骨、乌喙骨和锁骨）肱骨、桡骨、尺骨、桡腕骨、尺腕骨、腕掌骨、三个指骨（其中第一指一节、第二指两节、第三指一节）、腰带（包括骼骨、坐骨和耻骨）、股骨、膝盖骨、胫跗骨（或胫骨）、腓骨、跗蹠骨。一块第一蹠骨和四个趾骨（其中第一趾二节、第二趾三节、第三趾四节、第四趾五节）。 - 舌器骨串装在原位上。 - 附巩膜骨，其中一块装在眼眶上，另一块固装在其同侧相应位置底座上。 - 鸽骨上的角质喙，趾骨上的角质爪和前后肢长骨中的骨髓应去掉。 - 另附的颈椎应取第三至第十二节间中的任意一节，按自然位固装在与颈椎相对应位置的底座上。示其马鞍型椎体（异凹型椎体）。 - 最后二节颈椎上应各具一对游离的颈肋，其中第二对颈肋上应各具钩状突一个。 - 至少前四对胸椎的肋骨直接与胸骨连接，第五对肋骨中的胸肋也可附在前一对胸肋上。 - 至少前3～4对胸椎的椎肋上各具一个钩状突（以自然数为准），前一个突起应贴在后一条椎肋的上面。 - 第一趾骨向后，其余三个趾骨均向前，间距均匀。 - 位于乌喙骨之间呈V形的韧带应保留。 - 除应贴的常规号签外，与飞翔生活相适应而愈合或变形较明显的各骨如：腕掌骨、第一至第三指骨、愈合荐椎、尾综骨、胫跗骨和跗蹠骨等应分别标注号签。 - 标本应符合JY281－87《鸽骨骼标本技术条件》中有关规定。 | 1 | 套 |
| 104 | 珊瑚标本 | 由珊瑚、玻璃盒组成 | 1 | 套 |
| 105 | 化石标本 | 由大理石、花岗石、石灰石等组成 | 1 | 套 |
| 106 | 节肢动物标本 | 常见六种以上 | 1 | 套 |
| 107 | 昆虫标本 | 常见六种以上 | 1 | 套 |
| 108 | 植物根尖纵切 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 109 | 顶芽纵切 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 110 | 南瓜茎纵切 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 111 | 单子叶植物茎横切 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 112 | 双子叶植物茎横切 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 113 | 木本双子叶植物茎横切 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 114 | 蚕豆叶下表皮装片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 115 | 植物细胞有丝分裂 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 116 | 松叶横切 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 117 | 胞间连丝切片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 118 | 地衣切片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 119 | 蕨叶切片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 120 | 蕨原叶体装片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 121 | 蕨原叶体幼孢子体装片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 122 | 花粉萌发装片 | 76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 123 | 百合子房切片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 124 | 百合花药切片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 125 | 荠菜幼胚切片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 126 | 荠菜老胚切片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 127 | 迎春叶横切 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 128 | 玉米种子纵切 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 129 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 20 | 套 |
| 130 | 青霉装片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。 多重染色，标准视野内应包含不少于 ‌5个‌ 完整或典型的帚状枝结构 | 20 | 套 |
| 131 | 酵母菌装片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。 | 20 | 套 |
| 132 | 衣藻装片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。 | 20 | 套 |
| 133 | 水绵装片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。 | 20 | 套 |
| 134 | 曲霉装片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。 | 20 | 套 |
| 135 | 水螅纵切 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。淡水水螅整体中部纵切，基盘必须完整，且保持伸展状态。 | 20 | 套 |
| 136 | 草履虫分裂生殖装片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。 | 20 | 套 |
| 137 | 单层扁平上皮装片 | 76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。 | 20 | 套 |
| 138 | 复层扁平上皮装片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。 | 20 | 套 |
| 139 | 水螅带芽整体装片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。 | 20 | 套 |
| 140 | 人皮过汗腺切片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。 | 20 | 套 |
| 141 | 心肌切片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。 | 20 | 套 |
| 142 | 肾脏纵切 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。 | 20 | 套 |
| 143 | 动静脉血管横切 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。 | 20 | 套 |
| 144 | 小肠切片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。 | 20 | 套 |
| 145 | 口腔上皮细胞装片 | ≥76.2×25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。 | 20 | 套 |
| 146 | 字母“e”装片 |  | 20 | 套 |
| 147 | 量筒 | 10mL | 48 | 套 |
| 148 | 量筒 | 100mL | 48 | 套 |
| 149 | 量筒 | 500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差2.5ml，玻璃仪器总体要求：无内应力。 | 48 | 套 |
| 150 | 试管 | φ12mm×70mm | 48 | 套 |
| 151 | 试管 | φ15mm×150mm | 48 | 套 |
| 152 | 烧杯 | 50mL | 48 | 套 |
| 153 | 烧杯 | 100mL | 48 | 套 |
| 154 | 烧杯 | 250mL | 48 | 套 |
| 155 | 烧杯 | 500mL | 48 | 套 |
| 156 | 锥形瓶 | 100mL | 48 | 套 |
| 157 | 锥形瓶 | 250mL | 48 | 套 |
| 158 | 酒精灯 | 150mL | 40 | 套 |
| 159 | 干燥器 | 160mm | 1 | 套 |
| 160 | 漏斗 | 60mm | 48 | 套 |
| 161 | Y形管 | 玻璃制品，Y型 | 48 | 套 |
| 162 | 滴管 | 玻璃制品，带滴头 | 80 | 套 |
| 163 | 离心管 | 10mm | 48 | 套 |
| 164 | 广口瓶 | 125mL | 48 | 套 |
| 165 | 广口瓶 | 500mL | 48 | 套 |
| 166 | 细口瓶 | 250mL | 8 | 套 |
| 167 | 细口瓶 | 500mL | 8 | 套 |
| 168 | 滴瓶 | 30mL | 40 | 套 |
| 169 | 滴瓶 | 茶色，30mL | 40 | 套 |
| 170 | 滴瓶 | 茶色，60mL | 40 | 套 |
| 171 | 试管夹 | 1、产品为木质或竹质材料制成。夹长不小于100mm，手柄长度不小于80mm；2、夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 40 | 套 |
| 172 | 水止皮管夹 | 用不锈钢弹簧钢丝制成。 | 40 | 套 |
| 173 | 石棉网 | - 产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成； - 金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面； - 3、金属网尺寸不小于125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径不小于80mm。 | 40 | 套 |
| 174 | 药匙 | 塑料制品，长度约为100mm。 | 40 | 把 |
| 175 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 2 | kg |
| 176 | 玻璃管 | φ3mm～φ4mm | 2 | kg |
| 177 | 软胶塞 | 0-10#，11种规格按中学配备包装。 | 2 | kg |
| 178 | 橡胶管 | 天然橡胶制造，内径为7～8mm，壁厚1mm。 | 1 | kg |
| 179 | 培养皿 | 60mm | 56 | 个 |
| 180 | 培养皿 | 100mm | 56 | 个 |
| 181 | 研钵与研杵 | 瓷，60mm | 26 | 个 |
| 182 | 棉纱缸 | 8cm，304#不锈钢，带盖子。 | 4 | 个 |
| 183 | 记数载玻片(计数板) | 玻璃制。通过计量认证。0.1mm 1/400mm²。产品执行JB/T8230.3《载玻片》的标准。 | 26 | 个 |
| 184 | 柠檬酸钠 | 试剂，250ml | 1 | 瓶 |
| 185 | 琼脂粉 | 250g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 186 | 甘油 | 99％浓度，约500ml/瓶 | 1 | 瓶 |
| 187 | 唾液淀粉酶 | 试剂，2％浓度，约500ml/瓶 | 1 | 瓶 |
| 188 | 无水乙醇 | 试剂。约500ml/瓶 | 1 | 瓶 |
| 189 | 碘液 | 2％浓度，约500ml/瓶 | 1 | 瓶 |
| 190 | 枝剪 | 1.刀体长约150mm呈V形，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋。 2.剪刀应采用优质钢制成。 | 10 | 个 |
| 191 | 水网 | 1． 网周围用直径φ4~5的镀锌铁丝制成直径φ250mm的圈。 2． 网柄用钢管制成，内径约25mm，长约70cm，壁厚约1mm，安有紧口蝶形螺母。 3． 网袋用尼龙网制成，长不小于40cm.不得脱线和洞眼。网沿用白布条加围。 | 10 | 个 |
| 192 | 橡皮锤 | 长约20cm,类型:圆头锤 ,垂头材质:橡胶, 柄部材料:铁制,膝跳反射用。 | 6 | 个 |
| 193 | 工作服 | 物理、化学、生物实验教学用。制作用料为棉织品。服装规格以中号为主，身长约120cm，颜色为白色。 | 30 | 套 |
| 194 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 52 | 个 |
| 195 | 乳胶手套 | 1、产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm.。 2、耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 3、冬季不发硬，夏季不粘连。 4、各部位完整严密，无开裂和小孔。 | 52 | 套 |
| 196 | 急救包 | 急救用，包括:酒精棉球1瓶、红霉素软膏1支、甲紫溶液1瓶、碘酊1瓶、医用脱脂纱布1包、医用棉签1包、医用绷带1卷、橡皮胶1卷、创可贴5张、剪刀1把、镊子1把 | 1 | 个 |

- 心理辅导咨询室

| - 序号 | - 货物名称 | - 技术参数要求 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 心理咨询室专用办公桌 | 1、尺寸：桌面约长 160cm×宽 60cm，桌面高度不低于 70cm，桌面厚度不低于 25mm； 2、材质：实木颗粒板桌面，钢架结构桌腿 3、热熔胶：技术参数符合 GB18583-2008 检测依据，总挥发性有机物含量≤15g/L。 4、ABS 封边条：技术参数符合 QB/T 4463-2025 检验依据；塑料封边条外观要求（表面无皱纹、裂纹、折痕、暗横条、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑、花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀；色泽应均匀，无明显色差），理化性能要求（耐冷热循环性应无龟裂、无鼓包、无变色、无起皱，耐光色牢度(灰色样卡）≥4 级）；甲醛释放量≤0.05mg/L，有害物质限量表面涂层（可迁移元素锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒七项检测结果均未检出） 5、三合一连接件，技术参数包含以下参数要求：金属表面镀层本身本身耐腐蚀等级≥9 级，金属表面镀层对基体的保护等级≥9 级. 6、三节静音导轨，符合 GB/T10125-2021、GB/T35607-2024 检验依据， 产品有害物质(家具涂层可迁元素）：镉 Cd，铅 Pb，铬 Cr，汞 Hg，锑 Sb，钡 Ba，硒 Se，砷 As 未检出；镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级， 镀层对基体的保护等级≥10 级；镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。 7、液压缓冲铰链，符合 QB/T2189-2013 检验标准，垂直静载荷、水平静载荷检测合格；操作力(在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于 20N)、垂直静载荷、水平静载荷检测合格；下沉量(安装 B 型试验门时，下沉量不应大于 1.0mm)检测合格；金属表面耐腐蚀：涂层本身的耐腐蚀等级≥10 级，涂层对基本的保护等级≥10 级。 注：供货时提供第三方检测机构出具的产品检测报告供采购人核查。 | - 1 | - 套 |
| - 2 | 心理咨询室专用办公椅 | 1、尺寸：坐宽约 45cm，坐高不低于 40cm； 2、材质：阻燃高弹海绵坐垫，网布面料，透气舒适；尼龙五星脚， 软 PU 包裹静音滑轮；PP 框架；防霉、防潮。 3、供货时提供产品符合国家标准的第三方检测机构出具的检测报告。 | - 1 | - 套 |
| - 3 | 档案柜 | 1、尺寸：约高 180 宽 80 深 40cm 2、材质：E0 级三聚氰胺板，五金配件； 3、规格：上部玻璃门，带锁。上部三层，下部两层。造工细腻，外形精美，坚固耐用。 4、颜色：原木色、白枫色等可选，跟办公室气氛相搭配。 | - 1 | - 组 |
| - 4 | 个体咨询沙发 | 1、尺寸：坐宽约 48cm，坐高约 40cm； 2、材质：框架采用实木材质制作，材质坚韧，有良好的总体强度性能；坐垫填充中高密度海绵回弹性好，软硬适中，抗压能力强；精选布料，不起球，手感佳。 3、颜色：多色可选，经采购人确认后供货 | - 1 | - 套 |
| - 5 | 茶几 | 1.尺寸：直径约 60cm，高度不低于 60cm； 2、材质：实木材质框架，五金螺丝加固； 3、规格：木质圆形茶几 1 个；圆桌倒角均进行打磨，圆滑等精心处理。 4、颜色：木色、白色可选。 5、配套桌布一套。 | - 1 | - 套 |
| - 6 | 高分子涂鸦墙 | 1、高分子心理绘画涂鸦墙，环保高分子涂层，树脂原材料生产。 2、可以涂鸦、书写的超大型画板。水性白板笔、水粉、水彩、手指颜料等溶于水的材料都可以在上面绘画擦写。书写附着性：用符合QB/T2859-2018 规定的白板用记号笔书写，手感流畅、笔记均匀、线条明显、无断线；初期可擦：线迹擦除后书写板面无残留墨迹；不含甲醛及重金属游离物质。具体尺寸根据现场定制，据实结算。 | - 6 | - m² |
| - 7 | 组合沙发 | 1、三人位沙发 1 个+单人位沙发 1 个 2、尺寸：三人位沙发整体长度不低于 180cm；单人位沙发坐宽约 45cm，坐高约 40cm； 3、材质：框架采用实木材质制作，材质坚韧，有良好的总体强度性能；坐垫填充中高密度海绵回弹性好，软硬适中，抗压能力强；精选布料或 PU 材质，不起球，手感佳。 4、颜色：多色可选，经采购人确认后供货。 | - 1 | - 套 |
| - 8 | 心理挂图 | 1、硬件要求：参考尺寸≥40×60cm，实木外框，面板为有机玻璃，背板为防水密度板，可无痕安装。 2、设计 5 大主题的专业心理挂图可供选择（正念内观：认识自我、察觉当下、疗愈心灵；心理宣泄：堵不如疏、把负面的能量都宣泄出去；个体咨询：私密空间、单独沟通、心灵的对话；心理测评：专业幅模型 给自己一个心灵体验；心理沙盘：共情、感应、抱持走入来访者内心世界；） 3.精致美观，易擦洗；专业的心理学图片集教育性和娱乐性于一体，可以激发来访者的想象空间，拓展思维，起到励志和装饰空间的作用。 | - 5 | - 幅 |
| - 9 | 彩色变形团体活动桌椅（八色） | 一、桌面：E1 级不低于 18mm MDF 板芯，双面三聚氰胺贴纸，防水盔甲边封边，桌面全方位防水，防脱落，防爆边，防变形，圆边圆角设计更安全合理；支架：采用直径 50mm 喷塑支架，桌面高：73.5cm±0.5cm ；包含 8 张扇形桌，组合成圆型内圆直径尺寸 58cm±0.5cm，外圆直径 180cm±2cm，可以拼成圆形也可拼接成 S 形等多种形状。粉色、浅蓝、浅绿等多种颜色搭配，配套彩色活动凳子 8 张：整体高度 420mm±10mm。凳面 E1 的高密度板约 340×240×18mm（±2mm）。 二、产品清单： （一）团体活动 8 色桌面 1 套 （二）团体活动桌脚 1 套 （三）配套彩色活动凳子 8 张 | - 1 | - 套 |
| 10 | 标准型音乐放松椅 | 一、硬件部分： 1、尺寸：长(L)≥83cm×宽(W)≥95cm×高(H)≥98cm(椅背收起)，长(L)≥165cm×宽(W)95cm×高(H)≥75cm（椅背展开）；产品净重：≥ 45Kg；最大承载量：100Kg；电源：220V（50Hz）； 2、触屏控制器，尺寸约为：16cm×10cm，可实现音量调节、靠背腿部角度调节，音频输入切换； 3、音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背 100 度-150 度，腿部 90度-170 度任意调节。内置超静音电机，可以通过系统控制椅子的升降角度，满足来访者躺、仰、坐姿势的升降调节。 4、播音系统：内置高品质音响。高保真立体声音箱，重低音。适合个体、团体使用。 二、软件部分： 音乐放松系统：包含用户端和管理端。 1、系统可支持用户自主注册登录； ★2、音频播放区分音频和视频，音频种类不低于 8 种，如安抚情绪类、焦虑抑郁类、神经衰弱类等。视频种类不低于 5 种，如呼吸谐振类、意念锁定类、情感转移类等；(响应文件中提供此功能界面截图证明符合以上参数) 3、音视频系统均设置了试听功能； 4、控制模块：老师可以通过软件系统直接调整椅子腿部和背部的角度，以及音量的大小； 5、管理端可以查询用户列表和报告查询，可根据需要选择下载或是打印报告。 | - 1 | - 套 |
| 11 | 无声挂钟 | 1、参考规格：约φ400mm。 2、外壳采用 ABS 塑料材质，钟面采用透光玻璃。 3、采用静音电子石英机芯，运行无声，走时准确 | - 2 | - 个 |
| 12 | 规章制度牌 | 1、心理咨询规章制度、保密制度、心理健康老师工作守则。 2、尺寸约 40×60cm，画框采用 PS 填充物，经过高温加热成型，表面附有薄膜，画芯采用油画布材质，微喷版画工艺精度高，色域准确，层次丰富，纹理清晰，色彩自然细腻、立体装裱。内容经采购人确认后方可制作安装。 | - 3 | - 幅 |
| 13 | 门牌 | 功能室定制亚克力门牌，尺寸、造型定制，供货前出具设计图。 | - 1 | - 个 |
| 14 | 智能 心理 咨询自助系统 | 一、智能心理咨询自助一体机 1 套：产品尺寸：≧上长 735mm*上宽 425mm*高 1000mm，电容屏：≧32 英寸（内置系统采用 B/S 架构网络版包含触摸端、电脑 pc 端。）、采用不低于 6 核 12 线程 CPU、1.8G处理器、内存 DDR3 4G 、128G 固态硬盘，底座表面处理:金属光面漆，防锈、防磁、防静电；冷轧钢材料。 二、系统功能介绍 ★自助触屏机端：含 8 大主题内容（心理品质提升训练不少于 18 个、 心理动态、心理音乐、心理障碍识别训练、心理测评、心理咨询预约、心理游戏）（响应文件中提供证明材料：产品说明、产品彩页、产品检测报告任一均可） Pc 电脑端：心理咨询师可以在自己办公电脑登陆，管理系统版接受预约信息。完成心理咨询记录表，确定预约，管理系统。 1、支持多台联机团体版扩容，心理老师可以远程，通过局域网控制自助系统终端，实现远程管理。可以多个端管理同一个心理咨询自助系统，也可以同时管理多台心理咨询自助系统。 2、无纸化心理咨询：a、为了提高咨询心理和绿色环保，系统预约确定后，有不少于 5 个咨询配置方案方便咨询；b、系统咨询时间倒计时功能：帮助心理咨询师管理个案咨询时间；c、分步式咨询记录管理：可以根据咨询顺序和咨询节点，分布式管理咨询记录，便于后期咨询记录查阅。支持不限次数咨询记录录入。d、支持咨询记录表按照来访者信息及时间导出 word 格式电子版咨询记录表。 3、智能报告管理：测评报告结果在有预约心理老师的情况下系统自动识别推送到预约心理咨询师后台，未预约心理咨询师的情况下系统自动识别推送到超级管理员后台。 4、管理权限设置：系统配置 3 级管理权限和 3 种系统界面，来访使用者、超级管理员、咨询师；来访者权限为服务对象；超级管理员为系统维护和咨询师管理工作；咨询师为心理服务提供端，完成心理咨询和咨询排班，个性化添加心理动态。 | - 1 | - 套 |
| 15 | 心理测评系统--单机版 | 1、仅限于单机版使用，七大模块用户管理、项目测试、结果测评、数据分析、报表打印、数据维护、系统设置，超过 100 个以上心理测评量表。 2、产品清单：正版心理测评系统-单机版安装光盘 1 套 | - 1 | - 套 |
| 16 | 标准沙盘 | 1、沙具 1200 个：≥18 大类别，含人物类、宗教类、意象类、风车、灯塔等标志类，军事系列类，野生动物类、家禽类，恐龙怪兽类，公共标识类，交通工具类，公共建筑类，桥栅栏类，日月星辰等自然物类，家居生活类，果蔬类，花草树木类，石头贝壳类等；特有同等大小不同职业的人物沙具（医生、护士、教师、学生、警察、农民、消防员、工人等）。 2、沙具材质：陶瓷、树脂、木质、塑料、塑胶、泥质等。可满足不同偏好来访者的需求。形象、逼真，与现实之物极为相似。 3、规格尺寸：沙箱 1 个长约 720mm，宽约 570mm，高度约 700mm，沙箱内径约70mm；陈列架长约 1200mm，宽约 300mm；高度约 1600mm；所有尺寸偏差在±3mm 范围内。 4、数量、颜色及质地：沙箱及沙箱架 1 组，松木实木，沙箱外侧木本色，内侧天蓝色；陈列架 2 个，质地：松木实木；拆卸方式：可自拆式； 5、天然海沙或白沙 10Kg，颗粒大小均匀，高温消毒，清洁干净、手感舒适； 6、塑筐 1 个（规格：≥30 ㎝×20 ㎝×10 ㎝）；沙耙 1 个,刷子 1 个； 7、沙盘手册一本，帮助提升沙盘操作技能； | - 1 | - 套 |
| 17 | 智能宣泄人 | 一、智能仿真型宣泄人（成人版）2 个，仿真人外形，真人服装。 1.外观设计：采用拥抱击打部分及机身稳定部分组成，高度以及大小符合中小学生以及成人使用，金属支架结构；总体高度≥175cm，可击打身高：不低于 155cm；宣泄人手臂姿势可以任意调节，摆出不同的被击打姿势，很好的引导来访者的宣泄欲望，手指采用五指分开设计，可握拳，可出掌。一体成型，采用进口高分子缓冲材料，增加了耐用性一次性模具成型。 2.方形底座，喷塑工艺，底座尺寸：长 39.5cm×宽 60cm×高 20cm，可注沙；立体声响控制模块。功放模块采用高效数字功放芯片，全频立体声喇叭组，音质更纯净效率更高更稳定，使用寿命更持久；内置新型 LED 幻彩灯，可根据击打力度变化进行色彩变幻，使宣泄更接近真实。 3.产品通电后无需打开操作电源开关，通过直接多触点震动芯片感应即可启动机器进入工作状态,可感受极小震动。机身内置自主音量调节及主题切换模块，适合更多的环境。 4.内置语音存储模块：包含树立自信、情绪管理、人际交往、缓解紧张、心理适应、消解压力、积极心态、乐观心理等不低于八大宣泄主题可供选择（每个主题内存储不低于 25 条音频文件，共计不低于 200 条），正向引导语音数量不低于 160 条。专用 TF 卡正向引导语句，主题切换可通过按钮及遥控操作。有针对性的正向语音能使不良情绪宣泄效率更高，效果更好,用户可以根据使用人群特点自由编辑添加语音，自由更换 TF 卡。 5. 配备红外遥控器。 二、辅助产品配置： 1、护手套 2 副（采用轻型耐用材料，有效缓解打击时的撞击） 2、立式宣泄球 1 个，120cm-160cm 高度自由调节，安全紧固。7mm弹簧钢筋，加厚钢管，摇摆强弹力回弹，减震静音，实心拳击球，高弹发泡内胆，加厚高密度 PU 皮，钢筋稳固设计，耐打不伤手。注塑一体成型底座，内部大容量可注沙注水，6 组橡胶吸盘，强力吸附地面，安全稳定。 3、摔打宣泄球 4 个：环保 PVC 材质，手柄设计 4、宣泄棒 2 根：长 750mm，直径 60～65mm，一体成型，高分子缓冲材料，装饰布套。 5、宣泄挂图 4 幅：规格 40*60cm，高清晰画质、永不褪色。 6、宣泄制度 1 张：规格 40*60cm，高清晰画质、永不褪色。 | - 1 | - 套 |
| 18 | 减震地垫 | 1、专业防滑设计，自由拼装，色泽柔和。兼有避免因用力过大，造成人为损伤的可能。无毒加厚耐摩型 EVA 材料。 2、规格：约100cm×100cm，厚度不低于 2cm | - 10 | - m² |
| 19 | 造型墙面软包 | 1、尺寸：不低于 35cm，长度约 9 米； 2、材质：高回弹海绵填充，PU 皮面料； 3、规格：颜色丰富可挑选，多种样式，供货前经采购人确认。 | - 9 | - 米 |
| 20 | 团体心理活动箱 | 包括环境适应篇、沟通交往篇、竞争合作篇、创新实践篇、自我意识篇、学习管理篇、意志责任篇、心灵成长篇等共 8 大主题 60 多种游戏，有效帮助开展各种形式的心理训练活动。每个活动游戏所需道具器材均独立包装，贴标明示，方便了心理老师与学生更好更迅速进入活动状态。每个游戏都配有一个游戏说明卡，用于指导活动操作。配套便于携带的精致工具箱【尺寸：50×30×25cm（±4cm）】四个;各种活动必备器材内置于活动包中。 团体活动训练系统中包括各种与活动内容相匹配的活动辅助器材，主要包括： （1）配置教学录像：团体活动视频剪辑 1 套，以便老师能迅速掌握开展中队员团体训练； （2）团体心理活动档案管理系统 1 套（含活动介绍、来访者信息管理、团体音乐管理、活动管理、制作团体活动记录表、团体活动库、团体活动记录表管理等功能板块） | - 1 | - 套 |
| 21 | 环境装饰 | 1、学校心理辅导中心主题墙，材质为 PVC 等材质。 按照版面尺寸设计造型，包含名称设计，立体造型设计、颜色搭配。要求根据内容提供造型设计，每个板块均要在施工前提供效果图由使用方确定； 2、整体文化设计及布置 1 批： | - 1 | - 批 |

三、报价要求

1、投标供应商必须根据采购需求中采购设备需求表逐项对应填

写货物产品名称、品牌及型号、技术参数及要求进行报价。

2、采购人授权询价小组从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 四、其他要求

- 1、询价文件要求的采购需求仅作为说明，并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于采购需求中要求的标准，以满足采购人的需要。

2、采购需求中技术参数，不得负偏离，必须全部满足采购需求。

3、采购需求中标“★”为重要参数，证明材料包括第三方权威 机构检测报告或测试证书（报告）或产品认证报告或产品制造商官网产品参数截图进行佐证（采购需求中对证明材料有规定的从其规定），否则视为不满足。中标后采购人根据供应商询价响应文件响应条款情况有权对所供货物进行查验，如所供货物与投标文件响应情况不符或不满足，采购人有权终止合同并保留追究其相关法律责任。

3、质保期内如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由成交人负责包修、包换或包退，调换或退货的费用包含在报价中。

4、售后服务

（1）售后服务保障：具备完善的技术支持和售后服务保障。

（2）安装、培训：供应商负责货物的安装、调试、人员培训。